# GMINA ŚWIERCZE

ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze,

tel/fax 23 691 60 45, email: gmina@swiercze.pl

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Przebudowa stawu w Kowalewicach Włościańskich,

Gmina Świercze    dz. ewid. 91/3

PHU Drog‐Pol II s.c. Szymański  Paweł, Szymańska   Joanna, ul.Miodowa 1, 09‐100 Poświętne

Autor opracowania: inż. Paweł Szymański

# ZATWIERDZIŁ:

Wspólny słownik Zamówień Publicznych Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

71300000-1 Usługi inżynieryjne

45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

45236000-0 – Wyrównywanie terenu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45247270-3 Budowa zbiorników

45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

# 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

I. Część opisowa:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Zakres prac projektowych

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Odbiór dokumentacji

- Zakres robót budowlanych

- Warunki prowadzenia robót

- Warunki wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja odbiorowa

- Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

- Część graficzna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

- Plan zagospodarowania działki

  - CZĘŚĆ OPISOWA

    - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i realizacji robót budowlanych związanych z przebudową stawu w Kowalewicach Włościańskich działka o numerze ewidencyjnym 91/3, gmina Świercze, powiat pułtuski, województwo mazowieckie.

##### 2. Przedmiot zamówienia :

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/pozwolenia wodnoprawnego ,

2) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót

3) Wykonanie robót budowlanych:

- roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe,

- usunięcie zakrzaczenia, usunięcie warstwy humusu

- roboty ziemne - oczyszczenie i przebudowa istniejącego stawu

- wykonanie umocnienia brzegów płytą betonową ażurową,

- wykonanie placu utwardzonego z kostki betonowej,

- prace porządkowe i obsianie traw.

- zagospodarowanie terenów zieleni w oparciu o opracowaną dokumentację,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku, gdy będzie wymagane

- oddanie gotowego do użytku obiektu wraz z pełną dokumentacją

4) zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

- Zakres prac projektowych:

1) W ramach zamówienia należy wykonać wszystkie prace mające związek z opracowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej, uzyskanie stosownych decyzji, wszelkich opinii, uzgodnień, opracowań, do uzyskania pozwolenia na budowę. Do prac projektowych należy również wykonie przedmiaru robót specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji BIOZ.

2) sporządzenie operatu wodno-prawnego

3) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454)  wraz z koniecznymi uzgodnieniami i wskazówkami Zamawiającego.

4) Projekt budowlano-wykonawczy będzie zawierał niezbędne elementy umożliwiające określenie zakresu robót, dobór urządzeń projektowanych do zabudowy, materiały i rozwiązania konstrukcyjne.

5) Opracowanie projektowe winno zawierać między innymi:

- plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu na aktualnej mapie, określający zasięg oddziaływania operacji na grunty rolne

- rysunki techniczne przyjętych rozwiązań

- niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektu

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno- użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w PFU propozycji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę retencji wód opadowych i roztopowych  w obszarze zabudowy zagrodowej i terenach prowadzonej działalności rolniczej w Gminie Świercze. Na działce nr 91/3 znajduje się istniejący dojazd do posesji, będzie  pozostawiany bez zmian oraz istniejący zbiornik wodny do oczyszczenia i przebudowy o powierzchni około 1000 m2.  Przebudowę stawu należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej produkcji rolnej – retencjonowania wody na potrzeby upraw. Przebudowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Teren położony jest w zwartej zabudowie wsi Kowalewice Włościańskie przy drodze powiatowej z bezpośrednim dostępem z tej drogi. Nie występują tu żadne formy ochrony przyrody, obręby ochronne związane z rybactwem czy ciek wodny. W obecnym obrysie staw został wykopany na podmokłej łące na przełomie lat 60-70-tych XX wieku, Blisko 10 lat temu linia brzegowa została oczyszczona, skarpa od strony wschodniej i południowej została wyłożona ażurową ekopłytą, a w 2020 roku teren został częściowo zagospodarowany na cele rekreacyjne (altana, grill ogrodowy, ławki). Wokół stawu od strony wschodniej i północnej porasta drzewostan olchowy i wierzbowy, Planuje się usunięcie niewielkiego fragmentu około 300 m2 odrośli wierzbowych i ok 900 m2 naturalnej łąki w znacznym stopniu porośniętej zbitokępkowymi sitami. .

- Odbiór dokumentacji:

1)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1)  komplet dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w 3 egz.

2)  2 kpl. projektu technicznego

3)  kpl. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

4)  komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD)

5)  3 kpl. operatu wodno-prawnego

- Zakres robót budowlanych

Planowane jest usunięcie zakrzaczeń (odroślą wierzbowe) na powierzchni około 300 m2, po czym zostanie  zdjęta warstwa ziemi humusowej na powierzchni około 1200 m2. Ziemia ta zostanie przeznaczona w części na zagospodarowanie linii brzegowej do obsiewu trawą, a nadmiar na zagospodarowanie gminnych terenów zieleni, urobek gruntu zostanie odwieziony na rekultywację starych wyrobisk i wyrównanie gruntów. W celu zapobiegnięcia osuwaniu skarp stawu zostaną one wyłożone ażurową ekopłytą. Wykonany zostanie również dojazd o powierzchni 210 m2, z kostki brukowej do stawu w celu umożliwienia poboru retencjonowanej wody do celów rolniczych

Wyszczególnienie robót:

1) karczowanie  zakrzaczeń 300 m2

2) usunięcie warstwy ziemi humusowej 1120 m2 grubość warstwy 0,3 m

3) oczyszczenie stawu w obecnym obrysie 1000 m2 grubość warstwy 0,5 m

4) wykopanie stawu 1120 m2 grubość warstwy 2,7 m

5) umocnienie skarp płytą betonową ażurową 60x40x8 cm na powierzchni 210 m2

6) wykonanie utwardzenia powierzchni kostką brukową betonową o powierzchni 210 m2

7) wyrównanie terenu i obsiew mieszanką traw 0,07 ha

- Warunki prowadzenia robót

1) Wykonawca roboty budowlane winien wykonać zgodnie z własnym projektem budowlanym, uzgodnionym z Zamawiającym,

2) Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące uzbrojenie terenu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami

- Wykonawca w swoim działaniu podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy

-  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach

-  Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich badań wymaganych przepisami lub poleconymi przez Inspektora Nadzoru

- Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy i dróg dojazdowych do stanu pierwotnego lub zgodnego z opracowanym projektem

- Wszelkie szkody i roszczenia osób trzecich powstałe w trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany naprawić i zaspokoić roszczenia

- Warunki wykonania i odbioru robót

- Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacja projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub określenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez Niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wykonawca w ramach swojego działania wyposaży zrealizowane obiekty i urządzenia w sprzęt bhp i ppoż. w niezbędnym zakresie.

- Materiały

Wykonawca użyje do wykonania materiały ujęte w uzgodnionym projekcie, a w przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów przeprowadzi ponowne uzgodnienia z Inwestorem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami atesty, deklaracje itp. na zabudowane materiały i urządzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami pełnowartościowymi, nowymi, wolne od wad fabrycznych.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Dokumentacja odbiorowa

Podstawowym dokumentem potwierdzającym zrealizowanie przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego robót.

Na odbiór końcowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

- dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą z naniesionymi zmianami i schematem technologicznym

- protokoły robót zanikowych

- dokumenty identyfikujące zgodność wbudowanych materiałów

- Dziennik Budowy

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i powykonawczą i doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem naniesienia zmian na zasoby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych przepisów

    - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Gmina Świercze jest właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 91/3 stanowiącej teren przedmiotowej inwestycji, zlokalizowanej w województwie mazowieckim, powiecie pułtuskim, Gminie Świercze, obręb geodezyjny Kowalewice Włościańskie

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 202)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454)  ,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst ujednolicony Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029),

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. –Prawo geologiczne i górnicze (tekst ujednolicony Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029. ),

- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst ujednolicony Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029),

- Rozporządzenie   Ministra  Transportu   i  Budownictwa  z  dnia	5 listopada 2007 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 210 poz. 1528)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 Nr 126, poz.839),

- Normy Polskie i ISO i normy związane oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

    - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Zalecenia konserwatorskie

Teren, na którym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

# Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem.

# Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery

Po wykonaniu przebudowy stawu nie przewiduje się zwiększenia wprowadzanych do środowiska substancji lub energii. Budowa wpłynie korzystnie na środowisko.

# Pomiar hałasu i innych uciążliwości

Przebudowa stawu nie ma wpływu na hałas i inne uciążliwości.

# Inwentaryzacja lub dokumentacja powykonawczą

Inwentaryzację szczegółową sporządzi Wykonawca. Celem właściwego określenia wartości robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizą przedłożonych dokumentów.

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu wszelkich uzgodnień w zakresie przedmiotowej inwestycji

# Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

- wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiającym),

- urządzi teren budowy i zaplecze budowy,

- utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- oznakuje teren budowy tablicą informacyjną,

- zapewni bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robot zatwierdzoną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku,

- zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakończeniu robot

- Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji powykonawczej na okres 5 lat.

- Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.