PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ

NR 31 PRZY UL. FELIŃSKIEGO 13 W WARSZAWIE

INWESTOR: 			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31

UL. FELIŃSKIEGO 13, 01-513  WARSZAWA

nr ew. 43, obręb 7-01-19

ADRES INWESTYCJI:	UL. FELIŃSKIEGO 13, 01-513 WARSZAWA

Dz. nr ew. 61, 60/2, 60/3, 59/2, 59/3 obręb 05-11

Autorzy:

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Marcin Biczyk MA/022/05,bez ograniczeń, spec. architektoniczna; ………………………. arch. wnętrz Piotr Kostrzewski ………………………. arch. wnętrz Artur Lewandowski ……………………….

Spis zawartości projektu wykonawczego:

CZ.1 – OPIS TECHNICZNY

CZ. 2 – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| 30 czerwiec 2023 | Egz. nr |
| --- | --- |

Spis treści

Spis treści											str. 2

CZ.1 – OPIS TECHNICZNY								str. 3

- Opis techniczny 									str. 3

CZ. 2 – CZĘŚĆ RYSUNKOWA – PROJEKT 					str.

- Rys. I1 Rzut – inwentaryzacja 						skala 1:50

- Rys. I 2 Rzut – inwentaryzacja wiata					skala 1:50

- Rys.. I3 Przekrój A-A inwentaryzacja					skala 1:50

- Rys. I4 Elewacja południowa – inwentaryzacja 			skala 1:50

- Rys. I5 Elewacja północna – inwentaryzacja 				skala 1:50

- Rys. P1 Rzut układ funkcjonalny 						skala 1:50

- Rys. P2 Rzut posadzki i uzupełnienie ścian 				skala 1:50

- Rys. P3 Rzut sufity podwieszane	 					skala 1:50

- Rys. P4 Rzut rozmieszczenie pkt elektrycznych 			skala 1:50

- Rys. P5 Rzut rozmieszczenie pkt elektrycznych wiata		skala 1:50

- Rys. P6 Przekrój A-A			 				skala 1:50

- Rys. P7 Elewacje				 				skala 1:50

- Rys. P8 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	 		skala 1:20

CZ.1 – OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WNĘTRZ/WYKONAWCZY – CZĘŚĆ OPISOWA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Inwentaryzacja archiwalna budynku;

  - Projekt budowlany przebudowy sali nr 8.

  - Obowiązujące normy oraz przepisy Prawa Budowlanego;

  - Ustalenia programowo przestrzenne i kolorystyczne z Inwestorem.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest:

- przebudowa sali nr 8 w budynku szkoły poprzez połączenie istniejącej sali lekcyjnej z pomieszczeniem archiwum (dawna ciemnia) i wykonaniu nowego otworu okiennego.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

Projektowana jest przebudowa polegająca na połączeniu pomieszczeń (zaplecza i sali nr 8) znajdujących się w łączniku w  budynku szkoły. Przebudowa polega na wyburzeniu ściany działowej dzielącej pomieszczenia i wykonaniu nowego otworu okiennego ( o tych samych wymiarach i kształcie co okno w sali nr 8) w celu spełnienia wymogów oświetlenia światłem dziennym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SALI LEKCYJNEJ

- Zerwanie istniejącej wykładziny PCV

- Wyburzenie ścianki działowej i wybicie otworu okiennego, wyburzenie ścianki grubości 38 cm (cegła dziurawka) + tynki;

- Demontaż drzwi do klasy  i  montaż nowych drzwi w przygotowanym otworze drzwiowym.

- Naprawa posadzki i tynków po wyburzeniu zgodnie z rysunkiem

- Dobudowa do ścian zewnętrznych od wewnątrz - gazobeton

- Położenie nowej wykładziny po uzupełnieniu szlichty po wyburzeni ściany

- Wykonanie nowego sufitu podwieszanego

- Tynkowanie i malowanie ścian.

Projektowane pomieszczenie powiększonej  sali nr 8  będzie pełniło funkcję klasy dla 32 uczniów.

Wykończenie lokalu:

- Ściany: wewnętrzne – tynkowanie tynkiem gipsowym i malowane farbą lateksową (zmywalną)

- Obudowa słupów stalowych (konstrukcja dachu) – płyta ognioodporna promat promatect 100X 20 mm lub podobną o takich samych właściwościach ognioodpornych.

- Zabezpieczenie p-poż. konstrukcji dachu: płyta GKF o odporności min 15 min

- Sufit podwieszany – kasetonowy 60x60 cm typu „Armstrong” , biały.

- Posadzka – wykładzina PCV z rolki, klejona do podłoża wg technologii producenta wykładziny. Parametry wykładziny - klasa użytkowa - obiektowa min. 31, certyfikat trudnopalności - Bfl lub Cfl, antypoślizgowość DS, warstwa użytkowa - min. 0,5 mm;

parametry techniczne potwierdzone certyfikatem DoP (Deklaracją Zgodności).

- Drzwi do klasy: wzmocnione, ze wzmocnieniem okładzin  w dolnej części (metalowy „kopniak”)

- Okno – nowe z PCV, wymiary i podział takie samo jak okno istniejące.

Wyposażenie lokalu w instalacje:

- elektryczną: gniazd wtykowych i oświetleniową – wg projektu technicznego elektrycznego

- teletechniczną: do projektora lekcyjnego wg projektu technicznego elektrycznego

- wentylacji mechanicznej -wg projektu technicznego instalacji wentylacji

- c.o. -wg projektu technicznego instalacji c.o.

Konstrukcja

W lokalu zostanie wyburzona ścianka dzieląca pomieszczenia i wykonany nowy otwór okienny – wg projektu konstrukcji

Elementy wykończenia wnętrz – warunki:

Elementy służące do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego projektuje się tak aby spełniały następujące warunki (określone w § 258, § 259, § 262) rozporządzenia [1]:

- wykonane z materiałów trudno zapalnych, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- okładziny sufitów i sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia,

- materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wykaz i zestawienie powierzchni pomieszczeń:

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – stan istniejący |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pomiesz. | Nazwa pomieszczenie | Posadzka | Powierzchnia (m2) |
| 1 | I 0.1 | Zaplecze/ciemnia | Wykładzina PCV | 33,00 |
| 2 | I 0.2 | Sala lekcyjna nr 8 | Wykładzina PCV | 30,97 |
|  | suma |  |  | 63,97 |

STAN PROJEKTOWANY

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – lokal 2, stan projektowany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pomiesz. | Nazwa pomieszczenie | Posadzka | Powierzchnia (m2) |
| 1 | 2.2.1 | Sala lekcyjna | Wykładzina PCV | 63,16 |
|  | suma |  |  | 63,16 |

Podana powierzchnia posadzek netto, nie uwzględnia strat związanych z rozmiarem rolki wykładziny. Do zamówienia należy skonsultować rozkrój wykładziny z dostawcą i firmą montującą.

Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz B.H.P. i p.poż.

PROJEKTANT:

arch. wnętrz Piotr Kostrzewski

.......................................

mgr inż. arch. Marcin Biczyk

upr. nr MA/022/05

.......................................