Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy 118/TP/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto st. Warszawa / Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Adres siedziby Zamawiającego:

00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a

Nazwa zamówienia:

Realizacja ogrodów biocenotycznych: Część III – Fort Bema

LOKALIZACJA:

Roboty budowlane, prace ogrodnicze i związane z zagospodarowaniem terenu zieleni będą prowadzone na terenie Fortu Bema przy ul. Waldorffa w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na dz. ew. nr 73/1 z obr. 6-15-01.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Ogrody biocenotyczne dla Warszawy – zwiększanie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą” nr 1571.

KODY CPV:

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45233200-1	Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni,

45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych,

77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

ZAKRES PRAC:

- ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

W ramach zamówienia podstawowego do wykonania jest ogród biocenotyczny zlokalizowany na Forcie Bema, w ramach którego do wykonania jest następujący zakres prac:

wykonanie robót budowlanych i prac ogrodniczych związanych z realizacją zadania pn. „Ogrody biocenotyczne dla Warszawy. Zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą” Część III – Fort Bema na terenie dz. ew. nr 73/1 z obrębu 6-15-01 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

- Wykonanie nawierzchni:

- budowa ścieżki i placu z utwardzonej nawierzchni mineralnej – pow. 112 m2;

- budowa ścieżki i placu z ulepszonej nawierzchni gruntowej bez obrzeża – pow. 124 m2;

- Dostawa i montaż DFA oraz wykonanie i posadowienie elementów biocenotycznych:

- dostawa i montaż siedziska modułowego – 16 szt.;

- dostawa i montaż tablicy informacyjnej wysokiej – 1 szt.;

- dostawa i montaż tablicy informacyjnej niskiej – 4 szt.;

- dostawa i montaż kosza na śmieci – 2 szt.;

- dostawa i montaż płotków wiklinowych o wys. 15 cm – dł. ok. 15 m;

- wykonanie pojnika dla ptaków w kłodzie drewna - 1 szt.;

- wykonanie/uformowanie warkoczy z chrustu – ok. 30 m3;

- wykonanie/uformowanie próchnowiska z gałęzi o średnicy ok. 10-15 cm i dł. ok 2m – 1 szt.;

- ułożenie pniaków drewna (leżące pnie) o średnicy min. 40 cm – 6 szt.;

- wykonanie i ułożenie plastrów drewna o średnicy powyżej 40 cm, wys. ok.10 cm – 5 szt.;

Elementy wspierające funkcje biocenotyczne ogrody, takie jak kłody martwego drewna, konary, gałęzie, chrust w miarę możliwości będą pozyskane z zaplanowanych na terenie inwestycji wycinek.

- Wykonanie prac ogrodniczych związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni:

- Wycinka i pielęgnacja drzew zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem;

- Przygotowanie terenu pod nasadzenia;

- posadzenie drzew w ilości 2 szt. wraz z mocowaniem za pomocą palików drewnianych:

| Gatunek | Ilość(szt.) | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Lipa drobnolistna | 1 | Wysokość 4m, obw. 20-25 cm |
| Głóg dwuszyjkowy | 1 | Wysokość 2,5 m, obw.16-18 cm |

- posadzenie roślin okrywowych w ilości 847 szt.

| Gatunek | Ilość(szt.) | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Barwinek mniejszy | 847 | poj. P9, 7 szt./1m2 |

- posadzenie krzewów w ilości 369 szt.:

| Gatunek | Ilość (szt.) | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Jeżyna popielica | 43 | poj.C1,5-2, 3 szt./m2 |
| Malina właściwa | 29 | poj.C1,5-2, 2 szt./m2 |
| Wiciokrzew pospolity | 30 | poj.C1,5-2, 3 szt./m2 |  |  |
| Trzmielina pospolita | 20 | poj.C1,5-2, 2 szt./m2 |  |  |
| Śliwa tarnina | 66 | poj.C1,5-2, 1 szt./m2 |  |  |
| Dereń świdwa | 66 | poj.C1,5-2, 1 szt./m2 |  |  |
| Szakłak pospolity | 66 | poj.C1,5-2, 1 szt./m2 |  |  |
| Jeżyna popielica | 47 | poj.C1,5-2, 3 szt./m2 |  |  |
| Malina właściwa | 32 | poj.C1,5-2, 2 szt./m2 |  |  |
| Porzeczka alpejska | 200 | poj.C1,5-2, 5 szt./m2 |  |  |

- posadzenie bylin w ilości  1292 szt.;

| Gatunek | Ilość (szt.) | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Babka lancetowata | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Bodziszek leśny | 18 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Chaber driakiewnik | 58 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Chaber łąkowy | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Cieciorka pstra | 29 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Cykoria podróżnik | 10 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Czosnek niedźwiedzi | 27 | Pojemnik P9, 3 szt./m2 |
| Czyściec leśny | 10 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Dziewanna pospolita | 10 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Dzwonek rozpierzchły | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Farbownik lekarski | 10 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Fiołek wonny | 20 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Goździk kartuzek | 29 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Groszek wiosenny | 20 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Jasnota plamista | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Kocanki piaskowe | 29 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Koniczyna łąkowa | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Kozibród łąkowy | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Krwiściąg mniejszy | 29 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Kuklik pospolity | 9 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Lnica pospolita | 29 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Paprotka zwyczajna | 20 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Przylaszczka pospolita | 20 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Rzepik pospolity | 29 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Sierpik barwieński | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Sparceta piaskowa | 58 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Stokrotka pospolita | 29 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Szałwia łąkowa | 58 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Szczaw zwyczajny | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Szczeć pospolita | 10 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Ślaz dziki | 61 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |
| Świerzbnica polna | 58 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Zawilec gajowy | 27 | Pojemnik P9, 3 szt./m2 |
| Złocień właściwy | 58 | Pojemnik P9, 2 szt./m2 |
| Żmijowiec zwyczajny | 10 | Pojemnik P9, 1 szt./m2 |

- mulczowanie korą przekompostowaną 29,09 m3;

- renowacja trawnika na pow. 18 m2;

- inne prace agrotechniczne.

- UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO

- Wszystkie prace ogrodnicze i związane z wyposażeniem terenu wskazane w zamówieniu podstawowym należy wykonać zgodnie z:

- Projektem budowlano-wykonawczym – załącznik nr 1 do OPZ;

- STWiOR– załącznik nr 2 do OPZ;

- Przedmiarem prac – załącznik nr 3 do OPZ, który stanowi materiał pomocniczy przy realizacji umowy;

- Zaleceniami Zamawiającego oraz powszechną wiedzą techniczną i ogrodniczą;

- Podręcznikiem – Oznaczanie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 4 do OPZ;

- Z zachowaniem należytej ostrożności i bezpieczeństwa w stosunku do istniejącej zieleni (drzew, krzewów, trawników, itp.) oraz istniejących obiektów na terenie;

- Standardami kształtowania zieleni Warszawy, stanowiącymi Załącznik nr 7 do Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXVIII/973/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2023 r. Link do Standardów:

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2021/06/Standardy_zieleni.pdf

- Zarządzeniem nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy. Link do Zarządzenia: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A08FE5C4-8B87-453B-9E5E-B11D625E7E7E,frameless.htm;

- Standardami i wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Link do Zarządzenia: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm ;

- Zarządzeniem nr 698/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia oznakowania wizerunkowego inwestycji miejskich o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców. Link do Zarządzenia: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/829974D5-CACE-471E-AF14-85DCC2A6F333,frameless.htm ;

- Wykonawca w ramach określonego w Umowie wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do:

- dokonania wizji lokalnej terenu, przeprowadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu oraz terenów otaczających przed rozpoczęciem robót budowlanych i prac oraz protokolarnego przejęcia terenu;

- wykonania nasadzeń roślin zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 i 3 do „Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych m.st. Warszawy”;

- przygotowania, uzgodnienia oraz wprowadzenia w teren projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac uwzględniającego zajęcie terenu związane z obsługą technologiczną prowadzenia prac (czasowa organizacja ruchu);

- odtworzenia na własny koszt naruszonych elementów pasa drogowego podczas prowadzonych prac;

- zapewnienia nadzoru podczas wykonywania robót i prac przez osoby posiadające stosowne przygotowanie zawodowe i uprawnienia w zależności od branży;

- wygrodzenia i zabezpieczenia części każdego z terenów na czas, w którym będą prowadzone prace;

- we własnym zakresie do uzyskania dostępu do poboru energii elektrycznej, wody oraz zapewnienia usuwania nieczystości płynnych i stałych o ile będzie taka konieczność;

- wykonania wszystkich badań i sprawdzeń wymaganych przez Zamawiającego;

- zabezpieczenia wszystkich elementów MSI znajdujących się na terenach objętych realizacją, 
a w przypadku uszkodzenia pokrycie kosztów wynikających z ich odtworzenia. Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu należy powiadomić Wydział Miejskiego Systemu Informacji ZDM celem podpisania stosownych protokołów;

- Uwagi ogólne do realizacji Przedmiotu zamówienia:

- wszelkie prace muszą zostać zrealizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi 
i mienia, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami oraz normami;

- zabezpieczenie szaty roślinnej na czas prowadzenia prac w tym prowadzenie prac w sposób, który nie będzie kolidować z systemami korzeniowymi dużych drzew i ich nie uszkodzi;

- wykonywanie prac w pobliżu infrastruktury podziemnej pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, wszelkie koszty oraz obowiązek naprawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ma także obowiązek zabezpieczenia oraz oznaczenia ewentualnych zaworów, studzienek lub innych elementów sieci uzbrojenia podziemnego;

- prace związane z naprawą istniejącej szaty roślinnej zniszczonej w trakcie prowadzonych robót i prac;

- uporządkowanie terenu;

- wykonanie robót i prac powinno być zaplanowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników terenu, na którym ma powstać nowa powierzchnia biologicznie czynna. Wykonawca zwróci szczególną uwagę i wybierze rozwiązania gwarantujące bezpieczną realizację i eksploatację terenu oraz odpowiednią trwałość;

- po zakończeniu robót i prac należy dokonać renowacji i odtworzenia zniszczonych w trakcie prac nawierzchni trawiastych poprzez założenie trawnika z darni. Wszelkie dodatkowe prace renowacyjne wymagane na skutek uszkodzenia w trakcie prac , Wykonawca wykona na swój koszt po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i sposobu ich przeprowadzenia. Odbiór odtwarzanego trawnika odbędzie się po pierwszym koszeniu.

- wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku eksploatacji drogi czy chodnika Wykonawca usunie w ramach umownego wynagrodzenia;

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty techniczne, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia. Wszystkie materiały przed ich zamontowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela zamawiającego. Wszystkie certyfikaty, atesty i deklaracje i karty katalogowe powinny być załączone do dokumentacji. Wszystkie materiały, dostarcza Wykonawca;

- Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

- powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

- powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

- wywoływać niekorzystnych skutków dla miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robót odpady powstałe z prac należy gromadzić w sposób selektywny w wyznaczonych do tego pojemnikach, zgodny z katalogiem odpadów uregulowanym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) w miejscu wyznaczonym na terenie zaplecza budowy, w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia oraz dla środowiska. Wszelkie działania muszą odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi kwestie środowiskowe. Wykonawca w miarę możliwości powinien na bieżąco przekazywać podmiotom uprawnionym odpady powstałe z prac do zagospodarowania.

Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

- zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenie zintegrowane;

- koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach, chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru;

- powstałe w trakcie prac odpady z wykopów Wykonawca musi wywieźć poza teren prac, a jego zagospodarowanie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zawrze w swoich cenach koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, a także jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych protokołów z tym związanych. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska oraz dokonanie stosownych opłat;

- w związku z tym, że w pobliżu terenu prac odbywa się ruch pieszy należy zabezpieczyć miejsce prac, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych. Również w trakcie wykonywania prac  Wykonawca musi zwracać szczególną uwagę na utrzymywanie porządku wokół terenu prac, utrzymywania w stanie estetycznym wygrodzeń oraz zapewnić ciągłość przejść komunikacyjnych, w tym ścieżek pieszo-rowerowych;

- wszystkie prace ulegające zakryciu muszą być zgłaszane do odbioru Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego;

- Wykonawca zapewnia własnym staraniem zabezpieczenie przeciwpożarowe, ochronę znajdującego się na terenie prac  mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia prac do czasu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

- Zamawiający ma prawo do oceny materiału roślinnego przed posadzeniem. Kontrola materiału roślinnego odbywać się będzie w miejscu jego składowania przed posadzeniem w wyznaczone miejsce. Z odbytych kontroli Zamawiający sporządzi protokół kontroli. Kontrola w miejscu składowania nie jest równoznaczna z odbiorem.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia wszystkich robót i prac objętych przedmiotem umowy oraz wypełnienie obowiązków wynikających z umowy:

120 dni od dnia zawarcia umowy.

- Obowiązki Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji

Okres rękojmi i gwarancji wynosi 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi i gwarancji  na nasadzony materiał roślinny wynosi 18 miesięcy od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ	Projekt budowlano-wykonawczy;

Załącznik nr 2 do OPZ	STWiOR –;

Załącznik nr 3 do OPZ	Przedmiar prac, który stanowi materiał pomocniczy przy realizacji umowy;

Załącznik nr 4 do OPZ	Podręcznik – Oznaczanie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego-;

Załącznik nr 5 do OPZ	Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.03.2024 r.;

Załącznik nr 6 do OPZ	Pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.06.2024 r. znak: WZWL.5142.863.2024.PC;

Załącznik nr 7 do OPZ	Opinia Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy z dnia 09.07.2024 r.;

Załącznik nr 8 do OPZ	Opinia Wydziały Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 27.06.2024 r.;

Załącznik nr 9 do OPZ	Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo z dnia 09.08.2024 r., znak: UD-I-WAB-A.6743.126.2024.ABL (5.ABL.UD-I-WAB) l.dz. 7747-2406/24;

Załącznik nr 10 do OPZ	Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie usunięcia drzew z dnia 01.08.2024 r., znak: WZ.5146.675.2024.MDo;

Załącznik nr 11 do OPZ	Porozumienie nr 9/224/P z dnia 22.04.2024 r. pomiędzy Urzędem Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy a Zarządem Zieleni m.st. Warszawy w sprawie udostępnienia nieruchomości w celu realizacji zadania inwestycyjnego;