Załącznik 8 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– ZAKRES INWESTYCJI

- Zakres rzeczowy inwestycji pn.:

„Przebudowa Oddziału Położniczo- Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem połogowym i oddziałem Neonatologicznym w SP ZOZ w Wieluniu”

obejmuje:

- Roboty budowlane, instalacyjne wod.-kan. ,wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektroenergetycznych , teletechnicznych i dostawy sprzętu i wyposażenia oraz urządzeń medycznych w ramach realizowanej inwestycji.

- Odtworzenie zagospodarowania terenu na którym zorganizowany był  plac budowy

- Zakres programu inwestycyjnego

Zakres programu inwestycyjnego, został określony w dokumentacji projektowej ( PAB, PZ, PT) oraz przedmiarze robót i obejmuje :

    - roboty rozbiórkowe w zakresie burzenia ścian, wykucia otworów i elementów zamontowanych w ścianach,

demontażu podłóg i posadzek, rozbiórka podbudowy, rozbiórki elementów żelbetowych i stropów, pokryć dachowych, obróbek blacharskich

    - roboty konstrukcyjne i murowe w zakresie zamurowani otworów, przemurowania kominów i ciągów

wentylacyjnych, montażu nadproży stalowych i żelbetowych w celu wykonania przesklepień otworów w

ścianach, wzmocnienia obrzeży otworów pod montaż urządzeń, roboty murowe na potrzeby montażu central

wentylacyjnych

    - wykonanie nowych stropów i płyt dachowych betonowych wraz ze stemplowaniem konstrukcji wsporczych

i deskowaniem

    - wykonanie ścianek szkieletowych z płyt GK na rusztach stalowych o różnych grubościach  i różnym pokryciem

warstwowym

    - wykonanie obudów słupów i ciągów kominowych płytami GK na rusztach stalowych

    - montaż sufitów podwieszanych typu higienicznego z niewidoczna konstrukcją nośną wraz z uszczelnieniem

przestrzeni pomiędzy panelami

    - wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych i gipsu tynkarskiego oraz gładzi tynkarskich wraz

z zagruntowaniem powierzchni preparatami gruntującymi przed malowaniem, tapetowaniem ,układaniem glazury i montażem okładzin PCV

    - tapetowanie ścian tapetami wynilowymi zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

    - wykonanie okładzin ściennych systemowych z paneli ze stali KO na ruszcie

    - wykonanie wysokoeleastycznej izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach sanitariatów, brudownikach oraz

innych w częściach mokrych tych pomieszczeń – poziome i pionowe

    - montaż okładzin ściennych z płytek ściennych gresowych o wym. 60x60 cm na zaprawie  klejowej

    - malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbami lateksowymi dwukrotnie – ściany

    - gruntowanie i malowanie tynków wewnętrznych gładkich powierzchni poziomych farbami lateksowymi

dwukrotnie – sufity

    - dwukrotne malowanie elementów ślusarki budowlanej – balustrady, kraty wsporniki itp.

    - dostawa i montaż narożników ochronnych ściennych z PCV na wysokość 1,5 m

    - dostawa i montaż narożników ściennych ochronnych ze stali KO

    - obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

    - przygotowanie podłoży pod posadzki poprzez skucie nierówności, odpylenie i zmycie

    - wykonanie warstw wyrównujących na posadzkach

    - wykonanie izolacji termicznej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho

    - wykonanie izolacji poziomej z folii PE z wywinięciem na ściany

    - wykonanie warstwy dociskowej na stropie gr. ok. 5cm zbrojonej siatką stalową

    - gruntowanie powierzchni posadzek preparatami głęboko gruntującymi

    - wykonanie warstw wyrównujących i wygłądzających z zapraw samopoziomujących pod montaż okładzin

podłogowych

    - wykonanie klejonych okładzin z wykładzin PCV zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej oraz specyfiką

pomieszczeń z wywinięciem na ściany w formie cokołu oraz  zgrzewaniem połączeń

    - wykonanie okładzin podłogowych z pł. gresowych 60x60 cm wraz z cokolikami o wys.10 cm

    - wyszlifowanie w celu odnowienia i wyrównania powierzchni posadzek lastriko na klatkach schodowych

    - dostawa i montaż kompletnej stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi przeznaczone do pomieszczeń

szpitalnych,  wzmocnione przed uszkodzeniami w formie listew ze stali nierdzewnej z pełnym

wyposażeniem i okuciami ze stali nierdzewnej , futrynami stalowymi wykończone lakierem w kolorze

białym ; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż drzwi kabinowych wykończonych okuciami i profilami ze stali nierdzewnej, ilość , rozmiar

zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż drzwi aluminiowych jedno i dwuskrzydłowych wewnętrznych  przeszklonych, szyba bezpieczną, okucia w kolorze stolarki – kolor biały , uszczelka w ościeżnicy oraz  uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle drzwiowym, pochwyt ze stali nierdzewnej ; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż stolarki drzwiowej systemowej przesuwnej wraz z ościeżnicami ze stali nierdzewnej KO,

przeszklone szyba bezpieczną wg opisu zgodnie z dokumentacją projektową wraz z automatyką sterującą;

ilość , rozmiar zgodnie z dok. projektową

    - dostawa i montaż drzwi aluminiowych jedno i dwuskrzydłowych wewnętrznych ppoż.(w zakresie EI30 –EI60 ;

EIS30-EIS60)przeszklonych, szyba bezpieczną, okucia w kolorze stolarki – kolor biały , uszczelka ogniowa w ościeżnicy, pochwyt ze stali nierdzewnej -montaż na pianę  ppoż.; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych ppoż.( w zakresie EI30 – EI60 ; EIS30-EIS60) pełnych, zabezpieczonych przed uszkodzeniami listwami ze stali nierdzewnej, okucia ze stali nierdzewnej, kolor  stolarki – kolor biały , uszczelka ogniowa w ościeżnicy, uszczelka ogniowa ruchoma w skrzydle, pochwyt ze stali nierdzewnej , wyposażone w samozamykacz -montaż na pianę ppoż.; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych ppoż. (w zakresie REI30), przeszklonych-szyba bezpieczna, kolor biały – montaż na pianę ppoż.; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż stolarki okiennej PCV rozwieralnej i rozwieralno-uchylnej trójdzielnych, posiadającej zamki

uniemożliwiające otwarcie przez osoby postronne, szyba bezpieczna, wsp. przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m2K, kolor biały ; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż stolarki okiennej aluminiowej ppoż.  EI60 uchylno-rozwieralne, szyba bezpieczna, wsp.

przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m2K, kolor biały ; ilość , rozmiar  zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż stolarki okiennej aluminiowej ppoż.  EI60 stała, szyba bezpieczna, wsp. przenikania ciepła

większy niż 0,9 W/m2K, kolor biały ; ilość , rozmiar zgodnie z dok. projektową

    - dostawa i montaż stolarki okiennej PCV rozwieralnej i rozwieralno-uchylnej pięciodzielnej, posiadającej zamki

uniemożliwiające otwarcie przez osoby postronne, szyba bezpieczna, wsp. przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m2K, kolor biały ; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż odbojnic ochronnych ściennych i podłogowych na całości przebudowanej i remontowanej

powierzchni

    - dostawa i montaż parapetów wewnętrznych granitowych szer., min 30 cm i grubości 3 cm, kolor szary melanż

w wykończeniu -poler; komplet do wymienianej stolarki okiennej wg poz. od 2.1.35  do 2.1.38

    - obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – parapety zewnętrzne z blachy

aluminiowej malowane proszkowo z zakończeniami plastikowymi systemowymi ; komplet do wymienianej

stolarki okiennej wg poz. od 2.1.35  do 2.1.38

    - dostawa i montaż nawietrzaków hydrodynamicznych wg dokumentacji projektowej; komplet do wymienianej

stolarki okiennej wg poz. od 2.1.35  do 2.1.38

    - dostawa i montaż rolet zewnętrznych kompletnych , pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowanie elektryczne; komplet do wymienianej stolarki okiennej wg poz. od 2.1.35 do 2.1.38

    - dostawa i montaż klap oddymiających kompletnych wraz z przewietrzaniem ; ilość , rozmiar zgodnie

z dokumentacją projektową

    - montaż wyrobów metalowych i innych stanowiących wyposażenie pomieszczeń trwale zamocowanych takich jak: lustra, poręcze stałe i ruchome dla osób niepełnosprawnych, siodełka prysznicowe ; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - montaż odbojoporęczy na ciągach komunikacyjnych kolory wg dok. Projektowej lub po uzgodnieniu z inwestorem  i użytkownikiem końcowym; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - montaż odbojnic przypodłogowych  na ciągach komunikacyjnych kolory wg dok. Projektowej lub po uzgodnieniu  z inwestorem i użytkownikiem końcowym; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją projektową

    - dostawa i montaż oznakowania pomieszczeń w przebudowanej i remontowanej części (zakres opisu, formę

i sposób montażu ustalić z inwestorem i użytkownikiem końcowym)

    - wykonanie niezbędnych dylatacji podłogowych , sufitowych, ściennych ; ilość , rozmiar zgodnie z dokumentacją  projektową

    - roboty elewacyjne – roboty przygotowawcze – rusztowania, osłony z siatki,  przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą ( oczyszczenie , zmycie, gruntowanie powierzchni)

    - roboty elewacyjne – termomodernizacja – ocieplenie ścian płytami ze styropianu 15 cm (należy dostosować

grubość do istniejących ociepleń)- przyklejenie styropianu, przymocowanie styropianu, montaż siatki wzmacniającej,  wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm

z tynku silikonowego (dostosować kolor do istniejącej elewacji); ilość , lokalizacja zgodnie z dokumentacją projektową

    - remont dachu nad powierzchnia objętą przebudową i remontem pomieszczeń , w tym :

- demontaż pokrycia dachowego o pow. ok. 1250 m2 z  papy ( dwie warstwy )

- demontaż rynien i rur spustowych

- demontaż obróbek blacharskich murów, okapów, gzymsów, kominów

- ułożenie pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej – dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej i papy

wierzchniego krycia grubości 5,2,mm

- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm

- montaż kompletnych prefabrykowanych rynien φ150 i rur spustowych φ 100/150

- wykonanie przeróbek , dopasowań i podłączenie istniejących podejść do rynien, rur spustowych wraz

z montażem

    - dach – wykonanie i montaż nowych  elementów na dachu

- wykonanie nowych kominów dla zaprojektowanych ciągów wentylacyjnych

- obróbka kominów wraz z przygotowaniem powierzchni do docieplenia metodą lekką – mokrą,

- wykonanie docieplenia ścian budynków z wełny mineralnej gr. 5 cm  – klejenie płyt do kominów + siatki

wzmacniającej

- wykonanie wypraw elewacyjnych  cienkowarstwowych z tynku silikonowego o fakturę rustykalnej gr. 2 mm

na kominach i ściankach ogniowych

- wykonanie nakryw attyk, ścian ogniowych i kominów

    - przygotowanie otworów pod montaż central wentylacyjnych i klap oddymiających, w tym:

- rozebranie i cięcie piłą betonu zbrojonego – płyty stropodachu istniejącego

- rozebranie konstrukcji płyt dachowych – żebra i gzyms dachu istniejącego

- rozebranie ocieplenia z granulatu styropianowego i wełny mineralnej

- roboty konstrukcyjne – wzmocnienie obrzeży otworów w płytach dachowych pod klapy oddymiające

- wykonanie ścianek z pustaków ceramicznych o gr. 25 cm pod klapy

- wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II – ścianka 25 cm na uskoku połaci dachu

- wykonanie docieplenia ścian budynków z wełny mineralnej gr. 5 cm  – klejenie płyt do  ścian z kołkowaniem

+ siatka wzmacniającej

- wykonanie wypraw elewacyjnych  cienkowarstwowych z tynku silikonowego o fakturę rustykalnej gr. 2 mm

na ścianach i  ściankach ogniowych

    - montaż płyt OSB gr. 22 mm na podkonstrukcji pod mocowanie obróbek blacharskich dla wszystkich

zaprojektowanych obróbek blacharskich

    - dostawa i montaż konstrukcji stalowych pod centrale wentylacyjne wykonane ze stali cynkowanej ogniowo - ilość , rozmiar i sposób wykonania zgodnie z dok. Projektową

    - dostawa i montaż krat pomostowych 40x3/34,3/38,1

    - dostawa i montaż żaluzji technicznych

    - wykonanie izolacji cieplnej dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym  – wykonane płytami z wełny mineralnej 2 x 20 cm

    - wykonanie izolacji cieplnej dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonane płytami z wełny mineralnej  spadkowej o gr. 4-26 cm

    - wykonanie izolacji powierzchni poziomych membranami EPDM układanymi na stropach

  - robót instalacyjnych sanitarnych , wod. – kan., CO, CWU , wentylacji i klimatyzacji oraz gazów medycznych w tym:

2.2.1. demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, rurociągów stalowych i PCV w inst. wod.-kan.

2.2.2. wykonanie nowej kompletnej instalacji wod.-kan. dla przebudowanego układu funkcjonalnego pomieszczeń

zgodnie z PT wraz z wykonaniem czyszczenia, prób i badań instalacji

2.2.3. wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z montażem szafek hydrantowych oraz wykonanie badania

wydajności hydrantów

2.2.4. wykonanie nowej kompletnej instalacji gazów medycznych dla przebudowanego układu funkcjonalnego

pomieszczeń zgodnie z PT wraz z montażem naściennych elektryczno- gazowych przyłóżkowych paneli gazów

medycznych oraz oznakowaniem , wykonaniem prób, sprawdzeń i kontroli instalacji wymaganych przepisami

2.2.5. wykonanie nowej kompletnej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla przebudowanego układu

funkcjonalnego pomieszczeń zgodnie z PT wraz z włączeniem do istniejącej sieci oraz wykonaniem czyszczenia,

prób i badań instalacji

2.2.6. montaż kompletu urządzeń sanitarnych końcowych tzw. „biały montaż” tj. zaworów odcinających, baterii, punktów

czerpalnych, kratek spustowych, umywalek, sedesów, brodzików , zlewozmywaków itp. oraz montażem stelaży

podtynkowych dla tych urządzeń wraz z podłączeniami do instalacji

2.2.7. wykonanie nowej kompletnej instalacji CO dla przebudowanego układu funkcjonalnego pomieszczeń zgodnie z PT

wraz z włączeniem do istniejącej sieci , izolacja termiczną rurociągów oraz  wykonaniem  płukania, napełnienia ,

prób i badań instalacji

2.2.8. montaż grzejników płytowych higienicznych we wszystkich przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach

wraz z zaworami termostatycznymi i zaworami  odcinającymi

2.2.9. wykonanie nowej kompletnej instalacji klimatyzacji w systemie MULTI SPLIT i SPLIT zgodnie z PT dla dla

przebudowanego układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z napełnieniem  urządzeń i instalacji, sprawdzeniem ,

uruchomieniem i uzyskaniem niskich temperatur o  wydajnościach zgodnych z założeniami projektowymi

2.2.10. wykonanie nowej kompletnej instalacji CT w zakresie zewnętrznego przyłącza oraz instalacji  wewnętrznej zgodnie

z PT obejmującej montaż pomp obiegowych, wymiennika ciepła, rurociągów wraz z izolacją termiczną ,filtrów,

zaworów odcinających, regulacyjnych, zwrotnych i armatury pomiarowej oraz wykonaniem płukania, napełnienia,

prób i badań instalacji

2.2.11. wykonanie instalacji zasilania freonowego central wentylacyjnych obejmujące dostawę i montaż agregatów

freonowych w ilości 7 szt. o wydajności od 5 kW do 33,5 kW zgodnie z PT, wykonanie  rurociągów wraz z izolacją

kauczukową oraz badania, sprawdzenie i uruchomienie instalacji potwierdzone uzyskaniem niskich temperatur

o wydajnościach  zgodnych z założeniami projektowymi

2.2.12. wykonanie kompletnych instalacji wentylacji mechanicznej w ilości 7 kpl. obejmujących  dostawę i montaż central

wentylacyjnych , układów automatyki wraz z okablowaniem, wykonanie przewodów wentylacyjnych wraz z

izolacją , wyposażonych w regulatory, anemostaty, tłumiki hałasu , klapy przeciwpożarowe , wyrzutnie dachowe,

czerpnie i przepustnice zgodnie z PT

2.2.13. wykonanie konstrukcji stalowych wsporczych pod w/w centrale wraz z dostawa i montażem na miejscu

docelowego zabudowania

2.2.14. wykonanie niezależnego układu wywiewnego WC (z pomieszczeń WC i brudownika) wyposażonego w wentylatory

dachowe, przeciwpożarowe klapy odcinające wraz z izolacją kanałów wentylacyjnych

2.2.15. wykonanie dodatkowego układu wentylacyjnego w formie kanału wentylacyjnego z blachy stalowej o śr. do

315mm wyposażonego przeciwpożarowe zawory  odcinające , klapę zwrotną , anemostaty wraz z izolacją

kanałów wentylacyjnych

2.2.16. wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót remontowych nie uwzględnionych w przedmiarze ze względu na

charakter inwestycji – remont

2.2.17. przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych instalacji

2.2.18. wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji potwierdzone protokołem

2.3. robót instalacyjnych elektrycznych, informatycznych i teletechnicznych, w tym :

2.3.1.  demontaż istniejących  instalacji elektrycznej, teletechnicznej

2.3.2.  montaż nowych rozdzielni elektrycznych wraz z nową instalacją zasilającą rozdzielnie

2.3.3.  wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i informatycznej wraz z ułożeniem w zamontowanych uprzednio

korytkach instalacyjnych

2.3.4.  wykonanie zasilania urządzeń branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

2.3.5.  zakup , dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej sieci komputerowej

2.3.6.  zakup , dostawa i montaż UPS-ów

2.3.7.  zakup dostawa i montaż systemu KTG

2.3.8.  zakup , dostawa i montaż paneli medycznych nadłóżkowych i kolumnowych

2.3.9.  zakup , dostawa i montaż opraw oświetleniowych

2.3.10.montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (osprzęt kompletny wraz z ramkami, uszczelniaczami)

2.3.11.montaż kompletnego systemu sygnalizacji pożaru wraz z jego podłączeniem do istniejącej centrali sygnalizacji

pożaru

2.3.12.montaż kompletnego systemu oddymiania klatek schodowych wraz z przewietrzaniem

2.3.13.montaz kompletnego systemu przyzywowego oraz informacyjnego o zajętości WC

2.3.14. montaż kompletnego systemu monitoringu CCTV

2.3.15. montaż kompletnego sytemu videodomofonowego

2.3.16.wykonanie instalacji odgromowej

2.3.17.wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej, oświetleniowej

2.3.18.wykonanie uszczelnień ppoż. wszystkich przepustów przez strefy ppoż.

2.3.19.wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót remontowych nie uwzględnionych  w przedmiarze ze względu na

charakter inwestycji – remont

2.3.20. przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych instalacji

2.4. modernizacji windy osobowo – towarowej,  w tym:

2.4.1.  demontaż istniejącej windy osobowo- towarowej wraz z podzespołami

2.4.2.  pionowanie prowadnic kabiny i przeciwwagi

2.4.3.  remont lub wymiana na nową przeciwwagi

2.4.4.  rozkucie otworów pod drzwi na postojach i wymiana drzwi wraz z montażem progów

2.4.5.  remont lub dostawa zespołu napędowego

2.4.6.  dostawa kompletnej nowej windy zgodnej ze specyfikacją wg zał. do SWZ

2.4.7.  wymiana instalacji zasilającej dźwig

2.4.8.  wymiana instalacji oświetlenia szybu windowego

2.4.9.  wykonanie instalacji do automatycznej wentylacji szybu

2.4.10.montaż kamer w kabinie

2.4.11.wykonanie prac budowlanych wykończeniowych obejmujących : wzmocnienie konstrukcji

szybu/ nadszybia, uzupełnienie ubytków tynków, malowanie szybu i pom. maszynowni,

wykucie otworów pod pietrowskazywacze, obrobienie i malowanie wnęk drzwi szybowych,

wyburzenie słupków pod zderzaki w podszybiu

2.4.12.wykonanie dokumentacji projektowej, rejestrowej i uzgodnienie w UDT

2.4.13.wykonanie prac regulacyjnych i prób po montażu oraz przygotowanie dźwigu do badań UDT

2.4.14.badanie dźwigu przez UDT zakończone decyzją o dopuszczeniu do eksploatacji wystawioną

na docelowego użytkownika

2.4.15.konserwacja i przeglądy dźwigu w okresie gwarancji udzielonej dla przedmiotowego zadania

Inwestycyjnego

2.5. zagospodarowanie terenu – odbudowa terenu placu i zaplecza budowy , w tym:

2.5.1. mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię i ciągi piesze w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem

urobku samochodami samowyładowczymi

2.5.2. wykonanie warstwy odsączającej w korycie jezdni i placu wraz z zagęszczeniem mechanicznym

Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – pospółka

2.5.3. wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych wraz z zagęszczeniem ;  grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm

2.5.4. wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych wraz z zagęszczeniem ; grubość

Warstwy po zagęszczenie 10 cm

2.5.5. wykonanie warstwy wierzchniej z kruszyw łamanych frakcji 0-16mm  zagęszczeniem

mechanicznym; warstwa po zagęszczeniu  3cm – odbudowa nawierzchni istniejącego parkingu

2.5.6. wykonanie ław betonowych z oporem pod obrzeża , beton C12/15

2.5.7. montaż obrzeży betonowych o wymiarach 20x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą

2.5.8. montaż krawężników betonowych ulicznych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

z wypełnieniem spoin zaprawą

2.5.9. wykonanie ław betonowych zwykłych pod krawężniki ; beton C12/15

2.5.10. podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym pod kostkę brukową; grubość warstwy 3 cm po

zagęszczeniu

2.5.11. układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 21-50 el/m2

2.5.12. układanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm- 21-50 el/m2 na drodze i łączniku drogi

2.5.13. oznakowanie fragmentu drogi jako drogi ppoż.

2.5.14. montaż odwodnienia liniowego typu ciężkiego w poprzek drogi ppoż. wraz z włączeniem do istniejącej studni

kanalizacji deszczowej

2.5.15. montaż wycieraczek do obuwia ze stali ocynkowanej o wym. 0,9x1,2m zamontowanych przed

wejściami do remontowanego budynku zamontowane w konstrukcję nawierzchni

2.6. Inne czynności związane z realizacją przedmiotowej przebudowy , których wykonania wymaga Zamawiający

2.6.1. trwałe wygrodzenie placu budowy i zaplecza budowy wraz z oznakowaniem

2.6.2. wykonanie planu BIOZ oraz jego aktualizacja z uwagi na przebieg i zaawansowanie robót

2.6.3. zabezpieczenie w sposób trwały istniejącego drzewostanu na terenie przeznaczonym pod plac

i zaplecze budowy

2.6.4. obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym dla realizowanej przebudowy – inwentaryzacja

powykonawcza, roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych itp.

2.6.5. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami – wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

potwierdzone dokumentami utylizacji i odbioru przez wyspecjalizowane firmy prowadzące

działalność w zakresie gospodarki odpadami

2.6.6. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres inwestycji został podzielony na etapy:

- ETAP I zamówienia:

- Wykonanie wszystkich robót budowlanych ujętych dokumentacji projektowej (projektu arch.-bud. – PAB) i programu funkcjonalnego dla:

- oddział neonatologii – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.51 do nr 2.72,

- zespołu porodowego – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.73 do nr 2.92,

- część oddziału położnictwa – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.22 do nr 2,30 +balkon oraz od nr 2.47 do nr 2.50.

- modernizację istniejącej windy osobowo-towarowej typu hydraulicznego WINPOL Sp. z o.o. poprzez wymianę na windę szpitalną o parametrach opisanych w załączniku do SWZ (zał. nr 3 do wykazu  wyposażenia), przy jednoczesnym założeniu braku zmiany zewnętrznych gabarytów szybu    windowego wraz z opracowaniem DT na  potrzeby odbioru technicznego i uzyskaniem pozytywnej decyzji dozoru technicznego dopuszczającej do użytkowania i eksploatacji nowej windy,

- zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz urządzeń wg zestawienia – wykaz wyposażenia ETAP I,

- przeprowadzenie odbioru częściowego robót zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami dla przebudowy istniejących obiektów umożliwiającego prowadzenie działalności medycznej w wyremontowanej i przebudowanej części objętej niniejszym postępowaniem (pozytywna opinia PSSE w Wieluniu, PSP Wieluń itp.),

- ETAP II zamówienia:

- Wykonanie wszystkich robót budowlanych ujętych wg dokumentacji projektowej (projektu arch.-bud. – PAB) i programu funkcjonalnego dla:

- strefa wejścia – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.01 + balkon do nr 2.03,

- oddziału ginekologii – pom. wg oznaczeń z PAB od nr 2.04 do 2.20 oraz od. 2.31 do 2.46 i pom. 2.77,

oraz

- zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz urządzeń wg zestawienia – wykaz wyposażenia ETAP I,

- zagospodarowanie terenu – odbudowa terenu placu budowy  i zaplecza budowy do pierwotnej funkcji związanej z działalnością SP ZOZ w Wieluniu tj. remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i drogowych, parkingu wraz z podbudową oraz terenów zielonych.

4. Rola inwestora zastępczego w procesie budowlanym:

- nadzór nad robotami budowlanymi, instalacyjnymi  oraz dostawami sprzętu i aparatury medycznej.

- organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkań z Uczestnikami Inwestycji odbywanymi w czasie realizacji zadania;

- wypełnianie uprawnień Zamawiającego przewidzianych dla Inżyniera Kontraktu i członków zespołu Inżyniera Kontraktu w umowie z Generalnym Wykonawcą;

- regularne, w zakresie określonym umową, raportowanie i przekazywanie informacji do Przedstawiciela Zamawiającego w sprawach związanych z Inwestycją, w tym w kwestii dotrzymywania lub opóźnień w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji, postępowań administracyjnych i wszelkich innych procesów mających wpływ na kontrolę postępu realizacji Inwestycji;

- egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy aktualizacji harmonogramów realizacji robót budowlanych i rzeczowo-finansowego oraz ocena ich pod kątem rzetelności i wiarygodności oraz koordynacja aktualizacji tych harmonogramów z aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu;

- proponowanie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

- opiniowanie podwykonawców zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę i kontrolowanie sposobu wykonywania umowy przez Generalnego wykonawcę pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;

- egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami przez Generalnego Wykonawcę oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;

- dokonywanie kwartalnej oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę w tym weryfikacja przygotowywanych i wystawionych dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakres wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót (w tym umożliwiające stworzenie tzw. time lapse);

- analiza i akceptacja faktur wystawianych przez Generalnego Wykonawcę pod kątem ich zgodności z dokumentami rozliczeniowymi oraz współpraca z Zamawiającym, w sprawach związanych z dokonywaniem płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy;

- doradztwo Zamawiającemu w czasie realizacji Inwestycji w zakresie związanym z całościowym zarządzaniem Inwestycji w kwestiach dotyczących prawa, finansów, sprawach projektowych i technicznych;

- bieżący monitoring postępu w realizacji Inwestycji zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem Realizacji Inwestycji;

- sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez Generalnego Wykonawcę pod kątem merytorycznym;

- ocenianie wszelkich roszczeń i problemów powstających podczas wykonywania robót budowlanych i zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę oraz rekomendowanie rozwiązań zapobiegających sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;

- organizowanie i dokumentowanie narad problemowych w sprawach mających istotnych wpływ na realizację celu Umowy;

- udział w czynnościach odbiorowych i próbach odbiorowych robót budowlanych, instalacji oraz urządzeń;

- egzekwowanie opracowania przez Generalnego Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji oraz dostarczenie tych dokumentów w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego i przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego związanych z dalszą eksploatacją Obiektu;

- realizacja w okresie obowiązywania Umowy uprawnień Zamawiającego, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie ujawnionych wad Obiektu, oraz egzekwowanie roszczeń Zamawiającego wobec Generalnego Wykonawcy, w zakresie w/w wad;

- podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową;

- uczestniczenie w komisji przekazującej obiekty (Inwestycję) do użytkowania;

- podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta;

- odbiór od Generalnego Wykonawcy robót, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej;

- zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę;

- sprawdzenie czy używane przez Generalnego Wykonawcę urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane kontraktem, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych zgodnie z projektami i STWiOR, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami podpisanej z nim umowy;

- w razie konieczności - odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (protokolarnie), w tym, w razie potrzeby, wymiany sprzętu;

- żądanie od Generalnego Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych za zgodą Zamawiającego);

- przedkładanie Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę;

- weryfikowanie robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie ich zasadności oraz w zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania. Zostaną one zgłoszone Zamawiającemu do akceptacji;

- udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;

- wydawanie Generalnemu Wykonawcy, a w przypadkach określonych w Umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Generalnego Wykonawcę świadectw prowadzonych prób;

- akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót;

- udział w czynnościach odbiorowych robót budowlanych i kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania poprzez skompletowanie dokumentów jak również współpracę z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie;

- odbiór od Generalnego Wykonawcy robót, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej celem uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- przeprowadzanie  regularnych inspekcji placu budowy;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzania i zapewniania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych; opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy, bieżący przebieg Inwestycji, prowadzenie rejestru prowadzonych prac i ich terminów, wprowadzanie zapisów do dziennika budowy, nadzorowanie jego prawidłowego przechowywanie i dokonywania wpisów;

- działanie zgodnie z dokumentacją budowlaną i nadzorowanie przestrzegania jej zapisów przez wszystkich Uczestników Procesu inwestycyjnego;

- zapewnienie w tajemnicy informacji dotyczących wykonywanej Inwestycji;

- bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach od zakładanej jakości robót.