Załącznik nr 6b do SWZ

Znak sprawy: PR.ZP.271.009.2024

Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2025

Zadanie nr II:

Koszenie poboczy dróg i działek gminnych, wycinka drzew.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC UTRZYMANIOWYCH

związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dalej zwane również Warunkami

Zadanie nr II polegać będzie na:

- koszeniu działek gminnych z wygrabieniem i wywozem masy organicznej,

- koszeniu poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych oraz skwerów, wysepek 
i miejsc wypoczynku wraz z przycinką gałęzi krzewów i niskich drzew znajdujących się 
w poboczu dróg utrudniających ruch uliczny,

- koszeniu tras Nordic Walking,

- wycince i cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów,

- karczowaniu, usuwaniu samosiejek drzew i krzewów z działek gminnych i rowów,

- odchwaszczaniu chodników oraz dróg z kostki brukowej,

- nasadzeniu drzew i krzewów (wynikających z decyzji Starosty Pszczyńskiego),

- utrzymaniu terenów przestrzeni publicznej (miejsc wypoczynku na trasie ścieżki dydaktycznej, ścieżek rowerowych, siedziby Urzędu Gminy, parkingu przy ul. Szkolnej 70).

Ze względu na zróżnicowanie przewidywanego standardu utrzymania poszczególnych obiektów terenów zieleni przydzielono je do jednej z dwu niżej wymienionych kategorii utrzymania:

- I kategoria utrzymania – obiekty zieleni, tj. skwery, skrzyżowania dróg, wjazdy do Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz tereny zieleni wzdłuż dróg komunikacyjnych  o  najwyższym standardzie utrzymania ze względu na ich rolę w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych, dekoracyjnych, reprezentacyjnych oraz komunikacyjnych, objęte pełnym zakresem robót utrzymaniowych, które należy wykonywać z częstotliwością (krotnością) zapewniającą ich stałą czystość, wysoką estetykę i możliwie najlepsze warunki rozwoju zieleni; wysokość trawy nie może przekroczyć 15 cm a trawa nie może zalegać na koszonym terenie,

- II kategoria utrzymania – obiekty zieleni oraz tereny zieleni wzdłuż dróg komunikacyjnych 
o mniejszym znaczeniu, o średnim standardzie utrzymania, objęte podstawowym zakresem prac utrzymaniowych, które należy wykonywać z częstotliwością (krotnością) zapewniającą ich czystość, estetykę i względnie dobre warunki rozwoju zieleni, w zakresie zapewniającym ich podstawowe utrzymanie.

Zamawiający przewiduje następujące częstotliwości koszenia:

- tereny I kat. utrzymania – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 1 raz w miesiącu, w terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- tereny II kat. utrzymania – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w sezonie wegetacyjnym, w terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

1. Koszenie działek gminnych z wygrabieniem i wywozem masy organicznej

Działki gminne:

a) Wykaszanie działek gminnych - I kategoria utrzymania:

- działka przy budynku komunalnym ul. Szkolna 70 – za budynkiem (strona północna) tj. do działki na której jest kaplica przedpogrzebowa, lewa strona (strona zachodnia) do ul. Św. Jerzego, prawa strona (strona wschodnia) do ogrodzenia cmentarza, przód budynku (strona południowa) teren zielony do 
ul. Szkolnej:

dz. nr 4817/191  -  600,00 m²,

razem: 600,00 m²,

- działki przy siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (za budynkiem od strony wschodniej i południowej oraz od strony ul. Szkolnej):

działka nr 2718/36  - 200,00 m2

działki nr 2321/36, 2320/36 i 2327/36 – 1 472,00 m2

razem: 1 672,00 m²,

Powierzchnia łączna terenów I kategorii utrzymania wynosi – 2 272,00 m².

b) Wykaszanie działek gminnych - II kategoria utrzymania:

- część działki nr 1001/31 przy stacji transformatorowej ul. Solankowa – 25,00 m²

- działki przy torach kolejowych na ul. PCK

dz. nr 1826/36 – 0,1001 ha = 1 001,00 m²

dz. nr 1827/36 – 0,0752 ha =    752,00 m²

dz. nr 1825/36 – 0,1006 ha = 1 006,00 m²

dz. nr 2083/36 – 0,0760 ha = 760,00 m²

dz. nr 2118/36 – 0,0719 ha = 719,00 m²

razem: 4 238,00 m²,

- działka nr 2434/39, przy budynku komunalnym ul. Powstańców Śl. 43 – z przodu budynku (strona zachodnia) do drogi, z tyłu budynku (strona wschodnia) do granicy działki,

razem: 609,00 m²,

- działka nr 2951/39 przy ul. Powstańców Śląskich,

razem: 2 081,00 m²,

- działka dz. nr 3012/39 przy ul. Powstańców Śląskich (pomiędzy bud. komunalnym a przepompownią)

razem: 2 015,00 m²,

- działki nr 1074/108, 605/122, 610/123 i 1201/90 przy ul. Zielonej i Uzdrowiskowej

razem: 1 508 m²,

- działki przy ul. Zimowej

dz. nr 4643/26 – 0,2580 ha (2 580 m2)

dz. nr 4641/24 -0,3684 ha (3 684 m2)

razem: 6 264 m²,

- działki nr 1692/6, 1694/6 i 1697/10 (wraz z terenem przyległym) przy ul. Uzdrowiskowej i DK1

razem: 3 000 m²,

- działka nr 2693/1 przy rondzie na drodze zbiorczej, skrzyżowanie ul. Uzdrowiskowej i DK1

razem: 6 811,00 m²,

- działka przy parkingu przy ul. Borowinowej

dz. nr 777/119 - 0,0476 ha (476 m2)

razem: 476,00 m²,

- działka przy ul. Aleja II

dz. nr 4247/72 – 0,0507 ha (507 m2)

razem: 507,00 m²,

Powierzchnia łączna terenów II kategorii utrzymania wynosi – 27 534,00 m².

Opis robót:

Koszenie działek gminnych (trawników łąkowych) z wygrabieniem i wywozem masy organicznej

Koszenie trawy powinno być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, dostosowanego do lokalnych warunków terenowych, stanu technicznego trawnika oraz istniejących obsadzeń (zadrzewień i zakrzewień): 1) kosiarek np. bijakowych, które powinny być przystosowane do wykonania koszenia w pasie drogowym w tym także koszenia rowów (skarpa, dno i przeciwskarpa rowu) tzn. posiadać odpowiednie osłony i zabezpieczenia, aby nie stwarzać w trakcie koszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych, być dopuszczona do pracy przy drogach publicznych, 2) kosiarek spalinowych ręcznych bądź ręcznie prowadzonych, 3) kosiarki mechanicznej samojezdnej bądź doczepianej do ciągnika (kosiarka z wysięgnikiem), 4) środka transportu dla przewozu kosiarek oraz elementów oznakowania usług, 5) narzędzi do koszenia trawy w miejscach niedostępnych dla kosiarek (w sąsiedztwie słupków znaków drogowych i innych urządzeń). Technologia koszenia winna zapewniać pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych itp. Niezależnie od wygrabienia skoszonej trawy z trawnika, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć pokos z sąsiednich nawierzchni, przejść pieszych oraz elementów małej architektury (np. ławek, koszy). W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych, skoszona trawa, która znajdzie się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub korytek ściekowych, musi być niezwłocznie i na bieżąco z nich usuwana. Wygrabienie, zebranie i wywóz ściętej trawy ze skoszonych powierzchni trawników może odbywać się mechanicznie lub ręcznie, w zależności od lokalnych warunków terenowych. Czynności te należy wykonać nie później niż w ciągu dwóch dni od skoszenia. Zebranej w pryzmach trawy nie należy pozostawiać na  trawnikach w pasach drogowych na okres dni wolnych od pracy. Przy realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników obiektów zieleni i dróg oraz dostosować godziny pracy do najmniejszego nasilenia ruchu.

W kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca powinien przyjąć nakłady pracy robocizny i sprzętu odnoszące się do przeciętnych warunków w miejscu koszenia, niezależnie od warunków terenowych, jakimi cechują się poszczególne obiekty, tj. tereny płaskie bądź skarpy, tereny zróżnicowane pod względem stopnia obsadzenia drzewami i krzewami, bądź tereny z występowaniem innych utrudnień rzutujących na technologię i pracochłonność koszenia np. nośników reklamowych, elementów małej architektury, znaków drogowych itp.

Koszenie trawników łąkowych występuje z reguły na terenach nieurządzonych i przeznaczonych do rekreacji. Wykonywane będzie w zależności od potrzeb minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym w terminach zaakceptowanych przez inspektora Zamawiającego.

Rozliczenie za wykaszanie działek gminnych będzie się odbywać na podstawie miesięcznego ryczałtu płatnego co miesiąc od kwietnia do października.

2. Koszenie poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych oraz skwerów,

wysepek i miejsc wypoczynku.

Wykaszanie poboczy dróg, rowów, skrzyżowań, wysepek oraz parkingów wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Wykaz dróg stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.

- I kategoria utrzymania:

- pobocza dróg gminnych –	                                                       		     	45 110,00 m²

- rowy przy drogach gminnych: ul. Borowinowa, Bór I, ul. Graniczna,

ul. Grzebłowiec, ul. Dębowa, ul. Źródlana (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Spokojnej), ul. Siedlecka, ul. Robotnicza –  trzeba uwzględnić  skarpę rowu przeciw skarpę i dno rowu 	           10 000,00 m²

Razem: 55 110,00 m² .

- II kategoria utrzymania:

- wysepka rozdzielająca pasy ruchu (skrzyż. DK 1 z ul. Uzdrowiskową) – 			747,00 m²

- droga rowerowa (betonowa) od torów kolejowych przy stacji PKP Zdrój

do mostku na ul. Powstańców Śl., pobocze drogi obustronnie (0,5 m) – 			840,00 m²

- miejsca wypoczynku na trasie ścieżek: dydaktycznej, rowerowej i Nordic Walking

(na tzw. koźlu i koło Zabrzeszczoka) – 2 x 100,00 m² 					200,00 m²

- na trasie ścieżek: dydaktycznej, rowerowej i Nordic Walking

(wraz z terenem przyległym do ogrodzenia, około 1-1,5 m   w głąb lasu) 		1 000,00 m²

Razem: 2 787,00 m² .

Opis robót:

Koszenie traw przy drogach gminnych oraz rowów przydrożnych wykonywane będzie w zależności od potrzeb, minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, w terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego, jak dla II kat. utrzymania. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan poboczy dróg i rowów przydrożnych położonych na terenach szkód górniczych i zagrożonych zalewaniem na tzw. Kolonii Brzozowej (ul. Letnia, Dębowa, Stawowa).

Koszenie traw na skrzyżowaniach dróg i parkingach wykonywane będzie jak dla I kat. utrzymania – minimum 2 razy w miesiącu, w terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb).

Podczas koszenia poboczy należy zwrócić uwagę i usunąć gałęzie przydrożnych drzew i krzewów utrudniających poruszanie się uczestnikom ruchu drogowego (pieszym, rowerzystom i pojazdom) po drogach gminnych oraz przycinać gałęzie drzew i krzewów które zasłaniają znaki drogowe (szczególnie przy skrzyżowaniach) co może spowodować niebezpieczeństwo na drogach.

Rozliczenie za wykaszanie poboczy i działek gminnych będzie się odbywać na podstawie miesięcznego ryczałtu płatnego co miesiąc od kwietnia do października.

3. Koszenie tras Nordic Walking

Polegać będzie na wykoszeniu ok. 15 km tras (czerwona, zielona i czarna) NORDIC WALKING o szerokości około 4 m oraz ewentualnym wykarczowaniu gałęzi krzewów utrudniających przejście, marsz z kijkami. W sumie długość wszystkich tras wynosi 33,1 km ale w niektórych miejscach trasy się pokrywają, a niektórych biegną w terenach zabudowanych, które będą utrzymywane tj. koszone przy koszeniu pobocza dróg.

Do wykoszenia trasy: dookoła Stawu Maciek, przejazd pod torami kolejowymi w kierunku Parku Zdrojowego, wały przez Staw Zabrzeszczok w kierunku Zapory, wały wzdłuż rzeki Wisły i trasa przez las Bór.

Długość tras do wykoszenia wynosi – ok. 15 km.

Rozliczenie za wykoszenie tras nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego.

4. Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, karczowanie,

trzebież z wycinką samosiejek drzew i krzewów.

- Zamawiający zamierza wyciąć w 2025 roku (w zależności od potrzeb i uzyskanych decyzji):

a) około 20 drzew.

2. Zamawiający zamierza wykonać cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew:

- przycinka gałęzi drzew i krzewów oraz ich odrostów, wraz z utylizacją usuniętych gałęzi,  rosnących na trasie ścieżki rowerowej oraz chodnika z płyt betonowych na odcinku od dworca PKP do ul. Powstańców Śląskich – na odcinku 900 mb, obustronnie o szerokości około 4- 6 m wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika z płyt (usytuowanych na tym odcinku po obu stronach KANARU),

- przycinka suchych gałęzi drzew zwisających nad trasą ścieżki rowerowej oraz chodnika z płyt betonowych na odcinku od dworca PKP do ul. Powstańców Śląskich – na odcinku 900 mb, (usytuowanych po obu stronach KANARU) – wraz z utylizacją usuniętych gałęzi,

- przycinka gałęzi i wycinka krzewów, wraz z utylizacją usuniętych gałęzi, rosnących w pasie drogowym ul. Solankowej (od ul. Brzozowej, przy lasku Brzezina) – jednostronnie na długości 350 mb i szerokości około 4 m,

- wykarczowanie działek nr 3176/41, 3179/41 i 3182/41 o łącznej powierzchni 8100 m2 położonych przy ul. Zimowej (teren ogrodzony) polegające na usunięciu chwastów i drobnych krzewów wraz z ich utylizacją, wykoszeniu trawy i uporządkowaniu terenu,

3. Zamawiający zamierza wykarczować działki gminne porośnięte roślinnością krzewiastą (krzewy, małe samosiejki drzew, chwasty, trawa) w celu doprowadzenia ich do użytkowania rolniczego, wyczyścić działki gminne porośnięte roślinnością krzewiastą (usunięcie krzewów, małych samosiejek drzew, chwastów, trawy) – tzw. trzebież w celu doprowadzenia działek do stanu zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oczyścić rowy przydrożne lub śródpolne porośnięte roślinnością krzewiastą (krzewy, małe samosiejki drzew, chwasty, trawa) w celu utrzymania rowu we właściwym stanie lub doprowadzenia do drożności:

- karczowanie działek gminnych,

- oczyszczenie działek gminnych tzw. trzebież,

- czyszczenie rowów śródpolnych i przydrożnych,

- karczowanie i wyczyszczenie pasa gruntu pomiędzy drogą i działkami prywatnymi.

4. Cięcia pielęgnacyjne pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z użyciem zwyżki:

a) drzewa o obwodzie do 100 cm na wysokości 1,3 m - 10 sztuk

b) drzewa o obwodzie powyżej 101 cm na wysokości 1,3 m - 10 sztuk.

ad. 4.1

Wykonanie wycinki drzew polegać będzie na ścięciu drzew na poziomie minimum 10,0 cm poniżej nawierzchni gruntu, sfrezowaniu, zasypaniu ziemią dołów po wycince, uporządkowaniu i wyrównaniu terenu oraz posianiu trawy, uprzątnięciu terenu po prowadzonych pracach. Wykonawca pozyskane drewno zagospodaruje we własnym zakresie. Należy mieć na uwadze, że drzewa mogą rosnąć blisko naziemnych sieci energetycznych czy telekomunikacyjnych, blisko zabudowy czy drogi, mogą również wymagać użycia zwyżki czy też wymagają prac  alpinistycznych – cenę za usunięcie drzew należy uśrednić (jedynym wyznacznikiem jest obwód drzewa przeznaczonego do usunięcia). W warunkach robót nie narzuca się metody usuwania drzew, jest to wybór Wykonawcy w zależności od otoczenia i stanu drzewa.

W razie potrzeby Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie terenu robót. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca odpowiada za oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zakres prac zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czynność obejmuje:

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc wykonywanych prac,

- wycięcie drzewa poniżej poziomu gruntu, sfrezowanie karpy,  uzupełnienie dołu ziemią i posianie trawy,

- uporządkowanie terenu wokół drzewa,

- wywiezienie zanieczyszczeń.

Uzyskane drewno pozostanie w dyspozycji Wykonawcy, a jego wartość należy uwzględnić w obliczeniu wartości robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny z formularza ofertowego (przedmiaru robót).

Ad. 4.2   a, b i c

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych polegać będzie na usunięciu konarów i gałęzi zwisających nad drogami, chodnikami czy na innych terenach publicznych oraz innych utrudniających przejazd lub przejście pieszych chodnikiem, poboczem lub stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz usunięciu suchych gałęzi wraz z cięciami formującymi.

Teren należy uporządkować a gałęzie uprzątnąć. Wykonawca pozyskane drewno zagospodaruje we własnym zakresie.

W razie potrzeby Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie terenu robót. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca odpowiada za oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zakres prac zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czynność obejmuje:

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc wykonywanych prac,

- usunięcie konarów i gałęzi drzew lub krzewów,

- uporządkowanie terenu,

- wywiezienie zanieczyszczeń.

Uzyskane drewno pozostanie w dyspozycji Wykonawcy, a jego wartość należy uwzględnić w obliczeniu wartości robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny z formularza ofertowego (przedmiaru robót).

Ad. 4.2  d

Wykonanie karczowania działek polegać będzie na usunięciu chwastów i drobnych krzewów, cięć pielęgnacyjnych drzew wraz z utylizacją odpadów oraz wykoszeniu trawy i uporządkowaniu terenu .

Teren należy uporządkować a gałęzie uprzątnąć.

Karczowanie i oczyszczenie w/w działek ma na celu doprowadzenie ich do stanu zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (teren sportowo-rekreacyjny).

Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny z formularza ofertowego (przedmiaru robót ).

Ad. 4.3

Karczowanie działek gminnych, oczyszczenie działek gminnych tzw. trzebież oraz czyszczenie rowów przydrożnych lub śródpolnych porośniętych samosiejkami drzew i krzewów.

Wykonanie polegać będzie na usunięciu: wycięciu przy gruncie lub wykarczowaniu samosiejek drzew i krzewów wraz z usunięciem chwastów i wykoszeniem trawy nieruchomości porośniętych roślinnością krzewiastą (krzewy, małe samosiejki drzew, chwasty, trawy,..):

- karczowanie działek gminnych ma na celu doprowadzenie działki do użytkowania rolniczego; polegać będzie na wykarczowaniu (wraz z usunięciem korzeni) samosiejek drzew i krzewów wraz z usunięciem chwastów i wykoszeniem trawy na nieruchomości porośniętych roślinnością krzewiastą (krzewy, małe samosiejki drzew, chwasty, trawy,..); teren działki należy wyrównać i doprowadzić do takiego stanu by możliwe było jej koszenie,

- oczyszczenie działek gminnych tzw. trzebież, ma na celu doprowadzenie działki do użytkowania zgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój; polegać będzie na usunięciu  (wycięciu przy gruncie) samosiejek drzew i krzewów wraz z usunięciem chwastów i wykoszeniem trawy na nieruchomościach porośniętych roślinnością krzewiastą (krzewy, małe samosiejki drzew, chwasty, trawy,..), teren działki winien być doprowadzony do takiego stanu by możliwe było jej koszenie,

- oczyszczenie rowów przydrożnych lub innych rowów śródpolnych (rów wraz ze skarpami i poboczami) szerokość 4-6 m w celu doprowadzenia do ich drożności (prawidłowego przepływu wód), rowy winne być doprowadzone do takiego stanu by możliwe było ich koszenie,

Uzyskane drewno pozostanie w dyspozycji Wykonawcy, a jego wartość należy uwzględnić w obliczeniu wartości robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny z formularza ofertowego (przedmiaru robót).

Ad. 4.4

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych polegać będzie na usunięciu konarów i gałęzi drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych z użyciem zwyżki.

Teren należy uporządkować a gałęzie uprzątnąć. Wykonawca pozyskane drewno zagospodaruje we własnym zakresie.

Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie terenu robót. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca odpowiada za oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zakres prac zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czynność obejmuje:

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc wykonywanych prac,

- usunięcie konarów i gałęzi drzew lub krzewów,

- uporządkowanie terenu,

- wywiezienie zanieczyszczeń.

Uzyskane drewno pozostanie w dyspozycji Wykonawcy, a jego wartość należy uwzględnić w obliczeniu wartości robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny z formularza ofertowego (przedmiaru robót).

5. Nasadzenia drzew i krzewów

Nasadzenia drzew lub krzewów mogące wyniknąć z decyzji Starosty Pszczyńskiego. Należy podać koszt wykonania posadzenie drzewa lub krzewu (sadzonki zakupi Zamawiający).

Czynność obejmuje:

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- zakup i dowóz ziemi urodzajnej do zaprawiania dołów,

- wykopanie dołów wraz z zaprawieniem,

- przygotowywania miejsca sadzenia należy uwzględnić umieszczenie w dole palików posadzenie drzew lub krzewów wraz z przycięciem koron i korzeni (w miarę potrzeb),

- uformowanie misy wokół pnia drzewa lub krzewu,

- każde drzewo należy opalikować dwoma palikami,

- jednokrotne podlanie,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi, uprzątnięcie terenu oraz wywiezienie zanieczyszczeń.

Koszty zakupu sadzonek ponosi Zamawiający.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb na podstawie ceny jednostkowej.

6. Odchwaszczanie chodników oraz dróg z kostki brukowej

Jednostka miary:   1 m2  powierzchni chodnika lub drogi gminnej.

Cena jednostkowa:  za odchwaszczenie i wyplewienie  1 m2  powierzchni  wraz z kosztem środka chwastobójczego.

Czynność obejmuje:

- wykonanie oprysku chwastów herbicydem,

- usunięcie chwastów oraz pozamiatanie powierzchni chodnika lub drogi,

- wywóz chwastów.

Łączna powierzchnia chodników i dróg  do odchwaszczenia wynosi 6000 m2.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi odchwaszczania na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.

7. Prace porządkowe na działkach gminnych i poboczach dróg gminnych

Jednostka miary:   1 roboczogodzina

Czynność obejmuje:

- cięcia gałęzi drzew i krzewów uszkodzonych na skutek warunków atmosferycznych,

- wywiezienie powalonych drzew

- wywiezienie i zagospodarowanie masy organicznej

- oczyszczenie działek gminnych i poboczy dróg z naniesionych liści, gałęzi i kamieni.

Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego wg zaistniałych potrzeb.