OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym osprzętem 
na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg

I Ciągnik rolniczy:

Wymagania techniczne

- Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2024 roku, gotowy do użytku.

- Świadectwo homologacji pozwalające na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz. U. z 2015r. poz. 343 z zm.)

- Silnik wysokoprężny 4 cylindrowy turbodoładowany, o pojemności z przedziału 3700 cm3 – 4000 cm3

- Norma emisji spalin Stage V

- moc maksymalna min. 115 KM

- Rodzaj paliwa: olej napędowy,

- Zbiornik paliwa: min. 100 l

- Zbiornik AdBlue: min. 10 l

- Napęd na wszystkie 4 koła 4x4, włączany elektrohydraulicznie przyciskiem oraz włączany automatycznie podczas hamowania,

- Hamulce ciągnika tarczowe mokre na wszystkie 4 koła,

- Hamulec skrzyni biegów,

- Instalacja hamulcowa do przyczep - pneumatyczna jednoprzewodowa i dwuprzewodowa,

- Układ przeniesienia napędu: skrzynia z półbiegami pod obciążeniem, minimum 30 biegów do przodu i 30 do tyłu, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła, możliwość zatrzymywania ciągnika bez używania sprzęgła; rewers do zmiany kierunku jazdy - elektrohydrauliczny,

- Wspomaganie układu kierowniczego z oddzielną, niezależną pompą hydrauliczną,

- Pamięć obrotów silnika (min. dwa położenia),

- Nadbieg (prędkość maksymalna przy obniżonych obrotach silnika),

- Prędkość jazdy maksymalna: min. 40 km/h,

- Sprzęgło wielotarczowe typu mokrego,

- Przekładnia główna 6 przełożeń z 1 półbiegiem,

- Układ hydrauliczny z pompą o wydatku minimum 55 L/min. Rozdzielacze hydrauliki z tyłu - minimum 2 pary (4 sztuki) gniazd z szybkozłączami i gniazdo wolnego spływu oleju,

- Podnośnik tylny TUZ kategorii 2 z hakami + łącznik górny z hakiem, maksymalny udźwig tylnego TUZa: minimum 4000 kg,

- Elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem tylnym TUZ,

- Tylny wałek WOM załączany przyciskiem, minimum 2 prędkości: 540 / 540ECO obr./min.,

- Kabina cztero-słupkowa, wyposażona w ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację, fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną i z pasem bezpieczeństwa oraz z podłokietnikami, 2 drzwi zamykane na kluczyk, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie ze spryskiwaczami, światła robocze minimum 6 szt., radio, urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu 2 sztuki, lub belka sygnalizacyjna pomarańczowa, z opisem „Służba Drogowa”, fotel pomocnika kierowcy z pasem bezpieczeństwa i homologacją.

- Kabina z możliwością rejestracji na minimum 2 osoby,

- Koła: ogumienie przód - minimum 360/70 R24, ogumienie tył – minimum 480/70 R34; felgi kół przednich i tylnych pełne, spawane;

- Zaczepy tylne: górny automatyczny regulowany na szynach góra-dół i dolna belka transportowa,

- Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi minimum 3,6 t,

- Podnośnik trójpunktowy – TUZ,

- Obciążnik do ciągnika min. 290 kg w zestawie,

- Komputer pokładowy,

- Fabryczny zestaw narzędzi,

- 2 kamizelki odblaskowe,

- Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym – 1 szt.,

- Apteczka pierwszej pomocy minimum wg. DIN 13164 – 1 szt.,

- Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.,

- Trójkątna tablica wyróżniająca – 1 szt.,

- Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych.

II osprzęt kompatybilny do ciągnika:

1. Kosiarka bijakowa mocowana na wysięgniku wielofunkcyjnym:

- Kosiarka fabrycznie nowa bez wad prawnych i fizycznych

- Przystosowana do koszenia i rozdrabniania chwastów, zarośli i trawy na poboczach i rowach przydrożnych,

- Szerokość koszenia: 1200 mm

- Sposób mocowania na ciągniku: tylny TUZ

- Wymiary kwadratowej belki mocującej: 60 x 60 mm

- Liczba noży bijakowych: 52 szt.

- Obroty WOM: 540 obr/min

- Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 38/28 KM/kW

- Napęd hydrauliczny własny, poj. zbiornika: min. 130 l

- Średnica wału roboczego: 89 mm

- Średnica wału kopiującego: 101,6 mm

- Zasięg pracy wysięgnika z głowicą koszącą: min. 4,81 m

- Rodzaj noży: Bijakowe (młotkowe)

- Waga: 800 kg (tolerancja wagi ± 40 kg )

- Sterowanie: elektryczne On-Off

- Kąt obrotu głowicy: min. 205°

- Położenie wysięgnika względem nośnika: prawe

2. Ładowacz czołowy:

- Ładowacz czołowy nowy bez wad prawnych i fizycznych

- Udźwig na osi obrotu: min. 1600 kg

- Wysokość podnoszenia: min.  3500 mm

- Amortyzator wstrząsu typu tłokowego

- Sterowanie joystickiem III sekcyjnym

- Łyżka uniwersalna o szer.   1.8 m

- Widły do palet: 80 x 40 x 1200 mm

Dodatkowe wymagania:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ofercie złożył m.in.: dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają parametry zawarte w OPZ np.: karty katalogowe, certyfikaty, atesty lub inne dokumenty, z których będzie można ustalić zgodność z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załączniku - Opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

- gwarancja min. 12 miesiące (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert).

- w pełni udokumentowane, legalne pochodzenie

- serwis gwarancyjny (odległość do punktu serwisowego stanowi kryterium oceny ofert).

- instrukcja obsługi i napraw w języku polskim

- deklaracja zgodności z normami europejskimi

- szkolenie z obsługi i konserwacji urządzeń

Dostawa, gwarancja, serwis, szkolenie

Dostawa

Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko na koszt Wykonawcy 
do następującej lokalizacji: Powiatowy Zarząd Dróg, Al. Reymonta 32, 62 – 200 Gniezno.

TERMIN DOSTAWY: do 16-12-2024 r.

Dostarczenie urządzeń przez Wykonawcę możliwe będzie jedynie w dni robocze - od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy zachowaniu ostatecznego terminu dostawy określonego w umowie.

Dostarczony sprzęt powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.

Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w dokumenty gwarancyjne, certyfikat CE, fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:

- widocznych wad,

- niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów, braku wymaganych dokumentów technicznych,

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad, uzupełnienia braków towaru 
lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.

Gwarancja

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji i zapewnił serwis w miejscu garażowania przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy. Zamawiający zastrzega, że przedmiot Umowy objęty gwarancją i rękojmią za wady może znajdować się poza siedzibą Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad przedmiotu Umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia wady.

Serwis gwarancyjny

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe 
i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, świece zapłonowe itp.)

Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest świadczyć serwis gwarancyjny również poza siedzibą Zamawiającego.

Serwis pogwarancyjny

Należy podać dane punktu serwisowego lub firmy zajmującej się serwisem dostarczonego sprzętu.

Szkolenie

Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie z obsługi ciągnika z osprzętem dla pracowników obsługi w miejscu dostawy. Termin szkolenia zostanie ustalony przy odbiorze dostawy.

W ramach i w trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować maksymalnie dwa dodatkowe szkolenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego. Szkolenia powinny być zorganizowane nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia potrzeby odbycia szkoleń, w miejscu na terenie Polski przewidzianym i zapewnionym przez Zamawiającego.