|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| Nazwa zadania inwestycyjnego: | Dostawa wraz z usługą montażu kamer i osprzętu do rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego dla Służby Celno-Skarbowej na drogowym przejściu granicznym w Malhowicach |
| Obiekt: | Drogowe Przejście Graniczne w Malhowicach |
| Adres inwestycji: | Drogowe Przejście Graniczne w Malhowicach |
| Zamawiający: | Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów |
| Data opracowania: | Wrzesień 2024 |
| Opracował: | Sławomir Szot |

- Zakres prac do wykonania.

W związku z planowanym do uruchomienia Drogowym Przejściem Granicznym w Malhowicach, Izba Administracji Skarbowej wystąpiła z wnioskiem o rozbudowę i uzupełnienie Systemu Monitoringu Wizyjnego Izby Administracji Skarbowej. Rozbudowa ta jest niezbędna celem umożliwienia dokonywania czynności służbowych związanych z odprawą podróżnych. Zadanie przewiduje dostawę z usługą montażu kamer wraz z osprzętem celem rozbudowy istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego opartego na osprzęcie Avigilon.

Integralną część z OPZ stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4.

W załączniku nr 1 do OPZ, zostały wskazane lokalizacje kamer na PZT pod wiatami - oznaczone w chmurkach jako etap II, zaś w załączniku nr 2 w i na budynkach (BKS_PL, BOA i ZOPG).

W zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 4) została wskazana numeracja kamer (kolumna B) zgodna z załącznikami 1 i 2 , symbol szafy do której należy ją podłączyć (kolumna C), model kamery Avigilon (kolumna F). Wymagane są licencje do kamer umożliwiające ich uruchomienie.

Okablowanie należy wykonać w istniejących korytach kablowych podwieszonych do konstrukcji wiat i szachtach kablowych w budynkach, w istniejącym standardzie Reichle & De-Massari.

Celem wpięcia kamer do istniejących szaf należy dodatkowo:

- w szafie PPD 1 SCS TAX FREE – wymagany 1 dodatkowy switch 8p,

- w szafie PPD1 SCS BOA – wymagany 1 dodatkowy switch 8p,

- w szafie PPD2 SCS 5d – wymagany 1 dodatkowy switch 8p,

- w szafie PPD2 ZOPG – wymagany 1 dodatkowy switch 8p,

- w szafie PPD4 ZOPG – wymagany 1 dodatkowy switch 8p.

- Wymagania sprzętowe.

  - Wymagania dla funkcjonalności kamer zewnętrznych stałopozycyjnych, model   referencyjny 3.0C-H6SL-B01-IR:

- przetwornik o minimalnej rozdzielczości 3 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 1/2.8";

- Ilość aktywnych pikseli 2048 x 1536 (4:3);

- zakres dynamiki 130dB;

- obiektyw minimum 3.4-10.5mm o jasności FI.6 ze sterowaniem P-IRIS;

- kąt widzenia w poziomie od 95° do 28° dla (4:3) ;

- szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 30 klatek na sekundę włącznie przy pełnej  rozdzielczości;

- obsługa kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG;

- minimalne natężenie światła: 0,04 lux w trybie kolorowym; 0,02 lux w trybie monochromatycznym, 0 lux przy włączonym reflektorze IR;

- zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość regulacji ogniskowej;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją autofocus;

- automatyczny tryb dzień/noc;

- automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- minimum 64 strefy prywatności;

- możliwość zasilania poprzez: 12 V DC i PoE (IEEE802.3af);

- standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

- Pamięć 1GB RAM i 512MB Flash;

- obudowa (zintegrowana lub zewnętrzna) o klasie szczelności IP66 i stopniu odporności na uderzenia IK10, umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C;

- zintegrowany doświetlacz IR pracujący w paśmie 850nm o zasięgu nie mniejszym niż 40m przy max. ogniskowej;

- kamera powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o  klasyfikację obiektów (np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:

- obiekty na obszarze;

- podejrzane zachowanie obiektu;

- przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty;

- pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;

- obiekt nieobecny na obszarze;

- znalezienie się obiektów na obszarze;

- opuszczenie obszaru przez obiekty;

- zatrzymanie się obiektu na obszarze;

- niedozwolony kierunek;

- wykrycie ingerencji;

- kamer powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się sieci neuronowych do wykrywania nietypowych zachowań w scenie takich jak np. ruch w niedozwolonym kierunku, zbyt duża prędkość;

- kamera powinna być oporna na fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta lub zewnętrzne warunki atmosferyczne;

- kamera powinna mieć możliwość douczenia sieci neuronowej poprzez wpisanie próbek pozytywnych oraz negatywnych ze sceny obserwowanej;

- kamera powinna umożliwiać stworzenie nie mniej niż 30 reguł alarmowych z algorytmów analizy obrazu działających równolegle bez utraty funkcjonalności pozostały parametrów kamery;

- wbudowana bateria zapasowa zegara czasu rzeczywistego;

- kamera powinna posiadać złącze USB do adaptera Wl-Fi lub inne radiowe złącze do zdalnej konfiguracji;

- zgodność ze standardem ONVIF Profile S, T, G, M potwierdzone na stronie www.onvif.org

- gwarancja producenta 60 miesięcy;

  - Wymagania dla funkcjonalności kamer zewnętrznych stałopozycyjnych, model   referencyjny 5.0C-H6SL-B01-IR:

- przetwornik o minimalnej rozdzielczości 5 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 1/2.8";

- ilość aktywnych pikseli 2592 x 1944 (4:3);

- zakres dynamiki 130dB;

- obiektyw minimum 3.4-10.5mm o jasności FI.6 ze sterowaniem P-IRIS;

- kąt widzenia w poziomie od 95° do 28° dla (4:3);

- szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 30 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

- obsługa kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG;

- minimalne natężenie światła: 0,04 lux w trybie kolorowym; 0,02 lux w trybie monochromatycznym, 0 lux przy włączonym reflektorze IR;

- zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość regulacji ogniskowej;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją autofocus;

- automatyczny tryb dzień/noc;

- automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- minimum 64 strefy prywatności;

- możliwość zasilania poprzez: 12 V DC i PoE (IEEE802.3af);

- standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

- pamięć 1GB RAM i 512MB Flash;

- obudowa (zintegrowana lub zewnętrzna) o klasie szczelności IP66 i stopniu odporności na uderzenia IK10, umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C;

- zintegrowany doświetlacz IR pracujący w paśmie 850nm o zasięgu nie mniejszym niż 40m przy max. ogniskowej;

- kamera powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o klasyfikację obiektów (np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:

- obiekty na obszarze;

- podejrzane zachowanie obiektu;

- przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty;

- pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;

- obiekt nieobecny na obszarze;

- znalezienie się obiektów na obszarze;

- opuszczenie obszaru przez obiekty;

- zatrzymanie się obiektu na obszarze;

- niedozwolony kierunek;

- wykrycie ingerencji;

- kamera powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się sieci neuronowych do wykrywania nietypowych zachowań w scenie takich jak np. ruch w niedozwolonym kierunku, zbyt duża prędkość;

- kamera powinna być oporna na fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta lub zewnętrzne warunki atmosferyczne;

- kamera powinna mieć możliwość douczenia sieci neuronowej poprzez wpisanie próbek pozytywnych oraz negatywnych ze sceny obserwowanej.

- kamera powinna umożliwiać stworzenie nie mniej niż 30 reguł alarmowych z algorytmów analizy obrazu działających równolegle bez utraty funkcjonalności pozostały parametrów kamery;

- wbudowana bateria zapasowa zegara czasu rzeczywistego;

- kamera powinna posiadać złącze USB do adaptera Wl-Fi lub inne radiowe złącze do zdalnej konfiguracji;

- zgodność ze standardem ONVIF Profile S, T, G, M potwierdzone na stronie www.onvif.org

- gwarancja producenta 60 miesięcy;

  - Wymagania dotyczące kamer narożnych, model referencyjny 3.0C-H5A-CR2-IR:

- przetwornik o minimalnej rozdzielczości 3 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 1/2.8";

- ilość aktywnych pikseli 2048 x 1536;

- zakres dynamiki 126dB( przy potrójnej ekspozycji);

- obiektyw minimum 2,3mm o jasności F2.2;

- kąt widzenia w poziomie 135°;

- szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 30 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

- obsługa kompresji obrazu:H.265, H.264, MJPEG;

- minimalne natężenie światła: 0,027 lux w trybie kolorowym; 0,014 lux w trybie monochromatycznym, 0 lux przy włączonym reflektorze IR;

- automatyczny tryb dzień/noc;

- automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- minimum 64 strefy prywatności;

- możliwość zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+ (IEEE802.3at);

- obudowa (zintegrowana bezuchwytowa) o klasie szczelności IP66 i stopniu odporności na uderzenia IK10, umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -40 °C do +55 °C;

- standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

- obudowa zintegrowania z promiennikiem podczerwieni;

- zintegrowany doświetlacz IR pracujący w paśmie 940nm o zasięgu nie mniejszym niż 15m, niepowodujący zakłóceń innych urządzeń;

- kamera powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o klasyfikację obiektów (np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:

- obiekty na obszarze;

- podejrzane zachowanie obiektu;

- przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty;

- pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;

- obiekt nieobecny na obszarze;

- znalezienie się obiektów na obszarze;

- opuszczenie obszaru przez obiekty;

- zatrzymanie się obiektu na obszarze;

- niedozwolony kierunek;

- wykrycie ingerencji.

- kamera powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się sieci neuronowych do wykrywania nietypowych zachowań w scenie takich jak np. ruch w niedozwolonym kierunku, zbyt duża prędkość;

- kamera powinna być oporna na fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta lub zewnętrzne warunki atmosferyczne;

- kamera powinna mieć możliwość douczenia sieci neuronowej poprzez wpisanie próbek

pozytywnych oraz negatywnych ze sceny obserwowanej;

- kamera powinna umożliwiać stworzenie nie mniej niż 20 reguł alarmowych z algorytmów analizy obrazu działających równolegle bez utraty funkcjonalności pozostały parametrów kamery;

- wbudowana bateria zapasowa zegara czasu rzeczywistego;

- kamera powinna posiadać złącze USB do adaptera Wl-Fi lub inne radiowe złącze do zdalnej konfiguracji;

- zgodność ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i T opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF;

- gwarancja producenta 60 miesięcy;

  - Wymagania dla funkcjonalności kamer zewnętrznych stałopozycyjnych, model   referencyjny 3.0C-H6SL-D01-IR:

- przetwornik o minimalnej rozdzielczości 3 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 1/2.8";

- Ilość aktywnych pikseli 2048 x 1536 (4:3);

- zakres dynamiki 130dB;

- obiektyw minimum 3.4-10.5mm o jasności FI.6 ze sterowaniem P-IRIS;

- kąt widzenia w poziomie od 95° do 28° dla (4:3);

- szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 30 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

- obsługa kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG;

- minimalne natężenie światła: 0,04 lux w trybie kolorowym; 0,02 lux w trybie monochromatycznym, 0 lux przy włączonym reflektorze IR;

- zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość regulacji ogniskowej;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją autofocus;

- automatyczny tryb dzień/noc;

- automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- minimum 64 strefy prywatności;

- możliwość zasilania poprzez: 12 V DC i PoE	(IEEE802.3af);

- standard interfejsu sieciowego: co	najmniej 100BASE-TX;

- pamięć 1GB RAM i 512MB Flash;

- obudowa (zintegrowana lub zewnętrzna) o klasie szczelności IP66 i stopniu odporności na uderzenia IK10, umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C;

- zintegrowany doświetlacz IR pracujący w paśmie 850nm o zasięgu nie mniejszym niż 40m przy max. ogniskowej;

- kamera powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o klasyfikację obiektów (np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:

- obiekty na obszarze;

- podejrzane zachowanie obiektu;

- przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty;

- pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;

- obiekt nieobecny na obszarze;

- znalezienie się obiektów na obszarze;

- opuszczenie obszaru przez obiekty;

- zatrzymanie się obiektu na obszarze;

- niedozwolony kierunek;

- wykrycie ingerencji.

- kamera powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się sieci neuronowych do wykrywania nietypowych zachowań w scenie takich jak np. ruch w niedozwolonym kierunku, zbyt duża prędkość.

- kamera powinna być oporna na fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta lub zewnętrzne warunki atmosferyczne.

- kamera powinna mieć możliwość douczenia sieci neuronowej poprzez wpisanie próbek pozytywnych oraz negatywnych ze sceny obserwowanej.

- kamera powinna umożliwiać stworzenie nie mniej niż 30 reguł alarmowych z algorytmów analizy obrazu działających równolegle bez utraty funkcjonalności pozostały parametrów kamery.

- wbudowana bateria zapasowa zegara czasu rzeczywistego;

- kamera powinna posiadać złącze USB do adaptera Wl-Fi lub inne radiowe złącze do zdalnej konfiguracji;

- zgodność ze standardem ONVIF Profile S, T, G, M potwierdzone na stronie www.onvif.org

- gwarancja producenta 60 miesięcy;

Opracował:

Sławomir Szot – inspektor wojewódzki OPG WI

Akceptuję: