Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznych rolet okiennych na parterze w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego przy ul. Wojska Polskiego 2a we Wrześni” realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego przy ul. Wojska Polskiego 2a we Wrześni.”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44115700-6 Rolety zewnętrzne

# 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY ROLET:

Dostawa obejmuje 24 sztuki fabrycznie nowych, zewnętrznych rolet okiennych elewacyjnych z napędem elektrycznym, z podłączeniem, z możliwością sterowania na pilota, w rozmiarze ok. 180 x 210 cm w kolorze

uzgodnionym z inwestorem, bez doprowadzenia instalacji elektrycznej.

Roleta RS elewacyjna, standardowa, antywłamaniowa.

Dolna listwa o wysokości ok. 3,5 do 5,0 cm. Ograniczniki obrotowe.

Skrzynka aluminiowa ścięta pod katem 45 stopni

Prowadnice aluminiowe o szer. ok. 5,3 cm proste lub kątowe

Elektryczny napęd

Zabezpieczenie: wieszaki blokujące.

Strona sterowania: lewa/prawa.

Nadajnik - kanałowy.

24 piloty.

Łączna powierzchnia okien 90,720 m2

## Wykonawca przed przystąpieniem do dostawy i montażu dokona szczegółowych pomiarów w miejscach montażu.

## 2.  wymagania dotyczące montażu

1) Wykonawca w zakresie podłączenia rolet do instalacji elektrycznej  zapewni kierownika robót w zakresie uprawnień budowlanych oraz specjalistę w zakresie instalacji elektrycznej.

2)Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren montażu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami np. miejsce poboru energii elektrycznej, wody, korzystanie z pomieszczeń sanitarno- socjalnych i magazynowych.

3)Wykonawca na własny koszt zabezpieczy i na swoją odpowiedzialność składowane materiały na terenie montażu.

Zakres prac montażowych obejmuje ponadto:

- Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu wapna sucho gaszonego 5 mb/1 roleta x 24 rolety = 120,000m

- Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ miejsca po montażu kabli elektrycznych: 5.0 * 0.30 * 24 = razem 36,000 m2

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach razem 36,000 m2 ( w kolorze istniejących ścian).

### 3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie dostawy i montażu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

### 4. OCHRONA  I UTRZYMANIE PRAC

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do odbioru prac i zdania terenu montażu).

- Przy realizacji zadania należy tak przewidzieć prace, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówki i prowadzić prace montażowe w sposób nieutrudniający funkcjonowaniu obiektu.

# 5. sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien być sprawny technicznie.

# 6. transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na miejsce montażu.

## 7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Dostarczone rolety muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.