Załącznik nr 1

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania ,,Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa"

UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą

|  | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nadciśnieniowy z butlą stalową i maską - 4 komplety Każdy zestaw musi składać się z aparatu podstawowego ze zintegrowanym automatem oddechowym, maski panoramicznej podhełmowej , butli stalowej. Parametry aparatów • Aparat powietrzny zgodny z normą EN 137:2006. • Maksymalne ciśnienie butlowe 300 bar. • Możliwość stosowania systemów 200 i 300 bar również dwu butlowych i montażu butli o różnych pojemnościach i rozmiarach. • Reduktor o bardzo dużym wydatku powietrza, stabilny w pełnym zakresie ciśnienia butlowego z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa. • Urządzenie ostrzegawcze działające niezależnie od manometru i jego zasilania w sposób ciągły, od ciśnienia 55 plus/minus 5 bar. • Manometr pod ciśnieniem, wodoszczelny, uniwersalny umożliwiający stosowanie systemów 200 i 300 bar, chroniony gumową osłoną przed uderzeniami. • Pasy nośne zapewniające komfort i bezpieczeństwo; Szerokie, wyściełane pasy naramienne umożliwiające szybkie dopasowanie i prostą regulację długości. • Waga nieprzekraczająca 16 kg. • Temperatura działania od minus 30°C do plus 60°C. • Automat oddechowy łączony z maską szybkozłączem uruchamiany pierwszym wdechem. •Butla powietrzna stalowa o pojemności 6 litrów / 300 bar | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 2. | Sygnalizator bezruchu i temperatury – 4szt Wymiary: 100 x 75 x 45 mm; Temperatura pracy: -30°C do +60°C; Waga: 220-240 g z bateriami; Ochrona obudowy: IP67; Poziom dźwięku: Alarm główny – min 95 dB z odległości 3 m; Alarm wstępny: 2 sygnały/sek., stopniowe zwiększanie głośności; Alarm główny: 3 sygnały/sek., maksymalna głośność. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 3. | Butla kompozytowa 6,8l z ogranicznikiem przepływu powietrza z pokrowcem w komplecie - 2 komplety Butla kompozytowa o pojemności 6,8l/300 bar z zabezpieczeniem zaworu ogranicznikiem przepływu, o wadze nie większej niż 4,4kg i nie mniejszej niż 4,2kg, ważne by butla była kompatybilna z posiadanym przez jednostkę sprzętem ochrony układu oddechowego(odpowiednia do poz.1), w komplecie 2 pokrowce na butle kompozytowe kolor czerwony z odblaskami | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 4. | Spodnie pilarza(nakładki przednie do pracy z pilarkami) – 2szt Układ materiałowy tkaniny zewnętrznej: 65% poliester, 35% bawełna Skład materiału podszewki: 100% poliester Dostępny kolor: dwukolorowy (antracyt/pomarańczowy o wysokiej widoczności), | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 5. | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym - 2 kpl Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym , do prac na wysokości, max obciążenie 140kg -materiał poliester -szerokość 45mm -klamry regulacyjne (stal ocynkowana, automatyczne) -miękka wyściółka (pas biodrowy, pasy barkowe, pasy udowe) - spełniające normę EN 358, EN 361, EN 813 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 6. | Kombinezon ochronny do usuwania os i gniazd szerszeni w komplecie z rękawicami – 2 kpl Kombinezon z trzech warstw. Dwie warstwy wykonane z tkaniny, a jedna z pianki. Między warstwami tkaniny umieszczona pianka 5 mm, w komplecie rękawice skórzane z długim mankietem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 7. | Buty Wodery - 2 pary - podstawowy model - skuteczna ochrona nóg przed wodą - zwiększona wytrzymałość szwów - gumowe mocowania podtrzymujące - kalosze wysokiej jakości Normy: EN ISO 13688 EN 343 EN ISO 20347 - OB SRC | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 8. | Spodniobuty – 2 pary - odporność na słoną wodę - zwiększona wytrzymałość szwów - wewnętrzna kieszeń - możliwość dopasowania obwodu - wygodne szelki Normy: EN ISO 13688 EN 343 EN ISO 20347 - OB E SRA | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 9. | Pompa zanurzeniowa elektryczna – 1szt Moc:1500 W (1,5 kW) Zasilanie: 1~ 230V, 50Hz, 2850 RPM Wylot: 2” (50 mm) GZ Wydajność maksymalna: 528 l/min (31 m3/godz.) Wysokość podnoszenia maksymalna: 20,6 m Wolny przelot wirnika (pompowanie cząstek stałych): 6 mm Waga bez kabla:23-25 kg Długość kabla: 10m, typ H07RN-F Odporny na wycieranie wirnik z poliuretanu odlanego na zbrojeniu stalowym Maksymalna temperatura cieczy do 50 stopni C Korpus silnika z odlewanego stopu aluminium dla skutecznego odprowadzania ciepła Płaszcz chłodzący ze stali nierdzewnej Wymienna tuleja ochronna wału Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpieli olejowej z dodatkowym uszczelnieniem olejowym. Zadławienie przewodu zasilającego żywicą epoksydową W komplecie pompy (nasada typu STORZ 52) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 10. | Motopompa szlamowa - 1szt Wydajność 1200 l/min Maksymalna wysokość podnoszenia 25 m Maksymalna wysokość ssania 8 m Średnica króćcy przyłączeniowych ssawny 3 cale, tłoczny 3 cale Typ silnika GX 270 Moc silnika 6,3 KW / 8,4* KM (3600 obr/min Pojemność zbiornika paliwa 5,0-5,5 l Zużycie paliwa 2,0-2,5 l/h) Maksymalny czas pracy 1,5 h Wymiary (dł x szer x wys) 660 x 495 x 515 mm Masa maksymalna 62 kg Średnica zanieczyszczeń do 28 mm Oil Alert tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 11. | Wąż ssawny 110/2,5m - 4szt - usztywniony spiralą przeciwuderzeniową wykonaną z niemiękkiego PVC Waga max : 2700g/m Promień gięcia: 240 mm Długość: 2,5 m Średnica: 110 mm Łączniki ssawne z krótkim kłem wykonany z PVC z super elastyczną mieszanką NBR do niskich temperatur | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 12. | Wąż ssawny 75/3mb - 2szt Wąż ssawny wykonany z najlepszej jakości , wersja zbrojona Każdy odcinek węża zarobiony łącznikami ssawnymi i obejmami po obu stronach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 13. | Wąż tłoczny 75/20 - 4szt tkanina: 100% przędza poliestrowa, 3-warstwowa, okrągły splot w wiązaniu Körber. wewnętrzna koszulka: wysokiej jakości, lekka, na bazie EPDM. wodoodporna struktura tkaniny. jeszcze większa odporność na załamania. bardzo elastyczny. zajmuje mało miejsca. nie wymaga konserwacji waga: 390 g / m długość: 20 m średnica: 75 mm tkanina: 2.5 F-Sport special Manchon: EPDM sport specjalny Kolor węża – pomarańczowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 14. | Wąż tłoczny 75/20 -10szt Wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM “Super Light” Oplot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Bardzo lekki i elastyczny Bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia Zakres temperatury pracy -40 C + 100 C Ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną Odporne na słoną i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów Bardzo dobrze widoczny w dymie oraz ciemnościach, dzięki zastosowaniu fluoroscencyjnych nici. (Wąż nie świeci w ciemności! zastosowanie fluoroscencyjnych nici zapawnia dużo lepszą widoczność węża w zadymieniu po skierowaniu na niego źródła światła – zjawisko Fluorescencji) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 15. | Wąż tłoczny 52/20 – 10szt Wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM “Super Light” Oplot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Bardzo lekki i elastyczny Bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia Zakres temperatury pracy -40 C + 100 C Ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną Odporne na słoną i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów Bardzo dobrze widoczny w dymie oraz ciemnościach, dzięki zastosowaniu fluoroscencyjnych nici. (Wąż nie świeci w ciemności! zastosowanie fluoroscencyjnych nici zapawnia dużo lepszą widoczność węża w zadymieniu po skierowaniu na niego źródła światła – zjawisko Fluorescencji) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 16. | Wąż tłoczny 52/20m- 6szt Materiał: 100% przędza poliestrowa, splot okrągły o splocie ziarnistym, skręcona 3-warstwowo. Podszewka wewnętrzna: wysokiej jakości, bardzo lekki, syntetyczny Manchon na bazie EPDM Bezobsługowy. waga: 265 g / m długość: 20 m średnica: 52 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 17. | Przełącznik 110/75 - 4szt | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 18. | Przełącznik 75/52 - 4szt | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 19. | Rozdzielacz kulowy 75/52/75/52 – 1szt Waga max.5 kg Ciśnienie robocze 1,6 MPa Wysokość 205 mm Szerokość 360 mm Głębokość 340 mm Wejście 1x W75 Obrotowa Wyjścia 2x W52, 1x W75 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 20. | Rozdzielacz kulowy 110/75/110/75 – 1szt Rozdzielacz kulowy 110/ 75-11075 jeden wlot zakończony nasadą 110 i trzy wyloty - dwa zaopatrzone w nasadę 75 i jeden z nasadą 110. Wyloty rozdzielacza wyposażone są niezależne zawory kulowe z kulami aluminiowymi. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 21. | Rozdzielacz kulowy 75/52/75/52 - 2szt wg normy PN-91/M-51048 Ciśnienie robocze - 0,6-1,6 MPa Szczelność - 1,8 MPa Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki - guma. Masa max.- 5,5 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 22. | Smok ssawny pływający z nasadą obrotową - 1szt Pływający smok ssawny składa się z dwóch głównych części: komory pływającej oraz ruchomej komory ssawnej. Ruchoma komora ssawna kompensuje obciążenie wywierane przez linię ssawną (węże ssawne), dzięki czemu smok pływający zawsze pływa poziomo – jest samopoziomujący. Komora ssawna jest wyposażona w kratkę oraz gumowy zawór zwrotny. Zawór zwrotny jest otwierany za pomocą linki z karabińczykiem przymocowanym do dźwigni. Smok pływający jest wyposażony w rączki do przenoszenia po obu stronach. Wymiary: 608 x 454 x 171 mm Waga max.: 8.2 kg, nasada obrotowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 23. | Smok ssawny 110 - 1szt Smok ssawny aluminiowy z zaworem klapowym Waga 2,1kg Wysokość 20cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 24. | Smok ssawny 110, skośny z zaworem klapowym - 1szt Nominalne natężenie przepływu: 1600 l/min Średnica okczka sita: 6,8 mm Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), uszczelki - guma. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 25. | Smok ssawny 110 prosty z zaworem zwrotnym – 1szt Nominalne natężenie przepływu: 1200 l/min Średnica okczka sita: 6,8 mm Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), uszczelki - guma. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 26. | Pływak do smoka ssawnego z zatrzaśnikiem - 1szt Ciężar całkowity 1,7 kg Średnica 300 mm Wysokość 230 mm Wysokość całkowita 300 mm Wyporność całkowita w wodzie 15 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 27. | Kurtyna wodna 52 - 2szt Wlot - 52 mm Masa max.- 2,2 kg Przepływ: 5 bar - 900 l/min, 8bar - 1200 l/min Wysokość rzutu: 5 bar - 9m, 8 bar - 10m Szerokość rzutu: 5 bar - 20m, 8 bar -23m Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki - guma. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 28. | Kurtyna wodna 75 - 2szt Wlot - 75 mm Masa max.- 2,65 kg Przepływ: 5 bar - 1400 l/min, 8bar - 1800 l/min Wysokość rzutu: 5 bar - 9,5m, 8 bar - 10,5m Szerokość rzutu: 5 bar - 25m, 8 bar -28m Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki - guma. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 29. | Prądownica wodna 75/R z zaworem kulowym – 1szt Wydajność: 360l/min przy 5 bar 540l/min przy 12 bar Zasięgi maksymalne: Poziomy 40 metrów Pionowy 28 metrów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 30. | Prądownica wodna - 1szt Regulowana wydajność [l/min] - od 130 do 400 Maksymalny zasięg strumienia - 39,5 m Długość (bez nasady) - 28 cm Waga (bez nasady) max.- 2,3 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 31. | Prądownica wodna - 1szt Regulowana wydajność [l/min] dla prądu zwartego - 180 dla prądu kombinowanego - 370 Maksymalny zasięg strumienia [3,5 bar] - 34 m Długość (bez nasady) - 23 cm Masa (bez nasady) max.- 2.3kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 32. | Prądownica wodna z łamanym przegubem - 1szt Prądownica powinna mieć przyłącze przegubowe Regulowana wydajność [l/min] - od 45 do 200 Maksymalny zasięg strumienia - 36 m Długość (bez nasady) - 28 cm Waga (bez nasady) max.– 2.3 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 33. | Prądownica – 3szt Rura strumieniowa wykonana ze stali nierdzewnej Precyzyjna dysza wykonana z aluminium Długość: 425 mm Waga max: 1kg Średnica dyszy: 12,5 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 34. | Prądownica pianowa z zaworem - 1szt wg normy PN-93/M-51068 Natężenie przepływu: ~ 200 l/min Liczba spienienia: ~12,5 Szybkość wykraplania piany (wartość połówkowa): ~18 min Maksymalna długość rzutu strumienia piany: 23 m Wymiary (dł. x wys. x szerokość): 824 x 184 x 51 mm Waga max.: 2,8kg Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), rura kwasoodporna, uszczelki - guma. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 35. | Prądownica pianowa z zaworem – 1szt wg normy PN-93/M-51068 Natężenie przepływu: ~ 400 l/min Liczba spienienia: 12 Szybkość wykraplania piany (wartość połówkowa): ~15 min Maksymalna długość rzutu strumienia piany: 28 m Wymiary (dł. x wys. x szerokość) : 916 x 184 x 63 mm Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), rura kwasoodporna, uszczelki - guma. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 36. | Stojak hydrantowy DN 80 B/BB - 1szt DN 80 B/BB Masa max. - 7,9 kg Ciśnienie robocze - 1 MPa Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki - guma. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 37. | Klucz do hydrantu naziemnego - 3szt Wykonany ze stali St3S i ocynkowany dla zabezpieczenia antykorozyjnego. Spełnia wymagania normy PN-53/M-51014. Waga max.: 0,8 kg Długość: 360 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 38. | Klucz do hydrantu podziemnego - 2szt Wysokość 1100mm Szerokość 580mm Głębokość50mm Maska max.:4,5kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 39. | Klucze do pokryw kanałów - 4szt Wykonane z galwanizowanej stali spięte łańcuszkiem. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 40. | Klucz do łączników - 3szt Waga max. : 400 gram materiał; aluminium faktura; malowany proszkowo, kolor klucza czerwony | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 41. | Klucz do nasad – 3szt Klucz przeznaczony jest do otwierania i zamykania nasad z systemem STORZ o średnicy 52/75/110.: wycinany laserowo z blachy stalowej, ocynkowany, zgodne z normą PN-53/M-51014 waga - 0,6 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 42. | Lina cumownicza 30m x 14 mm- 1szt Rozciągliwość: 15% przy 50% wytrzymałości Gramatura: 110 g/mb Bez rdzenia Oplot: T16 ( 8 splotów) Nawoje: 120 mb Materiał: PpfUV 100% Chłonność wody: 0% (lina pływająca) Odporność na kwasy: bardzo dobra Odporność na ścieranie: średnia Odporność na promienie UV: dobra Odporność na temperaturę: do 100 °C Długość 30m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 43. | Linka bezpieczeństwa osobistego – 2szt Blokada na długości 1.25m, bez mechanicznego systemu blokowania. We wzmocnionej obudowie znajduje się 6m linki. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 44. | Lina półstatyczna 10,5 50 m – 2szt Średnia liny 10,5mm Spełnia normę EN 1891 A Długość liny 50mb | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 45. | Mostek gumowy przejazdowy 75 składany - 2szt materiał: belki mostka wykonane z gumy szerokość: 50 cm długość: 52 cm wysokość: 7,5 cm waga max.: 10,5 kg mostek wyposażony jest w system łączenia typu „PUZLE” mostek posiada żółte taśmy odblaskowe łączenie belek: taśma polipropylenowa 70 mm, blacha aluminiowa mostek posiada wycięte w belkach najazdowych uchwyty do przenoszenia mostek do celów transportowych można łatwo składać | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 46. | Sidełko wężowe - 2szt Siodełko wyposażone w 3 rolki obrotowe i 1 stałą. Stal konstrukcyjna / aluminium. Śruby ocynkowane. Malowane proszkowo w kolorze czerwonym Waga max.: 2.2kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 47. | Drabina teleskopowa 4,4m - 1szt Wysokość transportowa 93 cm Wysokość maksymalna 440 cm Szerokość drabiny 51 cm (w najszerszym miejscu) Szerokość bocznicy 11 cm (w najszerszym miejscu) Odległość robocza między szczeblami 30 cm Odległość bezpieczna między szczeblami 4 cm Ilość szczebli 14 Szczeble pokryte powłoką antypoślizgową, mrozoodporną Stopy drabiny wykonane z trwałej gumy Waga max.:18.5 kg Obciążenie maksymalne – 250 kg (dla 2 osób) - max. 150 kg na szczebel Kąt pracy 65° - 70° Zgodna z normą EN 1147:2010 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 48. | Drabina nasadkowa drewniana - 2szt Materiał bocznic: - tarcica sosnowa Materiał szczebli: - tarcica bukowa Szerokość przęsła w podstawie / szczycie: 470/400 Rozstaw szczebli: 284 mm Masa przęsła max.- 11 kg. Jedno przęsło drabiny posiada osiem szczebli | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 49. | Drabina D10W - 1szt Charakterystyka: 2-przęsłowa, 3-osobowa drabina ratownicza Szerokość transport.: 560 mm Wysokość transport.: 144 mm Min. długość: (m) 5,7 m Max. długość: (m) 10.05 m Masa max.(kg): 36 kg +15 kg drążki podporowe Drabina musi posiadać aktualne świadectwo Dopuszczenia CNBOP | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 50. | Lina rdzeniowa fi 10mm/ 50mb Średnica liny: 10 mm Waga max.:70 g/m Wydłużenie względne: 3,4 % Przesuw oplotu: 0,9 %, Rdzeń:poliamid Długość liny 50mb | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 51. | Wspornik krzyżowy kokpitu – 1szt Wsporniki ratownicze znajdą zastosowanie w sytuacjach, kiedy do podjęcia akcji ratowniczej niezbędnym okaże się użycie rozpieracza. Rozpieracze cylindryczne, dzięki wysuwającym się w przeciwnym kierunku tłoczyskom pozwalają na stopniowe rozpieranie konstrukcji, natomiast rozpieracze ramieniowe umożliwiają, poza rozpieraniem, wykonywanie czynności ściskania i cięcia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 52. | Wspornik progowy kątowy - 1szt Wytrzymałość: 2900 kg Wspornik posiada specjalną konstrukcję oraz kształt zapewniające najlepsze dopasowanie i przenoszenie obciążeń, otwory dla pasów/łańcuchów i antypoślizgowa podstawa powodują, że wspornik może mieć różne zastosowania w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. Wspornik został wykonany ze stali węglowej spawanej o grubości 10 mm, pokryty antykorozyjną farbą wpływającą na długość użytkowania. Produkt posiada przednią i tylną rączkę do przenoszenia i mocowania pasa napinającego oraz otwory ograniczające masę. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 53. | Wspornik progowy płaski – 1szt Podstawa wykonana ze stali węglowej o grubości 10 mm. Antypoślizgowa podstawa zapewni bezpieczeństwo w trakcie akcji. Sprzęt pokryty jest antykorozyjnążółtą farbą, lub wykonany w ocynku. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 54. | Pilarka spalinowa do drewna - 1szt Długość prowadnicy 40 cm Pojemność skokowa 59 cm³ Moc 3,4 kW Moc 4,8 KM Ciężar 5,6 [kg] | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 55. | Przecinarka do stali i betonu - 1szt Pojemność skokowa 98 cm³ Wyposażenie podstawowe Tarcza tnąca z żywicy syntetycznej Moc 5 kW Moc 6,8 KM Ciężar 11,7 [kg] | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 56. | Zabezpieczenie poduszki AIRBAG 35-39 1szt produkt wykonany z pięciowarstwowego materiału complan (bardzo mocny i łatwozmywalny) do którego przyszyty jest zespół impregnowanych taśm poliestrowych z klamrami zabezpieczającymi. Na czas transportu i przechowywania osłona poduszki znajduje się w praktycznej torbie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 57. | Nóż ratowniczy - 2szt Wytrzymałe ostrze o profilu clip-point, który zapewnia większą zdolność do przebijania. Ostrze wykonane zostało z nierdzewnej stali zapewniającej jego długotrwałe użytkowanie , dodatkowo pokrytej powłoką antyodblaskową. Na głowni umieszczono kołek obsługiwany kciukiem, dzięki któremu można łatwo otworzyć nóż. W pozycji otwartej głownia blokowana jest blokadą typu liner-lock, charakteryzującą się prostą konstrukcją i łatwą, intuicyjną obsługą. Na końcu noża znajduje się zbijak do szyb oraz przecinak do pasów. Wygodne, codzienne noszenie zapewnia sprężysty klips umożliwiający przypięcie noża za paskiem lub o krawędź kieszeni. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 58. | Nożyce dielektryczne - 2szt Nożyce wykonane z utwardzonej stali najwyższej jakości. Rączki wykonane z tworzywa NuplaFibreglass zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo dielektryczne w przypadku przypadkowego kontaktu z niskim napięciem, średnica cięcia 14mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 59. | Nożyce do ciecia prętów - 2szt Nożycę do cięcia prętów max długość 900mm/ max cięcie 16mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 60. | Nożyce do cięcia pedałów - 1szt Minimalna siła cięcia 75 kN (7,5t) Rozwarcie ostrzy min 40mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 61. | Zbijak do szyb samochodowych sprężynowy - 2szt | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 62. | Zestaw na ostre krawędzie - 1 kpl mata duża 60cm x 100cm - 1szt. osłony na słupki - 2szt. torba transportowa - 1szt. waga: 2,2 kg materiał: plandekowyłatwo zmywalny, wypełniacz piankowy, podszycie brezent wodoodporny maty posiadają wbudowane wkładki magnetyczne osłony na słupki wyposażone w paski na rzepy maty i osłony na słupki posiadają taśmy odblaskowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 63. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego - 2szt wykonana z mocnego, elastycznego, przezroczystego PCV, stała kontrola stanu poszkodowanego, posiada cztery wygodne uchwyty, wymiary : 400 mm x 600 mm, waga : 0,8 kg. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 64. | Bosak teleskopowy dielektryczny – 2szt Długość złożony 2200 mm Długość rozłożony 3750 mm Średnica 38 mm Waga max. 3.3 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 65. | Wózek do konserwacji sprzętu - 1 kpl szerokość gabarytowa (z uchwytem) 770 mm wysokość gabarytowa (z nakładką) 960 mm głębokość 500 mm szuflada (szer. x wys. x głęb.) wewnątrz: 600 x 63 x 398 [mm] 3 szt. szuflada (szer. x wys. x głęb.) wewnątrz: 600 x 133 x 398 [mm] 2 szt. szuflada (szer. x wys. x głęb.) wewnątrz: 600 x 203 x 398 [mm] 1 szt. Parametry wózka warsztatowego : - szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw, - niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, opcjonalnie wyłożone matą tłumiącą, - maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg, - zamek w systemie Master Key, - system centralnego zamykania szuflad pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie - pozostałe szuflady są automatycznie blokowane, - za dopłatą podziałki ocynkowane do szuflad, maty tłumiące - koła Ø 125: 2 stałe,1 skrętne, 1 skrętne z hamulcem, - ogumienie pełne, opony kół wykonane z gumy odpornej na oleje, smary oraz benzynę, niebrudzące, - uchwyt ułatwiający manewrowanie wózkiem warsztatowym, - powierzchnia górna wózka warsztatowego wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS stanowi praktyczny blat roboczy ograniczony krawędziami zapobiegającymi spadaniu małych elementów -Zestaw narzędzi w wkłady narzędziowych min. 217 narzędzi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 66. | Siekiera - 2szt Ciężar głowicy: 1,83 kg Ciężar: 2,43 kg Długość: 722 mm Szerokość: 190 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 67. | Łańcuch do pilarki 5szt Łańcuch przystosowany do pilarki o długości prowadnicy 40cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 68. | Narzędzie łom wielofunkcyjny - 2szt Wygodne gumowane rękojeści poprawiające pewność chwytu Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału Duży hartowany obuch zdolny przenieść spore obciążenia Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji Przenosi duże obciążenia Dane techniczne : Waga max.: 4,56 kg Długość 760 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 69. | Sito kominowe składane - 2szt sito rozłożone: 60 cm x 60 cm sito złożone: 30 cm x 60 cm materiał: stal ST3S ocynkowana galwanicznie oczka sita: 2 mm x 2 mm grubość drutu: 1 mm uchwyty: drut gładki Ø 6 mm waga max.: 6 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 70. | Skrzynka narzędziowa - 2szt Zestaw powinien zawierać: nasadki sześciokątne 1/4" : 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. nasadki sześciokątne 3/8" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm. nasadki sześciokątne 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm. nasadki sześciokątne wydłużone 1/4" : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm. nasadki sześciokątne wydłużone 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15mm. nasadki sześciokątne wydłużone 1/2": 16, 17, 18, 19, 22mm. nasadki 1/4" z gniazdem Torx: E4, E5, E6, E7, E8. nasadki 3/8" z gniazdem Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18. nasadki 1/2" z gniazdem Torx: E20, E22, E24. nasadki 1/4" z końcówkami: - płaskie 4, 5.5, 6, 7, - krzyżowe PH: 1, 2, 3, - krzyżowe PZ: 1, 2, 3, - imbusowe HEX: 3, 4, 5, 6, - Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, - Torx Security: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30. końcówki 1/4cala: - płaskie 4, 5.5, 6.5, - imbusowe HEX 3, 4, 5, 6, - krzyżowe PH: 1, 2, - krzyżowe PZ: 1, 2, - Spline: M5, M6, M8, - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, - Torxsecurity: T8, T10, T15, T20, T25, - imbusowe HEX z otworem 3, 4, 5, 6 mm, - typu TS10, TS15, TS20, TS25, TS30, - kwadrat 1, 2, - bity - końcówki specjalne 4, 6, 8 mm, - trójkątne 1, 2, 3mm, - krzyżowe specjalne 6, 8, 10mm. końcówki 5/16cala: - płaskie: 6, 7, 8, - imbusowe HEX: 4, 5, 6, 7, 8, - krzyżowe PH: 3, 4, - krzyżowe PZ: 3, 4, - Spline: M5, M6, M8, M10, - Torx: T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, - Torxsecurity: T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50. nasadki 1/2" Torx T55, T60. klucze imbusowe 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm. grzechotką 1/4", 3/8" oraz 1/2", 72 zęby. przegub Cardana 1/4", 3/8" i 1/2". uchwyt do nasadek 1/4". uchwyt do końcówek 1/4". przedłużka 1/4": 50, 100 mm. przedłużka 3/8": 150 mm. przedłużki 1/2": 125, 250mm. pokrętło poprzeczne, rękojeść przesuwna 1/4". pokrętło poprzeczne,rękojeść przesuwna 1/2". nasadki do świec 1/2": 16, 21mm. nasadki do świec 3/8": 18mm. adapter 3/8" do końcówek 5/16". adapter 1/2" do końcówek 5/16". adapter 1/4" do końcówek 1/4". klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 71. | Szufla do piasku - 2szt Materiał głowicy:metal Szerokość głowicy23 cm Długość narzędzia127 cm Wykończenie części roboczej proste | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 72. | Motopompa pływająca - 1szt maksymalna wydajność - 1200 dm3/min wydajność nominalna (przy 2 barach) - 454 dm3/min maksymalny zasięg rzutu wody - 30 m wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody nasada tłoczona 75 minimalna głębokość ssania 15 mm silnik Honda GXV 160 K 1A/N 15 moc (3600 obr./min) - 3,2 kW zużycie paliwa - 1,25 l/h pojemność zbiornika - 1,80 l czas pracy na pełnym zbiorniku - 1,4 h waga max.- 30 kg wymiary - 780 x 420 x 630 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 73. | Pachołek drogowy 50cm -6szt wysokość 500 mm, waga max.: 1,1 kg, podstawa 300x300 mm, otwór na górze stożka fi 32 mm, wykonany z elastycznego PCV, kolor – pomarańczowy, odblaskowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 74. | Gaśnica pianowa 6l - 1szt 6 litrów środka gaśniczego Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy. Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania. Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV. Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 75. | Flary ostrzegawcze w walizce ładującej - 1 kpl zestaw sześciu ładowalnych znaczników świetlnych zamkniętych w wytrzymałej obudowie z gumowanego tworzywa, • 6 dysków sygnalizacyjnych, 3 kolory , 6 trybów świecenia •ładowarka sieciowa 230V, •ładowarka samochodowa 12V, • walizka transportowa (stacja ładująca). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 76. | Kaseton na węże 52 – 4szt Aluminiowy kaseton wężowy wykonany zgodnie z normą DIN 14827, przeznaczony do transportu węży pożarniczych W-75 pozwala strażakom-ratownikom na sprawne i szybkie budowanie linii gaśniczej na wyższe kondygnacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Znacząco ułatwia rozwinięcia w trudnym terenie. Jeden blok kasetonu jest otwieralny, co ułatwia ułożenie węży w środku. Kaseton zamykany jest za pomocą specjalnych rzepów. Wymiary 870 x 115 x 520 Waga max.3,9 kg Przeznaczone dla trzech węży pożarniczych 52 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 77. | Kaseton na węże 75 - 4szt Aluminiowy kaseton wężowy wykonany zgodnie z normą DIN 14827, przeznaczony do transportu węży pożarniczych W-75 pozwala strażakom-ratownikom na sprawne i szybkie budowanie linii gaśniczej na wyższe kondygnacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Znacząco ułatwia rozwinięcia w trudnym terenie. Jeden blok kasetonu jest otwieralny, co ułatwia ułożenie węży w środku. Kaseton zamykany jest za pomocą specjalnych rzepów. Wymiary 870 x 145 x 520 Waga max. 4,5 kg Przeznaczone dla trzech węży pożarniczych 75 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 78. | Gaśnica proszkowa 6x ABC - 1szt Pojemność:6 kg Środek gaśniczy: ABC 40% Temperatura pracy:-30 do +60 °C Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 18 bar Ciśnienie testowe: 27 bar Objętość sprzętu:7,8 l Wysokość butli: (460mm cała gaśnica) 450 ± 5 mm Średnica butli: 160 ± 1,5 mm Gwint szyjki cylindra: M30x1,5 Materiał cylindra: DC01 (St12) Materiał zaworu: HPb59-1 (niklowany) Zawór bezpieczeństwa: 19-26 bar Waga brutto: 9,94 kg Wymiary gaśnicy z wężykiem: 600×200 mm Lakier Wykończenie: RAL 3000 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 79. | Hydronetka plecakowa – 4szt Pojemność 25l W skład wyposażenia hydronetki wchodzi praktyczna prądownica pistoletowa o zasięgu rzutu 8,5 metra dla prądu zwartego oraz 4 metrów dla prądu rozproszonego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 80. | Hydronetka metalowa 10l - 2szt -zbiornik: stalowy malowany proszkowo -wąż hydronetki: W 25-3 mb -prądowniczka sportowa z pyszczkiem Ø 4 mm -pompa ssąco-tłoczna: mosiądz MO-58 -pojemność: 10 L -waga pustej hydronetki: 8,6 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 81. | Kilof z trzonkiem drewnianym – 1szt | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 82. | Koc gaśniczy - 2szt wymiary: 120 x 180 cm posiada instrukcję obsługi oraz pokrowiec umożliwiający powieszenie na ścianie posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 4238/2021 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 83. | Lanca do gaszenia pożarów poszycia leśnego i torfów 1szt długość: 1700 mm wydajność: 150 l/min nasada zasilająca: Storz 25 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 84. | Chwytak do poskramiania zwierząt - 1szt Wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 32 mm. Stalowa nierdzewna linka w winylowym oplocie o wytrzymałości 350 kg. Antypoślizgowe uchwyty. Możliwość zaciśnięcia pętli i zablokowania jej w żądanej pozycji. Pies może być wówczas bezpiecznie doprowadzony do określonego miejsca. Pociągnięcie metalowego kółka znajdującego się przy rękojeści spowoduje otwarcie pętli i uwolnienie psa. Elementy chwytaka mające kontakt z psem pokryte są specjalnym tworzywem zabezpieczającym zęby psa oraz sam chwytak przed uszkodzeniem. długość chwytaka 150cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 85. | Noszak do węży – 6szt - taśma nośna polipropylenowa o szerokości 50mm i grubości 1,35mm - element stalowy ocynkowany galwanicznie - waga 0,27 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 86. | Wąż do hydronetki metalowej MDP - 3szt | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 87. | Wąż tłoczny MDP CTIF SPORT kolor 5szt Wąż o długości 15 metrów zakuty w łącznik 52 Specjalnie przygotowany wąż do zawodów sportowych według regulaminu CTIF dla drużyn MDP. Wykonanie z poliuretanu gwarantuje lekkość a zarazem utrzymanie sztywności co ma duże znaczenie podczas rozwijania linii podczas konkurencji. Oznaczenie czerwonym paskiem jednej strony węża pomaga w uniknięciu skrętów, wąż w wersji kolorowej . | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 88. | Prądowniczka aluminiowa do hydronetki metalowej – 2szt Wykonane został zgodnie z regulaminem CTIF. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 89. | Przedłużacz na bębnie 50mb przekrój kabla 2,5mm2- 2szt Przedłużacz zwijany na bębnie, bęben aluminiowy, długość kabla 50mb , przekrój kabla 2,5mm2 , gniazda min IP 44 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 90. | Ubranie koszarowe 3 częściowe – 50szt Ubranie koszarowe (50%bawełna , 50% poliester) z zestaw składający się z bluzy, spodni i czapki w kolorze piaskowym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 91. | Defibrylator treningowy - 1szt Zasilanie: DC 4,5 V / 3 * bateria AA Wymiary produktu: 190 * 150 * 46mm Statyczne prądu: <200uA Maksymalne natężenie prądu: <300mA> Pilot zdalnego sterowania Zasilanie: DC 3V / 2 * AAA Statyczne prądu: <5uA Maksymalny prąd: <10mA | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 92. | Zestaw fantomów - 1 kpl Zestaw 3 manekinów składający się z niemowlaka, dziecka i oosy dorosłej , wyposażone w technologię informacji zwrotnej QCPR , zapakowane w torbę transportową na kółkach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 93. | Odkurzacz do zbierania zabrudzonej wody - 1szt moc znamionowa: 1050 W maks. przepływ powietrza: 3500 l/min maks. Podciśnienie: 220 mbar pojemność zbiornika: na mokro 27 l / na sucho 32 l wymiary (D x S x W): 552 x 398 x 685 mm waga (EPTA): 17 kg zaczep paska: 141873-3 filtr harmonijkowy: 196251-2 pasek do mocowania przewodu do węża: 166116-2 rura wygięta (rękojeść): 192562-3 rura prosta 55cm: 192563-1 wąż elastyczny antystatyczny 28mm x 3,5m: 195433-3 wąż elastyczny antystatyczny 38mm x 2,5m: 195434-1 worek na pył flizelinowy uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho: 195551-7 filtr wstępny: 196253-8 ssawka szczelinowa: 410306-2 adapter z tworzywa 22mm: 195547-8 gąbka filtra: 423452-2 adapter gumowy 24mm: 424379-9 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 94. | Sprężarka powietrza - 1szt Pojemność zbiornika: 300 l Maksymalne ciśnienie: 12,5 bar Wydajność teoretyczna: 1430 l/min Wydajność Efektywna: 860 l/min Moc silnika: 7,5 kW / 10 HP Napięcie: 400 V Częstotliwość: 50 Hz ilość stopni Sprężenia: 2/2 ilość obrotów na cylindrze: 730 rmp | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 95. | Stół warsztatowy z wyposażeniem – 1szt Duży stół warsztatowy, ślusarski z dwiema szafkami na narzędzia - 7 pojemnych szuflad i schowek z drzwiami - konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2 mm, szafka z blachy stalowej o grubości 1,25mm, - malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnym - blat ze sklejki lakierowanej o grubości 45mm - obciążalność do 1000 kg - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg - wysuw szuflad w zakresie 90% ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy, - wnętrza szuflad wykonane z blachy ocynkowanej - centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - drzwi szafek zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, Nadbudowa stołu warsztatowego z szafką szer. 2100 x wys. 970 mm. Praktyczny panel tylny z tablicami perforowanymi do zawieszania narzędzi i wiszącą szafką narzędziową. Umożliwia zawieszenie akcesoriów i narzędzi. Zwiększa ilość miejsca do przechowywania narzędzi i ułatwia utrzymanie porządku w miejscu pracy. Elementy zabudowy - 4 listwy dwumodułowe (23904) - tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 3 szt. (23620): 814 x 480 [mm] 2 szt. (23622): 406 x 480 [mm] perforacja kwadratowa 10 x 10 [mm] rozstaw oczek perforacji co 38 mm - szafka narzędziowa (23614) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 300 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 96. | System Alarmu remizy - 1szt Centrala alarmowa przewodowa o parametrach: -Wejścia : 8 programowalnych wejść przewodowych na płycie głównej centrali - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych, - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL - Zabezpieczenie elektryczne wejść - Maksymalna liczba wejść programowalnych - Wyjścia - 4 programowalne wyjścia przewodowe na płycie głównej centrali: – 2 wyjścia wysokoprądowe, – 2 wyjścia niskoprądowe typu OC - Maksymalna liczba wyjść programowalnych: – 12 - Magistrala komunikacyjna - Możliwość podłączenia manipulatorów i modułów rozszerzających - Zabezpieczenie elektryczne magistrali komunikacyjnej - Komunikacja : wbudowany komunikator GSM/GPRS, obsługa dwóch kart SIM (nano-SIM) - Monitoring - Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących. Obsługa formatów komunikacji Contact ID i SIA. Przesyłanie kodów zdarzeń do stacji monitorującej przy pomocy: – GPRS, – kanał głosowy GSM, – wiadomości SMS. - Określanie priorytetu różnych sposobów monitorowania zdarzeń. - Powiadamianie : powiadamianie o zdarzeniach na 8 numerów telefonów w formie: 16 komunikatów głosowych, wiadomości SMS o treści generowanej automatycznie. - Wbudowany moduł głosowy umożliwiający odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego. - Obsługa systemu alarmowego z urządzeń mobilnych: – sterowanie systemem alarmowym, sprawdzanie stanu systemu alarmowego. Manipulator LCD : - Duży czytelny wyświetlacz LCD: 2x 16 znaków z podświetleniem - Diody LED informujące o stanie strefy systemu - 12 klawiszy oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych - 4 klawisze dodatkowe do poruszania się po menu oraz załączania/wyłączania czuwania - Podświetlenie klawiszy - Styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie ze ściany Czujka ruchu PIR – 2 szt. - Rodzaj czujnika: PIR - Obszar detekcji: 15 m x 20 m, kąt 90° - Zasilanie: 12 V DC - Zgodność z wymaganiami: EN 50131 Grade 2 Kontaktron bramowy – 4 szt. - do montażu powierzchniowego (przykręcany) - wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa - przewody w metalowej osłonie - Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 0,4 V - Maksymalny prąd przełączalny: 100 A Sygnalizator optyczo-akustyczny: - sygnalizator alarmowy, zewnętrzny - Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny - Sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED - Właściwości: niezależne wyzwalanie sygnalizacji akustycznej i optycznej - Zabezpieczenia: wewnętrzna osłona metalowa - Zabezpieczenie antysabotażowe - Kolor: czerwony System wyposażyć w akumulator 12V 7Ah w celu podtrzymania zasilania przy braku zasilania sieciowego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 97. | System monitoringu wizyjnego remizy - 1szt Specyfikacja techniczna do wykonania systemu monitoringu wizyjnego: - Rejestartor sieciowy IP 8 kanałów - Standard: TCP/IP - Obsługiwane rozdzielczości: max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px - Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA - Obsługa audio: 8 Kanałów - Audio z kamer - Metoda kompresji obrazu: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG - Przepływność (bitrate): max. 80 Mb/s - Obsługiwane dyski twarde: 1 x 16 TB SATA - Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram - Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB - Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń - Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 10/100 Base-TX - Funkcje sieciowe: Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web- serwer - Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register - Wybrane funkcje: • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów •QuickPick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranymi twarzami według podobieństwa. 2. Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o doskonałej wydajności min. 4TB Dysk powinien być zaprojektowany pod kątem niezawodnego działania całodobowego w systemach monitoringu CCTV. Podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA. 3. Zewnętrzna kamera IP typu bullet z dedykowanym uchwytem montażowym - Standard: TCP/IP - Przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS - Rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p - System skanowania: Progresywny - Obiektyw: 3.6 mm - Zasięg oświetlacza IR: 60 m - Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 50 m - Czułość: • 0.006 Lux / F1.6 (kolor) • 0.0006 F1.6 (B/W) - Stosunek sygnał/szum (S/N): > 56 dB - Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) - Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Prędkość transmisji strumienia głównego: • 20 kl/s @ 4 Mpx• 25 kl/s @ 3.7 Mpx - Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) - Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P WEB Server: Wbudowany - Wybrane funkcje: WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo - Zasilanie: • PoE (802.3af), • 12 V DC / 510 mA - Obudowa: Compact - Metalowa 4.Kamera wewnętrzna IP kopułkowa z dedykowanym uchwytem montażowym - Standard: TCP/IP - Przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS - Wielkość matrycy: 4 Mpx Rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p - Obiektyw: 2.8 mm - Kąt widzenia: 95 ° - Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m - Zasięg oświetlacza IR: 30 m - Metoa kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG - Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3,7 Mpx - Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) - Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) - Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP - WEB Server: Wbudowany - Wybrane funkcje: •WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • sabotaż wideo • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Full Color - kolorowy tryb nocny • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów - Obudowa: Dome - Metal + Plastik - Zasilanie: • PoE (802.3af), • 12 V DC / 370 mA - Switch PoE – 8 portów PoE + 2 uplink Wybrane cechy:; - Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) - Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza - zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami - WatchdogPoE - LoopProtection - Zgodność z protokołem LLDP - SpanningTree STP/RSTP - Port Based VLAN : 32 - Kontrola przepływu danych (802.3x) - Klient DHCP - Przycisk RESET - Możliwość montażu na ścianie. - Monitor Przekątna matrycy:; 31.5 ". Rozdzielczość nominalna:; 1920 x 1080 px - 1080p. Proporcje ekranu:; 16 : 9. Typ matrycy:; TFT LCD, podświetlenie LED, Matryca błyszcząca. Kontrast:; 1400 : 1. Jasność:; 240 cd/m2. Kąty widzenia:; 178 ° w poziomie 178 ° w pionie. Czas reakcji:; 8 ms (typowy). Wbudowane głośniki:; 2 szt.. Gniazda podłączeniowe:; - 1 x VGA - 1 x HDMI - 1 x USB 2.0 - 1 x Zasilanie. Liczba wyświetlanych kolorów:; 16.7 mln. Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:. Rodzaj obudowy:; Plastik. Zarządzanie energią:; Energy Star. Standard mocowania monitora:; VESA 75. Zabezpieczenie przed kradzieżą:. Regulacja parametrów:; Dżojstik do sterowania menu OSD. Zasilanie:; 100 ... 240 V AC. Pobór mocy:; - 55 W (typowo) - 0.5 W (w trybie uśpienia). Zestawienie ilościowe sprzętu do wykonania systemu monitoringu wizyjnego: - Rejestartor sieciowy IP 8 kanałów 1 szt. - Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy -1 szt. - Zewnętrzna kamera IP typu bullet 3 szt. - Kamera wewnętrzna IP kopułkowa- 3 szt. - Switch PoE – 8 portów PoE + 2 uplink 1 szt. - Monitor LCD -1 szt. - 2 wyjścia zasilające na płycie głównej centraliZabezpieczenie elektryczne wyjść | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 98. | Buty taktyczne - 30par Buty wykonane są w większości z naturalnej skóry licowej, jedynie obszar kostki wykonano z cordury, co zapewnia lepszą wentylację przy dużej wytrzymałości. Ergonomiczna konstrukcja buta gwarantuje dobre dopasowanie i wysoki komfort użytkowania. Dodatkowo buty wyposażono w żelową wkładkę ASO oraz obszar amortyzujący piętę. Kolor: czarny Materiał: skóra naturalna, cordura Sznurowanie: 2x 8 zaczepów Waga max.: 1,8 kg (dla pary w rozmiarze 42) Wymiary: 40 x 29 x 18 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 99. | Buty specjalne skórzane – 20 par -Skóra bydlęca, odporna na ogień - membrana GORE-TEX Performance Comfort Footwear - System sznurowany wraz z zamkiem błyskawicznym - Język wyściełany, połączony z cholewką - całopowierzchniowa wkładka wewnętrzna FIREFIGHTERS Level 2 - Podpodeszwa antyelektrostatyczna z miękkiej włókniny (softvlies) - Stalowa trudnoprzebiciowamiędzypodeszwa ochronna - Grubo rzeźbiona podeszwa GUMOWA/PU POWERGRIP - Podnosek z termoplastycznego poliuretanu - Podnosek z metalu - wysoka podeszwa z przodu - Miękka wyściółka kostki (szeroki amortyzator pięty Achillesa) - Komfort elastyczności buta - Szwy z odpornego na ciepło materiału (Nomex®) - spełnia normy DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, typ C (buty półwysokie) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 100. | Kominiarka strażacka niepalna - 15szt Tkanina dwuwarstwowa: - 93 % meta-aramid - 5 % para-aramid - 2 % włókno antystatyczne Zastosowanie nici: 100 % aramid Kolor: kość słoniowa Certyfikaty Spełnia wymagania norm EN 13911:2004 oraz EN 13688:2013 Certyfikat oceny typu WE nr OZO220-CPT008/17 Świadectwo dopuszczenia CNBOP | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 101. | Buty specjalne gumowe - 15 par Buty gumowe bezpieczne dla straży pożarnej. Zgodne z: PN–EN 15090:2012 F2I, HI3, CI, SRC, PN–EN 50321:2002 Klasa 0. Posiada certyfikat badania typu UE nr IPS-1439-6/2019 wydanie 1 z dnia 05.03.2019 roku wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego, 91-462 Łódź ul. Zgierska 73, Jednostka Notyfikowana (JN 1439). Obuwie wyposażone jest w wymienne wkłady termoizolacyjne wykonane z filcu odpornego na zapalenia powierzchni ART. 012 ,które stanowią część składową butów środek ochrony indywidualnej chroniący : przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu przemiennym do 1 kV (obuwie spełniające wymagania dla klasy 0) przed płomieniami i promieniowaniem cieplnym HI3 przed kontaktem z gorącym podłożem przed poślizgiem SRC (na podłożu ceramicznym i stalowym) olejami, wodą i wilgocią przed uderzeniem z energia do 200 J i zgnieceniem z siła do 15 kN (palce stóp) przed przekłuciem z siłą do 1100 N (stopy) spodu buta od zimna CI Buty powinny posiadać aktualne świadectwo Dopuszczenia CNBOP Rozmiary od 36 do 50 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 102. | Rękawice specjalne - 15 par Rękawice powinny spełniać: normę EN 659:2003 + A1:2008 Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 nr 4 poz. 2 Rękawice wykonane: - grzbiet - z materiału Kermel Włóknina i podszewka wykonana z tkaniny aramidowej Membrana PU Mankiet rękawicy typu Compact. Konstrukcja uszycia palców składająca się z co najmniej 4 oddzielnych elementów Rękawica powinna posiadać anatomiczny krój, element odblaskowy oraz karabinek do zawieszenia rękawic na odzieży. Rękawice winne posiadaćświadectwo Dopuszczenia CNBOP | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 103. | Ubranie specjalne 3 częściowe z kurtką lekkązgodne z OPZ - kpl Nowoczesne, funkcjonalne lekkie ubranie. Doskonale opracowana konstrukcja techniczna. Ergonomia i funkcjonalność zapewniające pełen komfort użytkowania. Konstrukcja warstwowa: tkanina zewnętrzna w kolorze piaskowym (75% meta-aramid, 23% para-aramid, 2% włókna antystatyczne), membrana: dwuskładnikowa ePTFE zalaminowana we włókninie (85% meta-aramid, 15% para-aramid), warstwa termoizolacyjna: włóknina (85% meta-aramid, 15% para-aramid) przepikowana do wewnętrznej podszewki (50% aramid, 50% wiskoza FR). Zamek błyskawiczny z systemem awaryjnego rozsuwania (typu quickrelease). Ergonomiczny krój, wyprofilowania we wszystkich warstwach. Rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk. Dolne krawędzie mankietów i nogawek wykończone lamówką wzmacniającą 100% Kevlar®. Na łokciach i kolanach dodatkowe wzmocnienia 100% Kevlar® chroniące stawy łokciowe i kolanowe wraz z wkładami amortyzującymi nacisk. Regulowane nogawki i mankiety rękawów. Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski taśm nośnych aparatu oddechowego. W każdej kieszeni kurtki karabińczyk i pętla do mocowania drobnego wyposażenia. Wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do mocowania np. sygnalizatora bezruchu, latarek, rękawic, radiotelefonu. Patki kieszeni wykończone uchwytami 100% Kevlar® ułatwiającymi dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Perforowane taśmy odblaskowe i fluorescencyjne. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 104. | Hełm strażacki bojowy – 15szt Hełm strażacki powinien spełniać wymagania normy PN- EN 443 oraz PN-EN 166: ochrona oczu oraz wymagania WTU określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010r., Nr 85, poz. 553 i z 2018r., poz.984). ) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy - pkt. 1.10. Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania: normy: - EN 443:2008 – Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach - EN 14458:2004 – Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu - EN 166:2004 – Ochrona indywidualna oczu - EN 16473:2014 – hełmy strażackie – hełmy dla ratownictwa technicznego - EN 16471:2014 – hełmy strażackie – hełmy strażackie – hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych - MED – Certyfikat zgodności z dyrektywą 96/98/WE (MED) — strażackie wyposażenie Morskie - skorupa jednolita, gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu; - skorupa hełmu wykonana metodą wtryskową wyposażona w zintegrowaną osłonę krawędzi, która chroni przed uderzeniami, zużyciem i uszkodzeniem. Mocowana w standardzie bezpośrednio na dolnych krawędziach. - hełm powinien być wyposażony w osłonę karku z tkaniny ognioodpornej, - osłonę oczu – okulary chowane do wewnątrz; - osłonę twarzy– wizjer chowany do wewnątrz w wersji przeźroczystej - rozmiar hełmu regulowany w zakresie od 52-64 cm; - Hełm standardowo wyposażony w adaptery do mocowania maski APB oraz “gniazda” do mocowania latarek na co najmniej dwóch wys. po obu stronach hełmu; - kosz wewnętrzny z materiału niedrażniącego skóry; - waga do 1400 g - rok produkcji 2024 - Kolor hełmu RAL 1026 - wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie ppoż. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 105. | Wąż tłoczny W 38/20 kolor - 5szt | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 106. | Rękawice do ratownictwa technicznego - 15 par Warstwa chroniąca dłoń przed rozcięciem i przekłuciem tworzy niewyczuwalna wewnętrzna bariera Slashweave™. Dzięki takiej kombinacji materiałów rękawice uzyskują bardzo wysokie parametry ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi tj. zgodnie z amerykańską normą ANSI/ISEA A7 (gdzie A8 jest najwyższym możliwym wynikiem odporności na przecięcie) oraz wg normy EN 388:2016 – 3X44 E P. Dla poprawy komfortu użytkowania rękawice są ergonomicznie wyprofilowane, aby możliwie dokładnie odwzorować naturalny kształt dłoni. Zakładanie i przenoszenie, ułatwia duża i mocna pętla wszyta na mankiecie. Dla zabezpieczenia wnętrza przed wnikaniem zanieczyszczeń stałych, takich jak np. drobiny szkła lub żwir oraz lepszego przylegania rękawic do dłoni, rękawice mają na nadgarstku wszyty ściągacz. Aby zapewnić odpowiednią widoczność, rękawice wykonane są z jaskrawego materiału, a na mankiecie wszyty jest dodatkowy odblaskowy element. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 107. | Wentylator odymiający - 1szt Maksymalna wydajność min. 68.200,00 m3/h Wydajność wg AMCA: min.36.200,00 m3/h Silnik: min. 4 kW Waga max. 38 kg Wymiary max. 530x565x550mm Regulacja kata wentylacji: TAK Pedał do ustawiania kąta nachylania: TAK | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 108. | Zestaw do wyważania drzwi - 1szt Hydrauliczny wyważacz do drzwi - 1szt. Pompka ręczna z wężem min. 2m - 1 szt. Walizka transportowa - 1szt. Parametry techniczne: Siła rozpierania 90 kN Skok tłoka 100mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |
| 109. | Zestaw narzędzi hydraulicznych Narzędzie hydrauliczne uniwersalne pompa z wężami zasilającymi do narzędzi – 1 kpl. - Trzystopniowa Napędzana silnikiem spalinowym 4-o suwowym o mocy min. 3 KM, Pojemność zbiornika oleju min.4 litry Możliwość zasilania dwóch narzędzi jednocześnie, Zewnętrzny wskaźnik poziomu oleju w pompie Węże hydrauliczne w oplocie z Kevlaru z szybkozłączami o płaskiej powierzchni czołowej pozwalającymi na łączenie i rozłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie; długość 2 x 10 m, Maksymalna waga węża – 5 kg. Maksymalna waga pompy 25 kg, 2. Narzędzie hydrauliczne uniwersalne rozpieracz – 1 szt. Rozwarcie ramion min. 720 mm, Siła rozpierania przy zamkniętych ramionach (25 mm od końców) min.4 tony, Siła ciągnięcia min 9 ton, Siła ściskania między końcówkami roboczymi min.6 ton, Oświetlenie pola pracy zamontowane w rękojeści urządzenia Maksymalna waga do 15 kg. System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1. 3. Narzędzie hydrauliczne uniwersalne nożyce – 1 szt. Rozwarcie ostrzy min. 170 mm. Kształt ostrzy zapewniający głęboką penetrację ciętych profili (np. słupków B) Siła cięcia min. 80 ton, Średnica przecinanego pręta min. 35 mm Oświetlenie pola pracy w rękojeści urządzenia Maksymalna waga 14,0 kg. System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1. 4.Narzędzie hydrauliczne uniwersalne rozpieracz kolumnowy - 1 kpl Skok roboczy min.340 mm,, - Długość w stanie złożonym maks.620 mm Siła rozpierania min. 15 ton, Maksymalna waga 13 kg. System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1. 5.Stanowisko narzędzi – 1 szt. wykonane z włókna poliestrowego powlekanego PCV kolor pomarańczowy –wyrażnie oznaczone miejsca składowania narzędzi wymiar 2000 x 2500 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Producent: ………………… Model: ………………… Rok produkcji: ………………… Cena jedn. brutto: ………………… Cena Łącznie: ………………….. |

Uwaga :

- pozycja nr 96- System Alarmu remizy  oraz pozycja nr 97- System monitoringu  wizyjnego remizy  dotyczy dostawy towaru wraz z montażem materiałów w budynku remizy strażackiej

- Dokładna specyfikacja rozmiarów odzieży i obuwia podana zostanie po wyłonieniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy.