OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej oraz oświetlenia na kompleksach sportowych Orlik 
w Tarnobrzegu.

Adres obiektów: 1.Kompleks Sportowy Orlik

ul. Przy Zalewie 1

39-400 Tarnobrzeg

2.Kompleks Sportowy Orlik

ul. Wiejska 4

39-400 Tarnobrzeg

Nazwa i dres

inwestora: 	  Miasto Tarnobrzeg

Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Opracował:
Tadeusz Plaskota

Tarnobrzeg, 15.10.2024r.

- Opis:

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej oraz oświetlenia na kompleksach sportowych Orlik zlokalizowanych w Tarnobrzegu przy ul. Przy Zalewie 1 oraz ul. Wiejskiej 4.

Powyższe obiekty zlokalizowane są na działkach:

- nr 169/14, 169/5 oraz 173/6 – obręb 0012 – Tarnobrzeg

- nr 645/5 – obręb 0012 – Tarnobrzeg

II. Stan istniejący:

Przedmiotowe obiekty to najstarsze kompleksy sportowe orlik 2012 
w Tarnobrzegu, powstałe w latach 2008-2010 i zarazem pierwsze obiekty o nawierzchni nieurazogennej w mieście. 
W skład każdego z kompleksów wchodzi:
 - boisko do piłki nożnej,
 - boisko wielofunkcyjne,
 - zaplecze socjalno- szatniowe,
 - oświetlenie boisk zamontowane na 8 słupach o wysokości 9 m.
Oba kompleksy sportowe są ogrodzone siatką powlekaną.
   Przedmiotem modernizacji będą boiska do piłki nożnej oraz oświetlenie boisk do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych.
Powierzchnia każdego z boisk do piłki nożne wynosi 1860 m. kw. 
30 m. (26 m. + 2x2 m. wybiegi) x 62 m. (56 m.+ 2x3 m. wybiegi)

W związku intensywnym wykorzystaniem powstałej infrastruktury, podstawowe elementy kompleksów – nawierzchnia z trawy syntetycznej  uległy dużej eksploatacji. Ponadto oświetlenie ww. obiektów uległo częściowemu zużyciu, a pozostała część jest nieefektywna i energochłonna.
    „Orliki” oświetlone są w identyczny sposób. System składa się z 8 dziewięciometrowych słupów na których jest zamontowanych 28 halogenowych naświetlaczy o mocy 400 W. każdy. Dwa słupy są wspólne dla obu boisk. Naświetlacze boiska do piłki nożnej zamontowane są na sześciu słupach. Na słupach narożnych zamontowanych jest po dwa naświetlacze, na słupach środkowym po cztery. 
Naświetlacze boiska wielofunkcyjnego zamontowane są na czterech słupach, po trzy na każdym. 
Na słupach wspólnych dla obu boisk:
 - na jednym (środkowym) zamontowanych jest siedem naświetlaczy (cztery dla boiska do
    piłki nożnej, trzy dla boiska wielofunkcyjnego),
 - na drugim (zewnętrznym) zamontowanych jest pięć naświetlaczy (dwa dla boiska do piłki
    nożnej, trzy dla boiska wielofunkcyjnego).






 III. Zakres modernizacji kompleksów sportowych

III.A. Kompleks sportowy Orlik 2012 - ul. Przy Zalewie 1

1. Zakres modernizacji nawierzchni boiska do piłki nożnej.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie mineralnej z kruszyw poprzez:

- demontaż istniejących urządzeń sportowych;

- demontaż i utylizacje starej nawierzchni;

- poprawienie podbudowy oraz równanie i zagęszczenie;

- zakup i montaż trawy syntetycznej o wysokości nie mniejszej niż 60mm wraz z materiałami montażowymi;

- wklejenie nowych oznaczeń pola gry;

- zakup, dostawę i zasypanie piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym,

-- montaż urządzeń sportowych (bramek) wraz z wymianą siatek na nowe oraz pomalowaniem i uzupełnieniem zaczepów.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry:

  1) skład włókna: polietylen (PE) 100 %,
  2) typ trawy: mix włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem z włóknem fibrylowanym,  
  3) wysokość włókien min.                                                           - 60 mm.
  4) grubość włókna monofilowego                                             - min 400 mikronów,
  5) grubość włókna fibrylowanego                                             - min. 110 mikronów,
  6) ciężar włókna – Dtex min.                                                      -  16 000,
  7) ilość pęczków                                                                           - min. 10 000 szt./m2,
  8) ilość włókien                                                                            - min. 122 000 szt./m2,
  9) waga całkowita trawy                                                             - min. 2 600gr/m2
10) przepuszczalność wody (dla systemu)                                 - min 1 800 mm/h
11)  wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu:               - min 150 N/100 mm,
12) wytrzymałość na wyrywanie pęczka:                                  - min. 75 N postarzone,
13) podkład trawy-poliuretanowy, nie dopuszcza się podkładu lateksowego,
14) wypełnienie trawy: piasek kwarcowym oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu zgodnie z wytycznymi producenta trawy syntetycznej.

2. Zakres modernizacji oświetlenia:

Wymiana oświetlenia poprzez:

- demontaż istniejących naświetlaczy dla boiska piłkarskiego

- montaż naświetlaczy LED dla boiska piłkarskiego

- demontaż istniejących naświetlaczy dla boiska wielofunkcyjnego

- montaż naświetlaczy LED dla boiska wielofunkcyjnego.

     Modernizacja oświetlenia będzie polegać na wymianie naświetlaczy halogenowych na naświetlacze LED.
Nowe oświetlenie musi spełniać wymogi określone w normie PN 121933 ”Światło i
     oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”, w zakresie:
         - Klasa oświetlenia                                               III,
             -średnie natężenie oświetlenia            min 100 lx
             -równomierność natężenie ośw.                    0,7 
Ponadto oprawa oświetleniowa powinna posiadać:
  - obudowę wykonaną z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego wraz z osłoną modelu
     LED ze szkła hartowanego,
  - stopień szczelności IP (ochrony przed wilgocią i kurzem)    - min. IP65 
  - odporność na uderzenia IK                                                        - min. IK08
  - temperatura barwowa Tc                                                          - min. 4000 K                                                         
Należy dobrać i wymienić zabezpieczenia naświetlaczy właściwe dla nowych.
W zakresie niezbędnych prac należy również uwzględnić konieczność  wymiany okablowania od zabezpieczeń do nowych naświetlaczy.
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać n.w. pomiary:
- pomiar poziomu rezystancji uziemienia,
- pomiar rezystancji punktów zwarcia,
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiary poziomu natężenia oświetlenia w celu porównania z obliczeniami
  fotometrycznymi.

 

3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. 
       Wzór tablicy stanowi załącznik nr. 1

III. B. Kompleks sportowy Orlik 2012 - ul. Wiejska 4

1. Zakres modernizacji nawierzchni boiska do piłki nożnej.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie mineralnej z kruszyw poprzez:

- demontaż istniejących urządzeń sportowych;

- demontaż i utylizacje starej nawierzchni;

- poprawienie podbudowy oraz równanie i zagęszczenie;

- zakup i montaż trawy syntetycznej o wysokości nie mniejszej niż 60mm wraz z materiałami montażowymi;

- wklejenie nowych oznaczeń pola gry;

- zakup, dostawę i zasypanie piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym

- montaż urządzeń sportowych (bramek) wraz z wymianą siatek na nowe. 

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry:

  1) skład włókna: polietylen (PE) 100 %,
  2) typ trawy: mix włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem z włóknem fibrylowanym,   
  3) wysokość włókien min.                                               - 60 mm.
  4) grubość włókna monofilowego                                 - min 400 mikronów,
  5) grubość włókna fibrylowanego                                 - min. 110 mikronów,
  6) ciężar włókna – Dtex min.                                          - min  16 000,
  7) ilość pęczków                                                                - min. 10 000 szt./m2,
  8) ilość włókien                                                                 - min. 122 000 szt./m2,
  9) waga całkowita trawy                                                  - min. 2 600gr/m2
10) przepuszczalność wody (dla systemu)                      - min. 1 800 mm/h
11)  wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu:     - min. 150N/100 mm,
12) wytrzymałość na wyrywanie pęczka:                        - min. 75 N postarzone,
13) podkład trawy-poliuretanowy, nie dopuszcza się podkładu lateksowego,
14) wypełnienie trawy: piasek kwarcowym oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu zgodnie z wytycznymi producenta trawy syntetycznej.

2. Zakres modernizacji oświetlenia:

Wymiana oświetlenia poprzez:

- demontaż istniejących naświetlaczy dla boiska piłkarskiego

- montaż naświetlaczy LED dla boiska piłkarskiego

- demontaż istniejących naświetlaczy dla boiska wielofunkcyjnego

- montaż naświetlaczy LED dla boiska wielofunkcyjnego.

     Modernizacja oświetlenia będzie polegać na wymianie naświetlaczy halogenowych na naświetlacze LED.
Nowe oświetlenie musi spełniać wymogi określone w normie PN 121933 ”Światło i
     oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”, w zakresie:
         - Klasa oświetlenia                                              III,
             -średnie natężenie oświetlenia            min 100 lx
             -równomierność natężenie ośw.                    0,7 

Ponadto oprawa oświetleniowa powinna posiadać:
  - obudowę wykonaną z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego wraz z osłoną modelu
     LED ze szkła hartowanego,
  - stopień szczelności IP (ochrony przed wilgocią i kurzem)    - min. IP65 
  - odporność na uderzenia IK                                                       - min. IK08
  - temperatura barwowa Tc                                                           4000 K
Należy dobrać i wymienić zabezpieczenia naświetlaczy właściwe dla nowych.
W zakresie niezbędnych prac należy również uwzględnić konieczność  wymiany okablowania od zabezpieczeń do nowych naświetlaczy.
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać n.w. pomiary:
- pomiar poziomu rezystancji uziemienia,
- pomiar rezystancji punktów zwarcia,
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiary poziomu natężenia oświetlenia w celu porównania z obliczeniami
  fotometrycznymi.

  

3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. 
       Wzór tablicy stanowi załącznik nr. 1

IV. Dokumenty jakie Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą poświadczające, że zaproponowane rozwiązania spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków jakościowych, dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality I Quality PRO oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com).

2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 lub równoważną;

3. Certyfikat FIFA min. Quality dla oferowanego systemu trawy syntetycznej

4. Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).

5. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa.

6. Atest PZH na wypełnienie EPDM.

7. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

9. raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, ze włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków

10.Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.

11. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”

12. badanie reakcji na ogień wg wymagań PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu  nawierzchni (sztuczna trawa + wypełnienie).

13.Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

Z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie obiektu 8 – 10 godzin dziennie a  FIFA w swoich badaniach rekomenduję grę do 4 godzin dziennie Zamawiający dodatkowo żąda:

Raport z badań testu Lisport na min. 500 tyś cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.