Znak sprawy: ZP.271.42.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA POJAZDU ELEKTRYCZNEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W OŚWIĘCIMIU
Kolumnę „c” należy wypełnić stosując słowa „spełnia” albo „nie spełnia”, lub podając wartości danego parametru, gdy takie żądanie określono w danym wierszu poprzez zwrot „Należy podać wartość parametru”.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny - informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych należy określić w kolumnie „c” oraz wykazać, że takie rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA | OFERTA WYKONAWCY: |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 1. | Wymagania ogólne | Proszę podać parametry przedmiotu oferty |
|  | MARKA I MODEL POJAZDU: Podać markę (nazwę producenta) i model oferowanego samochodu: | Należy podać |
| 1.1 | Pojazd o napędzie elektrycznym fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2024 lub 2025, |  |
| 1.2 | Pojazd dostarczony z ładowarką trójfazową min. 11kW wraz z okablowaniem | Należy podać wartość parametru |
| 1.3 | Pojazd przystosowany do ładowania z gniazd ładowarek szybkich, dostępnych w publicznych stacjach ładowania, |  |
| 1.4 | Pojazd wykorzystywany przez Straż Miejską Oświęcim do działań patrolowych i ochrony środowiska. |  |
| 1.5 | Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej. |  |
| 1.6 | Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 2. | Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego |  |
|  | Wymagania techniczne dla nadwozia |  |
| 2.1 | Dopuszczalna długość samochodu do 4500 mm | Należy podać wartość parametru |
| 2.2 | Ładowność przestrzeni bagażowej nie mniejsza niż 400 kg | Należy podać wartość parametru |
| 2.3 | Liczba miejsc siedzących w pierwszym rzędzie siedzeń (w tym siedzenie kierowcy): 2 |  |
| 2.4 | Liczba miejsc siedzących w drugim rzędzie siedzeń: 3 |  |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne: |  |
| a) | przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone, po obu stronach pojazdu, |  |
| b) | boczne po obu stronach pojazdu, przesuwne, przeszklone (szyby otwierane uchylne lub przesuwnie), |  |
| c) | z tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki |  |
|  | Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |  |
| 2.6 | Samochód z automatyczną skrzynią biegów |  |
| 2.7 | Napęd elektryczny o mocy min. 120KM | Należy podać wartość parametru |
| 2.8 | Zasięg nie mniejszym niż 250 km | Należy podać wartość parametru |
| 2.9 | Pojemność baterii min. 40 kWh | Należy podać wartość parametru |
| 2.10 | Zużycie energii WLTP – 17,5-22,8 kWh/100 km | Należy podać wartość parametru |
|  | Warunki techniczne dla układu hamulcowego |  |
| 2.11 | Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej: |  |
| a) | układ przeciwdziałający blokowaniu się hamulców (ABS lub równoważny) |  |
| b) | układ stabilizujący tor jazdy w razie poślizgu (ASR lub równoważny), |  |
| c) | asystent wspomagający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny), |  |
| d) | elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny). |  |
|  | Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |  |
| 2.12 | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 2.13 | Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie. |  |
|  | Wymagania techniczne dla kół jezdnych |  |
| 2.14 | Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym. |  |
| 2.15 | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim + komplet 4 kół z ogumieniem zimowym na obręczach stalowych. |  |
| 2.16 | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) |  |
| 2.17 | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. |  |
|  | Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego. |  |
| 2.18 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 2.19 | Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasażera. |  |
| 2.20 | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych. |  |
| 2.21 | Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane. |  |
| 2.22 | Światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi. |  |
| 2.23 | Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach. |  |
| 2.24 | Ogrzewanie i klimatyzacja minimum manualna. |  |
| 2.25 | Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną lub kamera cofania wyświetlająca na monitorze pokładowym obszar za pojazdem. |  |
| 2.26 | Jeśli samochód jest firmowo wyposażony w radioodtwarzacz, musi on być wyposażony w zestaw głośnomówiący, umożliwiający bezprzewodowe połączenie z telefonem. |  |
| 2.27 | Komplet dywaników gumowych w I i II przedziale. |  |
| 2.28 | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu. |  |
|  | Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |  |
| 2.28 | Pojazd musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych pkt. 7.1. |  |
| 2.29 | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości. |  |
| 3. | Wymagania techniczne dla zabudowy |  |
|  | Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu |  |
| 3.1 | Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 5 (pięciu) osób: |  |
| a) | Kabina pojazdu I rząd siedzeń (zwane dalej „Przedział I”) - 2 (dwa) siedzenia w tym kierujący pojazdem, |  |
| b) | Kabina pojazdu, II rząd siedzeń (zwane dalej „Przedział II”) - siedzenia dla 3 (trzech) osób, możliwe są zarówno oddzielne siedzenia, kanapa trzyosobowa lub siedzenie i kanapa dwuosobowa. |  |
| 3.2 | Wejście/dostęp z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwy: |  |
| a) | przedział I - drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu, |  |
| b) | przedział II - drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi (szyba otwierana uchylne lub przesuwnie) znajdującymi się po obu stronach pojazdu, z blokadą w pozycji otwartej, |  |
|  | Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I |  |
| 3.3 | Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie LED (minimum 2 punkty świetlne). Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem. |  |
| 3.4 | Siedzenia (fotele) w przedziale muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości. |  |
| 3.5 | Siedzenia muszą być dodatkowo wyposażone w pokrowce w ciemnym kolorze. |  |
| 3.6 | W przedziale I musi być zamontowane lusterko wewnętrzne umożliwiające obserwację wnętrza pojazdu przez kierowcę. |  |
|  | Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II |  |
| 3.7 | Przedział II musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie LED (minimum 2 punkty świetlne). Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać strażnikom siedzącym w przedziale II możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału II musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla znajdujących się w nim osób. |  |
| 3.8 | Siedzenia (fotele) w przedziale muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości. |  |
| 3.9 | Siedzenia muszą być dodatkowo wyposażone w pokrowce w ciemnym kolorze. |  |
| 3.10 | System klimatyzacji musi obejmować swoim działaniem przedział I i przedział II. Musi on umożliwiać regulację temperatury i intensywności nawiewu oraz posiadać możliwość pracy w obiegu zamkniętym. |  |
|  | Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej: |  |
| 3.11 | Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. |  |
| 3.12 | Pojazd w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta musi mieć zamontowane, co najmniej jedno dodatkowe gniazdo zapalniczki z zaślepką o prądzie obciążenia min. 10A, oraz dwa gniazda USB każde o prądzie obciążenia min. 2A. |  |
| 4. | Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu |  |
|  | Wymagane elementy składowe wyposażenia dodatkowego |  |
| 4.1 | Centralny zamek, sterowany pilotem (dwa identyczne piloty sterujące) dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu. Urządzenie musi posiadać następujące funkcje blokowania i odblokowania: |  |
| a) | wszystkich drzwi pojazdu, |  |
| b) | tylko drzwi tylnych nadwozia. |  |
| 4.2 | Apteczka samochodowa. |  |
| 4.3 | Gaśnica proszkowa typu samochodowego, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana w przedziale I lub przedziale II. |  |
| 4.4 | Trójkąt ostrzegawczy. |  |
| 4.5 | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: |  |
| a) | podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu, |  |
| b) | klucz do kół, |  |
| c) | wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, |  |
| d) | klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora. |  |
| 4.6 | Miejsca transportowe dla wszystkich ww. elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem. |  |
| 5 | Wymagania techniczne dla środków łączności radiowej |  |
| 5.1 | Pojazd musi być wyposażony w radiotelefon przewoźny/mobilny standardu Motorola. |  |
| 5.2 | W ukompletowanie instalacji wchodzą: |  |
| a) | radiotelefon samochodowy - standard Motorola, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware, nie gorsza niż DM 4600 |  |
| b) | uchwyt montażowy kompatybilny z radiotelefonem |  |
| c) | przewody zasilające wraz zabezpieczeniem od strony zasilania, |  |
| d) | mikrofon wraz z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT, osadzony na zaczepie w uchwycie zamontowanym w pojeździe w łatwo dostępnym miejscu z pozycji kierowcy i osoby siedzącej obok kierowcy z prawej stron, |  |
| e) | antena dachowa VHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami spełniająca wymagania: - zakres częstotliwości pracy: 136-174 MHz; - dopuszczalna moc: 20 W; - polaryzacja: pionowa; - charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. |  |
| f) | komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe, |  |
| h) | sterownik pokładowy, |  |
| i) | instrukcja obsługi w języku polskim, |  |
| j) | dokumentacja użytkownika radiotelefonu w języku polskim, |  |
| k) | karta gwarancyjna. |  |
| 6. | Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu. |  |
| 6.1 | Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym |  |
|  | Wymagane elementy składowe system uprzywilejowania w ruchu drogowym: |  |
| 6.2 | Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu. |  |
| 6.3 | Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być poprowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu montażu lampy bezpośrednio do dachu pojazdu, jedynie po konsultacji na etapie projektu modyfikacji pojazdu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. |  |
| 6.4 | Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementów mocujących do pojazdu) musi mieć wysokość w przedziale od 80 mm do 120 mm. |  |
| 6.5 | Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać: |  |
| a) | min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu i świecące naprzemiennie. |  |
| b) | podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA” wykonany w kolorze czarnym, wypełniający maksymalnie białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu z odległości 50 m w warunkach nocnych. |  |
| 6.6 | Na tylnej części dachu pojazdu (w lewym narożniku), musi być zamontowana jedna dookólna ostrzegawcza lampa LED o kloszu w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej. |  |
| 6.7 | W przedniej części pojazdu, muszą być zamontowane minimum 2 (dwie) lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać łącznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. |  |
| 6.8 | Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą: |  |
| a) | posiadać homologację, |  |
| b) | być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu, |  |
| c) | posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, |  |
| d) | być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. |  |
| 6.9 | W pojeździe należy zamontować urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty. Głośnik urządzenia musi być zamontowany w komorze silnika. Sposób i miejsce montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowania dźwięku. Urządzenie musi ponadto posiadać funkcje: |  |
| a) | wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków, |  |
| b) | przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), z wykorzystaniem manipulatora, |  |
| c) | sterowania lampami sygnalizacji świetlnej, o których mowa w pkt 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 |  |
| d) | rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym, |  |
| e) | sterowania oświetleniem pomocniczym. |  |
| 6.10 | We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem emitującym ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania. |  |
| 6.11 | Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: |  |
| a) | włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), |  |
| b) | musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej), |  |
| c) | włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, |  |
| d) | włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, |  |
| e) | działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu, |  |
| f) | włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „STRAŻ MIEJSKA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej, |  |
| 7. | Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu |  |
| 7.1 | Pojazd musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany” oraz być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 7.2 | Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą być wytrzymałe na zmienne warunki atmosferyczne. |  |
| 7.3 | Na oznakowanie pojazdu składają się: |  |
| a) | pas wyróżniający w postaci trójrzędnej szachownicy (o wymiarze poszczególnego kwadratu 37 x37mm) barwy żółto-granatowej (pas pod folią odblaskową granatowy jednolity z tłem opisanym w podpunkcie b), kolor żółty musi być odblaskowy, |  |
| b) | pas barwy granatowej umieszczony poniżej pasa, o którym mowa w podpunkcie a) o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, |  |
| c) | odblaskowy napis STRAŻ MIEJSKA barwy żółtej (takiej samej jak w podpunkcie a)) umieszczony na pasie, o którym mowa w podpunkcie b), po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, |  |
| d) | emblemat Straży Miejskiej Oświęcim (laminowany) o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczony po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi, |  |
| e) | symbol słuchawki telefonicznej wraz z numerem telefonu 986, na obu bokach pojazdu w części tylnej oraz na drzwiach tylnych wykonany z żółtej odblaskowej foli identycznej jak określona w podpunkcie a), |  |
| 8. | Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy |  |
| 8.1 | Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujące itp. muszą być zamontowane w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne. |  |
| 8.2 | Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu należy korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia. |  |
| 8.3 | Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. |  |
| 8.4 | Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji. |  |
| 8.5 | Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. |  |
| 8.6 | W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów. |  |
| 8.7 | Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. |  |
| 8.8 | Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. |  |
| 8.9 | Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. |  |
| 8.10 | Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. |  |
| 8.11 | Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. |  |
| 9. | Wymagania konstrukcyjne |  |
| 9.1 | Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na łatwo i szybko dostępnych na rynku zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. |  |
| 9.2 | Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną. |  |
| 9.3 | Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń. |  |
| 9.4 | Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę. |  |
| 10. | Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania |  |
| 10.1 | Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu: |  |
| a) | tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy, |  |
| b) | tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą. |  |
| 10.2 | Elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. |  |
| 11 | Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu |  |
| 11.1 | Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej. |  |
| 11.2 | Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach). |  |
| 12. | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania |  |
| 12.1 | Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu. |  |
| 12.2 | Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. |  |
| 12.3 | Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach. |  |
| 12.4 | Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu. |  |
| 12.5 | Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. |  |
| 12.6 | Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową. |  |
| 12.7 | Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego. |  |
| 12.8 | Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania. |  |
| 13. | Warunki dostawy, gwarancji jakości i serwisu |  |
|  | Wymagania odnośnie gwarancji jakości pojazdu: |  |
| 13.1 | Okres gwarancji jakości względem nadwozia – powłoki lakierniczej: min 24 miesiące, bez limitu przebiegu | Należy podać wartość parametru |
| 13.2 | Okres gwarancji jakości względem nadwozia – perforacja korozyjna: min 60 miesięcy, bez limitu przebiegu | Należy podać wartość parametru |
| 13.3 | Okres gwarancji jakości względem silnika, podwozia, zawieszenia, skrzyni biegów i innych elementów mechanicznych i elektronicznych: min 24 miesiące, bez limitu przebiegu | Należy podać wartość parametru |
| 13.4 | Okres gwarancji jakości względem baterii (zespołu akumulatorów napędowych): min 8 lat lub limit przebiegu nie mniejszy niż 160 000 km | Należy podać wartość parametru |
| 13.5 | Minimum jeden punkt serwisowy wykonujący względem pojazdu gwarancyjne przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne zlokalizowany na terytorium Polski |  |
| 13.6 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu wynikającej z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym’’. - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim |  |
| 13.7 | Dostarczany pojazd musi mieć wykonany na koszt Wykonawcy przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. |  |

Dopuszcza się złożenie wraz z ofertą, zamiast lub w uzupełnieniu OPZ, kart informacyjnych, katalogowych lub innych dokumentów określających parametry zgodnie z zakresem informacji wymaganym przez Zamawiającego w OPZ.

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.