Zał. Nr 1 do swz

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1:

3 zestawy bezzałogowych statków powietrznych o konfiguracji:

- dron – 1 sztuka

- kontroler – 2 sztuki

- akumulator do drona – 10 sztuk

- akumulator zewnętrzny do kontrolera – 2 sztuki

- szelki z podpórką do kontrolera – 2 sztuki

- śmigła – 3 komplety (komplet rozumiany jako zestaw umożliwiający wymianę wszystkich śmigieł w jakie wyposażony jest dron.

- okablowanie - 1 komplet

- narzędzia montażowe - 1 komplet

- stacja ładowania – 1 sztuka

- walizka transportowa – 1 sztuka

- osłona ekranu – 2 sztuki

- lokalizator awaryjny – 1 sztuka

| Lp. | Wymagane parametry techniczne pojazdu | Parametry oferowane / Potwierdzenie spełnienia Podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne drona |  |  |
| 1. | Masa wraz z akumulatorami: 3500 – 4000 g |  |
| 2. | Maksymalna prędkość lotu w poziomie: min. 23 m/s |  |
| 3. | Maksymalna prędkość wznoszenia: min. 6 m/s |  |
| 4. | Maksymalna prędkość opadania: min. 5 m/s |  |
| 5. | Maksymalna odporność na wiatr: min 12 m/s |  |
| 6. | Maksymalny czas zawisu: min. 35 minut |  |
| 7. | Maksymalny czas lotu: min. 40 minut |  |
| 8. | Temperatura pracy: -20°C do 50°C |  |
| 9. | Stopień ochrony: min. IP55 |  |
| 10. | System GNSS: min. GPS, Galileo |  |
| 11. | System stabilizacji kamery: min. 3 osiowy |  |
| 12. | Kamera szerokokątna – rozdzielczość wideo min. 4K/30 kl. |  |
| 13. | Kamera zmiennoogniskowa – rozdzielczość wideo min. 4K/30 kl., zoom optyczny w zakresie min. 5x – 16x |  |
| 14. | Kamera termowizyjna – rozdzielczość min. 640x512, dokładność pomiaru min. +/-2°C |  |
| 15. | Dalmierz laserowy: wbudowany |  |
| 16. | System wykrywania przeszkód: we wszystkich kierunkach (wizyjny/ podczerwieni) |  |
| 17. | Wbudowany system oświetlenia pomocniczego |  |
| Parametry techniczne kontrolera |  |  |
| 18. | Ekran: LCD o przekątnej min. 7 cali i wysokiej jasności min. 1200 cd/m2 |  |
| 19. | Wbudowany akumulator: litowo-jonowy o pojemności min. 6500 mAh |  |
| 20. | Możliwość zasilania z akumulatora zewnętrznego |  |
| 21. | Stopień ochrony: min. IP54 |  |
| 22. | Odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń): min. 7 km |  |
| Parametry techniczne akumulatorów |  |  |
| 23. | Drona: litowo-polimerowy o pojemności min. 5800 mAh, masie do 700 g |  |
| 24. | Kontrolera: litowo-jonowy o pojemności min. 4900 mAh |  |
| Parametry stacji ładowania |  |  |
| 25. | Min. 8 portów pod akumulatory drona |  |
| 26. | Min. 2 porty pod akumulatory kontrolera |  |
| 27. | Możliwość równoległego ładowania co najmniej 2 akumulatorów drona i jednego akumulatora kontrolera |  |
| 28. | Wymagane zabezpieczenia: - przed przepływem zwrotnym - przeciwzwarciowe - przepięciowe d) przed nadmiernym prądem e) temperaturowe |  |
| 29. | Moc wyjściowa: min. 500W |  |
| 30. | Stopień ochrony (zamknięta pokrywa): min. IP55 |  |
| Parametry awaryjnego lokalizatora |  |  |
| 31. | Zasilanie niezależne od zasilania BSP |  |
| 32. | Wbudowana bateria min. 750 mAh |  |
| 33. | Waga maks. 55 g |  |
| 34. | Dedykowana aplikacja na smartfon umożliwiająca śledzenie pozycji |  |
| 35. | Brak wymaganego abonamentu |  |
| Pozostałe |  |  |
| 37. | Usługa ochrony polegająca na wymianie bądź pełnej naprawie uszkodzonego drona, wynosi 24 miesiące |  |
| 38. | Podstawowe szkolenie operatorów z obsługi dostarczanego sprzętu i wyposażenia, w tym co najmniej 8 godzin lotów szkoleniowych obejmujących minimum 3 godziny lotów z wykorzystaniem termowizji. Szkolenie przeprowadzone będzie w trybie stacjonarnym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. |  |

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Zał. Nr 1 do swz

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 2:

3 zestawy bezzałogowych statków powietrznych o konfiguracji:

- dron – 1 sztuka

- kontroler – 1 sztuka

- akumulator do drona – 6 sztuk

- akumulator zewnętrzny do kontrolera – 2 sztuki

- szelki z podpórką do kontrolera – 1 sztuka

- śmigła – 3 komplety (komplet rozumiany jako zestaw umożliwiający wymianę wszystkich śmigieł w jakie wyposażony jest dron.

- okablowanie - 1 komplet

- narzędzia montażowe - 1 komplet

- stacja ładowania – 1 sztuka

- walizka transportowa – 1 sztuka

- lokalizator awaryjny – 1 sztuka

| Lp. | Wymagane parametry techniczne pojazdu | Parametry oferowane / Potwierdzenie spełnienia Podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne drona |  |  |
| 1. | Masa wraz z akumulatorami: 3500 – 4000 g |  |
| 2. | Maksymalna prędkość lotu w poziomie: min. 23 m/s |  |
| 3. | Maksymalna prędkość wznoszenia: min. 6 m/s |  |
| 4. | Maksymalna prędkość opadania: min. 5 m/s |  |
| 5. | Maksymalna odporność na wiatr: min 12 m/s |  |
| 6. | Maksymalny czas zawisu: min. 35 minut |  |
| 7. | Maksymalny czas lotu: min. 40 minut |  |
| 8. | Temperatura pracy: -20°C do 50°C |  |
| 9. | Stopień ochrony: min. IP55 |  |
| 10. | System GNSS: min. GPS, Galileo |  |
| 11. | System stabilizacji kamery: min. 3 osiowy |  |
| 12. | Kamera szerokokątna – rozdzielczość wideo min. 4K/30 kl. |  |
| 13. | Kamera zmiennoogniskowa – rozdzielczość wideo min. 4K/30 kl., zoom optyczny w zakresie min. 5x – 16x |  |
| 14. | Kamera termowizyjna – rozdzielczość min. 640x512, dokładność pomiaru min. +/-2°C |  |
| 15. | Dalmierz laserowy: wbudowany |  |
| 16. | System wykrywania przeszkód: we wszystkich kierunkach (wizyjny/ podczerwieni) |  |
| 17. | Wbudowany system oświetlenia pomocniczego |  |
| Parametry techniczne kontrolera |  |  |
| 18. | Ekran: LCD o przekątnej min. 7 cali i wysokiej jasności min. 1200 cd/m2 |  |
| 19. | Wbudowany akumulator: litowo-jonowy o pojemności min. 6500 mAh |  |
| 20. | Możliwość zasilania z akumulatora zewnętrznego |  |
| 21. | Stopień ochrony: min. IP54 |  |
| 22. | Odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń): min. 7 km |  |
| Parametry techniczne akumulatorów |  |  |
| 23. | Drona: litowo-polimerowy o pojemności min. 5800 mAh, masie do 700 g |  |
| 24. | Kontrolera: litowo-jonowy o pojemności min. 4900 mAh |  |
| Parametry stacji ładowania |  |  |
| 25. | Min. 8 portów pod akumulatory drona |  |
| 26. | Min. 2 porty pod akumulatory kontrolera |  |
| 27. | Możliwość równoległego ładowania co najmniej 2 akumulatorów drona i jednego akumulatora kontrolera |  |
| 28. | Wymagane zabezpieczenia: - przed przepływem zwrotnym - przeciwzwarciowe - przepięciowe d) przed nadmiernym prądem e) temperaturowe |  |
| 29. | Moc wyjściowa: min. 500W |  |
| 30. | Stopień ochrony (zamknięta pokrywa): min. IP55 |  |
| Parametry awaryjnego lokalizatora |  |  |
| 31. | Zasilanie niezależne od zasilania BSP |  |
| 32. | Wbudowana bateria min. 750 mAh |  |
| 33. | Waga maks. 55 g |  |
| 34. | Dedykowana aplikacja na smartfon umożliwiająca śledzenie pozycji |  |
| 35. | Brak wymaganego abonamentu |  |
| Pozostałe |  |  |
| 36. | zestaw łączności 4G dla drona i aparatury (kompatybilny z dronem i kontrolerem) – 1 sztuka dla 3 zestawów bezzałogowych statków powietrznych |  |
| 38. | Usługa ochrony polegająca na wymianie bądź pełnej naprawie uszkodzonego drona, wynosi 24 miesiące |  |

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)