Załącznik nr 5 do SWZ

ZAKRES ZAMÓWIENIA  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy parkingu na terenie nieruchomości zajmowanej przez Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie

oznaczenie postępowania: ZPOZ-2024/11/1

1. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności pacjentów poprzez budowę większej ilości miejsc postojowych dostosowanych do aktualnych przepisów i wymagań o dostępności. Większa ilość miejsc parkingowych ułatwi pacjentom dotarcie do przychodni. Nowy parking zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, eliminując potrzebę parkowania w nieodpowiednich miejscach, które mogą być niebezpieczne.

2. Zakres prac objętych zamówieniem :

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem do kanalizacji deszczowej, na terenie nieruchomości zajmowanej przez Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie znajdujących się na obszarze wpisanych do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego Nowogrodu (oznaczenie ewidencji działek: 1552/1, 1552/2 obręb ewidencyjny Nowogród – identyfikator 0001).

Zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych musi być zgodny z projektem budowlanym i przedmiotem robót stanowiących załączniki do umowy.

Inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie nowego utwardzenia terenu przy budynku przychodni, w' tym wykonanie stanowisk postojowych dla 9 pojazdów osobowych oraz jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej (łącznie 10 stanowisk postojowych) oraz dróg manewrowych. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.

W celu wykonania nowego utwardzenia, planuje się rozbiórkę części istniejącej nawierzchni dojazdów' z płyt betonowych oraz placu przy budynku przychodni. Likwiduje się nieczynną studnię czerpalną. Plac wykonany z betonowej kostki brukowej, znajdujący się przed wejściem głównym do budynku, zostanie w części rozebrany i przebudowany. Umożliwi to prawidłowy spływ’ wód opadowych od budynku przychodni w kierunku projektowanej studni przyłącza kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano drogi manewrowe oraz parking o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej kolom szarego oraz grafitowego. Nawierzchnia utwardzona ograniczona będzie obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej. Stanowiska postojowe kolom szarego o wymiarach 2,8x5,Om wydzielono za pomocą kostki brukowej kolom grafitowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna - projekt budowlany i przedmiary robót.

- Wymagania

- Materiały, sprzęt oraz praca po stronie wykonawcy

- Zastosowanie materiały powinny zostać zaakceptowane przez Zamawiającego oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty

- Wszystkie prace muszą zostać odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu odbioru robót

- Planowany termin rozpoczęcia: 02.12.2024 r.

- Planowany termin zakończenia inwestycji: 22.12.2024 r.

- Uzyskanie zgody zajęcia pasa drogowego wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu po stronie wykonawcy

- Wykonanie pomiarów nośności poszczególnych warstw poprzez protokolarny odbiór przez geologa po stronie wykonawcy

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej w tym wytyczenie zakresu prac oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz ze zgłoszeniem do wydziału geodezji po stronie wykonawcy

- Zapewnienie niezbędnego nadzoru technicznego w tym Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami drogowymi

- Wycinka dwóch drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków

- Realizacja przedmiotu umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy może odbywać się przez cały tydzień, bez limitu czasu pracy po wcześniejszym przekazaniu frontu robót.

- Rozpoczęcie prac należy skoordynować przez Wykonawcę z przedstawicielami Zamawiającego.

- Zadanie powinno zostać wykonanie w terminie do 22.12.2024 r.

- Dokumentacja powykonawcza

- Po zakończeniu prac należy przekazać dokumentację jakościową zastosowanych materiałów zamawiającemu

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do Wydziału Geodezji