Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna

## Doposażenie pracowni szkolnych - zakup narzędzi do obróbki przewodów światłowodowych w ramach: Fundusze Europejskie 
dla Śląskiego 2021-2027 
(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

ZST.251.9.2024.BCU

Specyfikacja techniczna

| Lp. | Nazwa | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do spawania przewodów światłowodowych | - Spawarka światłowodowa, która umożliwia wykonywanie połączeń włókien jedno- oraz wielodomowych bez względu na ich typ oraz rodzaj. Szczegółowe wymagania: - Spawanie włókien jedno- oraz wielomodowych - Automatyczna identyfikacja rodzaju włókna(w tym G.657) i dobór programu spawania - W pełni dotykowy ekran, o rozmiarze nie mniejszym niż 4,3” z kolorowym wyświetlaczem - Menu oraz instrukcja w jęz. polskim - Wykonywanie spawu w czasie nie dłuższym niż 6 sekund dla trybu szybkiego - Centrowanie włókien z wykorzystaniem dwóch aktywnych V-rowków - Brak luster - Możliwość spawania złączy SC/FC/LC - Średnie tłumienie spawu nie gorsza niż SMF 0,03dB, MMF 0,01dB, DSF 0,05dB, NDSF 0,05dB - Tłumienie odbiciowe nie gorsze niż 60dB - Automatyczna kalibracja łuku - Dwustopniowe, uniwersalne uchwyty do włókna zarówno w luźniej, jak i w ścisłej tubie z uchwytem pozwalającym na stabilne położenie kabli typu Drop (3mm) - Wykonywanie testu naprężenia dla spawu obciążeniem nie mniejszym niż 1,96N - Powiększenie obrazu nie mniejsze niż x370 - Możliwość pracy w trybie automatycznym oraz ręcznym - Długość przygotowania włókna min. 5mm - Podświetlenie pola spawania białym światłem LED - Zdolność spawania włókien z kątami ciecia do 4 stopni - Wbudowany piecyk pozwalający na wygrzewanie termokurczliwych osłon w czasie nie większym niż 12 sekund dla osłonek 60mm, piecyk ten nie powinien posiadać żadnych manualnych regulacji ustawień. - Możliwość samodzielnej wymiany elektrod bez użycia narzędzi - Zabezpieczanie przed wiatrem o sile do 15m/s - Przedstawianie informacji o serii spawów w formie histogramów - Przechowywanie informacji o spawie w pamięci wewnętrznej nie mniej niż 10 000 lub 200 zdjęć - Możliwość rozbudowy pamięci o kartę SD nie mniejszą niż 16GB - Instrukcja obsługi w postaci pliku video, odtwarzana z menu spawarki - Min. 300 programów spawania i 100 wygrzewania - Bateria o pojemności nie mniejszej niż 4,560mAh pozwalająca na wykonanie min 250 pełnych cykli (spawanie + wygrzewanie) - Elektrody pozwalające na wykonanie nie mniej niż 6000 spawów na jednym komplecie - Praca przy temperaturze nie gorszej niż od -10 do +50 stopni C - Waga nie więcej niż 1,2 kg z zainstalowana baterią - Wymiary urządzenia nie większe niż 12,6 cm szerokości, 15,4 cm długości oraz 8,3cm wysokości. - Wbudowany port USB 2.0 do komunikacji z komputerem - Możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania oraz diagnostyki - Możliwość rozbudowy o komunikację WiFi - Możliwość pracy w trudnych warunkach (IP52) oraz odporność na upadek - Urządzenie powinno posiadać stolik roboczy z możliwością trwałego przytwierdzenia spawarki i zawieszenia całego zestawu na szyi lub przykręcenia do statywu. Dodatkowo powinno to umożliwić bezpieczną pracę, kiedy stolik wraz z spawarka będzie umiejscowiony na walizce transportowej. - Twarda walizka transportowa z uszczelką zabezpieczającą urządzenie przed wilgocią - Gwarancja minimum 24 miesiące - Dostawca musi posiadać na ternie kraju Autoryzowane centrum serwisowe wykonujące naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne z czasem eliminacji uszkodzeń poniżej 7 dni # Wyposażenie: - Spawarka światłowodowa - Stolik roboczy wraz z pasami - Bateria - Obcinarka światłowodowa automatycznym jedno operacyjnym cięciem, ostrzem pozwalającym na wykonanie co najmniej 54 000 cięć oraz wbudowanym śmietnikiem na ścinki włókien - Szerokopasmowy miernik mocy optycznej o parametrach: o Zakres pomiaru nie węższy niż od -50dBm do 26dBm o Obsługiwane dł. fal (nm) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm o Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,15dB o Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0,01dB o Możliwość ustawienia poziomu referencyjnego o Urządzenie musi współpracować i rozpoznawać nadawane dł. fal źródła mocy występującego w tym postępowaniu o Złącze urządzenia SC/APC o Pamięć pomiarów o Czas pracy na baterii nie mniejsza niż 100godzin o Praca w temperaturze w zakresie nie mniejszym niż od -10 do 50 °C o Waga nie większa niż 400g o Dostawca musi posiadać laboratorium wzorcujące z akredytacją PCA wykonujące wzorcowanie urządzeń pomiarowych zgodnym z ISO/IEC 17025 - Źródło mocy optycznej: o Generowanie mocy na dł. fal 1310 i 1550nm o Stabilność źródła nie gorsza niż 0,05dB podczas pierwszej godziny pracy o Mocy wyjściowa nie niższa niż -6dBm o Funkcja modulacji sygnału z częstotliwością 270Hz, 1kHz, 2kHz o Wysyłanie znacznika dł. fal, który rozpoznawany będzie w mierniku mocy występującym w tym postępowaniu. o Typ złącza FC/PC o Czas pracy na baterii nie krótszy niż 16 godzin o Waga nie wyższa niż 480g o Praca w temperaturze w zakresie nie mniejszym niż od -10 do 50 °C o Dostawca musi posiadać laboratorium wzorcujące z akredytacją PCA wykonujące wzorcowanie urządzeń pomiarowych zgodnym z ISO/IEC 17025 • Identyfikator transmisji we włóknie światłowodowym o parametrach nie gorszych niż: o Zakres pasma: 800 – 1700 nm o Możliwość detekcji tonowania sygnałów: 2kHz, 1kHz, 270 Hz o Obsługiwane średnice kabli: 250 um, 900um, 2mm, 3mm o Wbudowane dwa detektory InGaAs o Możliwość detekcji kierunku transmisji o Zakres pracy nie węższy niż od -50dBm do 10dBm o Waga nie większa niż 200g o Praca w temperaturze w zakresie nie mniejszym niż od -10 do 50 °C2 o Waga nie wyższa niż 480g o Praca w temperaturze w zakresie nie mniejszym niż od -10 do 50 °C | 3 szt. |
|  | Zestaw narzędzi do obróbki przewodów światłowodowych | - Twarda walizka narzędziowa wraz z wysokiej jakości narzędziami do obróbki kabli i muf światłowodowych o wyposażaniu składającym się z: - Narzędzie do ściągania zewnętrznej osłony kabla (8-28 mm) - Szczypce boczne w rozmiarze z przedziały 150-170 mm oraz 110-120 mm(po 1 sztuce z każdego przedziału) - Stripper do tub światłowodowych od 1 do 3,2 mm - Nożyczki dedykowane do włókien kevlarowych - Nożyce do ucinania kabli do średnicy min. 200 mm - Okulary ochronne - Nóż monterski z min. 2 ostrzami - Termokurczliwe osłonki spawów min. 100 sztuk o dł. 40 lub 45 mm - IPA w spray’u min. 200 ml - Sprężone powietrze min. 400 ml - Taśma metryczna z automatycznym zwijaniem nie krótsza niż 3 m - Chusteczki prenawilżane do usuwanie żelu hydrofobowego min. 75 sztuk - Chusteczki perforowane, niestrzępiące min. 100 sztuk. - Dyspenser do alkoholu izopropylowego z metalową pokrywką i blokadą - Stripper do włókien światłowodowych z 3 otworami (900 um, 250 um oraz 125 um) - Wizualny lokalizator uszkodzeń o mocy wyjściowej z zakresu 0,6 – 1 mW emitujący światło z zakresu widmowego 600-650 nm) - Zestaw akcesorium czyszczących składający się z: - patyczków czyszczących do V-rowków w spawarkach w ilości nie mniejszej niż 50szt. - patyczki czyszczące do luster i soczewek w spawarkach w ilości nie mniejszej niż 15szt. - patyczki czyszczące do powierzchni roboczych w ilości nie mniejszej niż 50szt - niepalny płyn czyszczący na bazie wody do połączeń światłowodowych o pojemności nie mniejszej niż 100ml - nawilżone chusteczki czyszczące w opakowaniu zbiorczym w ilości nie mniejszej niż 50szt. - Zestaw do czyszczenia złączy składający się z - platformy zawierającej nie mniej niż 200 listków chusteczek bezpyłowych oraz płaszczyznę kompensującą docisk w procesie czyszczenia czoła złącza optycznego - rozpuszczalnika brudu(bezpiecznego dla tworzyw sztucznych) o poj. nie mniejszej niż 400 ml z aerozolowym dozownikiem z blokadą spustu i rurką do precyzyjnych aplikacji - Czyścik typu One-Click wyposażony w 3 mm taśmę czyszczącą, wykonującą ruch obrotowy na złączu i pozwalający wykonać na co najmniej 800 czyszczeń. | 3 szt. |
|  | Zestaw do pomiarów instalacji światłowodowych | - Weryfikator łączy optycznych Podstawowym wymaganiem stawianym reflektometrowi jest identyfikacja zdarzeń na włóknach światłowodowych na podstawie wykonanej analizy w drugim i trzecim oknie transmisyjnym dla analiz dwukierunkowych oraz weryfikacja aktywnych linii światłowodowych falą 1650 nm. Wymagania podstawowe: - Jeden wspólny port pomiarowy dla długości fal 1310/1550/1650nm live, o dynamice co najmniej 32/30/30 dB - Pomiary powinny się wykonywać automatycznie na każdej długości fali po skonfigurowaniu pomiaru i uruchomieniu jednym klawiszem - Dla fali 1650 nm urządzenie musi mieć wbudowany filtr górnoprzepustowy lub pasmowy, który będzie wycinał zakres widmowy poniżej 1617 nm z izolacją co najmniej 50 dB - Zakres szerokości impulsu nie mniejszy niż od 3- do 20000ns; - Rozdzielczość próbkowania nie gorsza niż 0,04 m - Strefa martwa zdarzeniowa nie większa niż 0,9 m dla impulsu 3ns lub większego - Strefa martwa tłumieniowa nie większa niż 3,6 m dla impulsu 3ns lub większego - Co najmniej 256 000 punktów pomiarowych - Liniowość nie gorsza niż ±0,05 dB/dB - Dokładność pomiaru reflektancji nie większa niż ±2dB - Typowy czas odświeżania dla trybu RealTime nie mniejszy niż 3Hz - Tryb wyboru parametrów pomiarowych: automatyczny oraz manualny - Dla trybu manualnego możliwość ustawienia co najmniej: szerokość impulsu, - czas uśredniania pomiaru, zasięg pomiarowy - Pomiar w czasie rzeczywistym (Real Time OTDR) - Możliwość wykonywania analiz dwukierunkowych z systemem w oparciu o pliki .trc, - Możliwość zmiany szerokości impulsu i odległości w trakcie wykonywania pomiaru bez jego przerywania - Możliwość rozbudowy urządzenia o zaawansowane narzędzie do analizy łącza optycznego: - wykorzystującego wiele różnych szerokości impulsów w jednym cyklu pomiarowym (min. 100) dla dwóch długości fali. Wynikiem analiz powinno być poprawne rozpoznanie rodzaju zdarzenia takie jak złącze, makrozgięcie, spaw, splitter, prezentacja przebiegu łącza oraz zdarzeń w formie graficznej, wyświetlenie wykonanego pomiaru w formie wykresu OTDR - możliwość wykonania pomiaru dwukierunkowego w trybie pętli - możliwość edycji szerokości impulsu, i czasu uśredniania dla generowanego wraz z pomiarem pliku .SOR - możliwość certyfikowania łącza w warstwie drugiej, zgodnie z międzynarodowymi standardami (m.in. TIA-568, ISO 11801) - Reflektometr powinien być oparty na wielozadaniowym systemie operacyjnym - Urządzenie musi posiadać możliwość bezpośredniej implementacji struktury drzewa katalogów stworzonych na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows - Dotykowy ekran kolorowy o przekątnej nie mniejszej niż 7cali z rozdzielczością nie gorszą niż 800x480 - Urządzenie powinno posiadać akumulator litowo-jonowy, pozwalający na minimum 12 godzin pracy zgodnie z Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001 138 - Wbudowana pamięć co najmniej 2GB - Wbudowane co najmniej 2 porty USB2.0 typ A umożliwiające bezpośrednie podłączenie zewnętrznej pamięci typu pen drive - Komunikacja z PC powinna odbywać się z wykorzystaniem portu Ethernetowego min. 100BaseT - Wbudowane źródło światła do pomiarów tłumienia na porcie pomiarowym dla dł. fal 1310, 1550 i 1650 nm o mocy nie mniejszej niż -3dBm z możliwością modulacji sygnału z częstotliwościami 270, 330, 1000 i 2000 Hz - Możliwość zapisu w pamięci urządzenia co najmniej 20 000 pomiarów - Możliwość pracy w trybie zdalnego zarządzania z wykorzystaniem wbudowanego serwera VNC - Możliwość pobierania danych z reflektometru bezpośrednio na urządzenia w sieci lokalnej z systemem operacyjnym Android™, Windows™ oraz GNU/Linux(min. Debian oraz Ubuntu) - Oprogramowanie służące do dalszej obróbki pomiarów na PC, z możliwością generowania zbiorczych, z możliwością konfigurowania szablonów raportowych - Możliwość definiowania identyfikatorów za pomocą szablonów przygotowanych na komputerze klasy PC w plikach CSV - Możliwość zapisu pomiarów do bazy danych w chmurze. Pomiary te muszą być dostępne z poziomu smartfona(wraz z graficzną prezentacją tras OTDR) oraz komputera klasy PC. - Możliwość automatycznego zapisu wyników pomiarów w formacie SOR oraz PDF bezpośrednio po zakończonym pomiarze - Możliwość zapisu pomiarów dla 1310 i 1550nm w jednym pliku - Wbudowany w porcie pomiarowym OTDR miernik mocy optycznej z zakresem pomiarowym od - 60 do +23 dBm. Miernik musi mieć skalibrowane min. długości fal 1310, 1490, 1550,1625 oraz - 1650 nm. - Możliwość rozbudowy o źródło światła czerwonego 650 nm (VFL), - Waga urządzenia nie powinna przekraczać 1,5 kg - Zwarta zabudowa z pasywnym układem chłodzenia (bez wentylatorów) - Urządzenie powinno być wyposażone w złącza typu SM: SC/APC. - Urządzenie powinno posiadać wbudowaną automatyczną diagnostykę złącza pomiarowego - Urządzenie powinno umożliwiać wymianę portu pomiarowego bez wykorzystywania dodatkowych lub specjalistycznych narzędzi przez zamawiającego bez utraty gwarancji i potrzeby ponownej kalibracji. - Urządzenie powinno posiadać możliwość podłączenia kamery inspekcyjnej wraz z oprogramowaniem do automatycznej analizy złącz z możliwością raportowania pomiarów. Wyposażenie dodatkowe: 1. półtwarda torba transportowa, która poza urządzeniem pomiarowym pozwoli na transport akcesoriów dołączonych do zestawu 2. zasilacz AC/DC, 3. rysik do obsługi ekranu 4. Włókno rozbiegowe o długości 150m, z typem włókna G.652D, z złączami SC/APC – SC/APC, w twardym, odpornym na uszkodzenia etui, z magnesem umożliwiającym przyczepienie do metalowych elementów szaf Wymagania ogólne: 1. Gwarancja minimum 24 miesiące 2. Dostawca musi posiadać na ternie kraju Autoryzowane centrum serwisowe wykonujące naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne z czasem eliminacji uszkodzeń poniżej 7 dni. 3. Dostawca musi posiadać laboratorium wzorcujące z akredytacją PCA wykonujące wzorcowanie urządzeń pomiarowych zgodnym z ISO/IEC 17025 4. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania 5. Dostawca zagwarantuje bezpłatne wsparcie z zakresu obsługi urządzeń, weryfikacji wyników i aktualizacji oprogramowania w nielimitowanym okresie # Kamera inspekcyjna Wideokamera inspekcyjna kompatybilna z reflektometrem oferowanym w tym postępowaniu pozwalająca na automatyczną inspekcję czoła ferruli złącza światłowodowego za pomocą cyfrowej analizy obrazu. # Szczegółowe wymagania: - Minimum 3 poziomy powiększenie obrazu - Pole widzenia kamery nie mniejsze niż 912 µm x 912 µm, - Rozdzielczość kamery nie mniejsza niż 5Mpix typu CMOS - Możliwość automatycznego centrowania obrazu, - Wbudowane automatyczne dobieranie ostrości poprzez mechaniczną zmianę położenia soczewki, - Funkcjonalność automatycznego przechwytywania obrazu oraz wykonywania analizy zgodnej z normą IEC 61300-3-35 Ed.3, - Możliwość rozbudowy urządzenia o analizę złączy wielowłóknowych MPO/MPT - waga nie większa niż 0,3 kg, - Rozdzielczość rozpoznawanych zabrudzeń nie gorsza niż 0,55 μm - Możliwość manualnej zmiany powiększenia obrazu oraz wykonania analizy z poziomu urządzenia, - Wbudowany wskaźnik LED pokazujący wynik analizy - Możliwość współpracy z urządzeniami z systemem WindowsN™ # Wyposażenie dodatkowe: - Miękki pokrowiec - Adaptery do złącz męskich i żeńskich SC/APC - Adaptery do złącz męskich i żeńskich LC/PC - Adaptery do złącz męskich i żeńskich SC/PC | 1 szt. |