OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz. 4

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wałeckiego w sezonie zimowym 2024/2025 zadanie Nr IV

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg i likwidacją śliskości zawarte są w ogólnych specyfikacjach technicznych:

D - 10.10.01c – Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

D - 10.10.01b – Odśnieżanie drogi

2.Wykaz dróg wraz z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg

Zadanie IV

- Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg  - wg standardów

4.  Wykonanie usług

4.1. Zakres posypywania i odśnieżania dróg oraz terminy rozpoczęcia  wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD, ustalać wspólnie będą przedstawiciele obu stron, po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.

4.2. Podstawienie na żądanie Zamawiającego sprawnego sprzętu i rozpoczęcie akcji na drogach, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 1 godzinę od chwili wezwania.

Materiał do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) zapewnia Wykonawca

4.3. Zasady odśnieżania:

a) w przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min 50 m,

b) w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200 - 300 m,

c) śnieg należy usuwać z jezdni na prawe pobocze,

d) śnieg można usuwać na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

e) śnieg można usuwać na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg,

4.4. Prędkość technologiczna jednostek sprzętowych, zarówno przy likwidacji śliskości jak i odśnieżaniu powinna wynosić 15 – 40 km/h. Nie dopuszcza się jazdy pod prąd.

5.    Zasady odbioru wykonanych usług

5.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na drogach,  wykazane w kartach drogowych.

5.2. Dane wykazane w kartach drogowych będą porównywane z danymi z monitoringu GPS, w przypadku zamontowania tej usługi przez Zamawiającego w pojazdach Wykonawcy.

5.3. Montaż urządzeń GPS w pojazdach Wykonawcy będzie realizowany na koszt Zamawiającego.

5.4. Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń na zamontowanie urządzeń GPS w pojazdach wykazanych w zał. 5 SIWZ.

5.5. Kontrola dróg utrzymywanych w zimie będzie wykonywana na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

6.    Podstawa płatności

6.1. Jednostką rozliczeniową jest 1godzina efektywnego czasu pracy sprzętu(bez mieszanki piaskowo-solnej).

6.2. W przypadku rozliczania pracy piaskarki lub pługo-piaskarki należy doliczyć (w osobnej pozycji) mieszankę piaskowo-solną wraz z załadunkiem, zgodnie z ustaloną wcześniej normą zużycia(pkt 2).