Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia „Zakup wyposażenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” - zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i osprzętem.

Specyfikacja

| 1 | Rok produkcji od 2023 |
| --- | --- |
| 2 | Fabrycznie nowy, nie posiadający śladów użytkowania |
| 3 | Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych |
| 4 | Dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz przystosowany do ruchu po drogach publicznych na terytorium Polski, w szczególności spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502 ze zm.) |
| 5 | Moc silnika min. 100 KM |
| 6 | Norma emisji spalin minimum EURO V |
| 7 | Silnik 4 cylindrowy diesel |
| 8 | Pojemność silnika min 3 500 cm3 |
| 9 | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana min. 12 przełożeń przód i 12 tył, hydrauliczna zmiana kierunku jazdy, dźwignia rewersu na kolumnie kierowniczej, |
| 10 | Prędkość transportowa minimum 40 km/h |
| 11 | Hydraulika zewnętrzna min. 3 pary szybkozłączy |
| 12 | Wydatek pomby hydraulicznej min. 60 l/min. |
| 13 | Udźwig podnośnika minimum 4 000 kg |
| 14 | Napęd na 4 koła - 4x4 (4WD) |
| 15 | Błotniki kół przednich i tylnych, obciążniki kół tylnych min. 200kg |
| 16 | Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowy i jednoobwodowy |
| 17 | Regulowany, zaczep transportowy do przyczep przesuwny |
| 18 | Kabina klimatyzowana z homologacją na dwie osoby, fotel operatora pneumatyczny, fotel pasażera, regulowane pochylenie kolumny kierownicy, oświetlenie wewnętrzne, wycieraczka przednia i tylna ze spryskiwaczem, 2reflektory robocze przednie i 4 tylne, szerokie drzwi, otwierane okno tylne |
| 19 | Min. dwie prędkości WOM 540/540E |
| 20 | Koła rolnicze przód - rozmiar min. 440/R24, Koła rolnicze tył - rozmiar min. 540/R34 |
| 21 | Oświetlenie ostrzegawcze led barwy pomarańczowej, |
| 22 | Masa ciągnika min. 4000 kg |
| 23 | Przedni Tuz Kat. II udźwig min. 1500 kg |
| 24 | Ciągnik wyposażony w 3-sekcyjny ładowacz czołowy o udźwigu min. 1650 kg i wysokości podnoszenia min. 3,55 m, sterowany joystickiem, z funkcją pływającą, i samopoziomowaniem, ramką szybkomocującą euro + łyżka 4 w 1 min. 2,2 m, widły do palet przesuwne o udźwigu min. 1 250 kg |

INNE WARUNKI

Termin realizacji 30 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20.12.2024r.

Płatność do 14 dni po dostarczeniu faktury przez Wykonawcę

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie gm. Świercze