SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonie zimowym 2024/2025

I. WSTĘP

1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonie zimowym 2024/2025”.

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, w skrócie ZUD, obejmuje czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych zjawiskami atmosferycznymi, a w szczególności opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in.:

- działania organizacyjno - techniczne wraz z zapewnieniem łączności z dyżurnym wyznaczonym przez Wykonawcę  oraz  z operatorem sprzętu świadczącego usługi ZUD;

- przygotowanie  materiałów do zwalczania  śliskości: zakup, transport,  magazynowanie materiałów uszarstniających, środków chemicznych;

- przygotowanie sprzętu do posypywania i odśnieżania dróg;

- całodobowe dyżury ludzi i sprzętu;

- patrolowanie dróg;

- odśnieżanie jezdni;

- załadunek materiałów, usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi i środkami chemicznymi odcinków nawierzchni dróg powiatowych wg standardów  stanowiących  załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej oraz wyjątkowo,                  w przypadku wystąpienia gołoledzi, usuwanie śliskości poprzez posypanie na całej długości drogi,

- przekazywanie informacji w formie meldunków emailem, fax-em lub telefonicznie ostanie dróg, podejmowanych czynnościach, interwencjach itp.,

- prace   porządkowe   po   sezonie  zimowym  oraz  czynności  dodatkowe:  odśnieżanie               i zwalczanie śliskości na przepustach i obiektach mostowych.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót                   i prac w ramach ZUD powiatowych, zgodnie z ustalonymi standardami określonymi                           w załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji.

3. Warunki ogólne i jakość robót.

Za jakość wykonywanych prac oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy ZUD.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe

utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.

Dni akcji czynnej obejmują wykonywanie prac w terenie mających na celu odśnieżanie i/lub zwalczanie śliskości. Każde rozpoczęcie i zakończenie akcji czynnej musi być bezwzględnie zgłoszone pracownikowi Wydziału Dróg i Infrastruktury Powiatu pełniącemu dyżur pod wskazanymi numerami telefonów.

4. Określenia podstawowe związane z ZUD:

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

- gołoledź  jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze.

- lodowica  jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni jezdni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

- zlodowaciały lub ubity śnieg - jest to warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów,

- zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy,

- śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała na skutek nieusunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

Śnieg luźny jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości

(od kilku cm), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Czyszczenie nawierzchni jezdni i drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie

naniesionego materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści,

gałęzi, śmieci, itp, utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia.

5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

II. MATERIAŁY

Materiały do ZUD gromadzi Wykonawca we własnym zakresie.

Na wszystkie materiały stosowane do ZUD Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie świadectwo dopuszczenia do stosowania materiałów w budownictwie. Materiał, dla którego wymagane jest posiadanie Aprobaty Technicznej, może być użyty dopiero po przedstawieniu jej Zamawiającemu. Używane materiały powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz.1960).

Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej na drogach stosuje się następujące środki chemiczne i niechemiczne (materiały uszarstniające):

Środki niechemiczne:

- piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu

do 4 mm;

Środki chemiczne w postaci stałej:

- chlorek sodu (NaCl), chlorek magnezu (MgCl2), chlorek wapnia (CaCl2).

Chemiczne w postaci zwilżonej:

a)	chlorek sodu (NaCl),

b)	chlorek magnezu (MgCl2),

c)	chlorek wapnia (CaCl2).

Chemiczne w postaci roztworu:

a)   chlorek sodu (NaCl),

b)	chlorek magnezu (MgCl2),

c)	chlorek wapnia (CaCl2).

Ogólne zasady stosowania środków chemicznych, o których mowa powyżej na drogach publicznych oraz ulicach są następujące:

1)	środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;

2)	rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni;

III. SPRZĘT

3.1. Warunki ogólne.

Wykonawca musi posiadać jeden zestaw: samochód ciężarowy o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie, pług odśnieżny min. typ lekki , piaskarka o pojemności zasobnika  min. 2,6 m3.

Wykonawca winien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego - zastępczego takiego jak pługi lemieszowe średnie, ciężkie lub wirnikowe, równiarki, koparki, ładowarki itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę nie może niszczyć nawierzchni jezdni dróg.

W ciągu doby Wykonawca wykorzystuje taką ilość jednostek sprzętowych do prowadzenia akcji ZUD jaka jest niezbędna zgodnie z założonymi standardami i panującymi warunkami atmosferycznymi.

Pojazd wykonujący na drodze prace związane z ZUD powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi do ruchu po drogach publicznych.

3.2. Sprzęt do usuwania śliskości.

Do usuwania śliskości zimowej należy używać pługo-piaskarek.

3.3. Sprzęt do odśnieżania.

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu można używać:

- pługów odśnieżnych min. typ lekkich;

- równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym.

Nośniki.

Nośnikami do pługów odśnieżnych i piaskarek mogą być samochody ciężarowe                                  o ładowności min. 6 ton z napędem na min. 2 osie

Odkładnice.

Odkładnice powinny być przestawione na skręt w lewo lub w prawo w zależności od miejsca prowadzenia robót. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości oraz mieć możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkodę.

Lemiesze.

W zależności od pracy, jaką mają wykonać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy, lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania należy używać specjalnych lemieszy.

Czołownice.

Konstrukcja  płyty czołowej – czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwić regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwić szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

IV. WYKONANIE ROBÓT

4.1.Warunki ogólne

Wymaga się, aby odcinki dróg, na których odbywa się komunikacja publiczna lub przewozy pracownicze, były patrolowane w dni wskazujące na możliwość wystąpienia zjawisk atmosferycznych najpóźniej do godz. 5.00 rano i wg potrzeb zostały odśnieżone lub posypane materiałem uszarstniającym, środkami chemicznymi lub mieszanką tych materiałów.

Dyżurny kierujący akcją zimową z ramienia Wykonawcy przekazuje codziennie informacje Zamawiającemu, dotyczące stanu dróg, zakresu wykonanych prac i lokalizacji przejezdności oraz pracy sprzętu  do Wydziału Dróg i Infrastruktury Powiatu w godz. od 7.30- 9.30 lub w innym czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, emailem, fax-em oraz w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie. Ponadto dyżurny na bieżąco ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich wydarzeniach, wypadkach, podjętych działaniach itp.

Doba rozliczeniowa trwa od godz. 0:00 do godz.24:00 dnia następnego.

Po rozpoczęciu ZUD Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego pełnienia dyżurów, bieżącego monitorowania stanu dróg. Zakres i technologia prac prowadzonych przy ZUD wynikają z aktualnie obowiązującego standardu. Standardowi ZUD przypisany jest stan utrzymania drogi oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach po ustaniu opadów śniegu i występowania śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany km dróg oraz wskazania dróg powiatowych lub ich odcinków, na których może zaistnieć konieczność zmiany standardu ZUD.

W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

Okres ZUD w sezonie 2024/2025 ustala się od chwili wystąpienia opadów śniegu, wystąpienia śliskości lub wezwania do robót przy ZUD, a zakończenie z chwilą całkowitego ustąpienia warunków zimowych.

4.2. Odśnieżanie dróg.

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, postojowe i chodniki na obiektach mostowych, skrzyżowania z drogami o nawierzchni bitumicznej, z przejazdami PKP.

Do odśnieżania używa się opłużonych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i innych dopuszczonych i przystosowanych nośników.

Wybór  systemu  odśnieżania zależy od standardu zimowego utrzymania dróg i warunków atmosferycznych.

4.3. Zasady odśnieżania.

W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jedno jezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni, zgodnie z obowiązującym na danej jezdni kierunkiem ruchu.

Przy intensywnych opadach śniegu zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów. W pracy zespołu pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m.), przesunięcie miedzy lemieszami powinno być takie , aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonywać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300m.

Prędkość robocza pługów nie powinna przekraczać 40 km/h.

Odśnieżanie obiektów mostowych odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Odśnieżanie zatok autobusowych, postojowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania drogi.

Wywożenie śniegu z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których droga posiada charakter ulicy /chodnik, krawężnik/ odbywa się tylko w przypadku zalegania dużej ilości śniegu utrudniającego poruszanie się pieszych.

Do wywozu śniegu należy używać ładowarek, koparek oraz samochodów samowyładowczych. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, inne drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

4.2.2.Zasady zwalczania śliskości zimowej.

Zakłada się jej zwalczanie na odcinkach niebezpiecznych tj. na niebezpiecznych łukach poziomych, spadkach pionowych powyżej 4%, na skrzyżowaniach drogowych i przejazdach kolejowych, a w razie wystąpienia gołoledzi i lodowicy na całych odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Na drogach jedno jezdniowych szerokość rozsypywanych środków do zwalczania śliskości

musi pokryć co najmniej 80% szerokości jezdni. Jazda sprzętu odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

Na mostach i wiaduktach zwalczanie śliskości wykonuje się jednocześnie ze zwalczaniem śliskości na ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

V. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Osoba nadzorująca z ramienia Zamawiającego kontroluje stan dróg, użyte materiały i sposób prowadzenia prac w zakresie ZUD.

Kontrola sprawowana przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość prowadzonych prac.

Upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje wyrywkowo: zakres robót, stan dróg, użyty sprzęt, zasadność jego użycia, rodzaj materiałów przygotowanych do użycia i sposób prowadzenia prac ZUD w zakresie zgodności ze specyfikacją techniczną. Każde odstępstwo stanu dróg od założonego standardu ZUD, niezgodność użytego sprzętu, materiałów ze specyfikacją techniczną traktuje się jako niedostateczne prowadzenie ZUD danej doby przez Wykonawcę. W takim przypadku, upoważniony pracownik Zamawiającego informuje Wykonawcę, sporządza protokół, który będzie podstawą potrącenia części wynagrodzenia (wysokość kar umownych określono w umowie) i przesłania pisemnego upomnienia Wykonawcy. W przypadku rażących zaniedbań Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Nieuzasadnione podjęcie akcji ZUD nie będzie uznane przez Zamawiającego.

VI. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlegają prace na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego, oraz zestawienie pracy sprzętu wraz z podaniem zakresu prac wykonanych na drogach.

VII. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę ustalona w ofercie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją kompleksowe zimowe utrzymanie dróg.

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego, jakości prowadzonego ZUD oraz przedłożonego zestawienia wykonanych prac. Zweryfikowane wykazy należy załączyć do wystawionej na ich podstawie faktury.