PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokumentacja projektowa Budowy alejek i rozbudowy cmentarza komunalnego          przy ul. Wyszyńskiego Świdniku – kolejny etap

ADRES:

ul. S. K. Wyszyńskiego 125

21-040 Świdnik

(działki nr: 448/4, 447/10, 446/4, 445/4, 444/6, 443/4, 439/4)

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Grupa:

| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Paweł Ferenc								    Anna Szczęsna

Świdnik wrzesień 2024 r.

Spis zawartości

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 Dokumentacja projektowa

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4 Nadzór autorski

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Projekt budowlany i wykonawczy

5.2 Przedmiar robót

5.3 Kosztorys inwestorski

5.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

5.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ

5.6 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

5.7 Wymagania dotyczące formy opracowania

5.8 Wymagania dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- 1. Plan orientacyjny

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pod nazwą:

Dokumentacja projektowa Budowy alejek i rozbudowy cmentarza komunalnego          przy ul. Wyszyńskiego Świdniku – kolejny etap

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1) Dokumentacja

a) Dokumentacja projektowa,

b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze,

d) Kosztorys inwestorski z podziałem na kilka etapów realizacji – 2 egzemplarze,

2) Nadzór autorski

1.2 Dokumentacja projektowa:

1. Projekt zmian do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją znak: WB.6740.163.2011.ES3 oraz decyzją zmieniającą WB.6740.302.2015.ES2 (częściowa zmiana zagospodarowania terenu oraz zmiany    w utwardzeniu powierzchni działki budowlanej wraz ze zmianą sposobu odwodnienia terenu i przebiegu wodociągu)  - 2 egzemplarze

2. Projekt wykonawczy oraz techniczny z podziałem na kilka etapów realizacji – 2 egzemplarze papierowe dla każdego etapu- etapy powinny stanowić samodzielną całość techniczno-użytkową umożliwiającą otrzymanie częściowego pozwolenia na użytkowanie(przyjęcie zgłoszenia o użytkowaniu) przez organy nadzoru budowlanego, projekty powinny zawierać

a) Dojazdów, dojść, utwardzeń terenu (projekt branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i inne wymagane)

b)	Instalacji wodociągowej doziemnej wraz z punktami czerpalnymi

c) Placu na śmietniki i punktu poboru wody

d) Odwodnienia terenu za pośrednictwem studni chłonnych lub innych urządzeń rozsączających

e)	Oświetlenia terenu

f) Zagospodarowanie zieleni

g) Ogrodzenia i bram

h) Kolumbariów

3. Przedmiar robót dla w/w zakresu z podziałem na kilka etapów realizacji – po 2 papierowe egzemplarze dla każdego etapu,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania                  i uzgodnienia

2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3) Wniosek i ostateczne zezwolenie na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych lub skrzynek rozsączających

4) Wniosek i pozwolenie na budowę

5) Aktualizacja decyzji wodno-prawnej z operatem wodnoprawnym wraz uzupełnieniem o nowy zakres

6) Decyzja środowiskowa (o ile wymagana)

7) Inne uzgodnienia oraz niezbędne decyzje

8) Dokumentacja geologiczno-inżynierska

9) Warunki i uzgodnienia z gestorami sieci (o ile wymagane)

h) Mapa do celów projektowych

1.4 Nadzór autorski

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy dla zakresu objętego zamówieniem oraz zakresu realizowanego.

- 2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Powierzchnia cmentarza ok. 2,17 ha,

2.2. Wodociąg

2.3. Teren do odwodnienia o powierzchni ok. 2,17 ha

2.4. Oświetlenie

2.5. Plac na śmietniki i punkty poboru wody

2.6. Kolumbaria – 4 obiekty

2.7. Ossuarium – 1 obiekt

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przeznaczony do projektowania teren działek nr: 448/4, 447/10, 446/4, 445/4, 444/6, 443/4, 439/4 jest częścią docelowego cmentarza komunalnego i graniczy z innymi terenami, na których już wybudowano niezbędną infrastrukturę techniczną.

Zamawiający posiada Projekt Budowlany i wydaną po jego zatwierdzeniu decyzję znak: WB.6740.163.2011.ES3, obejmujące teren w/w działek oraz decyzje zmieniającą WB.6740.302.2015.ES2 .

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Zaprojektowana na nowym terenie część cmentarza poprawi funkcjonowanie całego kompleksu cmentarnego z pełną infrastrukturą towarzyszącą.

- 5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- 5.1	Projekt budowlany i wykonawczy/techniczny

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami) i być wykonany w postaci elektronicznej. Projekt w wersji elektronicznej (plik) winien być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez osoby biorące udział w opracowaniu lub sprawdzaniu danej części projektu.

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dodatkowo dokumentacja winna być wykonana w formie elektronicznej, edytowalnej zgodnie z punktem 5.8.

  - Przedmiar robót i kosztorys ślepy

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.).

- Przedmiar robót powinien zawierać tabelę robót ziemnych.

- Roboty związane z wycięciem drzew i krzewów, zakładaniem zieleńców i stałą organizacją ruchu zaliczyć do robót branży drogowej i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty ( o ile takie występują).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

- 5.3	Kosztorys inwestorski

- Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z póź. zmian.).

- Ceny materiałów, stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu sprzętu budowlanego jednostkowe należy przyjąć średnie krajowe wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

- Należy zestawić wszystkie poszczególne kosztorysy branżowe w tabeli z podziałem na branże i wyliczeniem wartości zbiorczej netto, VAT i brutto. Wskazać datę opracowania i opatrzyć podpisami osób opracowujących.

- 5.4	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021.2454 z późniejszymi zmianami),

- Opracowanie zostanie wykonane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez osoby biorące udział w opracowaniu,

- Plik winien zawierać aktyny spis treści (hiperłącza do odpowiednich SST),

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- 5.5	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

- 5.6	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane rozwiązania koncepcyjne i projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym,

- Projekt budowlany, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,

- do każdego uzgodnienia należy dostarczyć wersję elektroniczną zwektoryzowaną rysunków w formacie *.dwg w wersji 2004.

- 5.7	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Zatwierdzony Projekt budowlany należy zapisać na nośniku USB (pendrive),

- Zatwierdzony przez starostwo Projekt budowlany należy wydrukować w 2 egzemplarzach i umieścić teczce lub segregatorze oraz oznaczyć jako egzemplarz Inwestora.

- Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia).

- 5.8 Wymagania dodatkowe

- Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i jednobrzmiącej z nią wersji elektronicznej (1 szt. pendrive USB) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

a) „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, 	obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana 	jest w stanie kompletnym”,

b) „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca 	z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersja w formacie *.pdf zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z późniejszymi zmianami).

- Wersja z możliwością edycji:

a) część rysunkową w formacie *.dxf (w wersji dla Autocad’a 2004)

b) część opisową zapisaną w formacie *.doc

c) kosztorysy inwestorskie w formacie *.xls i *.kst

d) przedmiary robót i kosztorysy ślepe w formacie *.xls

Wersję elektroniczną zapisać w oddzielnych katalogach dla wersji z możliwością edycji i wersji zabezpieczonej przed edycją.

- 5.9 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

1) Zaproponowane rozwiązania koncepcyjne i projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym

2) Projekt budowlany, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym

3) Zamawiający będzie organizował co najmniej jedno spotkania robocze co 2 miesiące, na których Wykonawca będzie przedkładał swoje propozycje projektowe do akceptacji oraz postęp prac projektowych

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- a) Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik.

b) Teren przeznaczony na projektowaną rozbudowę cmentarza komunalnego stanowią działki nr: 448/4, 447/10, 446/4, 445/4, 444/6, 443/4, 439/4oraz jest on położony przy ulicy S. K. Wyszyńskiego w Świdniku.

c) Środki finansowe przeznaczone na wykonanie Dokumentacji projektowej Budowy alejek i rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego Świdniku – kolejny etap zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku.

### 2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

a) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

b) Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, potwierdzi je.

### 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2024 r. – O cmentarza i chowie zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576 t.j. z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717tj. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2405 t.j. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 t.j. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

### 4. Dodatkowe informacje:

- Aktualną mapę do celów projektowych z zaznaczonymi liniami z MPZP pozyska Wykonawca,

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca,

- Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania działki, plan sytuacyjny, oraz organizację ruchu na mapie do celów projektowych na współrzędnych geodezyjnych w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (układ 2000).

- Wykonana dokumentacja w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwarta do edycji powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (MapViewDesktop 3.4.120)

- Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

### Dodatkowe informacje:

Aktualną mapę do celów projektowych, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis i wyrys        z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska w miarę potrzeb Wykonawca.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

- 5.1 Dotyczące przedmiarowania

- W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca robót, o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

- W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca przekaże materiały rozbiórkowe należące do właścicieli przyległych posesji, ich właścicielom”.

- 5.2 Dotyczące technologii robót

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podłoża gruntowego koryta drogowego Is ≥ 1.0

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) Is ≥ 1.0

5.3 Dotyczące branży elektrycznej

- Przyłączenie projektowanej instalacji oświetleniowej  wykonać poprzez wpięcie do słupa oświetleniowego istniejącej sieci oświetleniowej na cmentarzu będącej w gestii Gminy Miejskiej Świdnik.

- Projektowane oświetlenie ma obejmować główne aleje cmentarze.

- 6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

- 6.1  Branża drogowa

- Alejki na cmentarzu należy wykonać o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie/podbudowach,

- Konstrukcję nawierzchni alejek przyjąć z WR-D-63 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg”,

- Nawierzchnię obramować obrzeżem betonowym koloru szarego na ławie betonowej z oporem B10 (C8/10),

- Wykonać profile wszystkich alejek,

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do istniejącej infrastruktury i terenu,

- Spadki poprzeczne i podłużne alejek winny zapewniać prawidłowe odwodnienie projektowanych elementów.

- 6.2. Branża sanitarna

- Kanalizacja deszczowa

- Wody opadowe z terenu projektowanego cmentarza zagospodarować na własnej działce

- Wody opadowe z terenu zlewni  nie powinny przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń: zawiesina ogólna - 100mg/l; węglowodorów ropopochodnych – 15mg/l.

- Zaprojektować instalację doziemną kanalizacji deszczowej o średnicy ustalonej obliczeniami.

- Zaprojektować sieć z rur z tworzyw sztucznych lub z żywic z włókna szklanego o dużej odporności na ścieranie, które posiadają aktualne aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i IBDiM – nie dopuszcza się stosowania rur GRP.

- Zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych lub betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego, które posiadają aktualną aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i IBDiM, z włazem żeliwnym z ryglami (z herbem Gminy Miejskiej Świdnik) i stopniami/klamrami złazowymi powlekanymi tworzywem sztucznym.

- Zaprojektować przejścia szczelne przez ściany studni rewizyjnych.

- Zaprojektować przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego, wpusty deszczowe żeliwne z zawiasami i ryglem na studniach betonowych z osadnikiem o wysokości 1,0m.

- Zaprojektować zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym

- Opracowaną dokumentację budowlaną odwodnienia terenu uzgodnić w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości w Świdniku.

- Zaprojektować regulację istniejącego uzbrojenia podziemnego (o ile wystepuje)

Instalacja wodociągowa doziemna

- Nawiązać się do istniejącej instalacji doziemnej wodociągowej na wybudowane części cmentarza

- Stosować rury do wody PE 100 RC

- Zaprojektować w każdym sektorze punkt czerpalny wody spójny architektonicznie z istniejącymi punktami czerpalnymi,

- Należy projektować urządzenia oraz rurociągi posiadające aktualne atesty i aprobaty, przeznaczone do stosowania do wody pitnej

- Lokalizacja punktów czerpalnych w pobliżu miejsc ze śmietnikami

Szczegółowe warunki przyłączenia i zastosowane rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.

- 6.3. Branża elektryczna

- 1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego będącego w gestii Gminy Miejskiej Świdnik należy zrealizować poprzez wpięcie w istniejący słup oświetleniowy zgodnie z pkt. 5.3. Przyłączenie zrealizować za pomocą istniejącego złącza słupowego lub poprzez jego wymianę na dostosowane do zwiększonej ilości kabli. Projektowane oświetlenie drogowe należy dostosować do istniejącego oświetlenia w Gminie Miejskiej Świdnik pod względem sterowania obwodami oświetleniowymi za pomocą posiadanej w Urzędzie Miejskim aplikacji.

- 2. Kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych (PCV z kręgu) o średnicy nie mniejszej niż Ø 75 mm. Należy zastosować  kabel miedziany 5-cio żyłowy typu YKY o przekroju wg sporządzonych obliczeń, jednak o przekroju nie mniej niż 10mm2 lub o parametrach równoważnych po akceptacji przez Inwestora.

- 3. Zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne stożkowe bez szwu o wysokości dostosowanej do wymaganych norm, anodowane (o minimalnej grubości anody 20) o średnicy przy podstawie ok. fi 180 mm i grubości ścianki min. 4 mm. Podstawa słupa o wymiarach min. 300 * 300 z tłoczonej blachy o grubości min. 8 mm. Słup mocowany do fundamentu za pomocą śrub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuki śrub w wersji „zrywalnej”. Wysięgnik aluminiowy słupa anodowany (o minimalnej grubości anody min. μm 20). Kolor słupów oświetleniowych należy uzgodnić na etapie wykonawstwa.

- Wybór klasy oświetlenia dokonać zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi oświetlenia dróg zawartymi w normie PN – EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”.

- Oprawa oświetleniowa typu LED o wysokiej sprawności energetycznej o minimalnych parametrach:

- -    wydajność świetlna > 135 lm/W,

- -    optyka 90°, 120° lub asymetryczna w zależności od rozstawu lamp,

- -    stopień ochrony IP 65,

- -    temperatura barwowa 4000-5000K,

- -    wymienny moduł LED oraz zasilania,

- -    system umożliwiający redukcję mocy min. w 4 progach godzinowych,

- -    certyfikat CE,

- -  posiadanie badań bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z PN-EN 62471:2010 w grupie wolnej od ryzyka,

- -     gwarancja producenta min. 36 miesięcy.

- W związku z modernizacją oświetlenia na terenie Miasta Świdnik system do redukcji mocy oprawy musi być kompatybilny z obecnie montowanym systemem sterowania oświetlenia opartym na sterownikach do szafy ASTgsm i sterownikach do opraw ASTdim.

- 4. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do gestorów sieci o Warunki Usunięcia Kolizji oraz uzyska potrzebne uzgodnienia dokumentacji projektowej.

- 6.4. Branża konstrukcyjno-budowlana

- Kolumbaria:

- Fundamenty

- Część podziemna ( fundamenty ) zaprojektować z betonu min. C20/25 lub C25/30 jako zbrojone stalą A-III, A-0. Posadowienie na (podbetonie) podlewce o gr. ok 10cm z chudego betonu C8/10 lub C12/15 i dwóch warstwach papy asfaltowej lub folia fundamentowa izolacyjna. Część podziemna zabezpieczona masą bitumiczną lub w sposób gwarantujący izolację.

- Konstrukcja części nadziemnej

- Konstrukcja części nadziemnej zbrojona. Wyposażona we wnęki dla urn analogicznie do istniejących kolumbariów. Przy każdej wnęce przewidzieć półki na znicz.

- Roboty wykończeniowe

Pokrywa ( zwieńczenie ) kolumbarium z prefabrykowanego z betonu C20/25 lub C25/30 zbrojonego siatką gr. 5 cm, wym. 70 x 100 cm, z fakturą z grysu drobnoziarnistego bazaltowego, płukanego w kolorze czarnym. Układane na zaprawie cementowej.

Zaprojektować 2x malowanie powłokami odpornymi na warunki atmosferyczne farbami do betonu w kolorze białym.

U podnóża kolumbarium wykonać betonowy stopień ( półkę ) pokrytą płytami z czarnego granitu gr. 3 cm przeznaczony oraz płyte około 1m szerokości z analogicznego materiału z przeznaczeniem na znicze.

- Zamknięcia  wnęk na urny z płyt granitowych ( granit j.w. ) gr. 2 cm o wym. 53 x 53 cm. Mocowanie śrubami ozdobnymi mosiężnymi M8 do kątownika aluminiowego.

- Przedstawić wizualizację  kolumbarium do akceptacji Zamawiającemu wraz rozwiązaniem koncepcyjnym PZT cmentarza przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Całość cmentarza powinna stanowić spójną całość architektoniczną z istniejącą częścią nekropolii (dotyczy to wszystkich branż).