Z-t-P/54/2024					Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określono minimalne wymagania

ZADANIE NR 1 - Blokery i duplikatory

poz. 1 – duplikator typ 1 wraz z adapterami

Tableau Forensic Imager TX1.KIT wraz z adapterami TKDA-PCI-5PC lub równoważny:

| Tableau Forensic Imager TX1 |  |
| --- | --- |
| typ | duplikator |
| złącza przechwytywania | x2 SAS/SATA x1 USB 3.1 xPCIe x1 FireWire 800 13945B |
| liczba równoległych zrzutów | 2 |
| Natywne wsparcie dla interfejsów i protokołów | x2 SAS/SATA x1 USB 3.1 x1 PCIe x1 FireWire 800 |
| zasilacz TP6 |  |
| typ | zasilacz |
| przeznaczenie | zasilacz duplikatora TX1 |
| adapter TX1-S1 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | SATA |
| kabel TC4-8-R3 |  |
| typ | okablowanie |
| interfejs | SATA/SAS ze złączem zasilającym 3M-style 4-pin o długości 8” |
| Kabel TC-PCIE-8 |  |
| typ | Okablowanie o długości 8” |
| interfejs | PCIe |
| opaski TPKG-VCT-5 |  |
| ściereczka TPKG-CLOTH |  |
| adapter TDA7-1 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-2 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-3 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-4 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-7 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| kabel TC-PCIE-4 |  |
| typ | okablowanie o długości 4” |
| interfejs | PCIe |
| torba TB4 |  |
| Miękka torba nylonowa z zamkiem błyskawicznym u góry i kieszenią z zamkiem błyskawicznym z boku |  |
| walizka transportowa |  |
| Twarda walizka transportowa z wypełnieniem piankowym, umożliwiająca przechowywanie i transport duplikatora wraz z adapterami |  |

poz. 2 – bloker typ 1

Bloker wewnętrzny TABLEAU T356789IU.KIT montowany w kieszeni (SATA, ATA, SAS, USB 3.0, FireWire, PCIe/ USB 3.0) wraz z adapterami TKDA-SATA-IDE-7PC lub równoważny:

| TABLEAU T356789IU |  |
| --- | --- |
| typ | bloker wewnętrzny |
| wejścia blokowane | PCIe, SATA/SAS, USB, FireWire 800, IDE, SATA |
| Inne porty | port zasilający do podłączanych urządzeń na przednim panelu |
| Wejście do hosta | USB 3.0, gniazda zasilające |
| Funkcje | Montaż we wnęce 5,25” w obudowie stacji roboczej Wskaźniki trybu pracy |
| kabel TC2-8-R2 |  |
| 8-calowyy kabel zasilający z 4-pinowym żeńskim złączem zasilania typu „Molex” na jednym końcu i męskim złączem zasilania 3M na drugim. |  |
| kabel TC4-8-R2 |  |
| 8-calowy kabel sygnałowy napędu ze zunifikowanym sygnałem SATA/SAS i zasilaniem do sygnału SATA/SAS oraz męskim złączem zasilania 3M. |  |
| kabel TC6-8 |  |
| kabel IDE o długości 8 cali, składający się z 80 przewodów i wyposażony w 40-pinowe złącze IDE na każdym końcu. |  |
| kabel TC-USB3 |  |
| 6-stopowy kabel USB 3.0 ze złączem USB 3.0-A (9-pin) i złączem USB 3.0-B (9-pin). |  |
| kabel TC7-9-9 |  |
| kabel FireWire800 o długości 6 stóp, 9-pin do 9-pin. |  |
| kabel TC6-2 |  |
| typ | okablowanie |
| Interfejs | IDE, długość 2” |
| adapter TDA3-1 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | Micro-SATA na SATA |
| adapter TDA3-2 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | Mac Air Blade SSD na SATA |
| adapter TDA3-3 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | mSATA/M.2 SATA SSD na SATA |
| adapter TDA3-LIF |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | LIF 24 PIN na SATA |
| kabel LIF |  |
| typ | okablowanie |
| Interfejs | LIF 24 PIN |
| adapter TDA5-18 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | IDE 1,8” |
| adapter TDA5-25 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | IDE 2,5” |
| adapter TDA5-ZIF |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | ZIF 2,5” |
| kabel TC20-BNDL |  |
| typ | okablowanie |
| zestaw | TC20-3-2 (x2, Toshiba-style), TC20-3-3 (x2, Hitachi-style), TC20-3-4 (x2, SanDisk-style) |
| torba TB4 |  |
| Miękka torba nylonowa z zamkiem błyskawicznym u góry i kieszenią z zamkiem błyskawicznym z boku |  |

poz. 3 – bloker typ 2

Bloker Tableau TK35u lub równoważny:

| TABLEAU T35u |  |
| --- | --- |
| typ | bloker |
| wejścia blokowane | SATA – jedno gniazdo SATA IDE – jedno gniazdo IDE Zasilanie – jedno 4-pinowe gniazdo 3M (zasilanie do SATA lub dysku IDE) |
| wejście do hosta | USB 3.0 typ B, Wejście zasilania – MiniDIN 5 pin |
| Kompatybilność | Urządzenia SATA – interfejs SATA1 lub SATA2 Urządzenia IDE – interfejs ATA z obsługą LBA Interfejsy do Hosta – USB 3.0 Kontrolki: poprawnego podłączenia zasilania, zasilania dysku, wykrytego urządzenia IDE, wykrytego urządzenia SATA, podłączonego hosta, opcji blokowania, aktywności dysku. |

poz. 4 – bloker typ 3

Bloker Tableau TK7U-BNDLC wraz z adapterami lub równoważny:

| TABLEAU T7U |  |
| --- | --- |
| typ | bloker |
| wejścia blokowane | gniazdo PCIe |
| wejście do hosta | USB 3.0 typ B, |
| Kompatybilność | Kontrolki: poprawnego podłączenia zasilania, zasilania dysku, wykrytego urządzenia PCIe, podłączonego hosta, opcji blokowania, aktywności dysku. |
| zasilacz TP2 |  |
|  | Zasilacz blokera |
| kabel TC-USB3 |  |
| 6-stopowy kabel USB 3.0 ze złączem USB 3.0-A (9-pin) i złączem USB 3.0-B (9-pin). |  |
| kabel TC-PCIE-4 |  |
| typ | okablowanie o długości 4” |
| interfejs | PCIe |
| adapter TDA7-1 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-2 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-3 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-4 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| adapter TDA7-7 |  |
| typ | adapter |
| wejście blokowane | PCIe |
| torba TB7 |  |
| Miękka torba nylonowa z zamkiem błyskawicznym u góry i kieszenią z zamkiem błyskawicznym z boku |  |

poz. 5 – bloker typ 4

Bloker Tableau TK8u lub równoważny:

| TABLEAU T8u |  |
| --- | --- |
| typ | bloker |
| wejścia blokowane | USB 3.0 typ A |
| wejście do hosta | USB 3.0 typ B, |
| Kompatybilność | Urządzenia USB – interfejs USB 3.0/2.0/1.1 Kontrolki: poprawnego podłączenia zasilania, zasilania dysku, wykrytego urządzenia USB, podłączonego hosta, opcji blokowania, aktywności dysku. |

poz. 6 – walizka transportowa

Twarda walizka transportowa z wypełnieniem piankowym, umożliwiająca przechowywanie i transport blokerów wraz z adapterami.

ZADANIE NR 2 - Laptopy/ notebooki

poz. 1 – notebook typ 1

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Matryca: | 15,6” LED, matowa |
| Nominalna rozdzielczość: | 1920 x 1080 pikseli 165Hz |
| BIOS / UEFI: | Funkcja blokowania wejścia do BIOS / UEFI oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS / UEFI). BIOS / UEFI musi posiadać funkcję blokowania / odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń. - dostęp do BIOS/UEFI musi posiadać możliwość blokady hasłem, - BIOS/UEFI ma uniemożliwić nieautoryzowane uruchomienie systemu operacyjnego z urządzenia innego, niż wskazano w jego ustawieniach, - możliwości ustawienia sekwencji startowej w BIOS/UEFI, tak aby system startował tylko i wyłącznie z dysku twardego zawierającego system operacyjny, - możliwość wyłączenia rozruchu komputera przy użyciu innych urządzeń (poprzez kartę sieciową, napęd optyczny, port USB etc.). Możliwość wyłączenia wszystkich portów USB. |
| Procesor: | Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 18 600 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net (wydruk z strony w załączeniu) |
| Pamięć operacyjna: | min. 32 GB RAM |
| Dyski: | min. 512 GB SSD złącze M.2 Możliwość wymiany i zapewniony dostęp do dysków bez naruszenia warunków gwarancji. |
| Karta graficzna: | Dedykowana z własną pamięcią operacyjną min. 4GB |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo i mikrofon |
| Komunikacja: | Bluetooth, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet |
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. |
| Porty/wejścia/wyjścia: | min. 1xHDMI, min. 4xUSB w tym 2 szt. typu A USB 3.0 lub nowszy, min. 2 szt. USB-C, sieciowy RJ-45, złącze słuchawkowe, mikrofonowe lub combo |
| Dodatkowe wyposażenie: | wbudowana w obudowę matrycy kamera video, zintegrowany w płycie głównej lub w procesorze aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0), |
| Klawiatura i TouchPad: | wbudowana, układ klawiszy QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, Touch Pad, podświetlana |
| Zasilacz: | Zewnętrzny, z kablem zasilającym pasującym do polskich gniazd |
| System operacyjny: | Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i obecności oprogramowania malware oraz adware. Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania: 1. System w polskiej wersji językowej. 2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim. 3. Komunikaty systemowe w języku polskim. 4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania stawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących. 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem. 21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 23. Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows. 24. Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object. 25. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym, umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM). |
| Certyfikaty i standardy: | Deklaracja zgodności CE |

System operacyjny będzie preinstalowany na urządzeniach.

Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy notebooka, kable i przewody będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniami.

poz. 2 – notebook typ 2

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Matryca: | 18” LED, matowa |
| Nominalna rozdzielczość: | 3840x2400 120Hz |
| BIOS / UEFI: | Funkcja blokowania wejścia do BIOS / UEFI oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS / UEFI). BIOS / UEFI musi posiadać funkcję blokowania / odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń. - dostęp do BIOS/UEFI musi posiadać możliwość blokady hasłem, - BIOS/UEFI ma uniemożliwić nieautoryzowane uruchomienie systemu operacyjnego z urządzenia innego, niż wskazano w jego ustawieniach, - możliwości ustawienia sekwencji startowej w BIOS/UEFI, tak aby system startował tylko i wyłącznie z dysku twardego zawierającego system operacyjny, - możliwość wyłączenia rozruchu komputera przy użyciu innych urządzeń (poprzez kartę sieciową, napęd optyczny, port USB etc.). Możliwość wyłączenia wszystkich portów USB. |
| Procesor: | Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik 45 700 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net (wydruk z strony w załączeniu) |
| Pamięć operacyjna: | min. 64 GB RAM z możliwością rozbudowy do 192GB |
| Dyski: | min. 2TB SSD złącze M.2, Możliwość instalacji dodatkowego dysk ze złączem M.2 Możliwość wymiany i zapewniony dostęp do dysków bez naruszenia warunków gwarancji. |
| Karta graficzna: | Dedykowana z własną pamięcią operacyjną min. 12GB |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo i mikrofon |
| Komunikacja: | Bluetooth, Wi-Fi 7, LAN 2.5 Gb/s |
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. |
| Porty/wejścia/wyjścia: | min. 1xHDMI, min. 4xUSB w tym 2 szt. typu A USB 3.0 lub nowszy, 2 szt. USB-C, sieciowy RJ-45, złącze słuchawkowe, mikrofonowe lub combo |
| Dodatkowe wyposażenie: | wbudowana w obudowę matrycy kamera video, zintegrowany w płycie głównej lub w procesorze aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0), |
| Klawiatura i TouchPad: | wbudowana, układ klawiszy QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, Touch Pad, podświetlana wielokolorowo |
| Zasilacz: | Zewnętrzny, z kablem zasilającym pasującym do polskich gniazd |
| System operacyjny: | Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i obecności oprogramowania malware oraz adware. Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania: 1. System w polskiej wersji językowej. 2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim. 3. Komunikaty systemowe w języku polskim. 4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania stawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących. 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem. 21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 23. Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows. 24. Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object. 25. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym, umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM). |
| Certyfikaty i standardy: | Deklaracja zgodności CE |

System operacyjny będzie preinstalowany na urządzeniach.

Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy notebooka, kable i przewody będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniami.

poz. 3 – notebook typ 3

Apple Macbook Pro 16"M3 Max 64 GB RAM 4TB SSD lub równoważny:

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Matryca: | 16,2” antyrefleksyjna |
| Nominalna rozdzielczość: | 3456 x 2234 120Hz |
| Procesor: | Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik 40 700 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net (wydruk z strony w załączeniu) |
| Pamięć operacyjna: | min. 64 GB RAM |
| Dyski: | min. 4TB SSD |
| Karta graficzna: | zintegrowana |
| Karta dźwiękowa: | zintegrowana, wbudowane głośniki stereo i mikrofon |
| Komunikacja: | Bluetooth, Wi-Fi 6E |
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. |
| Porty/wejścia/wyjścia: | min. 1xHDMI, min. 3xThunderbolt |
| Dodatkowe wyposażenie: | wbudowana w obudowę matrycy kamera video |
| Klawiatura i TouchPad: | wbudowana, Touch Pad, podświetlana wielokolorowo |
| Zasilacz: | Zewnętrzny, z kablem zasilającym pasującym do polskich gniazd |
| System operacyjny: | macOS |
| Certyfikaty i standardy: | Deklaracja zgodności CE |

System operacyjny będzie preinstalowany na urządzeniach.

Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy notebooka, kable i przewody będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniami.