- AP-26-23d/24  										          Załącznik nr 7

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga dostawy urządzenia NGFW w trybie HA służącego do transmisji danych cyfrowych wraz z rozbudową środowiska służącego do analizowania logów sieciowych spełniającego następujące wymagania:

| NGFW (Firewall następnej generacji) |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Interfejsy - wymagania ogólne |  | Urządzenie realizujące funkcję Firewall musi dysponować minimum: - 16 portami Gigabit Ethernet RJ-45, - 8 gniazdami SFP 1 Gbps, - 8 gniazdami SFP+ 10 Gbps, - 2 gniazdami QSFP+ 40 Gbps. |
|  |  | Wraz z dostarczonym urządzeniem Zamawiający wymaga dołączenia kompatybilnych: - 16 wkładek światłowodowych SFP 1 Gbps, - 16 wkładek światłowodowych SFP+ 10 Gbps, - 4 wkładek światłowodowych QSFP+ 40 Gbps. |
|  |  | Urządzenie musi posiadać port konsoli oraz port USB z możliwością instalacji oprogramowania z pendrive. |
|  |  | Urządzenie musi być wyposażone w dwa zasilacze. |
|  |  | Dostarczone urządzenie musi pozwalać na zdefiniowanie min. 200 wirtualnych interfejsów. |
| Wydajność - wymagania ogólne |  | Firewall musi obsługiwać nie mniej niż 8 000 000 jednoczesnych połączeń oraz 480 tys. nowych połączeń na sekundę |
|  |  | Firewall w ramach funkcji stateful musi mieć przepustowość nie mniejszą niż 80 Gbps dla pakietów 512 B. |
|  |  | Urządzenie musi posiadać przepustowość nie mniejszą niż 25 Gbps z włączoną funkcją kontroli aplikacji. |
|  |  | Urządzenie musi osiągać wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniejszą niż 46 Gbps. |
|  |  | Firewall musi posiadać wydajność skanowania ruchu minimum 12 Gbps dla ochrony przed atakami |
|  |  | Firewall musi osiągać wydajność skanowania ruchu minimum 7 Gbps w przypadku włączonych funkcji IPS, Antywirus oraz Application Control. |
|  |  | Firewall musi mieć wydajność minimalnie 10 Gbps w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http. |
| Funkcje systemu ochrony - Wymagania ogólne |  | System musi być wyposażony w zaporę ogniową klasy Stateful Inspection. |
|  |  | System musi pozwalać na szyfrowane połączenie za pośrednictwem protokołów IPSec VPN oraz SSL VPN. |
|  |  | System musi posiadać ochronę przed malware dla protokołów SMTP, IMAP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS. |
|  |  | System musi mieć funkcję ochrony przed atakami IPS (Intrusion Prevention System). |
|  |  | System musi posiadać funkcję kontroli stron WWW. |
|  |  | System musi posiadać funkcję Antyspam dla protokołów pocztowych. |
|  |  | System musi posiadać funkcje zarządzania pasmem. |
|  |  | System musi posiadać mechanizmy ochrony przed wyciekiem informacji poufnej. |
|  |  | System musi posiadać uwierzytelnianie dwuskładnikowe z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Wykonawca powinien dostarczyć min. 2 tokeny sprzętowe lub programowe. |
|  |  | System musi posiadać funkcję analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSH. |
|  |  | System musi posiadać funkcję analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL. |
| Funkcje firewall - Wymagania ogólne |  | Polityki funkcji firewall muszą uwzględniać: - adresy IP, - użytkowników, - rejestr zdarzeń, - aplikacje lub zbiory aplikacji, - reakcję zabezpieczeń, - usługi sieciowe, - protokoły. |
|  |  | Funkcja firewall musi zapewniać translację adresów NAT oraz PAT. |
|  |  | Funkcja firewall musi umożliwiać utworzenie stref bezpieczeństwa takich jak: LAN, WAN, DMZ. |
|  |  | Funkcja firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN: - Microsoft Azure, - Google Cloud Platform, - OpenStack, - VMWare vCenter, - Anazon Web Services. |
| Funkcjonalność VPN - wymagania ogólne |  | Funkcjonalność VPN musi umożwiać konfigurację połączeń IPSec VPN. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi obsługiwać m.in. mechanizmy IPSec NAT Traversal oraz Xauth. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi obsługiwać szyfrowanie protokołem AES z kluczem 128 oraz 256 bitów. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi pozwalać na tworzenie połączeń Site-to-Site oraz Client-to-Site. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi umożliwiać stałe monitorowanie stanu tuneli VPN oraz ich aktywności. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi umożliwiać wybór tunelu dynamicznego lub routingu statycznego. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi posiadać mechanizm split tunneling dla połączeń Client-to-Site. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi zapewniać komunikację z wykorzystaniem protokołu SSL VPN z wykorzystaniem technologii HTML 5. |
|  |  | Funkcjonalność VPN musi umożliwiać instalację klienta VPN w celu realizacji połączenia. |
| Routing – wymagania ogólne |  | System musi mieć możliwość konfiguracji routingu statycznego oraz dynamicznego routingu z wykorzystaniem protokołów: - BGP, - OSPF, - RIPv2, - PIM. |
| Funkcjonalność ochrony przed atakami Malware – wymagania ogólne |  | System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem: - dla poszczególnych aplikacji, - dla wybranych URL. |
|  |  | Firewall engine musi pozwalać na skanowanie ruchu sieciowego dla wybranych portów, w tym portów niestandardowych. |
|  |  | System musi umożliwiać skanowanie archiwów rar oraz zip. |
|  |  | System ochrony musi zawierać sygnatury chroniące urządzenia mobilne. |
|  |  | System musi umożliwiać komunikację z platformą typu Sandbox. Wykonawca musi dostarczyć platformę typu Sandbox oraz niezbędne licencje upoważniające do korzystania w chmurze ze wskazanego rozwiązania. |
|  |  | System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików MS Office oraz PDF bez konieczności blokowania transferu całych plików. |
| Funkcjonalność ochrony przed atakami – Wymagania ogólne |  | System musi mieć funkcje ochrony IPS (Intrusion Prevention System) przed atakami na infrastrukturę sieciową. |
|  |  | Ochrona musi opierać się min. na analizie anomalii w protokołach sieciowych oraz analizie sygnaturowej. |
|  |  | System musi chronić aplikacje, które korzystają z niestandardowych portów sieciowych. |
|  |  | Baza ataków musi być aktualizowana automatycznie i powinna zawierać min. 5000 wpisów. |
|  |  | Administratorzy systemu muszą mieć możliwość definiowania sygnatur oraz wyjątków. |
|  |  | System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego. |
|  |  | System musi realizować ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |
|  |  | System musi posiadać mechanizmy ochrony przed atakami na aplikacje webowe oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka. |
|  |  | System musi umożliwiać wykrywanie i blokowanie komunikacji do sieci botnet. |
| Funkcja kontroli aplikacji – wymagania ogólne |  | System musi umożliwiać głęboką analizę pakietów w celu kontroli aplikacji. |
|  |  | Kontrola aplikacji musi zawierać min. 2000 sygnatur oraz musi być aktualizowana automatycznie zgonie ze zdefiniowanym harmonogramem. |
|  |  | System musi umożliwiać kontrolę aplikacji chmurowych z wyszczególnieniem m.in. pobierania oraz wysyłania plików. |
|  |  | System musi umożliwiać definiowanie wyjątków oraz sygnatur. |
| Funkcja filtrowania WWW – wymagania ogólne |  | Część systemu odpowiedzialna za kontrolę WWW musi korzystać z bazy składającej się z min. 40 mln adresów URL. |
|  |  | Filtr WWW musi posiadać podział na kategorie takie jak m.in.: - Malware, - Phishing, - Spam - Proxy. |
|  |  | Filtr WWW musi pozwalać na blokowanie stron zgodnie z ustawą antyhazardową. |
|  |  | Filtr WWW musi posiadać funkcję przeciwdziałającą pojawianiu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek, w tym m.in. google. |
|  |  | Administrator usługi musi mieć możliwość zdefiniowania komunikatów, które wyświetlać się będą w momencie użycia modułu filtrowania. |
|  |  | System musi umożliwiać wskazanie kategorii lub adresów URL dla których nie będzie dokonywana inspekcja. |
| Uwierzytelnianie – wymagania ogólne |  | Wdrożone rozwiązanie musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników z wykorzystaniem: - haseł przechowywanych w lokalnej bazie, - haseł przechowywanych w bazach ldap, - haseł przechowywanych w zewnętrznych bazach danych. |
|  |  | Wdrożone rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację uwierzytelniania dwuskładnikowego. |
|  |  | Wdrożone rozwiązanie musi umożliwiać integrację ze środowiskiem Active Directory. |
| System zarządzania – wymagania ogólne |  | System bezpieczeństwa musi pozwalać na zarządzanie za pośrednictwem protokołów SSH oraz HTTPS. |
|  |  | System musi umożliwiać współpracę z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania oraz monitorowania z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |
|  |  | System musi pozwalać na współpracę z rozwiązaniami monitorowania za pośrednictwem protokołu SNMP. |
|  |  | System musi umożliwiać przekazywanie statystyk z wykorzystaniem protokołów sflow lub netflow. |
|  |  | System musi umożliwiać zarządzanie za pośrednictwem zewnętrznego API. |
|  |  | System Firewall musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne takie jak: - Ping, - Traceroute, - Podgląd pakietów, - Stan sesji firewall. |
|  |  | System zarządzania musi umożliwiać wykonywanie zmian za pośrednictwem GUI oraz CLI. Zmiany powinny zostać zapisane po zatwierdzeniu przez administratora. |
| Log Management – wymagania ogólne |  | System bezpieczeństwa musi pozwalać na logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania Wykonawca musi dostarczyć komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |
|  |  | System pełniący funkcje firewall musi zapewnić przekazywanie danych o: - ruchu zaakceptowanym, - ruchu blokowanym, - zużyciu zasobów, - stanie pracy systemu, - aktywności administratorów. |
|  |  | System musi umożliwiać wysyłanie logów do wielu serwerów logowania. |
|  |  | System logowania musi obejmować wszystkie moduły sieciowe oraz wszystkie moduły bezpieczeństwa w ramach oferowanego systemu. |
|  |  | System musi mieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. |
| Certyfikat – wymagania ogólne |  | Wszystkie składowe oferowanego systemu powinny posiadać dla funkcji Firewall certyfikat EAL4 lub ICSA. |
| Licencja, serwis, gwarancja – wymagania ogólne |  | W ramach systemu muszą zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania przez 36 miesięcy z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta oraz serwisów. |
|  |  | Licencje powinny obejmować: - IPS, - Antywirus wraz z ochroną urządzeń mobilnych, - Kontrola Aplikacji, - Sandbox, - Antyspam, - Filtrowanie WWW, - Bazy adresów IP oraz domen. |
|  |  | System musi być objęty 36 miesięczną gwarancją producenta. |
|  |  | Zamawiający musi mieć możliwość wsparcia technicznego w trybie 24/7. |
| System agregacji logów | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Wymagania ogólne |  | System musi zostać udostępnione w postaci komercyjnej. |
|  |  | System musi działać w oparciu o środowisko wirtualne dostarczone w niniejszym postępowaniu. |
|  |  | System musi obsługiwać powierzchnię dyskową o pojemności min. 3 TB. |
|  |  | System musi składać się z centralnego systemu logowania, systemu raportowania oraz systemu korelacji danych. |
|  |  | System logowania i raportowania musi pozwalać na zarządzanie z wykorzystaniem protokołów HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowaną konsolę zarządzania przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. |
|  |  | Wdrożony system musi uwierzytelniać administratorów z wykorzystaniem: - haseł przechowywanych w lokalnej bazie, - haseł przechowywanych w bazach ldap, - haseł przechowywanych w zewnętrznych bazach danych. |
|  |  | System musi pozwalać na konfigurację min. 4 administratorów. Dla każdego z administratorów musi istnieć możliwość określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów. |
| Wydajność - wymagania ogólne |  | System musi obsługiwać min. 25 GB logów sieciowych na dobę. |
|  |  | System musi pozwalać na pobieranie logów z min. 1000 systemów. |
| Log Management – wymagania ogólne |  | System musi umożliwiać podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. |
|  |  | System musi umożliwiać przeglądanie logów historycznych. |
|  |  | System musi umożliwiać filtrowanie logów. |
|  |  | System musi umożliwiać generowanie raportów graficznych oraz tekstowych, które przedstawiać będą stan pracy urządzenia oraz informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego oraz zdarzeń bezpieczeństwa. |
|  |  | Raporty muszą obejmować m.in.: - najczęściej wykrywane ataki, - najczęściej wykorzystywane aplikacje, - najczęściej odwiedzane strony WWW, - najaktywniejszych użytkowników, - listę krajów z którymi najczęściej nawiązywane są połączenia, - najczęściej wykorzystywane polityki Firewall, - informacje nt. połączeń IPSec. |
|  |  | System musi umożliwiać przesyłanie danych logowania do innych systemów przetwarzania danych. Przekazywane logi muszą posiadać mechanizmy filtrowania. |
|  |  | Oferowany system centralnego logowania musi posiadać komunikację z systemami bezpieczeństwa z wykorzystaniem co najmniej UDP oraz TCP. |
|  |  | System musi zapewniać cykliczny eksport danych logowania do zewnętrznego systemu w celu długoczasowego składowania. Logi muszą być eksportowane z wykorzystaniem m.in. protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. |
| Raporty analizowanych logów (funkcjonalność Security Event Management) – wymagania ogólne |  | System musi umożliwiać generowanie raportów w formatach CSV oraz PDF. |
|  |  | System musi zapewniać uprzednio skonfigurowane zestawy raportów z możliwością ich modyfikacji przez administratora. |
|  |  | System musi umożliwiać tworzenie własnych raportów. |
|  |  | System musi umożliwiać generowanie raportów cyklicznych wysyłanych na wskazany adres e-mail. |
| Korelacja danych (funkcjonalność Security Information Management) – wymagania ogólne |  | System musi umożliwiać korelację logów dla realizowanych procesów. |
|  |  | System musi umożliwiać konfigurację powiadomień w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń bezpieczeństwa. |
|  |  | Korelacja danych musi być możliwa m.in. dla następujących kategorii zdarzeń: - IPS, - e-mail, - traffic, - malware, - aplikacje sieciowe. |
| Licencja i wsparcie techniczne – wymagania ogólne |  | Oferowany system musi być dostarczony na własność. Brak wykupienia licencji wsparcia technicznego nie może spowodować zablokowania funkcjonowania sytemu. |
|  |  | System musi być objęty 12 miesięczną gwarancją producenta. |
|  |  | Zamawiający musi mieć możliwość wsparcia technicznego w trybie 24/7. |

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia prac wdrożeniowych zgodnie z następującymi wymaganiami:

| L.p. | Zamawiający wymaga realizacji następujących czynności: |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowego urządzenia NGFW w trybie HA służącego do transmisji danych cyfrowych. |
|  |  | - Rozbudowa środowiska służącego do analizowania logów sieciowych poprzez uruchomienie systemu agregacji logów umożliwiającego agregację 25GB logów na dzień przez okres min. 12 miesięcy - numer seryjny oprogramowania do analizy logów, użytkowanego przez Zamawiającego: FAZ-VMTM21015238 |
|  |  | - Przetworzenie i migrację polityk bezpieczeństwa z aktualnie użytkowanego Firewall FortiGate-1100E na urządzenie NGFW dostarczone w ramach realizacji zamówienia. |
|  |  | - Konfiguracja dostarczonego urządzenia NGFW |
|  |  | - Uruchomienie trybu HA pomiędzy obydwoma urządzeniami NGFW HA, |
|  |  | - Konfiguracja połączeń sieciowych pomiędzy urządzeniami NGFW HA a infrastrukturą sieciową Zamawiającego, |
| Licencje |  | - Dostawa licencji, w tym: - - licencja dla urządzenia NGFW dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia, - - licencja dla urządzenia NGFW posiadanego przez Zamawiającego (numer seryjny: FG10E0TB21901525) – Zamawiający nie dopuszcza wymiany urządzenia na nowe, licencja musi zostać przedłużona na posiadanym urządzeniu, - - licencje dla obydwu urządzeń muszą gwarantować dostęp do następujących pakietów: Unified Threat Protection (UTP), IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service przez okres 36 miesięcy. |