PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:  Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20

28-330 Sędziszów

Budowa: Sędziszów Osiedle Drewniane

Obiekt: Budynek wielorodzinny Nr.5 mieszkanie nr 8 i 6 oraz klatka schodowa

Instalacja: elektryczna

PRZEDMIAR ROBÓT

A)  	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 5 MIESZKANIE NR 8 I 6 ORAZ KLATKI SCHODOWEJ NA OSIEDŁU DREWNIANYM W SĘDZISZOWIE CPV 45310000-3

001)       KSNR 5-0408-05

an wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg.10a,10a/z wyk.przewodami w listwach n.t,podłoże-tynk pomieszczenia bud.mieszkalych

Ilość:		15,00 SZT.

002)       KSNR 5-0408-04

an. wypusty na wyłączniki oświetleniowe wyk.przewodami w listwach instala n.t,podłoże-tynk,w pomieszczeniach bud.mieszkalnych

Ilość:		14,00 SZT.

003)       KSNR 5-0401-06

an. wypusty na LSW,przewody w listwach

Ilość:		2,00 SZT.

004)       KNR 403-1129-02

demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2

Ilość:		2,00 SZT.

005)       KNR 403-1129-02

an.ponowny montaż tablic bezpiecznikowych po podłączeniu zasilania

Ilość:		2,00 SZT.

006)       KNR 508-0402-01

mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu

włączniki S 301B 16A

Ilość:		9,00 SZT.

007)       KNR 508-0402-01

mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu

włącznik S 301B 10A

Ilość:		4,00 SZT.

008)       KNR 508-0402-01

mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu

włączniki różnicowo prądowe P 302 25/0,03A

Ilość:		4,00 SZT.

009)       KNR 508-0816-21

podłączenie urządzeń wentylatorków (montaż wentylatora ująć w części budowlanej)

Ilość:		10,00 SZT.

010)       KNR 508-0403-01

mocowanie aparatów sygnalizacji przyzywowej, dzwonek

Ilość:		2,00 SZT.

011)       KNR 508-0502-05

przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane mocowane na kołkach kotwiących. ilość mocowań 2

Ilość:		18,00 KPL

012)       KNR 508-0504-03

montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych , zwykłych z podłączeniem (oprawy plafoniery)

Ilość:		18,00 SZT.

013)       KNR 508-0504-07

montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych. bryzgoodpornych,strugoodpornych.porcelanowych,przykręcanych,końcowych z podłączeniem

Ilość:		4,00 SZT.

014)       KNR 508-0303-01

montaż lokalnych szyn wyrównawczych

Ilość:		2,00 SZT.

015)       KNR 403-1202-01

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Ilość:		12,00 POMIA

016)       KNR 403-1205-05

badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy

Ilość:		2,00 POMIA

017)       KNR 403-1205-06

badanie skuteczności ochrony - pomiar następny

Ilość:		27,00 POMIA

018)       KNR KAL.-WŁ  -

demontaże starej instalacji w lokalu mieszkalnym szt 2 i klatce schod

Ilość:		3,00 KPL

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZETARGU NIE ZAWIERA CEN

A)  	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 5 MIESZKANIE NR 8 I 6 ORAZ KLATKI SCHODOWEJ NA OSIEDŁU DREWNIANYM W SĘDZISZOWIE XPV 45310000-3

1	KSNR 5	an wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg.     		15,00 SZT.

040805	10a,10a/z wyk.przewodami w listwach n.t,podłoże-tynk.,pomieszczenia bud.mieszkalych

Robocizna:                              	R-G	2,8900	43,3500

listwy elektroinstalacyjne z twardego pc	M	6,6600	99,9000

przewody YDYpżo 3x2,5 750V              	M	7,0000	105,0000

gniazda wtyczkowe 2-biegunowe nt        	SZT.	1,0200	15,3000

kołki rozporowe fi 6                    	SZT.	12,2000	183,0000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KSNR 5	an. wypusty na wyłączniki oświetleniowe   		14,00 SZT.

040804	wyk.przewodami w listwach instalacja n.t,podłoże-tynk, w pomieszczeniach bud.mieszkalnych

Robocizna:                              	R-G	2,8700	40,1800

listwy elektroinstalacyjne z twardego pc	M	6,0300	84,4200

przewody YDYpżo 3x1,5 750V              	M	6,4000	89,6000

wyłączniki  n/t 250 v/6-10a             	SZT.	1,0200	14,2800

kołki rozporowe fi 6                    	SZT.	12,0000	168,0000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KSNR 5	an. wypusty na LSW,przewody w listwach    		2,00 SZT.

040106

Robocizna:                              	R-G	3,9100	7,8200

listwa  elektroinstalacyjna             	M	7,2000	14,4000

Przewód                                 	M	8,0000	16,0000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 403	demontaż tablic bezpiecznikowych o        		2,00 SZT.

112902	powierzchni do 1,0 m2

Robocizna:                              	R-G	0,7770	1,5540

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 403	an.ponowny montaż tablic              		2,00 SZT.

112902	bezpiecznikowych po podłączeniu zasilania

Robocizna:                              	R-G	0,7770	1,5540

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 508	mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg      		9,00 SZT.

040201	na gotowym podłożu włączniki S 301B 16A

Robocizna:                              	R-G	0,1719	1,5471

wyłączniki S-301B 16A                   	SZT	1,0000	9,0000

7	KNR 508	mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg      		4,00 SZT.

040201	na gotowym podłożu włącznik S 301B 10A

Robocizna:                              	R-G	0,1719	0,6876

wyłącznik S 301  B 10A                  	SZT	1,0000	4,0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 508	mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg      		4,00 SZT.

040201	na gotowym podłożu włączniki różnicowo prądowe P 302 25/0,03A

Robocizna:                              	R-G	0,1719	0,6876

Wyłączniki różnicowo prądowe 1 faz  25/0	SZT	1,0000	4,0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR 508	podłączenie urządzeń  wentylatorków       		10,00 SZT.

081621	(montaż wentylatora ująć w części budowlanej)

Robocizna:                              	R-G	1,4707	14,7070

Materiały inne:                         	%	2,5000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 508	mocowanie aparatów  sygnalizacji      		2,00 SZT.

040301	przyzywowej, dzwonek

Robocizna:                              	R-G	0,2196	0,4392

aparaty- dzwonek                        	SZT.	1,0000	2,0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 508	przygotowanie podłoża ceglanego pod       		18,00 KPL

050205	oprawy oświetleniowe - przykręcane mocowane na kołkach kotwiących. ilość

mocowań 2

Robocizna:                              	R-G	0,1146	2,0628

kołki                                   	SZT.	2,0000	36,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw       		18,00 SZT.

050403	oświetleniowych żarowych , zwykłych z 	podłączeniem (oprawy plafoniery)

Robocizna:                              	R-G	0,3151	5,6718

oprawy wnętrzowe z kloszem              	SZT.	1,0000	18,0000

żarówki głównego szeregu  LED230 v      	SZT.	1,0400	18,7200

Materiały inne:                         	%	2,5000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw       		4,00 SZT.

050407	oświetleniowych żarowych.bryzgoodpornych,strugoodpornych.	porcelanowych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem

Robocizna:                              	R-G	0,3247	1,2988

oprawy bryzgoszczelne z kloszem IP-44   	SZT.	1,0200	4,0800

żarówki głównego szeregu  LED230 v      	SZT.	1,0400	4,1600

Materiały inne:                         	%	2,5000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 508	montaż lokalnych szyn wyrównawczych       	2,00 SZT.

030301

Robocizna:                              	R-G	0,2804	0,5608

puszki odgałęźne n/t z pcw              	SZT.	1,0200	2,0400

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 403	sprawdzenie i pomiar kompletnego      		12,00 POMIA

120201	obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Robocizna:                              	R-G	1,3000	15,6000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     	2,00 POMIA

120505	pierwszy

Robocizna:                              	R-G	0,5000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 403	badanie skuteczności ochrony - pomiar     	27,00 POMIA

120506	następny

Robocizna:                              	R-G	0,2800	7,5600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR KAL.	demontaże starej instalacji w lokalu      		3,00 KPL

WŁ	mieszkalnym szt 2 i klatce schod

Robocizna:                              	R-G	8,0000	24,0000

-----------------------------------------------------------------