Szczecin

10.2019

Projekt Budowlany

KONSTRUKCJA

Temat: BUDOWA GARAŻU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:

działka 375/1 obręb Łabuń Mały gm. Resko

Zamawiający:

Nadleśnictwo Resko

ul. Chopina 12, 72-315 Resko

Opracował:

mgr inż. Marek Nowak

Projektował:

dr inż. Rafał Nowak

upr. bud.nr ZAP/0184/PWBKb/15

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	Opis techniczny	2

1.1.	Dane ogólne:	2

1.1.1.	Przedmiot opracowania	2

1.1.2.	Zakres opracowania	2

1.1.3.	Inwestor	2

1.1.4.	Podstawa opracowania:	2

1.1.5.	Lokalizacja	2

1.2.	Szczegółowy zakres opracowania	2

1.2.1.	Grunty i fundamenty	2

1.2.2.	Nadproża i podciągi	3

1.2.3.	Betony	3

1.2.4.	Żelbety	3

1.2.5.	Pozostałe ustalenia	4

1.2.6.	Uwagi	4

2.	Obliczenia	5

3.	Zaświadczenia	6

4.	Spis rysunków	9

5.	Rysunki	10

Opis techniczny

Dane ogólne:

Przedmiot opracowania

BUDOWA GARAŻU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

Zakres opracowania

Projekt konstrukcji.

Inwestor

Nadleśnictwo Resko ul. Chopina 12, 72-315 Resko.

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- obowiązujące przepisy i normatywy projektowania.

Lokalizacja

Działka 375/1 obręb Łabuń Mały gm. Resko.

Szczegółowy zakres opracowania

Grunty i fundamenty

Projektuje się posadowienia około 1 m poniżej poziomu terenu.

Zgodnie z dokumentacją geologiczną z sierpnia 2019, opracowaną przez Magdalenę Tyszecką (upr. nr VII-134C) występują proste warunki gruntowo - wodne. Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

Wymienić grunty nasypowe/organiczne na grunt nośny np. pospółkę. Pamiętać o zagęszczaniu gruntu. Planowany zakres wymiany gruntu poniżej fundamentów to około 1 m. W trakcie prac może być konieczne odwodnienie wykopu (rozważyć zastosowanie igłofiltrów).

Nadproża i podciągi

Zaprojektowano nadproża NS (120/240) R30.

Podciąg pod otwór garażowy będzie rozwiązany łącznie z konstrukcją żelbetową dachu. Szczegóły na etapie PW.

Betony

Pamiętać o odpowiednim zawibrowaniu betonu w celu równomiernego rozłożenia kruszywa. Podczas procesu wiązania polewać wodą w celu eliminacji zjawisk skurczowych (można stosować specjalne maty nasiąknięte wodą).

Deskowanie można wykonać z płyt OSB bądź prefabrykowanych systemów szalunkowych.

Beton podczas schnięcia należy odpowiednio pielęgnować.

Beton C30/37 (B37).

Żelbety

Pamiętać o zachowaniu otuliny przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych. Do wyznaczenia otuliny można stosować specjalne podkładki dystansowe. Przerwane pręty łączyć ze sobą zgodnie z obowiązującą normą żelbetową w zależności od strefy pracy pręta zbrojeniowego.

Stal:

-pręty główne i strzemiona z AIIIN (BSt500S) – spawalna.

W miejscu łączeń pamiętać o dozbrajaniu naroży.

Gięcia prętów zweryfikować na budowie.

Pozostałe ustalenia

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z natury.

Długości oraz kształty zagięć prętów zbrojeniowych zweryfikować na budowie zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, wytycznymi producenta i kartami technicznymi.

Uszczegółowienie na etapie Projektu Wykonawczego.

Uwagi

- Roboty fundamentowe wykonać w suchej porze roku.

- Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i opadowych.

- Nie dopuszczać do zalania wykopu.

- W przypadku konieczności zastosować  instalacje  igłofiltrowe , drenaż opaskowy lub ścianki szczelne.

- Do fundamentów należy zastosować beton z dodatkami uszczelniającymi (wodoszczelny).

- Wykonać izolację przeciwwodną ław i ścian fundamentowych.

- Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić szczelną instalacją poza obręb budynku.

- Elementy stalowe konstrukcyjne należy zabezpieczyć środkami przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniającymi odpowiednią trwałość.

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami BHP pod stałym nadzorem osoby posiadającej  uprawnienia do prowadzenia  robót.

Obliczenia

Wszystkie elementy mają zapewnioną nośność. Pełen komplet obliczeń znajduje się w biurze konstrukcyjnym.

Zaświadczenia

Spis rysunków

| Nazwa rysunku | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| RZUT FUNDAMENTÓW | KB01 | 1:50 |
| RZUT PRZYZIEMIA | KB02 | 1:50 |

Rysunki