załącznik nr 2 do SWZ i wzoru umowy

„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Gminy Pionki, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

ZP 271.03.2024

Opis przedmiotu zamówienia.

Minimalne wymagania techniczne dla fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Gminy Pionki

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.                        W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ

( art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  | Spełnia/ nie spełnia Oferowane dane |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1. | Proponowana marka i model ciągnika fabrycznie nowego (rok produkcji 2023), nie może być prototypem. | Producent/firma: ……………………………………… Typ/Model: ……………………………………………………………. Rok produkcji: ………………………………………………………… |
| 1.2. | Ciągnik musi być przygotowany do eksploatacji i posiadać wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty (np. takie jak certyfikat Unii Europejskiej CE) |  |
| 2. Wymiary i masy |  |  |
| 2.1. | Masa własna - minimum 8000 kg |  |
| 2.2. | Długość - maksimum 4350 mm |  |
| 2.3. | Szerokość - w zakresie od 2600 do 2800 mm |  |
| 2.4. | Wysokość - maksimum 3160 mm |  |
| 2.5. | Rozstaw osi – w zakresie 2700 – 2800 mm |  |
| 2.6. | Koła przednie minimum 540/65R28 |  |
| 2.7. | Koła tylne minimum 650/65R38 |  |
| 2.8. | Felgi kół pełne - spawane |  |
| 3. Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, turbodoładowany spełniający normę emisji STAGE V |  |  |
| 3.1. | Liczba cylindrów – minimum 6 |  |
| 3.2. | Moc – minimalna 170 KM |  |
| 3.3. | Moment obrotowy - minimum 720 Nm |  |
| 3.4. | Liczba zaworów – min 24 |  |
| 3.5. | Moc nominalna przy 2100 obr/min |  |
| 3.6. | Pojemność skokowa – minimum 6057 cm³ |  |
| 3.7. | Pojemność zbiornikowa paliwa - min. 340l Pojemność zbiornika AdBlue - min 25 l |  |
| 3.8. | Norma emisji spalin Stage V |  |
| 4. Skrzynia biegów i wał odbioru mocy |  |  |
| 4.1. | Rewers elektrohydrauliczny z regulacją stopnia agresywności |  |
| 4.2. | Zmiana kierunku jazdy dźwignią przy kierownicy oraz z przyciskami na dźwigni zmiany biegów |  |
| 4.3. | Skrzynia biegów zrobotyzowana |  |
| 4.4. | Minimum 3 tryby pracy skrzyni biegów: MANUAL; SEMI AUTO; AUTO |  |
| 4.5. | Prędkość przejazdowa min. 40km/h |  |
| 4.6. | Biegi pełzające |  |

| 4.7. | Ilość biegów – minimum 30 biegów przód 15 biegów tył |  |
| --- | --- | --- |
| 4.8. | Wałek odbioru mocy (WOM) 540/540e/1000/1000e |  |
| 5. Układ hydrauliczny |  |  |
| 5.1. | Układ hydrauliczny o wydatku - minimum 160 litrów ze zmiennym wydatkiem |  |
| 5.2. | Liczba wyjść hydrauliki tylnej - minimum 8 |  |
| 5.3. | Liczba wyjść hydrauliki przedniej - minimum 2 |  |
| 5.4. | Hydraulika siłowa z regulacją czasu oraz wydatku oleju |  |
| 5.5. | Jojstick elektryczny do sterowania minimum - dwiema parami hydrauliki |  |
| 5.6. | Udźwig tylniego TUZ – minimum 9700 kg |  |
| 5.7. | Sterowanie tylniego TUZ - elektryczne (EHR) |  |
| 5.8. | Przyciski do sterowania tylnim TUZ i WOM umieszczone na błotniku |  |
| 5.9. | Przedni podnośnik TUZ – zintegrowany z korpusem silnika |  |
| 5.10. | Udźwig przedniego TUZ -minimum 4100kg |  |
| 5.11. | Zawieszenie – minimum kat. III tył, i II przód |  |
| 6. Kabina - komfortowa 6 słupkowa - homologowana na dwie osoby |  |  |
| 6.1. | Kabina komfortowa 6 słupkowa wyposażona w : Wentylacja; Ogrzewanie; Klimatyzacja manualna |  |
| 6.2. | Fotel operatora pneumatyczny - z funkcją obrotu 20' w lewo i prawo |  |
| 6.3. | Fotel pasażera składany - z pasami bezpieczeństwa |  |
| 6.4. | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 6.5. | Kolumna kierownicy wyposażona w wyświetlacz cyfrowy, wskazujący następujące parametry - aktualna prędkość - temperatura silnika - poziom paliwa i AdBlue |  |
| 6.6. | Poziom hałasu w kabinie maksymalnie 69 dB |  |
| 6.7. | Podłokietnik wielofunkcyjny przy fotelu operatora |  |
| 6.8. | Lusterka zewnętrzne teleskopowe Lusterko wsteczne w kabinie |  |
| 6.9. | Okno dachowe ze strukturą FOPS ułatwiające współpracę z ładowaczem czołowym |  |
| 6.10. | Wycieraczka szyby ze spryskiwaczem przedniej i tylnej szyby |  |
| 6.11. | Oświetlenie wewnątrz kabiny |  |

| 6.12. | Oświetlenie drogowe - zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.13. | Światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego ”koguty” - minimum 2 szt. |  |  |
| 6.14. | Halogeny robocze w dachu kabiny - minimum 4 z przodu i 4 z tyłu |  |  |
| 6.15. | Panel do obsługi oświetlenia ciągnika na prawym słupku kabiny |  |  |
| 7. Zawieszenie i zaczepy |  |  |  |
| 7.1. | Przednia oś amortyzowana hydraulicznie |  |  |
| 7.2. | Kabina operatora amortyzowana minimum - mechanicznie |  |  |
| 7.3. | Górny zaczep automatyczny szybkiej regulacji - ze sterowaniem z kabiny |  |  |
| 7.4. | Dolna listwa pociągowa |  |  |
| 7.5. | Przedni zaczep pociągowy |  |  |
| 8. Układ hamulcowy |  |  |  |
| 8.1. | Pneumatyczny układ hamulcowy dla przyczep minimum 2 obwodowy |  |  |
| 8.2. | Układ hamulcowy hydrostatyczny na 4 koła |  |  |
| 8.3. | Wyjście pneumatyki pod schodami kabiny |  |  |
| 9. Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
| 9.1. | Instrukcja w języku polskim, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka |  |  |
| 9.2. | Tabliczki ostrzegawcze |  |  |
| 9.3. | Skrzynka narzędziowa |  |  |
| 9.4. | Dodatkowy wspornik monitorów |  |  |
| 9.5. | Elektryczny wyłącznik prądu |  |  |
| 9.6. | Radio z USB |  |  |
| 10. ŁADOWACZ CZOŁOWY – kompatybilny z oferowanym ciągnikiem |  |  |  |
| 10.1. | Wysokość załadunku – minimum 390 cm |  |  |
| 10.2. | Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki – minimum 415 cm |  |  |
| 10.3. | Mocowanie osprzętu – EURO |  |  |
| 10.4. | Sterowanie jojstickiem |  |  |
| 10.5. | Udźwig – min 1600 kg |  |  |
| 10.6. | Stopki podporowe do odpinania wysięgnika |  |  |
| 10.7. | Waga ładowacza – nie większa niż 670kg |  |  |
| 10.8. | Amortyzator tłokowy |  |  |
| 10.9. | Wskaźnik wychylenia narzędzia |  |  |
| 10.10. | Łycha do materiałów sypkich – 2,2m szerokości pojemność – min. 0,5m3 |  |  |
| 10.11. | Widły do palet |  |  |
| 11. Inne |  |  |  |
| 11.1 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta zlokalizowany w odległości do 50 km od siedziby zamawiającego: |  |  |
| 11.2. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę - do 24 godzin |  |  |
| 11.3. | Szkolenie operatorów w zakresie obsługi pracy ciągnika wraz z osprzętem |  |  |
| 11.4. | Dostawa ciągnika do siedziby zamawiającego |  |  |
| 11.5. | Okres gwarancyjny min. 36 miesięcy |  |  |

………………………………………………

/podpis osoby upoważnionej/