OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
samochodu dostawczego typu furgon

z napędem elektrycznym

- Minimalne wymagania dla samochodu bazowego

- samochód fabrycznie nowy, bez przebiegu, wyprodukowany najpóźniej w 2024r.;

- typ samochodu: furgon;

- dopuszczalna masa całkowita DMC do 3,5t;

- wysokość całkowita pojazdu (bez dodatkowych elementów montowanych na dachu) – min. 2400mm, maks. 2600mm;

- długość całkowita pojazdu: min. 5650mm maks. 6000mm;

- szerokość rozstawu osi min. 3500mm, maks. 3700mm;

- średnica zawracania: maks. 14,0m;

- felgi stalowe o rozmiarze min. 15”;

- kolor zewnętrzny: biały;

- parametry jednostki napędowej:

  - silnik elektryczny o mocy min. 100kW (136KM), momencie obrotowym przy pełnym obciążeniu: min. 290Nm;

  - zasilanie: bateria o pojemności min. 35kWh;

  - przekładnia: automatyczna, bezstopniowa + bieg wsteczny;

  - napęd na przednie koła;

  - zasięg pojazdu (wg WLTP): nie mniej niż 110km;

- kabina dwudrzwiowa z 3 – ma miejscami siedzącymi (wraz z kierowcą);

- tapicerka wnętrza: tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym, odporna na ścieranie;

- przegroda części ładunkowej pełna, stalowa, tapicerowana od strony kabiny;

- gumowa podłoga w kabinie;

- poduszka powietrzna: minimum dla kierowcy;

- kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach;

- kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna;

- fotel kierowcy amortyzowany z podłokietnikiem, regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego;

- podwójna kanapa pasażera z prawej strony ze schowkiem;

- zamykany schowek na desce rozdzielczej;

- gniazdo 12V i uchwyty na kubki w desce rozdzielczej: min. 1szt.;

- gniazdo USB w desce rozdzielczej: min. 1szt.;

- zegary z kolorowym wyświetlaczem;

- oświetlenie LED kabiny;

- światła dzienne z automatycznym przełączaniem na światła mijania;

- światła mijania, światła do jazdy dziennej LED;

- światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów;

- boczne światła obrysowe;

- immobilizer elektroniczny;

- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z systemem ABS, systemem awaryjnego hamowania;

- tempomat z ogranicznikiem prędkości;

- asystent utrzymania pasa ruchu;

- asystent bocznego wiatru;

- system wspomagania ruszania pod górę;

- czujniki parkowania: min. tylne, przednie;

- kamera cofania z wyświetlaczem min. 7,0”;

- czujnik deszczu i zmierzchu;

- radio z bluetooth wbudowane w deskę rozdzielczą z możliwością sterowania radiem z kierownicy;

- układ klimatyzacji kabiny dwustrefowa auto;

- boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane, składane manualnie;

- szyby boczne przednie sterowane elektrycznie;

- szyba przednia podgrzewana elektrycznie;

- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami pasa z przodu;

- zaczep holowniczy z przodu;

- ładowarka mobilna do ładowania samochodów elektrycznych typ 2 o mocy 22kW ze łącza 3-fazowego (400V) wraz z kablem ładującym długości min. 5m;

- zamek centralny sterowany pilotem;

- dźwięk ostrzegaczy włączonego biegu wstecznego z możliwością wyłączenia;

- instrukcja i dokumentacja pojazdu w języku polskim;

- auto wyposażone w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i podręczny zestaw narzędzi;

- Minimalne wymagania dotyczące zabudowy

- drzwi tylne otwierane pod kątem 180º;

- drzwi po prawej stronie przesuwne;

- przegroda stalowa pełna oddzielająca część ładunkową od kabiny;

- podłoga z uchwytami do mocowania ładunku (min. 6szt.) i szynami do mocowania ładunku wzdłużnie;

- boczna tapicerka w przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego do wysokości dachu;

- minimalna długość przestrzeni ładunkowej: 3000mm;

- stopień wejściowy z tyłu na całej szerokości pojazdu;

- Wymagania co do gwarancji:

- minimum 2 – letnia gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne, bez limitu kilometrów;

- minimum 5 – letnia gwarancja producenta na akumulator trakcyjny;

- minimum 5 – letnia gwarancja producenta na zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia, bez limitu kilometrów;

- minimum 2 – letnia gwarancja producenta na lakier, bez limitu kilometrów;