WIELOFUNKCYJNA WANNA DO HYDROTERAPII

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy | Gwarancja min. 24 max. 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I | J |
| Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii–szt. 1 | - | - |
|  | Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. | Tak |  |
|  | Wanna wyposażona jest w system min.34 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody z podziałem na sekcje | Tak |  |
|  | min. 5 całkowicie niezależnych sekcji ( stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup) | Tak |  |
|  | Dotykowy, kolorowy min. 7 calowy , obrotowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania, który pozwala na: - automatyczne napełnianie do wybranego poziomu - ustawienie czasu zabiegu - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych, - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - automatyczny spust - pokazywanie temperatury wody nalewanej | Tak |  |
|  | Automatyczny spust wody sterowany elektrozaworem z panelu sterującego | Tak |  |
|  | Podpórka pod nogi z regulacją ustawienia w min. 3 pozycjach | Tak |  |
|  | Bezwylewkowy system napełniania wody | Tak |  |
|  | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, min.2,2kW | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia kolejności pracy poszczególnych sekcji i czasu dla każdej z sekcji osobno | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | System kąpieli perełkowej (min. 70 dysz) za pomocą dmuchawy indukcyjnej | Tak |  |
|  | Stopień ułatwiający wejście do wanny | Tak |  |
|  | Prysznic ręczny z wężem chowanym | Tak |  |
|  | Wymiary max: 2200x950x980mm +/- 5% | Tak |  |
|  | Pojemność użytkowa: I poziom 120 litrów +/- 5% II poziom 220 litrów +/- 5% | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 100 kolorów. | Tak |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

…………………………………………………………………………….

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)