Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego

pojazdu specjalistycznego wraz z zabudową typu śmieciarka”

| Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………….. Model/numer katalogowy: ………………………………………………………………………... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
| PODWOZIE |  |  |
| 1 | - podwozie fabrycznie nowe ( nie starsze niż 2024 rok), |  |
| 2 | - dopuszczalna masa całkowita: MAX 12 000 kg |  |
| 3 | - kabina dzienna, krótka kompaktowa |  |
| 4 | - ilość miejsc siedzących: 3 wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |
| 5 | - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 6 | - szyby drzwi kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie, |  |
| 7 | - regulacja zasięgu świateł, |  |
| 8 | - oświetlenie wnętrza kabiny. |  |
| 9 | - podwozie 2-osiowe, |  |
| 10 | - fabryczny rozstaw osi max 3.250 mm |  |
| 11 | - oś przednia z zawieszeniem parabolicznym, |  |
| 12 | - oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym, |  |
| 13 | - ogumienie kół jezdnych o średnicy 17,5”, |  |
| 14 | - stabilizatory osi przedniej i tylnej, |  |
| 15 | - regulacja wysokości zawieszenia, |  |
| 16 | - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), |  |
| 17 | - hamulce tarczowy osi przedniej i tylnej, |  |
| 18 | - blokada tylnego mostu, |  |
| 19 | - silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, co najmniej 4-cylindrowy, o pojemności do 7.700 cm3 |  |
| 20 | - moc silnika: 200-240 KM |  |
| 21 | - norma emisji spalin: min. EURO 6 |  |
| 22 | - urządzenie rozruchowe: płomieniowe lub żarowe |  |
| 24 | - skrzynia biegów: zautomatyzowana lub automatyczna |  |
| 25 | - przystawka odbioru mocy odsilnikowa, |  |
| 26 | - wspomaganie: hydrauliczne, |  |
| 27 | - kierownica: po lewej stronie pojazdu z regulacją wysokości i kąta pochylenia oraz blokadą koła kierownicy. |  |
| 28 | - zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 80 l, |  |
| 29 | - min. 24 miesięczna gwarancja na podwozie. |  |
| 30 | - apteczka, |  |
| 31 | - trójkąt ostrzegawczy, |  |
| 32 | - lampa ostrzegawcza, |  |
| 33 | - podnośnik hydrauliczny min. 10 Mg |  |
| 34 | - klin pod koła – 2 szt |  |
| 35 | - gaśnica. |  |
| ZABUDOWA |  |  |
| 36 | - zabudowa z owalnymi ścianami, kompletna, fabrycznie nowa ( nie starsza niż 2024 rok), z urządzeniem zasypowym tylnym, |  |
| 37 | -pojemność skrzyni ładunkowej 8-10 m3 - minimalna dopuszczalna masa przewożonych odpadów 3.700 kg |  |
| 38 | - przekrój skrzyni ładunkowej prostokątny, skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana z pojedynczego jednolitego arkusza stali (brak spawów) o grubości min. 3mm, |  |
| 39 | - podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, wykonana ze stali trudnościeralnej typu Hardox o grubości min. 6 mm lub równorzędnej |  |
| 40 | - rura odpływowa z zaworem na Bio odcieki ( w najniższym punkcie dna skrzyni ładunkowej) |  |
| 41 | - stopień zagęszczania odpadów – min. 6:1, - możliwość zmiany stopnia zagęszczania w układzie hydraulicznym w zależności od rodzaju odpadów - nie mniej niż 2 stopnie. |  |
| 42 | - przystosowana do załadunku pojemników od 80 l do 1100 l |  |
| 43 | - zabudowa uszczelniona, przystosowana do przewozu odpadów o znacznym stopniu uwodnienia (np.: liście, trawa, odpady kuchenne itp.) |  |
| 44 | - króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem kulowym, |  |
| 45 | - zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem mechanizmu w przypadku rozszczelnienia układu hydraulicznego |  |
| 46 | - udźwig urządzenia załadowczego – min. 500 kg, |  |
| 47 | - kosz zasypowy wykonany z blachy trudnościeralnej np. typu Hardox lub równorzędnej |  |
| 48 | - siłowniki podnoszenia/opuszczania odwłoka umieszczone na zewnątrz odwłoka |  |
| 49 | - objętość kosza zasypowego od 1,0m3 do 1,5m3, |  |
| 50 | - mechanizm zgniatania liniowo płytowy (szufladowy), |  |
| 51 | - prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach bocznych zabudowy, |  |
| 52 | - krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapa umożliwiająca ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych (możliwość obniżenia krawędzi kosza do 110 cm od podłoża) |  |
| 53 | - siłowniki prasy zgniatającej – hydrauliczne umieszczone po obydwu stronach odwłoka lub wewnątrz |  |
| 54 | - sterowanie urządzenia załadowczego – hydrauliczne, umieszczone po obydwu stronach odwłoka, |  |
| 55 | - system uwalniania zakleszczonych przedmiotów, |  |
| 56 | - sterowanie cyklami prasy zgniatającej automatyczne i ręczne, |  |
| 57 | - blokowanie pojemnika na grzebieniu urządzenia wrzutowego, - grzebieniowy podnośnik pojemników połączony z ramionami do kontenerów 1 100 l |  |
| 58 | - zamocowanie na miotłę i łopatę, |  |
| 59 | - kamera do obserwacji pola pracy obsługi z wyświetlaczem min. 6” LCD w kabinie, |  |
| 60 | - pulpit sterowniczy w kabinie zawierający co najmniej: a) przycisk „stop awaryjny”, b) przycisk sygnału awaryjnego, c) wyłącznik lampy błyskowej ostrzegawczej oraz lampy oświetlenia roboczego d) panel terminala graficznego z wyświetlaczem LCD min. 4” zawierający co najmniej zaprogramowane przyciski: - załączanie „załadunku/rozładunku”, - przełączanie „załadunek/rozładunek”, - wyłączanie dowolnej funkcji), - ostrzeżenia o stanach awaryjnych układu, |  |
| 61 | - możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu |  |
| 62 | - oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym |  |
| 63 | - reflektor roboczy z tyłu zabudowy |  |
| 64 | - lampa ostrzegawcza oraz lampa oświetlenia roboczego LED w tylniej części zabudowy |  |
| 65 | - możliwość montażu instalacji systemu GPS oraz czujników otwarcia odwłoka, |  |
| 66 | - zbiornik na wodę o pojemności min. 10 litrów z kranem, |  |
| 67 | - stopnie dla ładowaczy z wykończeniem antypoślizgowym wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość ograniczenia prędkości do 30 km/h, ograniczeniem manewru cofania śmieciarki, |  |
| 68 | - uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni |  |
| 69 | - minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa, |  |
| 70 | - zabudowa musi spełniać aktualnie obowiązujące wytyczne oraz normy Unijne |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 71 | - całkowita długość pojazdu max. 7.150 mm, - całkowita wysokość pojazdu z zabudową max. 3.000 mm, |  |
| 72 | - kolor zabudowy: pomarańczowy lub biały. |  |
| 73 | - pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firm z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. |  |
| 74 | - pojazd musi być zarejestrowany w Polsce jako pojazd ciężarowy specjalny do przewozu odpadów komunalnych. |  |
| 75 | - max. odległość do stacjonarnego autoryzowanego serwisu poniżej 100 km. |  |
| 76 | - minimum 24 miesięczna gwarancja na zabudowę. |  |