Znak postępowania: RI.271.1.31.2024                                                                     Załącznik do Formularza ofertowego

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym przez Gminę Mińsk Mazowiecki w postępowaniu

pn.: Zakup używanego samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym dla OSP Stojadła

przedkładam wymagany przedmiotowy środek dowodowy

| Lp. | Wymagania techniczno- użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia / nie spełnia)/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 1.1 | Marka i model podwozia | podać markę i model |
|  | Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 1997 | podać rok produkcji |
|  | Przebieg nie większy niż 40 000 km |  |
|  | Ilość osi jezdnych - 2 |  |
|  | Silnik wysokoprężny w układzie V6 |  |
|  | Rodzaj paliwa - olej napędowy |  |
|  | Pojemność silnika nie mniejsza niż 10 000 cm3 |  |
|  | Moc silnika nie mniejsza niż 220 KM |  |
|  | Brak ograniczenia mocy na wskutek defektu systemu Adblue – opcjonalnie |  |
| 1.2 | Manualna skrzynia biegów. |  |
| 1.3 | Układ napędowy na koła tylne oraz blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 1.4 | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny). |  |
| 1.5 | Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze umożliwiające odholowanie. |  |
| 1.6 | Kolor pojazdu – czerwony. |  |
| 1.7 | Wymiary pojazdu: - wysokość nie większa niż 3600 cm, - długość nie większa niż 9300 cm, - szerokość nie większa niż 2600 cm. |  |
| 1.8 | Pojazd wyposażony w urządzenie dźwiękowe (nie mniej niż 2 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Możliwość zmiany rodzaju sygnału dźwiękowego za pomocą przycisku. |  |
| 1.9 | Pojazd wyposażony w lampy sygnalizacyjne niebieskie: dwie na dachu kabiny i dwa z tyłu pojazdu. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie kierunkowe umieszczone z przodu pojazdu. |  |
| 1.10 | Kabina 3 osobowa, dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, z układem miejsc 1+2 z siedzeniami skierowanymi przodem do kierunku jazdy. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, radio samochodowe. |  |
| 1.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów |  |
| 1.12 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25oC do +35oC. |  |
| 1.13 | Wyposażenie podwozia: - klin pod koło, - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny, o nośności dostosowanej do MMR pojazdu, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 2 kg. |  |

| 2 | PODNOŚNIK |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 1997. | podać rok produkcji |
| 2.2 | Podnośnik obrotowy o wysokości: minimalnie 30 m, maksymalnie 37 m, mierzonej od podłoża do górnej krawędzi podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia. Obrót wysięgnika n x 3600. |  |
| 2.3 | Wysięg boczny mierzony od osi obrotu kolumny do zewnętrznej krawędzi kosza, przy obciążeniu kosza nie mniej niż 15 metrów. |  |
| 2.4 | Podnośnik wyposażony w kosz ratowniczy o udźwigu minimum 250 kg. |  |
| 2.5 | Możliwość obrotu kosza ratowniczego w płaszczyźnie poziomej w każdą stronę. |  |
| 2.6 | Pojazd wyposażony w hydrauliczne podpory stabilizacyjne oraz minimum po jednym podkładzie pod każdą podporę. Podpory oznakowane taśmą odblaskową i migającą lampką koloru pomarańczowego włączającą się automatycznie podczas sprawiania podpór. |  |
| 2.7 | Podpory boczne rozstawiane w całym zakresie ich pracy. |  |
| 2.8 | Sterowanie podporami ze stanowiska umiejscowionego z tyłu pojazdu, zapewniający możliwość obserwacji stawianych podpór. |  |
| 2.9 | Stanowisko wyposażone w instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie podpór, zarówno podczas normalnej pracy jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. |  |
| 2.10 | System kontroli i rozstawiania podpór zapewniający, co najmniej: - możliwość pracy wysięgnika przy częściowym rozstawieniu podpór, - możliwość indywidualnego sprawiania każdej podpory, - poziomowanie podnośnika na podporach, - sygnalizację optyczną prawidłowego sprawienia podpór. |  |
| 2.11 | Poziomowanie podnośnika wzdłużne i poprzeczne. |  |
| 2.12 | Podnośnik wyposażony w podkłady pod podpory dostosowane do masy nacisku podpór podnośnika. Podkłady zamontowane i zabezpieczone przed wypadnięciem na podeście roboczym, bądź pod zabudową – w miejscu łatwo dostępnym. |  |
| 2.13 | Podnośnik wyposażony w dwa stanowiska sterownicze: - na dole przy wieńcu obrotowym, - w koszu ratowniczym. |  |
| 2.14 | Dolne stanowisko sterowania z możliwością przejęcia w każdym momencie kontroli nad wysięgnikiem (funkcja nadrzędna nad stanowiskiem górnym). |  |
| 2.15 | Wszystkie stanowiska sterowania wyposażone w wyłącznik ruchu podnośnika z sygnalizacją świetlną i dźwiękową uruchomienia wyłącznika. |  |
| 2.16 | Stanowiska sterowania wyposażone w wykresy pola pracy (diagram), skróconą instrukcję obsługi oraz informację o dopuszczalnych siłach wiatru. |  |
| 2.17 | Poszczególne wskaźniki oraz elementy sterownicze trwale oznakowane za pomocą, co najmniej piktogramów określających pełnioną funkcję. |  |
| 2.18 | Podnośnik wyposażony w system pracy awaryjnej umożliwiający sprowadzenie podnośnika do pozycji transportowej. |  |
| 2.19 | Podnośnik wyposażony w urządzenie łączności wewnętrznej między stanowiskiem operatora a koszem ratowniczym. |  |
| 2.20 | Pojazd posiadający radiotelefon przy stanowisku operatora lub głośnik połączony z radiotelefonem umieszczonym w kabinie, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych trwałą osłoną. |  |
| 2.21 | Kosz ratowniczy wyposażony co najmniej w: - pulpit sterowniczy, - możliwość obrotu pomostu o nie mniej niż 300 względem osi pionowej, - oświetlenie stanowiska operatora, - przyłącze dla działka wodno-pianowego, - nasady tłoczne wielkości 52 (typ STORZ) z pokrywami nasad zabezpieczonymi łańcuszkami oraz zaworami, - oświetlenie przestrzeni roboczej kosza, - składana kładka do wychodzenia z okna lub balkonu, Zapewniona możliwość niezależnego korzystania z działka, nasad 52 (typ STORZ) |  |
| 2.22 | Wzdłuż wysięgnika poprowadzony teleskopowy pion wodny wykonany z materiałów odpornych na korozję zapewniający dostarczanie wody pod ciśnieniem 12 bar do działka wodno–pianowego zamontowanego w koszu ratowniczym. Konstrukcja pionu wodnego powinna zapewniać możliwość obrotu wysięgnika n x 360 bez konieczności przerywania podawania wody (centralne złącze obrotowe). |  |
| 2.23 | Przyłącza zasilające zainstalowane z tyłu lub boku pojazdu w tylnej jego części i zakończone standardowymi nasadami tłocznymi 75 (typ STORZ) i pokrywami nasad zabezpieczone łańcuszkami. Ilość nasad dostosowana do wydajności zastosowanego działka wodno–pianowego. |  |
| 2.24 | Do kosza ratowniczego doprowadzona instalację 24 V z układu elektrycznego samochodu. |  |

/	 Wypełniane w zakresie jaki obejmuje oferta