| PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  |  |
| BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA DZ. NR EWID. 413, 415, OBRĘB WIELOBYCZ |  |  |  |
| Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  | INWESTOR |
| Adres: Wielobycz, 22-315 Gorzków Identyfikator działki geodezyjnej: 060603_2/0021/413, 415 |  |  | Gmina Gorzków ul. Główna 9 22-315 Gorzków-osada |
| ZAKRES OPRACOWANIA |  |  | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Adrian Kowalik |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI: |  |  |  |
| - Strona tytułowa - Część opisowa - Część informacyjna - Załącznik graficzny |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | GORZKÓW-OSADA, 10 LIPCA 2024 r. |  |  |

Spis treści

1. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej	5

1.3.2. Budowa i montaż	6

1.3.3. Materiały	7

1.3.4. Sprzęt	8

1.3.5. Transport i składowanie	8

1.3.6. Składowanie	8

1.4. Wykonywanie robót	8

1.4.1. Roboty ziemne	8

1.4.2. Roboty montażowe	9

1.4.3. Kontrola jakości robót	9

1.4.4. Odbiór robót	10

1.5. Uwagi końcowe	11

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	12

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  z wymaganiami przepisów odrębnych	12

Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	12

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia budowlanego	12

3. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY	14

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Zamówienie będzie realizowane w formie „Zaprojektuj i wybuduj"

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) sporządzony został w oparciu o:

• art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2019.1843 wraz z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 wraz z późń. zm.).

## 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie funkcjonalno-użytkowym należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. Niniejszy dokument zawiera informacje 
i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn: „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA DZ. NR EWID. 413, 415, OBRĘB WIELOBYCZ”

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73),

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wybudowania zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrasturkturą towarzyszącą w miejscowości Wielobycz na dz. nr ewid. 413, 415.

Pozostałe wymagania techniczno-eksploatacyjne:

Zbiornik retencyjny ma być zaprojektowany jako zbiornik ziemny ze skarpami ułożonymi z maty kokosowej.

# 1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie o raz budowę zbiornika retencyjnego ziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielobycz

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- Sporządzenie przez Wykonawcę harmonogramu określającego terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia oraz części dokumentacji.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały wyjściowe do projektowania w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- mapy ewidencyjne i zasadnicze oraz wypisy z rejestru gruntów,

- mapy do celów projektowych – aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. „w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935) – w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiadać klauzule Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej Starostwa Krasnostawskiego,

- rozpoznanie warunków gruntowych do określenia warunków posadowienia obiektów – sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868),

- uzyskanie innych niezbędnych danych dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji robót.

- Opracowanie koncepcji projektowej do zatwierdzenia przez Inwestora,

- Opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych umożliwiających na jej podstawie uzyskanie Wykonawcy w imieniu Inwestora decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia przyjętego bez sprzeciwu.

- Wykonanie robót budowlanych przy zbiorniku retencyjnym o łącznej powierzchni 5000m2 (pow. po linii brzegowej), pojemności szacunkowej 11850 m3 oraz maksymalną głębokością 3 m wraz z osprzętem i montażem,

- Roboty budowlane należy wykonywać zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

- Wykonawca opracuje w ramach zadania dokumentacje powykonawczą,

- Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,

- Uzyskanie w Imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie

## 1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

- Sporządzenie projektu budowlanego obejmującego wszystkie niezbędne branże wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień . Projekt sporządzony zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1186), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

- opinii,

- zgód instytucji zewnętrznych,

- opracowanie projektu rozbiórki istniejących obiektów w zakresie i formie wymaganym obowiązującymi przepisami prawnymi.

- ostatecznych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia 
z Inwestorem, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-epid., bhp, ochroną środowiska.

- uzyskaniem (w imieniu Inwestora) ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla opracowanej dokumentacji projektowej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- Wykonanie badań warunków gruntowo-wodnych do projektu i realizacji inwestycji,

- Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz 
z przeprowadzeniem co najmniej jednego odwiertu na głębokość co najmniej 2,0 poniżej projektowanej rzędnej dna zbiornika,

- Uzyskanie podkładów mapowych do realizacji zadania,

- Dokumentacja powinna zostać opracowana przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie melioracji wodnej oraz w razie potrzeby w pozostałych branżach,

- Wykonawca musi przedstawić do akceptacji opracowaną dokumentację i zawarte w niej rozwiązania,

- W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski.

# 1.3.2. Budowa i montaż

Wykonawca wybuduje zaprojektowaną infrastrukturę zbiornika retencyjnego 
i infrastrukturę towarzyszącą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. 
W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:

Zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:

- organizację zaplecza budowy,

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektów,

- organizacja ruchu tymczasowego, urządzenia ppoż. i BHP;

pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie wierceń hydrogeologicznych;

2) Roboty budowlane i montażowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia wraz z:

a. Zakres:

- wszelkie roboty budowlano-montażowe wraz z zabezpieczeniem wykopów, ich odwodnieniem oraz wykonaniem instalacji elektrycznych zasilających wraz z rejestratorem zaniku napięcia

- Zagospodarowaniem terenu porządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych.

b. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej.

c. Prace budowlane muszą być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży sanitarnej oraz elektrycznej. Przebieg budowy będzie rejestrowany w dzienniku budowy

Zbiornik retencyjny oraz inne urządzenia towarzyszące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu powinny spełniać wszelkie normy wymagane przez prawo.

# 1.3.3. Materiały

Do realizacji przedsięwzięcia Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny standard opisany poniżej.

Materiał na zbiornik retencyjny

Materiałem stosowanym na zbiornik retencyjny jest grunt naturalny z matą kokosową na skarpach. Ze względu na występowania na terenie projektowanego zbiornika gruntów pochodzenia organicznego (torfów) zalecanym jest wykonanie umocnienie grobli gruntem dowożonym na miejsce budowy.

# 1.3.4. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to min.: łopaty, szpadle, taczki, koparka, samochód dostawczy, sprzęt do zagęszczania gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

# 1.3.5. Transport i składowanie

Przewożenie kruszyw, piasku, gruntu do wbudowania może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu przystosowanych do tego celu. Zalecane jest zastosowanie samochodów samowyładowczych. Transportowany materiał należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem lub zanieczyszczeniem w czasie transportu, zasady te należy stosować również w przypadku materiałów izolacyjnych.

# 1.3.6. Składowanie

- Materiały należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów, nierówności. Materiał składować w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2m lub według wytycznych producenta i dostawcy,

- Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producentów,

- Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, materiały te należy zabezpieczyć,

- Magazynowanie piasku i gruntu punktowo w sąsiedztwie wykopu.

# 1.4. Wykonywanie robót

# 1.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

- Wykopu pod zbiornik i studnie wykonywać mechaniczne koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 2,2 m3. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie 
w miejscu do tego wyznaczonym.

# 1.4.2. Roboty montażowe

Istniejące zbrojenie należy każdorazowo zabezpieczać na trasie wykopów. Koszty związane z zabezpieczeniem uzbrojenia należy uwzględnić w kosztach budowy.

W przypadku gdy nieznana jest rzędna rzeczywista istniejącego uzbrojenia terenu w miejscu  kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego posadowienia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Kable elektroenergetyczne naziemne

Nad terenem projektowanego zbiornika zlokalizowane są kable energetyczne średniego napięcia, roboty montażowe w obrębie linii SN należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci.

# 1.4.3. Kontrola jakości robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z normami. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

które należy wykonać obejmują następujący zakres:

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

• Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

• Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

• Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,

• Sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń,

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność

wykonania z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

• Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu,

• Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń,

• Sprawdzenie dokumentów budowy,

• Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów,

# 1.4.4. Odbiór robót

Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi płyty denne pod zbiorniki, rurociągi i kable układane w wykopach itp. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą całość. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu elementów, o których mowa w pkt. 1.4.3. niniejszej specyfikacji.

Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją kontraktu. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi 
w czasie wykonania robót

- protokóły odbiorów częściowych,

- protokół pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac,

- uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 
i zamontowanych urządzeń.

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.

# 1.5. Uwagi końcowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy. Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2020.797 ze zm.), za wytworzone odpady jakimi są masy ziemne jak i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, odpowiedzialny jest Wykonawca robot, który zobowiązany jest do ich transportu i zdeponowania na składowisku odpadów. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi:

• Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.

• Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - obciąża wykonawcę.

• Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi:

• Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad.

• Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy 
i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.

• Stwierdzenie przez strony umowy, i ż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.

• Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

# 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami przepisów odrębnych

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie zbiornika retencyjnego wymaga złożenia wniosku o zgłoszenie robót do Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej zgodnie z art. 29 pkt 1 ppkt 31 ustawy Prawo budowlane oraz dokonania zgłoszenia wodnoprawnego.

## Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie posiada Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Działki na których zlokalizowany będzie zbiornik retencyjny należą do osób prywatnych. Gmina Gorzków planuje zakup tych działek.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz.U. 2024 poz. 725 z póżn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z póżn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z póżn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 
z póżn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U.2019.1311 wraz z póżn. zm.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku.

Inne posiadane Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

• Dokumentacja geotechniczna - wykonanie jej należy do obowiązku Wykonawcy

• Mapy do celów projektowych - wykonanie jej należy do obowiązku Wykonawcy

# 3. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY