PRZEDMIAR SZACUNKOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA DZ. NR EWID. 413, 415, OBRĘB WIELOBYCZ

INWESTOR: Gmina Gorzków

ADRES INWESTORA: Gorzków-Osada, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: mgr inż. Adrian Kowalik

DATA OPRACOWANIA: 12.07.2024 r.

Dokument sporządzono na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla realizacji projektu: „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA DZ. NR EWID. 413, 415, OBRĘB WIELOBYCZ”.

- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane przewidziane do realizacji zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, będącym integralną częścią Planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót dla zadania: „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA DZ. NR EWID. 413, 415, OBRĘB WIELOBYCZ”

- Skrócony opis techniczny zakresu robót:

Zakres robót obejmuje wykonanie budowy zbiornika retencyjnego na działkach nr ewid. 413, 415, obręb Wielobycz, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Program funkcjonalno-użytkowy zadania przedstawia zakres prac niezbędnych do wykonania oraz wymogi stawiane zbiornikowi.

- Podstawy opracowania:

- Wizja lokalna w terenie w ramach sporządzania PFU

- Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Założenia do kalkulacji

- KNR

- Założenia z PFU

- BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA DZ. NR EWID. 413, 415, OBRĘB WIELOBYCZ – 1 szt.

- Przedmiar szacunkowy robót budowlanych:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Roboty ziemne CPV: 45240000-1 |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0126-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność = 1,000 | 6 406,000 | m2 |
| 2 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność = 1,000 | 960,000 | m3 |
| 3 | KNR 2-01 0229-04-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW/75 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) krotność = 1,000 | 960,000 | m3 |
| 4 | KNR 2-01 0229-0701-060 | Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 30-60m.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) krotność = 1,000 | 960,000 | m3 |
| 5 | KNR 2-01 0207-01-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność = 1,000 | 11 850,000 | m3 |
| 6 | KNR 2-01 0233-01-050 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność = 1,000 | 5 000,000 | m2 |
| 7 | KNKRB 01 0227-0401-060 | Formowanie nasypów ponad 3m spycharkami bez specjalnego zagęszcz.nasypu z ziemi dostarczanej samoch.samowył.5-10t z załadunkiem kop.gąs.0,6m3.Grunt kat.III-IV krotność = 1,000 | 655,000 | m3 |
| 8 | KNR 2-01 0235-01-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność = 1,000 | 655,000 | m3 |
|  |  | Razem: |  |  |
| 2 |  | Przewód odpływowy z mnichem |  |  |
| 9 | KNR 2-01W 0211-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii III krotność = 1,000 | 18,000 | m3 |
| 10 | KNR 2-18W 0408-05-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm łączonych na wcisk - rura spustowa od mnicha do rowu krotność = 1,000 | 9,000 | m |
| 11 | KNR 2-01W 0222-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM,przemieszczanie gruntów kategorii I-II na odległość do 10 m krotność = 1,000 | 18,000 | m3 |
| 12 | KNNR 10 0513-060-040 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,20 m w grunt kat.I-III krotność = 1,000 | 2,500 | m |
| 13 | KNR 2-02 0203-01-060 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. Beton C12/15 krotność = 1,000 | 0,150 | m3 |
| 14 | KNR 2-02 0408-01-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzały,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność = 1,000 | 0,500 | m3 |
| 15 | KNR 2-01 0621-01-020 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażow.Grunt kategorii I-II. Mnich upustowy krotność = 1,000 | 3,000 | szt |
|  |  | Razem: |  |  |
| 3 |  | Droga dojazdowa |  |  |
| 16 | KNR 2-31I 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,000 | 300,000 | m2 |
| 17 | KNR 2-31I 0101-02-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 2,000 | 300,000 | m2 |
| 18 | KNR 2-31I 0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,000 | 300,000 | m2 |
| 19 | KNKRB 06 0102-06-060 | Podsypka cementowo-piaskowa.Sposób zagęszczania mechaniczny, gr. 4 cm krotność = 1,000 | 12,000 | m3 |
| 20 | KNR 2-31I 0502-04-050 | Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 100x75x12,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. krotność = 1,000 | 300,000 | m2 |
| 21 | KNR 2-31I 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,000 | 158,000 | m |
|  |  | Razem: |  |  |