Załącznik nr 3

specyfikacja techniczna – videoprocesoru z monitorem, videogastroskopu i videokolonoskopu

| videoprocesor |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | dane techniczne | dane techniczne oferowane – podać / opisać |
| 1.1 | nazwa oferowanego urządzenia, typ, model, numer katalogowy |  |
| 1.2 | producent (pełna nazwa, adres) |  |
| 1.3 | kraj pochodzenia |  |
| 1.4 | data produkcji (nie starsza niż 6 miesięcy) |  |
| 1.5 | urządzenie fabryczne nowe, nieużywane, niedemonstracyjne |  |
| 1.6 | nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur) |  |
| szczegółowe wymagania |  |  |
| opis parametru, funkcji, wymogi graniczne |  | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów |  |
| 2 | rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080p |  |
| 3 | wyjścia/wejścia typu (minimum): - 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD) - 1 x DVI do podłączenia zewnętrznego sygnału (PIP) - 1 x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) - 1 x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD - 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min dwa umieszczone na panelu przednim) - 2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD - przyłącze równoważenia potencjałów |  |
| 4 | wyjście komunikacyjne RJ45 |  |
| 5 | funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (np. dla procedury PEG) |  |
| 6 | minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) |  |
| 7 | funkcja ZOOM min 2x w regulacji co 0,01x |  |
| 8 | pełne menu procesora w języku polskim |  |
| 9 | możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (m.in. ruchomy + PIP) |  |
| 10 | możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania |  |
| 11 | możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora z podglądem zapisanych zdjęć |  |
| 12 | możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo |  |
| 13 | możliwość obrazowania w różnych pasmach światła |  |
| 14 | wycięcie min 6 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) |  |
| 15 | dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) |  |
| 16 | możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora |  |
| 17 | pompa insuflacyjna z min pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) |  |
| 18 | przepływ pompy insuflacyjnej regulowany do 7,2 l/min |  |
| 19 | wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 200 ml. |  |
| 20 | funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) |  |
| 21 | możliwość zaprogramowania min 3 funkcji obrazowania na panelu przednim) dla diagnostyki G(D)OPP |  |
| 22 | funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. |  |
| 23 | funkcja wyostrzenia nieprawidłowości poprzez wyostrzenie składnika niebieskiego obszarów, które mają mniejsze natężenie luminancji, wytwarzana dla koloru żywych błon śluzowych poprzez dodanie koloru niebieskiego do obrazów struktur, które są trudne do wizualnego rozpoznania przy użyciu normalnej funkcji wyostrzenia |  |
| 24 | regulacja kontrastu w min 3 stopniach |  |
| 25 | możliwość zapamiętania min 1000 zabiegów w pamięci urządzenia |  |
| 26 | możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru stop klatki w min 3 zakresach |  |
| 27 | rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym PNG |  |
| 28 | licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu |  |
| 29 | podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora |  |
| 30 | gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania |  |
| 31 | zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB |  |
| 32 | możliwość podłączenia 2 przycisków nożnego do sterowania funkcjami procesora |  |
| 33 | możliwość rozbudowy o moduł sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji |  |
| 34 | dotykowy panel sterujący wyposażony w funkcję sterowania dotykowego za pomocą 2 palców (panel pojemnościowy) |  |
| 35 | programowalność funkcji sterowania procesorem, wyświetlanych i dostępnych z dotykowego panelu |  |
| 36 | bezpośredni dostęp z panelu dotykowego do funkcji: - zoom - kontrast - wyostrzenie obrazu - wycięcie pasma światła - regulacja pompy - eksport zdjęcia do USB - marker kątnicy - nagrywanie sekwencji wideo |  |
| 37 | regulacja oświetlenia z panelu dotykowego |  |
| 38 | pompa wbudowana w urządzenie o regulowanym ciśnieniu w zakresie min. 45-70 kPa |  |
| 39 | układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe |  |
| 40 | możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach |  |
| 41 | możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach |  |
| 42 | możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 10 stopniach |  |
| 43 | automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) |  |
| 44 | możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego |  |
| 45 | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 200Va |  |
| 46 | warunki pracy: - temperatura otoczenia 10-40 st. C - wilgotność względna: 30-85% - ciśnienie: 700-1060 hPa |  |
| monitor medyczny |  |  |
| 1 | dane techniczne | dane techniczne oferowane – podać / opisać |
| 1.1 | nazwa oferowanego urządzenia, typ, model, numer katalogowy |  |
| 1.2 | producent (pełna nazwa, adres) |  |
| 1.3 | kraj pochodzenia |  |
| 1.4 | data produkcji (nie starsza niż 6 miesięcy) |  |
| 1.5 | urządzenie fabryczne nowe, nieużywane, niedemonstracyjne |  |
| 1.6 | nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur) |  |
| szczegółowe wymagania |  |  |
| opis parametru, funkcji, wymogi graniczne |  | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | monitor medyczny - przekątna min 27 cale |  |
| 2 | kąt widzenia min 178° (prawo/lewo), min 178° (góra/dół) |  |
| 3 | rozdzielczość Full HD 1920x1080 |  |
| 4 | kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D |  |
| 5 | min 300 cd/m2 |  |
| 6 | kontrast min 1 000:1 |  |
| 7 | dotykowy panel sterujący |  |
| 8 | standard Vesa |  |
| videogastroskop |  |  |
| 1 | dane techniczne | dane techniczne oferowane – podać / opisać |
| 1.1 | nazwa oferowanego urządzenia, typ, model, numer katalogowy |  |
| 1.2 | producent (pełna nazwa, adres) |  |
| 1.3 | kraj pochodzenia |  |
| 1.4 | data produkcji (nie starsza niż 6 miesięcy) |  |
| 1.5 | urządzenie fabryczne nowe, nieużywane, niedemonstracyjne |  |
| 1.6 | nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur) |  |
| szczegółowe wymagania |  |  |
| opis parametru, funkcji, wymogi graniczne |  | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | średnica kanału roboczego – min. 3,2 mm |  |
| 2 | szerokość wziernika – max. 9,8 mm |  |
| 3 | szerokość końca dystalnego – max. 10,8 mm |  |
| 4 | średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym – max. 10,8 mm |  |
| 5 | kąt zagięcia min.: - góra/dół: 210/120 stopni - lewo/prawo: 120/120 stopni |  |
| 6 | chip CMOS w końcówce endoskopu |  |
| 7 | wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K |  |
| 8 | wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |
| 9 | kąt obserwacji – min. 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu |  |
| 10 | wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych |  |
| 11 | wyposażony w kanał wodny typu Water Jet |  |
| 12 | zawór testera szczelności w konektorze |  |
| 13 | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów |  |
| 14 | dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu |  |
| 15 | system głębi ostrości min 3-100mm |  |
| 16 | długość robocza min 1050mm |  |
| 17 | obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła |  |
| 18 | system z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) |  |
| 19 | konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) |  |
| 20 | rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |  |
| 21 | tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla GOPP |  |
| 22 | kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego |  |
| 23 | możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma |  |
| 24 | aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem |  |
| 25 | możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu |  |
| 26 | stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF |  |
| 27 | stopień ochrony przed wodą min. IPX7 |  |
| 28 | wyposażenie: - olejek silikonowy do uszczelek zaworu –1 kpl - zawór ssący wielorazowy – 1 kpl - zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl - komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl - komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl - komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl - szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl - adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl |  |
| videokolonoskop |  |  |
| 1 | dane techniczne | dane techniczne oferowane – podać / opisać |
| 1.1 | nazwa oferowanego urządzenia, typ, model, numer katalogowy |  |
| 1.2 | producent (pełna nazwa, adres) |  |
| 1.3 | kraj pochodzenia |  |
| 1.4 | data produkcji (nie starsza niż 6 miesięcy) |  |
| 1.5 | urządzenie fabryczne nowe, nieużywane, niedemonstracyjne |  |
| 1.6 | nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur) |  |
| szczegółowe wymagania |  |  |
| opis parametru, funkcji, wymogi graniczne |  | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm |  |
| 2 | szerokość wziernika– max. 13,2 mm |  |
| 3 | szerokość końca dystalnego – 13,2 mm |  |
| 4 | średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym – max. 13,2 mm |  |
| 5 | chip CMOS w końcówce endoskopu |  |
| 6 | wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K |  |
| 7 | dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita |  |
| 8 | kąt obserwacji – min. 140 st. z funkcją zoom z przycisku endoskopu z rękojeści endoskopu |  |
| 9 | wlot kanału biopsyjnego typu Luer |  |
| 10 | złącze konektora kanału Water Jet typu Luer |  |
| 11 | zawór testera szczelności w konektorze |  |
| 12 | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu |  |
| 13 | dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu |  |
| 14 | system głębi ostrości min 3-100mm |  |
| 15 | długość robocza min. 1500mm |  |
| 16 | obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego |  |
| 17 | kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora |  |
| 18 | system z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) |  |
| 19 | konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) |  |
| 20 | rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |  |
| 21 | tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla DOPP |  |
| 22 | tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma |  |
| 23 | aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem |  |
| 24 | możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu |  |
| 25 | stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF |  |
| 26 | stopień ochrony przed wodą min. IPX7 |  |
| 27 | wyposażenie: - olejek silikonowy do uszczelek zaworu –1 kpl - zawór ssący wielorazowy – 1 kpl - zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl - komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl - komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl - komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl - szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl - adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl |  |