Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla

samochodu lekkiego specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego SLRr, typu „pickup” z napędem terenowym

| Lp. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | WYPEŁNIA WYKONAWCA * |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 | Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy – tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.) w tym § 25 i następne oraz innymi przepisami wykonawczymi. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski. W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu specjalnego pożarniczego. |  |
| 1.3 | Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002, z późn. zm.) |  |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2007 r. – Prawo o ruchu drogowym. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |
| 1.5 | Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.). |  |
| 1.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.7 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |
| 1.8 | Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty: - książkę gwarancyjną, - instrukcję obsługi pojazdu, - książkę przeglądów serwisowych, dopuszcza się prowadzenie książki serwisowej w systemie ASO, - świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, - karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe, - pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego przez właściwą i upoważnioną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. - pojazd musi posiadać dokument sporządzony z pomiaru wagi samochodu zatankowanego do pełna wraz z innymi płynami oraz wyposażeniem wynikającym z tej specyfikacji nieobciążonego ładunkiem. |  |
| 1.9 | Gabaryty pojazdu: - długość całkowita pojazdu min. 5200 mm. /max. 5600 mm.; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3000 kg; - wysokość pojazdu całkowita wraz z belką sygnalizacyjną bez obciążenia [mm]: min. 1800, max. 2300; - szerokość pojazdu z lusterkami (obrys całkowity) [mm]: max. 2500. |  |
| 2. | PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności minimum 1900 cm3 do maksimum 2500 cm3, spełniający normę emisji spalin Euro 6, przystosowany do spalania oleju napędowego lub biopaliw ciekłych. (kryterium oceny ofert). | Należy podać pojemność silnika w cm3 |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik o mocy min. 140 KM | Należy podać moc silnika w KM |
| 2.3 | Skrzynia biegów manualna (6 biegów w przód, 1 w tył) lub automatyczna | Należy podać rodzaj zastosowanej skrzyni biegów |
| 2.4 | Napęd 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi. |  |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w obręcze ze stopu lekkiego o śr. min. 17” z oponami letnimi. Rok produkcji opon – nie starszy niż 2024. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. |  |
| 2.6 | Pełnowymiarowe koło zapasowe wyposażone w oponę całoroczną zamocowane w pojeździe. |  |
| 2.7 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.8 | Oś tylna – hamulce tarczowe, dopuszcza się bębny hamulcowe tylnej osi. |  |
| 2.9 | Zawieszenie: przód pojazdu – niezależne z wahaczami poprzecznymi, tył pojazdu – resory piórowe |  |
| 2.10 | Prześwit podwozia mierzony między osiami przy zawieszeniu fabrycznym bez modyfikacji min. 270 mm. (kryterium oceny ofert) | Należy podać najmniejszą wartość prześwitu w mm |
| 2.11 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.12 | Regulacja kolumny kierowniczej. |  |
| 2,13 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 litrów. |  |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 3.1 | Przednie poduszki bezpieczeństwa. |  |
| 3.2 | Boczne poduszki bezpieczeństwa. |  |
| 3.3 | Układ kontroli hamowania ABS z asystentem hamowania lub podobny. |  |
| 3.4 | System kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |
| 3.5 | Samochód wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie. |  |
| 4. | NADWOZIE |  |
| 4.1 | Typu pick-up, co najmniej czterodrzwiowe, z podwójną kabiną, wyposażone w podłużnicową ramę nośną. Przestrzeń bagażowa zabudowana zabudową typu „HARD-TOP” wykonaną z laminatu koloru nadwozia, wyposażoną w przesuwną platformę ładunkową. W przestrzeni ładunkowej wykładzina podburtowa. |  |
| 4.2 | Przestrzeń bagażowa wyposażona w oświetlenie włączające się automatycznie po otwarciu pokrywy tylnej i wyłączające się po zamknięciu. |  |
| 4.3 | Samochód przystosowany do przewozu, co najmniej 5 osób wraz z kierowcą. |  |
| 4.4 | Orurowanie przednie z blachą oraz aluminiowe stopienie po prawej i lewej stronie |  |
| 4.5 | Kąt rampowy - min. 200.* |  |
| 4.6 | Kąt zejścia - min. 250.* |  |
| 4.7 | Kąt natarcia - min. 270.* |  |
| 4.8 | Głębokość brodzenia – min. 650 mm.* |  |
| 4.9 | Kolor nadwozia – czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), biały lub srebrny |  |
| 4.10 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: a)siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie, b)tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym, c)wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, |  |
| 4.11 | Samochód wyposażony w klimatyzację automatyczną. |  |
| 4.12 | Samochód wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne. |  |
| 4.13 | Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu. |  |
| 4.14 | Samochód wyposażony w homologowany hak holowniczy - wypinany z możliwością ciągnięcia przyczepy o DMC min. 2800 kg dla wersji z hamulcem, gniazdo elektryczne 13-pinowe do podłączenia zasilania przyczepy. Dodatkowa przejściówka złącza elektrycznego z 13/7 pin. |  |
| 4.15 | Samochód wyposażony co najmniej w: a)komputer pokładowy, b)centralny zamek, c)immobiliser, |  |
| 4.16 | Przestrzeń bagażowa (zabudowana) o pojemności przestrzeni ładunkowej min. 1.1m3. |  |
| 4.17 | Samochód wyposażony w wyciągarkę o uciągu min. 4500 kg. Wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu na odpowiednio dobranej pod dany model płycie montażowej. |  |
| 4.18 | Samochód wyposażony w: fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę proszkową o masie środka min. 2 kg, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, klucz do kół. |  |
| 4.19 | Samochód wyposażony w gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki), zamontowana w kabinie kierowcy min. 2 szt. oraz przedziale bagażowym min. 2 szt. oraz gniazdo elektryczne 230 V w kabinie kierowcy. |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 5.1 | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w: - generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, - belkę sygnalizacyjną typu LED wyposażoną w jedną lampę czerwoną i dwie lampy niebieskie wysyłające sygnały błyskowe; lampa koloru czerwonego włączana niezależnie od lamp koloru niebieskiego (zmontowana na dachu pojazdu), - lampa sygnalizacyjna pojedyncza typ LED koloru niebieskiego zamontowana na dachu pojazdu, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim, - pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości od 8 do 15 cm, - napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej po obu stronach. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania ECE R65 dla klasy 2 | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń |
| 5.2 | Samochód wyposażony w radiotelefon przewoźny z głośnikiem posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony w mikrofon z klawiaturą numeryczną. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz wraz z anteną dla modułu GPS. Radiotelefon wyposażony w obudowę biurkową z zintegrowanym zasilaczem, możliwością przełączenia na zewnętrzny maszt antenowy (poz. 6.4) oraz podpięcia zasilania awaryjnego. Dokumenty: - karta katalogowa zamontowanego radiotelefonu, - karta katalogowa zamontowanej anteny. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń |
| 5.3 | Montaż dostarczonych przez zamawiającego terminala AVL – system lokalizacji pojazdu oraz radiotelefonu przewoźnego podłączonego do instalacji antenowej zamontowanej na pojeździe. |  |
| 5.4 | Samochód wyposażony w 2 szt. ładowarek do radiotelefonów noszonych dostarczonych przez zamawiającego. |  |
| 5.5 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. Dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
| 5.6 | Samochód wyposażony w wielofunkcyjne hydrauliczne narzędzie ratownicze do wejścia siłowego umożliwiające cięcie, klinowanie, ubijanie, rozpieranie, młotkowanie i podnoszenie, wyposażone w ostrza do cięcia oraz ostrza do rozpierania. Ostrza tnące łatwo wymienialne. Maksymalna średnica cięcia pręta okrągłego do ø18 mm (S235). Narzędzie wyposażone w pompę ręczna dwustopniowa o maksymalnym ciśnieniu roboczym 720 / 72 (bar/Mpa) z maksymalną siłą cięcia 14,2 tony i maksymalną siłę rozpierania 3,4 tony. Maksymalne rozwarcie ostrzy rozpierających 128 mm, maksymalne rozwarcie ostrzy tnących 29mm, waga minimalna 7,7 kg. Minimalna długość 694 mm. |  |
| 5.7 | Samochód wyposażony w przenośny radioprzemiennik pracujący w zakresie 136-174 MHz, stanowiący komplet z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136-174 MHz, odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym, pozwalającym na pracę przemiennika przez min. 1 godz., ładowanym z zamontowanego zasilacza, praca w trybie analogowym i cyfrowym. |  |
| 5.8 | Samochód wyposażony w komputer przenośny typu Tablet z dotykowym ekranem pojemnościowym Multi-Touch o przekątnej min. 11’’, pamięcią wbudowaną min. 128 GB, pamięcią RAM min. 8 GB, złączem USB oraz wbudowaną komunikacją Wi-Fi, Bluetooth i modułem GPS. |  |
| 5.9 | Samochód wyposażony w: - wybijak do szyb - 1 szt., - nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa - 1 szt., - koc gaśniczy 2x3 m - 1 szt., - gaśnica proszkowa 4 kg – 1 szt., - latarka ręczna kątowa norma Atex, min 250lm+ ładowarka – 2 szt., - lampa ostrzegawcza LED (przenośna) – 2 szt., - taśma ostrzegawcza biało-czerwona 500 m – 1 szt. |  |
| 6 | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 6.1 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku samochodów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Jeżeli na oferowany pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane to należy przedstawić oświadczenie wykonawcy, że rzeczywista masa całkowita pojazdu nie przekracza 3000 kg. Przy czym Maksymalna masa rzeczywista to masa nieobciążonego samochodu, dodatkowo powiększona o masę pozostałych członków załogi, dla której samochód został zaprojektowany (90 kg na każdego członka załogi wraz z wyposażeniem, oraz dodatkowo 15 kg na wyposażenie osobiste kierowcy), masę środka gaśniczego wraz z pozostałym wyposażeniem, które ma być przewożone. Masę nieobciążonego samochodu określa masa pojazdu wraz z kierowcą (75 kg), sprzętem niezbędnym do obsługi samochodu (z wyłączeniem koła zapasowego), z pełną ilością cieczy chłodzącej, paliwa, oleju i wyposażeniem zamontowanym na stałe, lecz bez środków gaśniczych. (zgodnie z „Normą PN-EN 1846- 1:2011 Samochody Pożarnicze Część 1. Podział i oznaczenia”) |  |
| 6.2 | Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były pełnym (tj. obejmującym części zamienne i robociznę) bezpłatnym dla Zamawiającego i Użytkownika, co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym, obejmującym naprawy gwarancyjne od momentu odbioru faktycznego, przy założeniu każdego kolejnego przeglądu po przebiegu min. 15 000 km. |  |
| 6.3 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, zgromadzone w jednym woluminie (np. segregatorze) wraz ze spisem treści - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, jako specjalny, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - oprogramowanie wynikające z powyższych warunków zamawiającego dostarczone zarówno na płycie CD a także pamięci Pendrive |  |
| 6.4 | Na wyposażeniu samochodu ma znajdować się dodatkowo: - maszt antenowy (min 6 m) w komplecie z: kablem antenowym o długości min. 10 mb do podłączenia anteny, anteną na pasmo VHF z uchwytem, skrzynką z narzędziami do montażu masztu ( o ile zaleca producent). Dodatkowo mocowanie do pojazdu oraz możliwością ustawienia jako wolnostojący. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „ 3 ”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

..............................., dn. ...............................	                                                                     ..........................................................................................................

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)