Załącznik nr 1B do SWZ

| Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalno-użytkowych i wyposażenia oferowanego ciągnika. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CPV: 16700000-2 – ciągniki |  |  |  |
| Określenie oferowanego pojazdu: |  |  |  |
| Marka |  |  |  |
| Typ |  |  |  |
| Model |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |
| LP. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE) lub oferowane parametry techniczne |  |
| DANE OGÓLNE: |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ciągnika: 2024 (ciągnik nowy) | ……………………………… (TAK/NIE) |  |
| 2. | Poziom emisji spalin zgodny z normą minimum Stage V | ……………………………… (TAK/NIE) |  |
| 3. | Liczba miejsc (wraz z kierowcą): 1+1 | ……………………………… liczba miejsc |  |
| 4. | Silnik diesel, turbodoładowany minimum 4-cylindrowy o pojemności 3400-3600 cm3, o mocy min. 54 kW (74 KM), moment obrotowy min 300 Nm bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail, wentylator wiskotyczny o zmiennych obrotach | Pojemność skokowa zgodnie z dokumentami pojazdu ........................ cm3 Moc silnika w KM zgodnie z dokumentami pojazdu ........................ KM Moment obrotowy zgodnie z dokumentami pojazdu ........................ Nm |  |
| 5. | Skrzynia biegów: przekładnia mechaniczna minimum 12x12 biegów, 4 biegi w 3 zakresach | ………………………………… (TAK/NIE) |  |
| 6. | Sprzęgło tzw. „mokre” w kąpieli olejowej | ………….....................… (TAK/NIE) |  |
| 7 | Silnik bez systemu Ad Blue | …............................................. (TAK/NIE) |  |
| 8. | Kabina ogrzewana i klimatyzowana z oknem dachowym | ........................ ….... (TAK/NIE) |  |
| 9. | Koła: przód o szerokości od 280 do 320 R24 (np. 280/85/R24), koła tylne o szerokości od 420 do 440 R30 (np. 420/85/R30) | ........................ ….... (TAK/NIE) |  |
| 10. | Prędkość maksymalna (drogowa): minimum 40 km/h, prędkość minimalna maksimum 0,8 km/h | Prędkość ciągnika (od - do) ...................... km/h |  |
| 11. | Masa własna: 2800 kg do 3000 kg | Masa własna ...................... kg |  |
| 12. | Kolor nadwozia: jednolity, standardowy, lakier fabryczny producenta pojazdu | …………………………………(TAK/NIE) |  |
| 13 | poziom hałasu w kabinie maksimum 78 dBA | ……………………………… (TAK/NIE) |  |
| 14 | rura wydechowa ulokowana wzdłuż słupka A | ……………………………… (TAK/NIE) |  |
| 15 | wycieraczka przedniej i tylnej szyby | ……………………………… (TAK/NIE) |  |
| 16 | fotel operatora amortyzowany pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa, fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 17 | zaczep transportowy suwliwy i zaczep polowy | ……………………………… (TAK/NIE) |  |
| 18 | tylny TUZ z szybko sprzęgami o udźwigu na końcówkach kulowych minimum 2700 kg | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 19 | mechanizm różnicowy tylnej osi blokowany mechanicznie | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 20 | oś przednia 4WD z elektrohydraulicznym załączaniem napędu oraz co najmniej ograniczonym poślizgiem dyferencjału | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 21 | rozstaw osi minimum 2100 mm, całkowita wysokość do dachu kabiny maksimum 2500 mm | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 22 | minimum 6 wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika ze zbiornikiem oleju | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 23 | instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 24 | prędkość tylnego WOM minimum 540/540E obr/min | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 25 | WOM tylny załączany hydraulicznie | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 26 | wydajność pompy hydraulicznej i pompy układu kierowniczego łącznie minimum 82 l/min | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 27 | zbiornik paliwa o pojemności minimum 90 litrów | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 28 | mechanizm różnicowy tylnej osi blokowany mechanicznie | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 29 | promień skrętu z przednią osią maksimum 4 metry | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 30 | URZĄDZENIE TELEMETRYCZNE: - ciągnik musi być wyposażony w modem / urządzenie telemetryczne umożliwiające przesyłanie danych z magistrali CAN maszyny, monitorowanie parametrów pracy oraz lokalizacji ciągnika w terenie; - odczyt parametrów ma być dostępny za pomocą aplikacji zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych typu smartfon; - aplikacja do odczytu parametrów i lokalizacji powinna współpracować z systemem Android i iOS (Apple); - subskrypcja urządzenia powinna obejmować minimum 5-letni okres bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego; | …………………………… (TAK/NIE) |  |
| 31 | Zapewnienie serwisu ciągnika u Zamawiającego | …………………………… (TAK/NIE) |  |