KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA

DLA BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, JEDNORODZINNYCH DLA INWESTYCJI PN:

„INWESTYCJA NR 4 KZN SIM TARNÓW SP. Z O. O. – BUDOWA 60 LOKALI MIESZKALNYCH O ZRÓŻNICOWANYM METRAŻU  (BUDYNKI 3-KONDYGNACYJNE Z WINDĄ) USYTUOWANE NA DZIAŁCE NR 233 W MIEJSCOWOŚCI SZCZUCIN

ARCHIMEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

LUTY 2024

- Przedmiotem opracowania jest kompletna wielobranżowa koncepcja architektoniczno - urbanistyczna

(projekt koncepcyjny) dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej

dla inwestycji pn: „Inwestycja nr 4 KZN SIM Tarnów sp. z o.o. — budowa 60 lokali mieszkalnych o

zróżnicowanym metrażu (budynek 3 kondygnacyjny z windą) usytuowany na działce nr 233 w

miejscowości Szczucin - gmina Szczucin.

- Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności wymagania zamawiającego zawarte w zapytaniu

o cenę z dnia 29.12.2023 r. w skład których wchodzą:

- Uzyskano kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania koncepcji architektoniczno — urbanistycznej. Inwestycja została wykonana w skali 1:500 wraz z powiększeniem 1:250.

- Wystąpiono o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegóły załączono w załącznikach.

- Rozwiązania ujęte w koncepcji spełniają wymagania zawarte w wytycznych do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w gminie Szczucin co umożliwiło w załączonej koncepcji odwzorowanie przyjętych rozwiązań niezbędnych w procesie projektowania oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W załączonej dokumentacji uwzględniono wszelkie normy prawne możliwe do przewidzenia na etapie realizacji koncepcji;

- Wykonano inwentaryzację urbanistyczną i fotograficzną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania koncepcji;

- Wykonano inwentaryzację zieleni;

- Koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji, dostosowano do warunków terenowych wraz z całą niezbędną infrastrukturą potrzebną do prawidłowego funkcjonowania budynku (usytuowanie budynku, przyłączy, sieci, dróg, zjazdów, parkingów, małej architektury, placów zabaw, zieleni, ogrodzeń, miejsc gromadzenia odpadów itp.). Skalę opracowania przyjęto taką aby była czytelna dla odbiorców.

- Koncepcję architektoniczną budynku wykonano w skali  1 : 100 uwzględniająca następujące elementy:

-		rysunki podstawowych rzutów kondygnacji, przekrojów oraz elewacji (w tym układ funkcjonalny mieszkań z wyposażeniem). Uwzględniono na rysunkach podstawowe wymiary i opisy (w tym legendę).

-		zestawienie liczby i powierzchni lokali mieszkalnych;

-	ogólne dane dotyczące przewidywanych instalacji;

-		zestawienie podstawowych danych technicznych ( w tym zestawienie powierzchni i kubatury dla budynku zgodnie z PN-ISO 9836);

-		przeprowadzenie analizy nasłonecznienia lokali i przesłaniania budynków;

- Wykonano wizualizacje budynku oraz zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające zastosowane materiały oraz kolorystykę;

- Przedstawiono rozwiązania dla budynku pozwalające uzyskać maksymalną efektywność energetyczną biorąc pod uwagę ekonomię realizacji (optymalizacja ekonomiczna).

- W koncepcji uzyskano informacje od dysponentów sieci energetycznej, wod-kan, na podstawie konsultacji branżowych – wraz z zaprojektowaniem przebiegu instalacji oraz przyłączy.

- Koncepcja obejmuje sporządzenie kosztorysu szacunkowego inwestycji – szczegóły w załącznikach.

- Przedmiotowa koncepcja obejmuje część opisową uwzględniająca:

-		proponowane rozwiązania oraz pozyskane dane: Inwestycję zaprojektowano jako 60 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu – trzy kondygnacyjny oraz jedna kondygnacja na części budynku podziemna – przeznaczona na komórki lokatorskie. Inwestycja koliduje z istniejącymi  zabudowaniami: budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki. Na przedmiotowej działce nie znajduje się zieleń kolidująca z inwestycją wymagająca decyzji o wycince. Istniejące dwie jodły przewidziano jako kompozycja pasów zieleni na terenie projektowanej komunikacji pieszo – jezdnej.

- 		informacje o proponowanych w budynku rozwiązaniach konstrukcyjno — materiałowych dla jego głównych elementów: Inwestycja została zaprojektowana jako trzy kondygnacyjna naziemna oraz jedna kondygnacja podziemna w technologii tradycyjnej ze stropodachem żelbetowym pokryty styropapą. Konstrukcja stropów, schodów, nadproży, wińców, fundamentów – żelbetowe.

- 		zestawienia: liczby i powierzchni mieszkań, kubatury i powierzchni budynku;

Koncepcja przewiduje 60 lokali mieszkalnych, zróżnicowanych w przedziale od 39,92 m2 do 62,86 m2

Łączna powierzchnia użytkowa dla budynku to 3 x 1123,5 m2 (parter, 1 piętro, 2 piętro) + 2 x 196,00 m2 (piwnice), Razem powierzchnia użytkowa dla całego budynku to: 3737,70 m2.

- Powierzchnia zabudowy dla całości budynku: 1384,00 m2

- Powierzchnia parkingów: 3150,00 m2

- Powierzchnia działki: 11947,00 m2

- 		ogólne dane dotyczące instalacji oraz wyposażenia technicznego; Wszystkie lokale będą posiadały osobne układy pomiarowe – instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., c.c.w. Przewiduje się ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody za pomocą pompy cieplnej powietrznej lub gruntowej zlokalizowanej na powierzchni dachu oraz z rozdzielniami na kondygnacjach mieszkalnych – (2 x kotłownia na kondygnację). Ponadto przewiduje się instalację elektryczną. Nie projektuje się instalacji gazowej.

- 		wskazanie niezbędnego wyposażenia budynku dla inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (elementy wykończeniowe, wyposażenie mieszkań) - wytyczne instytucji dofinansowujących inwestycję. Inwestycja przewiduje wyposażenie w postaci białego montażu (umywalki, zlewy, toalety, punktu wod-kan), posadzki, tynki, powłoki malarskie, instalacje elektryczne, c.o. wraz z urządzeniami c.o. oraz c.c.w, wykonanie komunikacji pieszo – jezdnych, magazynu odpadów, zieleni urządzonej.

- 	sporządzenie specyfikacji-wytycznych projektowych we wszystkich branżach wymaganych w kolejnym etapie inwestycyjnym — proces projektowania;

Etapowanie inwestycji przewiduje się poprzez:

-	rozbiórka istniejących budynków: mieszkalnego oraz gospodarczych wraz z instalacjami i przyłączami,

-	przebudowa zjazdu, niwelacja terenu, tyczenie geodezyjne,

-	wykonanie fundamentów wraz z izolacjami,

-	wykonanie ścian, stropów, stropodachu w konstrukcji żelbetowej, pokrycia dachowego ze styropapy, obróbek blacharskich,

- 	wykonanie instalacji wewnętrznych, wod-kan, c.o., c.c.w, elektrycznej wraz z przyłączami do zewnętrznych administratorów sieci.

-	wykonanie komunikacji pieszo – jezdnej, zieleni urządzonej – trawnik niski, ogrodzenia ażurowego, kontenera na odpady socjalno – bytowe.

-	uporządkowanie terenu.

Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne:

- 		fundament: ławy fundamentowe żelbetowe

- 		ściany zewnętrzne piwnic – system „białej wanny” – szczelny, żelbetowy

- 		ściany zewnętrzne: bloczek ceramiczny 25 cm ocieplenie: 20 cm styropian lub wełna

mineralna

- 		ściany wewnętrzne nośne: ceramiczne lub żelbetowe 20 lub 25 cm

- 		ściany wewnętrzne działowe: ceramiczne lub z płyty GK 12 cm

- 		stropy: lane, żelbetowe

- 		stolarka okienna: okna trzyszybowe PCV, kolor antracytowy

- 		stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe aluminiowa, antywłamaniowe, kolor antracytowy

- 		stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne, płyta pełna docieplona (kolorystyka grafitowa)

- 		posadzki – terakota oraz panele podłogowe

- 		podciągi oraz wieńce żelbetowe

- 		dach: konstrukcja stropodachu żelbetowa docieplona styropapą gr. 35,00 cm. Sufity – tynk

cementowo – wapienny pokryty powłoką malarską w kolorze białym.

- 		odwodnienie poprzez okapy, rynny oraz rury spustowe z odprowadzeniem do terenów

zielonych.

PRZYŁĄCZA INFRASTRUKTURY:

-	Kanalizacja do gminnej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie – szczegóły na projekcie zagospodarowania terenu.

-	Woda z gminnej sieci wodociągowej – szczegóły na proj. zagospodarowania terenu.

-	Elektryka – do sieci TAURON zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie – szczegóły na proj. zagospodarowania terenu.

-	Kanalizacja opadowa – przewiduje się rozprowadzenie po terenie zielonym.

Dodatkowe ustalenia w opracowaniu:

- charakter budownictwa jako budownictwo społeczne zoptymalizowane pod względem

funkcjonalnym, wizualnym, kosztowym i estetycznym;

Charakterystyka zaprojektowanej inwestycji polega na zaprojektowaniu lokali odpowiadającymi lokalnym potrzebom pod względem powierzchni użytkowej, lokalizacji oraz nawiązującej do architektury otoczenia. Ponadto układ funkcjonalny wraz z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi odpowiada statystycznie największej grupie społecznej osób poszukujących lokale mieszkalna. Przedmiotowa inwestycja jednocześnie spełnia aktualną normę charakterystyki energetycznej jak również przy oddaniu do użytkowania będzie miało możliwość uzyskania świadectwa energetycznego gwarantującego bardzo niskie zużycie energii przy jego eksploatacji.

Lokalizacja budynku zapobiega przesłanianiu budynków sąsiednich. W ciągu dnia  średnie nasłonecznienie będzie wynosić minimum 8 godzin w każdym pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi (min. określone w warunkach technicznych 4 godz.). Inwestycja nie będzie powodowała zacieniania zabudowy sąsiedniej.

PARAMETRY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKĄ ESTETYKĘ ZABUDOWY:

- nowoczesna i innowacyjna bryła

- wykończenie bryły stropodachem, tynkami elewacyjnymi w kolorystyce grafitowo - białej, szczegóły - wg rysunków elewacji oraz wizualizacji

- duża ilość zieleni urządzonej, szczególnie przy głównych wejściach do budynku, komunikacji oraz obrzeżach działki.

- zapewnienie przestrzeni na projektowany plac zabaw

- liczne przeszklenia zapewniające dobre doświetlenie pomieszczeń użytkowych

- utwardzenie z kostki brukowej oraz geokraty lub płyty ażurowej

- maksymalne wykorzystanie przedmiotowego terenu pod względem ilości lokali mieszkalnych oraz ekonomii i komfortu użytkowania.

Ilość lokali została zaprojektowana w sposób zapewniający maksymalną ergonomię użytkowania. Lokale zlokalizowane w parterze będą mogły mieć przyporządkowane tereny zielone – w szczegółach jak na proj. zagospodarowania terenu.

- rzeczywiste warunki terenowe w oparciu o wizję w terenie zespołu projektowego;

Teren płaski - lekko opada w kierunku południowym, jest częściowo zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi - przeznaczonymi do likwidacji, Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się kanalizacja sanitarna ks200, woda wo90 oraz sieć elektrotechniczna TAURON. Zachodnią część stanowi komunikacja publiczna – droga wojewódzka relacji Dąbrowa Tarnowska - Kielce. Na terenie inwestycji nie ma drzew wymagających uzyskania decyzji o wycince. 2 jodły przewidziano do wkomponowania w teren komunikacji pieszo jezdnej. Pozostałe drzewa i krzewy są owocowe nie przekraczające 15 lat jak również nie wymagających decyzji o wycince drzew.

- występujące w terenie ograniczenia;

Teren posiada ograniczenia tj: istniejąca zabudowa mieszkalno – gospodarcza przeznaczona do rozbiórki. Ponadto lekkie zaniżenie terenu przy drodze wojewódzkiej w miejscu inwestycji powoduje konieczność podniesienia poziomu terenu przy zaprojektowanym budynku.

kanalizacja sanitarna ks200 – wzdłuż zachodniej granicy działki, woda wo110 przebiegająca wzdłuż wschodniej granicy działki oraz sieć elektrotechniczna TAURON przecinająca działkę prostopadle. Inwestycja została zaprojektowana tak aby nie zachodziła konieczność przekładek w/w instalacji i sieci.

opracował mgr inż. arch. Piotr Baka

Archimedia Pracownia Projektowa

ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów, kom: 606 26 93 91

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZN: