Załącznik nr 4

DAiK.2.ZP.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z  PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA

I. Wymagania techniczne ciągnika.

- Rok produkcji: sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r.,

- Silnik o mocy minimum 50 KM – 4 cylindrowy,

- Pojemność silnika minimum 2400 cm 3,

- Silnik chłodzony cieczą,

- Silnik spełniający normy spalin minimum Stag V,

- Zbiornik paliwa  minimum 50 litrów,

- Masa własna ciągnika z kabiną co najmniej 1900 kg,

- Napęd 4x4,

- Blokada dyferencjału tylnego,

- Kabina z ogrzewaniem,

- Amortyzowane siedzenie kierowcy

- Lampa błyskowa ostrzegawcza led,

- 2 lusterka zewnętrzne,1 lusterko w kabinie,

- Wycieraczka ze spryskiwaczem przód,

- Koła przednie z oponami przeznaczonymi na podłoże trawiaste – o rozmiarach zalecanych przez producenta ciągnika,

- Koła tylnie z oponami przeznaczonymi na podłoże trawiaste – o rozmiarach zalecanych przez producenta ciągnika,

- Łańcuchy śnieżne na obie osie,

- Skrzynia biegów  minimum 12x12 z rewersem,

- Zmiana kierunku jazdy bez użycia pedału sprzęgła lub z użyciem pedału sprzęgła

- Ładowacz czołowy udźwig co najmniej 800 kg z łyżko-krokodylem od 1,4 m do 1,5 i widłami  do palet,

- Tuz tylny udźwig co najmniej 1200 kg sterowany z kabiny,

- Min. 2 pary wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika z możliwością podpięcia pługa odśnieżnego,

- Posypywarka o szerokości roboczej do 300 cm z zaczepem typu TUZ kat. I z przystawką komunalną i zbiornikiem minimum 300 litrów w pełni przygotowany do współpracy z ciągnikiem,

- Min. 2 pary wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika,

- Tylny WOM 540 obrotów/min.,

- Wyposażenie dodatkowe ciągnika:

- gaśnica proszkowa,

- apteczka,

- klucz do kół,

- trójkąt ostrzegawczy

- Oryginalna instrukcja obsługi w języku polskim,

- Dostawca zapewni bezpłatne przeszkolenie operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika,

II. Wymagania techniczne pługa odśnieżnego

- Rok produkcji: sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r.

- Pług musi być dostosowany do możliwości technicznych zamawianego ciągnika,

- Szerokość robocza: 1500mm - 1800 mm,

- Składany w układzie V,

- Masa: od 140 kg - 250 kg,

- Listwy zgarniające gumowe z amortyzacją,

- Pług  musi być wyposażony w koła podporowe, które można w łatwy sposób demontować,

- Oświetlenie drogowe,

- Kopiowanie poprzeczne terenu,

- Ilość złączy hydraulicznych 2 (1 para),

- Sterowanie elektryczne z kabiny.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2024r.

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy na ciągnik wraz z pługiem i osprzętem, zawierająca niezbędne przeglądy we wskazanym okresie zgodnie z zaleceniami producenta.

- Serwis stacjonarny w odległości maksymalnej do 200 km od siedziby Zamawiającego.

- Urządzenia nie mogą być w żadnym elemencie uszkodzone, muszą być sprawne technicznie i gotowe do pracy.

- Urządzenia muszą posiadać kompletną dokumentację: instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych w języku polskim lub języku angielskim.

- Czas reakcji serwisu na usterkę maksymalnie do 48 godzin liczone w dni robocze.