Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1.Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 150 m3 dla ZSCKR w Rudce w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

2. Wymagania jakościowe względem zamawianych paliw:

Według normy PN-C-96024 : 2011 dla grupy L1:

- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg – PN-86/C-04062

- zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %(m/m) – PN ISO 8754

- gęstość w temp. +15°C nie wyższa niż 860 kg/m3 – PN –ISO 3675

- temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C - 000 PN-83/C-04117

- temperatura zapłonu nie wyższa niż +56°C – PN-EN 22719

- zawartość wody nie wyższa niż 200 mg/kg – PN-81/04959

- lepkość kinematyczna w +20°C nie wyższa niż 6 mm2/s – PN-81/C-04011

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg – PN-C-04179

Dostarczane  paliwo rozliczane będzie w temperaturze referencyjnej +15C.

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Magazyn paliw przy kotłowni ZSCKR w Rudce ul. Ossolińskich 1, pojemność zbiorników 40 m3

4. Wymagania organizacyjne:

- Poszczególne dostawy będą realizowane partiami na zasadzie doraźnych tankowań w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30, w ilości nie mniejszej niż 5 m3 jednorazowo, na warunkach określonych w specyfikacji oraz na zasadzie telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia ilościowego zapotrzebowania oleju opałowego do Wykonawcy.

- Do każdej dostawy Wykonawca obowiązkowo winien dołączyć aktualne, potwierdzone za    zgodność, świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii wydane przez  upoważnione laboratorium wraz z dowodem wydania dostawcy (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta, wydruk dowodu dostawy z drukarki autocysterny ze wskazaniem dostarczonej ilości określonej w jednostkach objętościowych w temperaturze rzeczywistej, oraz potwierdzony za zgodność wydruk ze strony internetowej producenta z ceną oleju opałowego z dnia złożenia zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 8 godzin.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia środkami transportu (autocysternami) zaopatrzonymi w oplombowaną instalację pomiarową posiadającą ważne świadectwa legalizacji liczników, mierzącą w systemie objętościowym w  temperaturze rzeczywistej.

- Faktury VAT wystawiane będą w oparciu o ilość oleju opałowego określoną 
w jednostkach objętościowych w temperaturze rzeczywistej wskazaną 
w  wydruku z zalegalizowanego urządzenia zamontowanego na pojeździe Wykonawcy w momencie rozładunku paliwa do zbiorników Zamawiającego, z terminem płatności 30 dni od daty jej wpłynięcia do Zamawiającego.

- Przy każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania Wykonawca obowiązany jest do podania aktualnej ceny netto zakupu u producenta 1 m3 oleju opałowego lekkiego (wskazanego w ofercie), która musi być zgodna z aktualnym komunikatem producenta oleju, zamieszczonym na stronie internetowej w dniu zgłoszenia dostawy.