Załącznik nr  5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Rok produkcji pojazdu min. 2017

2. Ładowność min. 9 000 kg

3. Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony

4. przebieg Max 185 000 km.

5. Rozstaw osi między 1 a 2 osi – min 3800 mm

6. dopuszczalna masa całkowita min 26 000 kg

7. Kabina:

• kabina dzienna, kompaktowa, wąska, krótka

• ilość miejsc siedzących: 3

• wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,

• lusterka szerokokątne

• elektrycznie sterowane szyby boczne

• elektryczne lusterko po stronie kierowcy

• lusterko wsteczne aerodynamiczne

• fotel kierowcy amortyzowany,

• centralny zamek

• system monitorujący martwe pole z prawej strony pojazdu,

8. podwozie

• 3-osiowe, układ napędowy 6x2 trzecia oś skrętna

• Nośność osi 1: min 7500 kg

• Nośność osi 2: min 11500 kg

• Nośność osi 3: min 7500 kg

• przód: zawieszenie resorowe

• tył: zawieszenie pneumatyczne

• ogumienie kół jezdnych: całoroczne o zużyciu max. 20 %,

9. Silnik:

• wysokoprężny, 6 cylindrowy, diesel

• moc silnika minimum 240 kW

• chłodzenie cieczą

• pojemność silnika w zakresie min 10 500 cm3

• ogranicznik prędkości do 90 km/h

• spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6

10. Układ przeniesienia napędu:

• skrzynia biegów -automatyczna

• blokada tylnego mostu

• fabryczna przystawka odsilnikowa do napędu zabudowy

11. Układ kierowniczy:

• ze wspomaganiem, regulacja,

• z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu od początku produkcji

12. Wyposażenie:

• oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),

• boczne osłony przeciw najazdowe w miejscach wymaganych

• klimatyzacja

• tachograf

• zbiornik paliwa min 200 L

• AdBlue minimum 30L

• radio

• radio CB

•	ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,

•	apteczka,

•	kliny pod koła,

•	klucz do kół,

•	gaśnica samochodowa,

13.	Charakterystyka zabudowy:

•	zabudowa jednokomorowa o pojemności skrzyni min 19 m3

•	zabudowa z odświeżonym lakierem (skrzynia i odwłok),

•	zgniot liniowo-płytowy,

•	ściany zabudowy gładkie bez ożebrowania,

•	pojemność odwłoka min 1,8 m3

•	urządzenie załadowcze dzielone umożliwiające jednoczesną niezależną obsługę 2 pojemników od 110 do 360l lub 1 pojemnika 1100 litrów,

•	2 stopnie dla ładowaczy

•	sterowanie zabudową za pomocą przycisków umieszczone po obu stronach zabudowy,

•	kamera z tyłu zabudowy z wyświetlaczem w kabinie,

•	z tyłu odwłoka umieszczone kurtyny przeciwpyłowe,

•	zabudowa od początku zamontowana na obecnym podwoziu,

•	kamera z przodu rejestratora jazdy 4K, karta pamięci min.256 6B

Inne wymagania:

Pojazd zarejestrowany na terenie RP, z ważnym przeglądem oraz ubezpieczeniem

W pojeździe wymienione płyny oraz oleje i filtry, zarówno w podwoziu i zabudowie. W zabudowie brak wycieków z układu hydraulicznego.

Gwarancja wymagane min 12 miesięcy na cały pojazd,

Podwozie posiadające autoryzowaną sieć serwisową w PL z pełnym dostępem do serwisu i części zamiennych, max odległość do autoryzowanego stacjonarnego serwisu podwozia i zabudowy max 100 km,

Stały dostęp do serwisu 24/7

Termin naprawy gwarancyjnej do 3 dni, naprawa wykonywana u Zamawiającego lub w najbliższym serwisie w zależności od rodzaju usterki,

W razie naprawy w okresie gwarancji trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach na okres naprawy,

Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego to dwa dni robocze od momentu zgłoszenia.

W cenie oferty, Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie budowy I obsługi pojazdu.

Podwozie i Zabudowa muszą pochodzić z produkcji seryjnej,

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy komplet dokumentów do rejestracji pojazdu

Zamawiający na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin każdego pojazdu przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin, w siedzibie Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu w trakcie badania i jazdy próbnej.

Termin dostawy do zgodnie z warunkami postępowania przetargowego.