Zał. nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic mieszanką 
mineralno-asfaltową w Radomiu - rejon I

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontami cząstkowymi i frezowaniem nawierzchni bitumicznych.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

- Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Obszar administracyjny miasta Radomia podzielono na pięć rejonów. Niniejszą specyfikacją objęty jest rejon I – północna część miasta Radomia ograniczona ulicami: Zwolińskiego, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, Folwarczną (bez ulic Czarnieckiego oraz Folwarcznej) zgodnie z załącznikiem A do specyfikacji technicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia / zmniejszenia ilości jednostek obmiarowych ustalonych w kosztorysie ofertowym. Wskazane 
w kosztorysie ofertowym ilości mają charakter szacunkowy, a rzeczywiste ilości prac będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego (ustalanych na bieżąco w oparciu o prowadzone przez Zamawiającego przeglądy dróg). Zmiana ilości jednostek obmiarowych w stosunku do założonej w kosztorysie ofertowym, nie może rodzić dla Wykonawcy żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

Zmiana ilości jednostek obmiarowych jest dopuszczalna i nie stanowi zmiany umowy, z tym, że łączna wartość robót wchodzących w zakres zamówienia 
w całym okresie jego realizacji nie może przekroczyć wartości (brutto) umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania remontów, w szczególnych przypadkach, na terenie całego miasta poza rejonem I - po kosztach określonych 
w kosztorysie ofertowym. Wartość ta nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

- Materiały.

Do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych należy stosować beton asfaltowy AC 11S 50/70 KR3÷4. Dla mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować następujące materiały:

- kruszywa zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT 1 2014 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”,

- wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043 i WT 1 2014 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”,

- asfalt drogowy spełniający wymagania normy PN-EN 12591 oraz musi posiadać atest producenta,

- środek adhezyjny spełniający wymagania Aprobaty Technicznej.

- lepiszcze asfaltowe do smarowania dna i krawędzi ubytku

Mieszanka mineralno-asfaltowa do remontów cząstkowych winna spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.”

Materiały do wypełniania  szczelin, szwów i pęknięć:

- asfalt drogowy lub elastyczna masa zalewowa,

- piasek lub miał kamienny.

Do wypełniania uszkodzeń (ubytków) w nawierzchni mogą być stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badanie typu dla warstwy bitumicznej. Za wykonanie badań typu mieszanki mineralno- asfaltowej odpowiada Wykonawca robót. Przedstawione Zamawiającemu badania typu winny być opracowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Deklaracje zgodności i oznakowania CE powinny być zgodne z WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”

- Sprzęt.

- frezarka drogowa,

- sprężarka powietrza,

- skrapiarka,

- palnik gazowy,

- walec ogumiony / stalowy lub płyta wibracyjna,

- piła do cięcia + młot do kucia.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Wykonanie robót.

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. W przypadku uszkodzeń sięgających podbudowy należy dodatkowo podbudowę uzupełnić tłuczniem, klińcem lub chudym betonem.

Wszelkie naprawy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową otoczoną na gorąco należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy temperaturze nie niższej niż +10ºC oraz bez opadów deszczu.

Naprawy nawierzchni jezdni przy użyciu zimnej masy asfaltowej można wykonywać bez względu na pogodę podczas dużej wilgotności.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli jakości robót i materiałów oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych 
i atestów na stosowane materiały.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami transportu. Mieszanka mineralno-asfaltowa otoczona na gorąco winna być przewożona środkami transportu zabezpieczającymi ją przed utratą temperatury.

- Oznakowanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania: odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. W ramach powyższego należy wykonać:

- projekt (projekty, schematy) czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz 
z zatwierdzeniem (w tym również zależnie od potrzeb czasową organizację ruchu związaną ze zmianą tras kursowania autobusów komunikacji publicznej) zgodnie 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U z 2017 r.  poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji  ruchu;

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego  projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

- w okresie trwania robót (do czasu oddania do ruchu) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) oraz wykonane obiekty, roboty, 
o których mowa w pkt c)

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.)

- Zlecanie i terminy wykonania robót.

Zakres (z podaniem wymiarów remontów) i termin wykonania robót określony będzie każdorazowo przez inspektora pisemnym zleceniem. Wykonanie remontów może nastąpić po wytypowaniu remontów i zaznaczeniu sprayem geodezyjnym.

Wykonawca winien przystąpić do remontu lub oznakowania ubytków, które stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego w ciągu dwóch godzin od chwili zawiadomienia.

Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót.

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie 1 dnia od ich wykonania.

UWAGA! W miejscach gdzie występuje duże prawdopodobieństwo występowania utrudnień w ruchu pojazdów podczas wykonywanych remontów (ronda, skrzyżowania ulic, ulice o dużym natężeniu ruchu itp.) prace należy wykonywać w porze nocnej w godzinach od 20°° do  6°° rano.

- Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych 
w normach. Badania obejmują cały okres prowadzenia remontów cząstkowych 
i powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót oraz gdy zażąda tego inspektor. Niezależnie od w/w badań roboty kontrolowane będą przez laboratorium Zamawiającego. Oceny jakości i kontroli zakresu ilościowego wykonanych remontów dokonuje Zamawiający. Za  jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Odbiór robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. Odbiór robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłożeniu przez Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych.

- Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego wg Tabela 1

Tabela 1: Dopuszczalne odchyłki do odbioru w zakresie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego dla pojedynczego wyniku badania wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, określone z dokładnością do 0,1 %.

| Oceniany parametr | Wielkość odchyłki dla pojedynczego wyniku ; % |
| --- | --- |
|  | AC |
|  | KR1÷KR4 |
| Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiar | 0,3 |
| Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar | 0,3 |

- Uziarnienie mieszanki mineralnej wg Tabela 2

Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki do odbioru w zakresie uziarnienia dla pojedynczego wyniku wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, z dokładnością do 0,1 dla sita 0,063 mm i z dokładnością do 1 dla pozostałych sit.

| Przechodzi przez sito #, mm | Odchyłki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | KR 3-4 | KR 1-2 |
| 0,063 | 2,5 | 3,0 |
| 0,125 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | 6 |
| D/2 lub sito charakterystyczne | 6 | 7 |
| D | 7 | 8 |

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny  być spełnione jednocześnie.

- Zagęszczenie warstwy i zawartość wolnych przestrzeni w warstwie

Wskaźnik zagęszczenia oraz zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie, w zależności od zastosowanego typu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą spełniać wymagania przedstawione w WT-2 2016 – część II Tabela 16.

- Gwarancja i rękojmia.

Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane zgodnie z art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

- Elektromobilność.

Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2024r., poz.1289).

Wobec powyższego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a także dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego, oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa powyżej wraz 
z informacją o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

W przypadku, gdy którykolwiek pojazd elektryczny lub napędzany gazem ziemnym przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia ulegnie awarii lub z innego powodu będzie niesprawny, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i wprowadzić do użytku pojazd zastępczy do momentu usunięcia awarii. Przedłożenie ww. oświadczenia, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób i w terminie wybranym przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentów dotyczących pojazdów.

Opracował:   Kacper Zepchło