| PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Miasto Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu p.n. |
|  | Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Górniczej, Konarskiego, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy |
|  | ADRES BUDOWY: GRUPA ROBÓT: - CPV 45000000-7 -Roboty budowlane -CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne -CPV 45223100-7 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne -CPV 45122000-8 - Próbne wykopy -CPV 45233140-2 - Roboty drogowe -CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg -CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania -CPV 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego -CPV 34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe AUTOR: Dawid Długosz Skarżysko – Kamienna pażdziernik 2024 r. |

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Przedmiot programu funkcjonalno – użytkowego       str.3

1.2.Charakterystyka obiektu.                                                 str.4

1.3.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia str.5

1.4.Charakterystyczne parametry określające obiekt.       str.6

1.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.str.6,7

1.6.Architektura. str.7

1.7.Instalacje. str.7

1.8.Materiały. str.7,8

1.9.Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy.str.8

1.10.Zakres prac budowlanych. str.8

1.11.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia)str.9

# 2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA  str. 9,10,11

2.1 Załączniki str. 11

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

3.1.Zestawienie kosztów budowy.

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1.Przedmiot programu funkcjonalno – użytkowego .

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych (zaprojektuj wybuduj) wzdłuż ulic Asnyka, Górniczej, Konarskiego i Powstańców Warszawy, polegających na demontażu istniejącej infrastruktury w postaci słupów wraz z napowietrzną instalacją zasilającą oraz montażu nowych słupów wraz z wykonaniem nowej podziemnej  instalacji zasilającej. Nowa instalacja zasilająca będzie rozprowadzona od istniejącej stacji oświetlenia ulicznego SOU stacji Hotel do ww. ulic. W zakres zadania wchodzi utylizacja demontowanych elementów zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja,  renowacja zniszczonych elementów całej infrastruktury powstałych na wskutek wykonywanych prac. Wymagana jest zgodność wraz z innymi pracami budowlanymi w oparciu o dokumentację projektową  opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).

Na komplet dokumentacji , którą Wykonawca ma sporządzić i przekazać Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia , składają się w szczególności :

1. Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzone po wykonaniu robót budowlanych  dla  obiektów  objętego przedmiotem zamówienia.

2. Projekty budowlane lub opracowania będące podstawą zgłoszenia robót budowlanych opracowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

4. Wszelkie inne dokumentacje  w tym inwentaryzacje, opracowania , uzgodnienia    itp.

5. Kompletna dokumentacja powykonawcza niezbędna do oddania infrastuktury do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy).

Celem zamówienia jest dostosowanie obiektów infrastuktury do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych robót  ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów eksploatacji.

Opracowane projekty budowlane lub materiały zgłoszeniowe muszą uwzględniać zakres robót określony w PFU. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca robót, w zakresie  wykonawstwa robót .

# 1.2.Charakterystyka obiektu .

| CHARAKTER OBIEKTU | Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna: Ul. Asnyka Ul. Górnicza – od ul. Asnyka do ul. Moniuszki Ul. Konarskiego Ul. Powstańców Warszawy |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Ul. Asnyka – Dz. nr. 58/2, obręb 0003, PLACE, AR_19.58/2 Ul. Górnicza - Dz. nr. 57, obręb 0003, PLACE, AR_19.57 Ul. Konarskiego - Dz. nr. 53, obręb 0003, PLACE, AR_19.53 Ul. Powstańców Warszawy - Dz. nr. 96, obręb 0003, PLACE, AR_18.96 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Asfaltowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa, zasilanie elektryczne, linia wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg, teletechnika, chodniki. |

Zdjęcie poglądowe lokalizujące obiekt geoportal.gov.pl

1.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe na zasadach określonych w umowie.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać ocenę stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

4. Opracowania projektowe objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

5. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia robót) wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych.

6. Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne do zastosowania w budowie nowej infrastuktury były uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.Konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac.

2.Wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

3.Przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

4.Dostarczenia przedmiarów, kosztorysów ofertowych, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i innych opracowań niezbędnych dla kompletności dokumentacji .

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek utylizacji zdemontowanych elementów zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja.

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja są traktowane jako załącznik do niniejszego PFU i Wykonawca ma obowiązek się z nimi zapoznać.

Utylizacja pozostałych elementów  infrastruktury, których stan techniczny będzie dyskwalifikował do ponownego użycia Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na koszt własny po czym przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty dotyczące utylizacji.

Odbiory końcowe robót zostaną wykonane przez Zamawiającego,  gdy Wykonawca uzyska pozytywną opinię i decyzję wydaną przez PGE Dystrybucja, po zakończeniu odbioru, który przeprowadzi Wykonawca  wspólnie z przedstawicielami PGE Dystrybucja. Warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego jest również uzyskanie przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów dotyczących utylizacji elementów  demontowanej infrastruktury.

## 1.4. Charakterystyczne parametry określające obiekt .

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie wizji lokalnej oraz danych techniczno-eksploatacyjnych.

W programie Funkcjonalno-Użytkowym – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one  jako wykorzystane produkty do funkcjonowania infrastruktury na sąsiednich ulicach.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do prac.

## 1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W trakcie trwania prac ulice będą użytkowane przez pieszych oraz pojazdy mechaniczne. W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów BHP zapewniających bezpieczne wykonanie zadania oraz nie stwarzające niebezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi. Wykonywane prace nie mogą powodować przerw w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania do odbiorców. Jeśli Wykonawca na którymś etapie prac stwierdzi, że charakter wykonywanych robót nie pozwoli zapewnić ciągłości dostaw ww. mediów  należy niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia warunków geologiczno-gruntowych oraz uzbrojenia podziemnego terenu. Uzyskać zgodę właściciela gruntu na wejście w teren prowadzenia prac.

Jeśli materiały budowlane starej infrastuktury po ekspertyzie nadzoru budowlanego będą w dobrym stanie technicznym co będzie umożliwiało ponowne ich wykorzystanie należy powiadomić o tym Zamawiającego. Oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i sterownikami muszą zostać zdemontowane z zachowaniem szczególnej ostrożności , ponieważ będą wykorzystane do zabudowy i funkcjonowania nowej infrastruktury. Zamawiający wymaga by Wykonawca zabezpieczył ww. materiały na czas budowy. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że ww. elementy nie nadadzą  się do ponownego wykorzystania  powinien powiadomić o tym Zamawiającego.

Zniszczenia powstałe na wskutek wykonywanych prac należy odbudować z należytą dbałością i zachowaniem przepisów oraz norm. Mienie, którego Wykonawca nie jest właścicielem a zostało zniszczone lub uszkodzone z jego winy, należy odbudować lub odkupić na koszt Wykonawcy.

## 1.6. Architektura

1. Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz

do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia.

2. Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno użytkowych i specyfiki przeznaczenia infrastruktury do użytku.

3. Wszelkie rozwiązania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

## 1.7. Instalacje

Zakłada się wymianę całej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie ulic wymienionych w zadaniu. Istniejąca instalacja zasilająca powinna być zdemontowana i zutylizowana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja.

Do budowy nowej infrastruktury zostaną użyte nowe słupy oświetleniowe  o wysokości 9 m typu CN 3 -9/3/60/F160. Dane techniczne, warunki montażu oraz dedykowane oporządzenie  do budowy nowej infrastruktury zostały określone w karcie katalogowej producenta.

Nowa podziemna instalacja zasilająca będzie wykonana z przewodu kablowego typu YAUXS 4X35. Istnieje możliwość zmiany rodzaju przewodu pod warunkiem wydania decyzji przez PGE Dystrybucja o warunkach technicznych.

Decyzja zastosowania kabla energetycznego YAUXS 4X35 wynika z przeprowadzenia takich samych prac na  sąsiednich ulicach z użyciem ww. materiału.

## 1.8. Materiały .

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Wszystkie zastosowane elementy stalowe, żelbetowe, z tworzyw sztucznych, elektryczne i łączeniowe muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem trwałości i wymagań ppoż. oraz dopuszczalności stosowania w obiektach infrastruktury.

- Jeśli PGE Dystrybucja w warunkach technicznych nie stwierdzi inaczej zaleca się zastosowanie fundamentu dedykowanego przez producenta tj. D16/140 oraz słupa oświetleniowego CN 3-9/3/60/F160.

- Oprawy, wysięgniki i sterowniki zostaną zdemontowane ze starej infrastruktury i jeśli ich stan techniczny nie będzie budził zastrzeżeń  zostaną zamontowane na nowo-powstałe słupy.

Wszystkie poszczególne wysięgniki wraz z oprawami i sterownikami mają ustaloną dokładną lokalizacje wraz z przypisanymi do nich słupami. W związku z tym muszą być ponownie zamontowane w tych samych pierwotnych lokalizacjach.

### 1.9. Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy .

1. Przygotowanie zaplecza budowy w sposób gwarantujący bezpieczny przebieg prowadzonych prac oraz bezpieczeństwo.

2. Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

3. Konieczne ogrodzenie placu budowy.

4. Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami.

5. Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Zapewnienie kierownictwa budowy .

7. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych odpadów oraz nadmiarów mas ziemnych.

### 1.10. Zakres prac budowlanych.

Wykonanie prac ogólno-budowlanych w postaci:

- zabezpieczenia terenu budowy ;

- odłączenia zasilania i demontaż starej infrastuktury w postaci napowietrznych przewodów elektrycznych oraz słupów

- wykonania wykopów wąsko-przestrzennych w celu montażu nowej instalacji zasilającej oraz fundamentów pod nowe słupy wraz z ich zasypaniem

- montażu słupów oświetleniowych

- podłączenia nowo-powstałej infrastruktury do zasilania

- remontu i naprawy innych obiektów infrastruktury, które zostały zniszczone lub uszkodzone na wskutek wykonywanych prac

### 1.11. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Na ulicach, których dotyczy zadanie nie są obecnie prowadzone żadne prace. Ruch uliczny nie jest zakłócony. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2016.0.124 oświetleniu ulicznym z dnia 2016-01-29:

1.Droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.Światło lamp nie może zmieniać koloru znaków drogowych.

3.Między doświetlonym, a niedoświetlonym odcinkiem trasy musi zostać wykonana strefa przejściowa o zmniejszającym się natężeniu światła i długości.

4.Słupy i lampy uliczne powinny być tak zamontowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności. Słupy oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi, o której mowa w § 54.

5.Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia i rozmieszczenia punktów świetlnych określa Polska Norma.

Norma PN-EN 13201:2007:

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 „Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia”.

- PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”.

- PN-EN 13201-3:2007 „Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe”.

- PN-EN 13201-4:2007 „Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia”

# 2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wszystkie projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U.2020.293 t.j ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz.U.2020.1333 t.j ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. 2020.215 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz.U. 2015.1483 t.j.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2020.55 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz.U. 2020.797 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2020.782 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U. 2019.1696 art. 66.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016.124 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2010.109.719

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania-  Dz.U. 204.237.2375 ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz.U. 2002.241.2077 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U. 2020.143.1003. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2018. 963 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003.120.1126 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U. 2004130.1389 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U. 2001.138.1554 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020.1609

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2018.963 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. 2019.831

## Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641 i 1997

##### Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Art. 54 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385)

## Rozporządzenie Ministra Energii  z dnia 5 października 2017 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności                    energetycznej  oraz metod obliczania oszczędności energii.  Art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z   021 r. poz. 2166)

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne art. 6 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022  r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236)

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach  energetycznych na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162)

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

D. innych przepisów i wytycznych

2.1 Załączniki.

Warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego nr S/21/2024.