Priorytet FEOP 02: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego  w województwie opolskim.

Działania 2.3.: Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.

Projekt p.n.: „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym – doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie głubczyckim”.

Dostawa 3 lekkich samochodów strażackich ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem.

OPIS PARAMETRÓW PROPONOWANEGO SAMOCHODU  (lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Ściborzyce Wlk. ) Zał.  Nr 2.3 do SWZ

| L.P |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. |  |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: |  |
|  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Świadectwo Dopuszczenia dostarczone dzień złożenia oferty. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu posiadające homologację WE |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej). |  |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niż 2024, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podać markę i typ podwozia. |  |
| 2.3 | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie: - kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do – RAL 3000, - poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - na drzwiach przednich kierowcy i pasażera herb gminy/jednostki oraz nazwa jednostki OSP - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, - pas wyróżniający według wytycznych zamawiającego (odblaskowy lub fluorescencyjny) po bokach wzdłuż całego pojazdu plus na bocznych żaluzjach z dwóch stron, oraz pasy wyróżniające (odblaskowe lub fluorescencyjne) plus oznakowanie „Korytarz Życia” z tyłu pojazdu. - Tylna ściana nadwozia sprzętowego oklejona pasami wyróżniającymi ułożonymi pod kątem 45° - Rodzaj oklejenia będzie ustalony przez zamawiającego a wykonawcą podczas realizacji zamówienia |  |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu – do 3500 kg. |  |
| 2.5 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: - długość całkowita w przedziale 6600 – 6900 mm - szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami, - wysokość nie większa niż: 2700 mm, - rozstaw osi w przedziale 3600mm – 3700 mm. | Parametry potwierdzić Świadectwem Dopuszczenia CNBOP |
| 2.6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym , spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). |  |
| 2.7 | Podwozie bazowe – układ napędowy - pojemność silnika minimum 2250 cm3, - moc minimalna silnika 120 kW, - maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm, - skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - pojemność zbiornika paliwa minimum 75 litrów, - układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania, - hamulce tarczowe na obu osiach, - napęd 4x2 przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi mechanizm różnicowy z fabryczną mechaniczna blokadą, - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia, - układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP, - światła do jazdy dziennej fabryczne LED, - światła przeciwmgielne fabrycznie LED. |  |
| 2.8 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.9 | Opony uniwersalne całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika i oznaczeniem M+S |  |
| 2.10 | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotel przedni pasażera fabrycznie podwójny z jedną częścią oparcia złożoną. Oparcie wykorzystane jako stolik dla dowódcy z fabryczną ruchomą półką oraz uchwytami na napoje. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim, - fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim, - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka, - klimatyzacje manualną i ogrzewanie przedziału kabiny, - centralny zamek z dwoma kluczami w tym 2 z pilotem, - półkę podsufitową na dokumenty, - fabryczny stolik wysuwny dla dowódcy, - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm, - dodatkowe gniazdo zapalniczki, - podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, do montażu ładowarek 12V radiotelefonów nasobnych, latarek LED, - dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki. - 2 gniazda 230 V zamontowane w okolicach półki – napięcie z przetwornicy o mocy ciągłej min 2000W |  |
| 2.11 | W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny Motorolla DM 4601e lub równoważny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. W przedziale agregatu wysokociśnieniowego zamontowany dodatkowy głośnik i mikrofon dla radiotelefonu. |  |
| 2.12 | Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający. |  |
| 2.13 | Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę – sterowanie radiem przy użyciu pilota w zasięgu kierowcy. |  |
| 2.14 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego, - sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania oraz wideorejestrator z dodatkową kamerą cofania z monitorem umieszczonym w kabinie oraz w zasięgu kierowcy z możliwością załączenia pracy stałej. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Kamera powinna załączać się po włączeniu biegu wstecznego oraz posiadać możliwość załączenia manualnego do obserwacji pola z tyłu pojazdu. Dodatkowa kamera tylna z dodatkowym monitorem przekazującym obraz bezpośrednio na kulę haka holowniczego – widok z góry ułatwiający cofanie w celu zapięcia przyczepki. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ", dodatkowe czerwone światło LED – Pilot, minimalna szerokość 1300 mm maksymalna wysokość 65 mm, - generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego i dachu pojazdu, - generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson”, - generator wyposażony w funkcję „radio” z możliwością przesyłania dźwięków z fabrycznego radioodbiornika pojazdu do głośników rozgłoszeniowych opisanych w ppkt. 9, - dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka (min. 6 DIOD LED każda), - w tylnej części zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED (min. 6 DIOD LED każda), zamontowane w narożnikach zabudowy - na bocznych ścianach kontenera w narożnikach 2 lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze LED każda min. 3-ledowa, - Dodatkowe boczne lampy sygnalizacyjne niebieskie na bocznych płaszczyznach przedniego zderzaka każda min 6 DIOD LED - dwa głośniki akustyczne rozgłoszeniowe zamontowane pod przednim zderzakiem min 100 W każdy lub jeden głośnik 200W, - belka świetlna i tylne lampy pojazdu zabezpieczone mechanicznie osłonami ze stali nierdzewnej wycinanymi laserowo. |  |
| 2.17 | Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń fabrycznych. - alternator o mocy minimum 160A, - wzmocniony fabryczny akumulator. - dodatkowy akumulator o pojemności min 85 Ah zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta podwozia, zasilający całość instalacji specjalnej |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu po jego lewej stronie plus automatyczna ładowarka sieciowa min. 7A z przewodem zakończonym wtykom kompatybilną z gniazdem. Kontrolka sygnalizująca ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna umiejscowioną z przodu pojazdu, o sile uciągu minimum 5900 kg i minimalnym zasięgiem liny 25 m. |  |
| 2.20 | Pojazd wyposażony z przodu w orurowanie zabezpieczające przedni zderzak przed uszkodzeniami wykonany z rur nierdzewnych polerowanych na wysoki połysk, średnica rur minimum 40 mm. Na orurowaniu zamontowane dwie lampy dalekosiężne led każda o średnicy min 7” wyposażona w światło pozycyjne, minimalne IP 67, moc śiwatła min 700 Lm rzeczywista, moc min 70W, homologacje R10/R148/R149 .. |  |
| 2.21 | Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. |  |
| 2.22 | Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowo-oczkowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 7 PIN |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej. - wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1350 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokości minimalnej 820 mm (w układzie 2+2+1), - skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, kolor żaluzji naturalne aluminium anodyzowane - wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania żaluzji rurkowy, - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, - dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 3.2 | Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi- żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.3 | Wymagania dodatkowe dla zabudowy. - szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 1 sztuka, prowadnice kulkowe, nośność szuflady min 150 kg (do montażu zestawu hydraulicznego) - szuflada (półka) wysuwana pionowa o nośności 150 kg – 1 sztuka (do montażu aparatów powietrznych i sprzętu burzącego), - szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze, - pojemniki techniczne plastikowe – 3 sztuki, - mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) – 6 sztuk węża W25, 5 sztuk wąż W42 i 5 sztuk wąż W75, - półka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera powinna być podwieszona i znajdować się nad agregatem wysokociśnieniowym oraz zbiornikiem wodnym (dostęp od strony skrytki tylnej), - dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, - na dachu skrzynia sprzętowa aluminiowa o wymiarach minimalnych 1800mmx250mmx600mm wyposażona w oświetlenie LED, dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na siłownikach, - na dachu zamontowane uchwyty na minimum dwie drabiny nasadkowe, węże ssawne W52 - 4m 2 szt, węże ssawne W 110 – 2, do pompy pływającej Niagara - wejście na dach za pomocą drabiny wykonanej z rur nierdzewnych polerowanych na połysk , ze szczeblami antypoślizgowymi. - konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu, - podest dachowy zabezpieczony barierką wykonaną z rur nierdzewnych lakierowanych proszkowo na kolor czarny półmat. |  |
| 3.4 | Pojazd posiada zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED: - oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy z tyłu (min. 7 DIOD LED każda), - oświetlenie powierzchni dachu typu LED, - sterowanie oświetleniem pola pracy i dachu z poziomu pilota sterującego sygnalizacją uprzywilejowania. |  |
| 3.5 | Pojazd wyposażony w przetwornice napięcia z 12 V na 230 V o mocy ciągłej min 2000W (szczytowa min 3000W) pełny sinus, z wyprowadzonymi dwoma podwójnymi gniazdami w przednich skrytkach nadwozia sprzętowego oraz z dwoma w kabinie załogi. Zasilanie przetwornicy z dodatkowego akumulatora. |  |
| 3.6 | Cztery półki wykonane z blachy aluminiowej w tym trzy z regulacją wysokości w zależności od potrzeb z mocowaniami na sprzęt dostarczonymi przez Wykonawcę. - wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego (piły, pilarki, kanistry, urządzenia ratownicze, pachołki, motopompy, narzędzia hydrauliczne, narzędzia ręczne itp.) |  |
| 3.7 | Poniżej linii podłogi – 4 sztuki skrytek zamykanych na klucz, tworzące po otwarciu podesty robocze. Wszystkie drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe. Podesty robocze skrytek antypoślizgowe – masa natryskowa lub wysokiej jakości naklejki antypoślizgowe, nie dopuszcza się wykonania z blachy ryflowanej. |  |
| 3.8 | Na tylnej ścianie nadwozia sprzętowego zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany w pełni z dodatkowego akumulatora pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED (2x180W) 32 000 lm IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o ponad 180°. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego lub pojedynczego naciśnięcia przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia – montaż masztu potwierdzony w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP lub badaniami CNBOP dostarczone na wezwanie Zamawiającego. |  |
| IV. | UKŁAD WODNY |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z : - zbiornika środków gaśniczych, - agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego, - zwijadła szybkiego natarcia zakończonego prądownicą wodno – pianową z regulacją strumienia środka gaśniczego. |  |
| 4.2 | Zbiornik wody wykonany z polipropylenu lub innego rodzaju tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się zbiorników aluminiowych i ze stali nierdzewnej, zbiornik usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność zbiornika wody minimum 300 litrów (+/-10%), zintegrowany z zbiornikiem na środek pianotwórczy 30l (+/-10%) - zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø75 lub Ø52 do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu, - nasada Ø52 do uzupełnienia środka pianotwórczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu, - zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 4.3 | Agregat wysokociśnieniowy wodnopianowy AWP 50/40 o podstawowych parametrach: - wydajność minimum 50 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, wylot spalin odprowadzony na zewnątrz pojazdu Linia szybkiego natarcia o długości nie mniejszej, niż 60 mb na zwijadle aluminiowym ręcznym kątowym zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Zwijadło wężowe musi być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. |  |
| 4.4 | Przedział agregatu wysokociśnieniowego oraz zbiornika wodnego musi być wyposażony w system ogrzewania (min 2kW) skutecznie zabezpieczający układ wodny przed zamarzaniem w temperaturze do – 20 stopni celcjusza, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 4.5 | Wszystkie elementy układu wodno–pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| V. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: - klin pod koła 2 sztuki, - klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, - trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę samochodową, - pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa i AdBlue |  |
| 5.2 | W kabinie załogi na podeście pomiędzy kierowcą a dowódcą zamontować: - dwa radiotelefony R7 VHF FKP Premium z ładowarkami samochodowymi oraz mikrofonogłośnikami lub równoważne. - cztery latarki kątowe LED (min 350 m zasięgu i min 170 lumenów) ATEX typu Survivor lub równoważne z akumulatorami ładowalnymi z ładowarkami samochodowymi 12V. |  |
| 5.3 | 6 szt. węży o minimalnych poniższych parametrach: - Średnica wewnętrzna [mm]: 25 - Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5 - Ciśnienie próbne [MPa]: 2,25 - Ciśnienie rozrywające [MPa]: 4,5 - Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 2.6 - Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej - Wykładzina wewnętrzna: PCV - Odporność na niskie temperatury: do -30°C - Świadectwo dopuszczenia CNBOP : Tak - Długość węża [m]: 20 - Kolor węża: Biały |  |
| 5.4 | 5 szt. węży o minimalnych poniższych parametrach: - Średnica wewnętrzna [mm]: 42 - Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 2 - Ciśnienie rozrywające [MPa]: 6 - Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 5,1 - Oplot: 100% przędza poliestrowa - Wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna - Odporność na niskie temperatury: od -40°C - Długość węża [m]: 20 - Kolor węża: Biały - Waga węża maksymalnie: 5 kg |  |
| 5.5 | Pompa szlamowa do wody zanieczyszczonej o minimalnych parametrach: - Przeznaczenie: woda szlamowa - Wydajność: 700 l/min - Maksymalne ciśnienie: 2,6 atm - Maksymalna wysokość podnoszenia: 26 m - Maksymalna wysokość zasysania: 8 m - Średnica króćcy przyłączeniowych: - ssawny: 2 cale, - tłoczny: 2 cale. - Moc silnika min: 3,4 kW - Pojemność zbiornika paliwa min: 3 l - Zużycie paliwa maksymalnie: 1,6 l/h - Wymiary maksymalne (dł x szer x wys): 620 x 460 x 465 mm - Waga maksymalna: 50 kg - Średnica zanieczyszczeń min: 20 mm |  |
| 5.6 | 2 szt węży ssawnych: - Kod – dwa łączniki typu STORZ: PCV-52-MB-PŁ - Przyłącze Łączniki: 52 - Grubość ścianki: 4,2 mm - Ciśnienie robocze w temperaturze 20ºC: 4 bar - Dopuszczalne podciśnienie w temp. 20°C [ m słupa wody]: 8 - Długość każdego węża 4 mb - Temperatura pracy od: -10°C do +55°C |  |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| 6.1 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - karta pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne, - dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. |  |
| 6.2 | Gwarancja: - na podwozie, podzespoły jezdne 24 miesiące - na perforację podwozia 72 miesiące, - na powłokę lakierniczą 36 miesięcy. |  |
| 6.3 | Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu. |  |
| 6.4 | Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. |  |
| 6.5 | - Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający może żądać wyników badań z laboratorium CNBOP przy odbiorze lub w trakcie oceny oferty |  |
| 6.6 | Wymagania dodatkowe: - elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, - przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, - zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |  |
| 6.7 | Wykonawca wykona w poszczególnych (skrytkach/zabudowie pożarniczej, oraz kabinie) zgodnie z dostarczonym wykazem opis sprzętu który będzie wykonany czytelnie, oraz wodoodporny. |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno–użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

- -Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

*- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione w powyższej tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanymi przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowanego jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować (w dokumentach załączonych do oferty) nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery i specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań Zamawiającego przedstawionych w                                              S                                IWZ.