Załącznik Nr 1a do SWZ

Załącznik Nr 3 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kolorystyka:

Kolorystyka płyt do wykonania mebli – min. 10 kolorów w tym kilka odcieni dębu, dąb cantori lub równoważny, buk, sosna, do wyboru przez Zamawiającego z palety wykonawcy lub kolor dopasowany do mebli istniejących u Zamawiającego.

Kolorystyka elementów metalowych – min. 4 kolory w tym aluminium, antracyt, biały, nevada do wyboru z palety producenta.

Meble mają być rozwiązaniem systemowym umożliwiającym domówienia poszczególnych elementów w przyszłości.

Wszystkie płyty użyte do produkcji mebli muszą posiadać atest higieniczności w klasie E1.

| A1 | SZAFA AKTOWA |
| --- | --- |

Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 90 cm x 44 cm x 168 cm

Boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm. Wieniec górny i dolny wykonane z płyty o gr. 35 mm. Półki wykonane z płyty o gr. 25 mm. Wszystkie krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Plecy wykonane z płyty melaminowanej o gr. 8 mm. Trzy półki mocowane do korpusu na stabilnych podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie się półek. Możliwość zamontowania półek na różnych wysokościach odpowiednich dla potrzeb zamawiającego. Szafa posiada uchwyty metalowe o rozstawie otworów 160 mm w kształcie litery T lub C (do wyboru). Prawe drzwi szafy mają wmontowany zamek meblowy z kompletem 2 kluczy, lewe drzwi posiadają listwę przymykową z tworzywa PCV oraz dwie zasuwki (na górze i na dole drzwi). Każde drzwi szafy muszą posiadać 3 zawiasy puszkowe z domykiem, z możliwością regulacji - każdy zawias wykonany z metalu nie ulegającego korozji. Szafa posadowiona na czterech stopkach meblowych o wysokości ok. 3 cm i średnicy 5cm z możliwością poziomowania w zakresie do 15 mm.  Po zamontowaniu stopek meblowych poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego.

Uwaga: część chwytna kluczyka musi być jednolita – nie może być łamana na zawiasie.

|  | Wygląd jak poniżej. |
| --- | --- |

| A2 | SZAFA UBRANIOWO–AKTOWA |
| --- | --- |

Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 90 cm x 44 cm x 168 cm

Szerokość wewnątrz szafy ubraniowej:

- część aktowa: 28 cm

- ścianka dzieląca: 2 cm

- część ubraniowa: 60 cm

Boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm. Wieniec górny i dolny wykonane z płyty o gr. 35 mm. Półki wykonane z płyty o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Plecy wykonane z płyty melaminowanej o gr. 8 mm. Wszystkie krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

Szafa podzielona na dwie części, aktową i ubraniową. Część aktowa wyposażona w trzy półki z płyty wiórowej o gr. 18 mm, natomiast część ubraniowa wyposażona w wieszak typu drążek. Wieszak zamocowany z jednej strony do boku szafy z drugiej do ścianki oddzielającej przestrzeń aktową od ubraniowej.

Szafa posiada uchwyty metalowe o rozstawie otworów 160 mm w kształcie litery T lub C (do wyboru). Prawe drzwi szafy mają wmontowany zamek meblowy z kompletem 2 kluczy, lewe drzwi posiadają listwę przymykową z tworzywa PCV oraz dwie zasuwki (na górze i na dole drzwi). Każde drzwi szafy muszą posiadać 3 zawiasy puszkowe z domykiem, z możliwością regulacji - każdy zawias wykonany z metalu nie ulegającego korozji. Szafa posadowiona na czterech stopkach meblowych o wysokości ok. 3 cm i średnicy 5cm z możliwością poziomowania 
w zakresie do 15 mm.  Po zamontowaniu stopek meblowych poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego.

Uwaga: część chwytna kluczyka musi być jednolita - nie może być łamana na zawiasie

Wygląd jak poniżej:  (Uwaga ! część ubraniowa po prawej stronie, część aktowa po lewej stronie )

| A3 | NADSTAWKA NA SZAFĘ |
| --- | --- |

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość: 90 cm x 44 cm x72 cm

Boki i drzwi nadstawki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. ok. 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty o gr. 35 mm. Półka wykonana z płyty o gr. 25mm. Półka mocowana do korpusu na stabilnych podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie się półki. Wszystkie krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Plecy wykonane z płyty melaminowanej o gr. 8 mm. Nadstawka posiada uchwyty metalowe o rozstawie otworów 160 mm w kształcie litery T lub C (do wyboru). Prawe drzwi mają wmontowany zamek meblowy z kompletem 2 kluczy, lewe drzwi posiadają listwę przymykową z tworzywa PCV oraz zasuwkę (na dole drzwi). Każde drzwi muszą posiadać 2 zawiasy puszkowe z domykiem, z możliwością regulacji - każdy zawias wykonany z metalu nie ulegającego korozji.

Uwaga: część chwytna kluczyka musi być jednolita - nie może być łamana na zawiasie.

| A4 | BIURKO |
| --- | --- |

Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 140 cm x 60 cm x 72,5 cm – 84,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończoną doklejką ABS w kolorze płyty. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej 
z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o grubości 4mm zaokrąglonej na końcach. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym, wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętej litery C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową. Przód i bok biurka (w zależności od potrzeb Zamawiającego prawy lub lewy) osłonięty blendą wykonaną z płyty wiórowej o grubości ok. 18mm, pokrytej melaminą w kolorze biurka. Blenda 
o wysokości 45 cm dostosowana do szerokości i długości biurka.

Wygląd jak na rysunku:

| A5 | PRZYSTAWKA |
| --- | --- |

Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 90 cm x 50 cm x 72,5 cm – 84,5 cm

Blat przystawki wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończoną doklejką ABS w kolorze płyty. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Przystawka wsparta na dwóch nogach metalowych, stożkowych o średnicy 43 mm u góry zwężana ku dołowi, z możliwością regulacji wysokości w przedziale 120 mm. Połączenie przystawki z blatem biurka odbywa się przy pomocy metalowych łączników. Bok zewnętrzny przystawki maskowany blendą pionową  wykonaną 
z płyty wiórowej o grubości ok. 18mm, pokrytej melaminą w kolorze biurka. Blenda o wysokości 
45 cm dostosowana do szerokości przystawki.

Możliwość montowania przystawki i blendy pionowej przystawki z prawej lub lewej strony biurka, 
w zależności od potrzeb użytkownika.

| A6 | KONTENER DOSTAWNY |
| --- | --- |

Wymiary kontenera: szerokość x głębokość x wysokość 43 cm x 60 cm x 72,5 cm – 84,5 cm

(wysokość i głębokość dopasowana do głębokości i wysokości biurka)

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie 
o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o grubości 35 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty.

Kontener wyposażony w cztery szuflady oraz szufladę piórnikową. Szuflady wyposażone w zamek centralny z listwą zamykającą wszystkie szuflady. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery T lub C (do wyboru). Kontener posadowiony na czterech kółkach.

Wygląd jak na rysunku:

| A7 | KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY |
| --- | --- |

Wymiary kontenera: szerokość x głębokość x wysokość: 43 cm x 58 cm x 60 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie 
o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki 
i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek centralny z listwą zamykającą wszystkie szuflady. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem.  Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe 
w kształcie litery T lub C (do wyboru). Kontener posadowiony na czterech kółkach.

| A8 | SZAFKA GOSPODARCZA |
| --- | --- |

Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 80 cm x 44 cm x 75 cm

Boki i drzwi szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, trójwarstwowej                    o grubości min. 18 mm. Wieniec górny (blat) i dolny wykonane z płyty o gr. 35 mm. Półka wykonana 
z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, trójwarstwowej o grubości min. 18 mm, zabezpieczone ABS lub PCV, w kolorze identycznym jak płyta. Półka zabezpieczona z czterech stron obrzeżem ABS lub PCV, w kolorze identycznym jak płyta. Plecy wykonane z płyty melaminowanej 
o gr. 8 mm.

Szafka powinna posiadać 1 półkę. Półka z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/-32mm. Wszystkie widoczne elementy korpusu szafki zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV, w kolorze identycznym jak płyta.

Drzwi szafki muszą posiadać 2 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji,  każdy zawias wykonany 
z metalu nieulegającego korozji. Prawe drzwi  mają wmontowany zamek meblowy z kompletem 2 kluczy, lewe drzwi posiadają listwę przymykową z tworzywa PCV oraz zasuwkę (na górze drzwi). Szafka posiada 2 uchwyty metalowe dwupunktowe w kształcie litery C lub T, zamontowane w górnej części drzwi. Szafka  posadowiona na czterech stopkach meblowych o wysokości ok. 3 cm i średnicy 5 cm z możliwością poziomowania w zakresie do 15 mm. Po zamontowaniu stopek meblowych poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafki za pomocą klucza imbusowego.