ZAŁĄCZNIK NR 5.1

Część I -wyposażenie pracowni geodezyjnej

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ilości i asortymencie:

  - Tachimetr w ilości 3 szt. o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

    - Zastosowanie: wyposażenie pracowni geodezyjnej

    - Dokładność pomiaru kąta Hz i V do 3" (10cc)

    - Pomiar odległości:

      - Zasięg pomiaru na pryzmat do: 5000 m;

      - Zasiąg bez pryzmatu do: 1000m

      - Do folii dalmierczej do 800 m

    - Dokładność pomiaru:

      - Na pryzmat (pojedynczy pomiar) minimum 2 mm + 2 ppm;

      - Pomiar bez pryzmatu (pojedynczy pomiar) do 3mm + 2ppm

    - Metoda pomiaru bezlustrowego: pomiar bezlustrowy realizowany współosiowo z widzialną wiązką lasera czerwonego

    - Kolorowy zintegrowany z tachimetrem ekran dotykowy min. 5 cali

    - Porty RS232, USB, Bluetooth, WLAN

    - Luneta z okularem o powiększeniu: 30x

    - Baterie tego samego producenta, minimum 2 szt.

    - Statyw drewniany do mocowania tachimetru zapewniający stabilną pracę

    - Akcesoria dodatkowe w zestawie:

      - Osłona przed deszczem

      - Szczoteczka do czyszczenia

      - Tarcza odblaskowa

    - Oprogramowanie pomiarowe kompatybilne z tachimetr z przedmiotowego zapytania

    - Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim

    - Pomiar: punktów, linii

    - Tyczenie: punktów, linii

    - Praca z plikiem podkładu wektorowego w formacie DWG

    - Funkcje łączności i przechowywania danych:

      - Zintegrowany Bluetooth

      - Zintegrowany WLAN

      - Port USB, SD

      - Kolorowy ekran dotykowy: min 5 cali

      - Modem komórkowy LTE

      - Przechowanie danych: pamięć wewnętrzna min 2GB, slot kart SD

    - Kufer transportowy kompatybilny z tachimetrem

    - Ładowarka biurowa kompatybilna z tachimetrem

| PRODUCENT |  |
| --- | --- |
| MODEL |  |
| PARAMETRY OFEROWANEGO ASORTYMENTU (należy określić parametry oferowanego asortymentu w odniesieniu do wymagań wskazanych w opisie j.w. Brak wskazania danych umożliwiających identyfikację asortymentu, a w rezultacie brak możliwości stwierdzenia zgodności z wymaganiami zamawiającego, może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy) |  |
| OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH MIN. 12 (kryterium oceny ofert) 12 miesięcy - 0 pkt. 24 miesiące i więcej – 5 pkt. |  |

  - Odbiornik GNSS z IMU w ilości 1 szt. o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

    - Zastosowanie: wyposażenie pracowni geodezyjnej

    - ANTENA

      - Parametry GNSS, wymagania minimalne

        - Śledzone sygnały satelitarne:

          - GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5

          - GLONASS: L1, L2, L3

          - BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b

          - GALILEO: E1, E5a, E5b, E6

          - QZSS: L1, L2, L5, L6

          - SBAS: L1, L5

          - IRNSS: L5

        - Liczba kanałów: minimum 1408

        - Czas do uzyskania rozwiązania Fixed:

          - Zimny start: <60s

          - Gorący start:<15s

        - Częstotliwość pozycjonowania: 1Hz-20Hz

        - Inicjalizacja RTK: <10s

        - Wiarygodność inicjalizacji: >99.99%

      - Precyzja, wymagania minimalne

        - Dokładność RTK/RTN

          - Poziom ± ( 8mm + 1.0ppm) RMS

          - Pion ± ( 15mm + 1.0ppm) RMS

        - Dokładność lasera

          - ± 1cm + 5mm/m

          - Pochylenie < 30º

      - Cechy fizyczne, wymagania minimalne

        - Temperatura pracy: -20ºC do +40 ºC

        - Ochrona IP

          - Odporność na kurz IP67

          - Zabezpieczenie przez zanurzeniem na głębokość 1m przez 30min

        - Upadki: wytrzymuje upadek z 2m na tyczce na betonowe podłoże

        - Wibracje: spełnia normę MIL-STD-810G

        - Wilgotność: 100% bez kondensacji

      - Cechy elektryczne, wymagania minimalne:

        - Ładowanie: szybkie ładowanie przez wbudowany port USB typu C

        - Bateria: wbudowana, litowo-jonowa pojemność min. 7000mAh

        - Czas pracy baterii: w trybie Rover minimum 12 godzin

      - Komunikacja i Przechowywanie Danych, wymagania minimalne:

        - Interfejs wejścia/wyjścia

          - LEMO port ( 5pin)

          - USB typu C ( pobieranie danych/ładowanie )

          - Gniazdo karty Nano-SIM

          - Port Antenowy UHF

      - Radio modem

        - Moc nadawania ( 1/1,5W regulowana  )

        - Pasmo częstotliwości ( 410mHZ – 470MHZ

      - Sieć komórkowa: Zintegrowany wielopasmowy modem 4G o pełnej częstotliwości

      - WI-FI: Standard 802.11 b/g, obsługuje dostęp do hotspotu w celu transmisji korekcyjnej

      - Bluetooth: wersja minimum 5.2

      - Formaty danych: RTCM2x, RTCM3x, CMR &CMR+, sCMRx, RINEX, wyjście NMEA

      - Pamięć wewnętrzna: min.  64 GB

      - Aparat

        - Aparat główny: minimum 5 Mpix, z funkcją obserwacji punktu i pomiaru

        - Funkcja wspomagania laserowego: pomiar i celowanie

      - Integracja systemu, wymagania minimalne:

        - OS system: system operacyjny LINUX

        - Kompensacja przechyłu: IMU  zakresie minimum do 120 º

        - Obsługiwane kontrolery: wszystkie urządzenia z systemem Android

      - Dodatkowe wymagania, wymagania minimalne

        - Wbudowany laser: Laser o zielonej barwie, umożliwiający pomiar trudno dostępnych punktów bez bezpośredniego kontaktu z miejscem pomiaru.

        - Funkcja rozszerzonej rzeczywistości ( AR): Umożliwiająca łatwiejsze i bardziej precyzyjne tyczenie punktów

        - Zintegrowana technologia IMU: Pozwalająca na pomiar puntu przy wychylonej tyczce do 120 º

        - Wbudowane kamery: Kamera boczna wspomagająca celowanie podczas pomiarów laserowych

    - KONTROLER, wymagania minimalne

      - Ekran: co najmniej  6.6”, FHD+ IPS

      - Pamięć RAM: minimum 8 GB

      - Pojemność dysku: minimum 256 GB

      - Procesor wielordzeniowy

      - Bateria: pojemność minimum 11000 mAh

      - Aparat:

        - Tylny:

          - Główny: co najmniej 64 Mpx,

          - Szerokokątny: co najmniej 8 Mpx,

          - Dodatkowy czujnik: co najmniej 2 Mpx

        - Przedni co najmniej 32Mpx

      - Klawiatura: Przyciski na boku obudowy + 3 dotykowe

      - Komunikacja: 5G, 2x SIM, WI-FI, NFC, Bluetooth 5.2, USB typu C

      - Wersja systemu: Android w wersji co najmniej 14

      - Wodoodporność: klasa ochrony IP68

      - Pyłoszczelność: klasa ochrony IP68

    - DODATKOWE PODZESPOŁY

      - Ładowarka do anteny

      - Kabel USB-C do anteny

      - Ładowarka do kontrolera

      - Kabel USB-C do kontrolera

      - Uchwyt do kontrolera i tyczki

      - Tyczka teleskopowa

      - Bezpłatny dostęp do prywatnej sieci stacji referencyjnych

      - Bezpłatne oprogramowanie polowe zainstalowane w kontrolerze w pełni kompatybilne z anteną z licencją bezterminową

    - FUNKCJE I CECHY OPROGRAMOWANIA POLOWEGO

      - Możliwość tworzenia skrótów do ulubionych funkcji

      - Mierzenie punktów

      - Tyczenie punktów, tyczenie linii

      - Praca z aktywnymi podkładami wektorowymi ( np. DXF, LandXML)

      - Praca z kilkoma plikami DXF jednocześnie

      - Tyczenie bezpośrednio z podkładów cyfrowych bez konieczności wcześniejszego opracowania punktów

      - Możliwość generowania szkicu bezpośrednio w terenie

      - Obsługa map online i podkładów WMS

      - Szybkie kody, listy kodów, tworzenie własnych kafelków z kodami

      - Wywołanie pomiaru jednym dotknięciem kafelka z kodem

      - Specjalne offsety wykorzystujące IMU

      - Tyczenie punktu bezpośrednio z okna pomiaru

      - Uśrednianie współrzędnych punktów bezpośrednio w pomiarze przy wpisaniu tego samego punktu

      - Transformacja/wpasowanie do układu lokalnego

      - Obliczenia m.in. odległości, spadki, powierzchnie, objętości

      - Wymiana ( import/export) danych przez email, chmurę

      - Notatka bezpośrednio w programie, w tym możliwość przypisania zdjęć do punktów

| PRODUCENT |  |
| --- | --- |
| MODEL |  |
| PARAMETRY OFEROWANEGO ASORTYMENTU (należy określić parametry oferowanego asortymentu w odniesieniu do wymagań wskazanych w opisie j.w. Brak wskazania danych umożliwiających identyfikację asortymentu, a w rezultacie brak możliwości stwierdzenia zgodności z wymaganiami zamawiającego, może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy) |  |
| OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH MIN. 12 (kryterium oceny ofert) 12 miesięcy - 0 pkt. 24 miesiące i więcej - 5 pkt. |  |

  - Niwelator optyczny w ilości 7 szt. o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

    - Zastosowanie: wyposażenie pracowni geodezyjnej

    - Wytrzymała obudowa

    - Powiększenie: min. 28x

    - Średnica obiektywu:  min. 35 mm

    - Pomiar kąta: 360stopni/400gradów

    - Odchylenie/Błąd średni niwelacji w dwie strony na 1 km: 1,5 mm

    - Dokładność kompensatora: 0,5’’

    - Automatyczny kompensator o zakresie pracy: ±15’

    - Klasa odporności/wodoodporność i pyłoszczelność: IP66

    - Statyw aluminiowy rozkładany

    - Zasięg wysunięcia do 1,60 m

    - Gwint 5/8”

| PRODUCENT |  |
| --- | --- |
| MODEL |  |
| PARAMETRY OFEROWANEGO ASORTYMENTU (należy określić parametry oferowanego asortymentu w odniesieniu do wymagań wskazanych w opisie j.w. Brak wskazania danych umożliwiających identyfikację asortymentu, a w rezultacie brak możliwości stwierdzenia zgodności z wymaganiami zamawiającego, może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy) |  |
| OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH MIN. 12 (kryterium oceny ofert) 12 miesięcy - 0 pkt. 24 miesiące i więcej - 5 pkt. |  |

  - Wykrywacz instalacji podziemnych w ilości 1 szt. o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

    - Zastosowanie: wyposażenie pracowni geodezyjnej

    - Wykrywacz w zestawie z generatorem, klemą indukcyjną, torbą transportową, bateriami i kablem przyłączeniowym

    - Wykrywacz

      - Automatyczne wykrywanie infrastruktury podziemnej

      - Częstotliwość:

        - Tryb Power: 50 Hz

        - Tryb Radiowy: od 15 kHz do 60 kHz

        - Tryb Generatora: 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz, 640 Hz

        - Tryb automatyczny: Power + Radiowy, 33kHz

      - Głębokość wykrywania (wartości orientacyjne):

        - W przypadku wykrywania liniowego: 0,3m do 3m

        - W przypadku sondy: 0,3m do 10 m

      - Klasa odporności IP54

      - Torba transportowa w zestawie

      - Baterie w zestawie

    - Generator

      - Kompatybilność z wykrywaczem zestawu

      - Zintegrowany moduł GPS i Bluetooth(BT)

      - Wewnętrzny moduł do rejestracji danych

      - Rozszerzony zakres wykrywania dzięki dodatkowym częstotliwościom 512 Hz i 640 Hz

      - Pomiar prądu sygnałowego

      - Możliwość śledzenie przewodów na dużych odległościach

      - Dokładne szacowanie głębokości przewodów

      - Moc: 1 Wat

      - Klasa szczelności: IP67

      - Baterie w zestawie

      - Kufer transportowy w zestawie

| PRODUCENT |  |
| --- | --- |
| MODEL |  |
| PARAMETRY OFEROWANEGO ASORTYMENTU (należy określić parametry oferowanego asortymentu w odniesieniu do wymagań wskazanych w opisie j.w. Brak wskazania danych umożliwiających identyfikację asortymentu, a w rezultacie brak możliwości stwierdzenia zgodności z wymaganiami zamawiającego, może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy) |  |
| OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH MIN. 12 (kryterium oceny ofert) 12 miesięcy - 0 pkt. 24 miesiące i więcej - 5 pkt. |  |