Załącznik nr 12.2

Działanie 3 - Remont i doposażenie Oddziałów: Ginekologiczno - Położniczego wraz z Traktem Porodowym,

Noworodkowego, Rehabilitacyjnego, Dziecięcego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BIURKO Lekarskie

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Biurka- wymiary 120x60 cm |  |
|  | Blatwykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm wykończonej obrzeżem ABS gr. 2mm |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | Nogi kolumnowe o średnicy 40 mm w kształcie obróconej litery C połączone ze sobą belką poprzeczna o przekroju 50x30x2 mm w sposób nierozłączny. |  |
|  | Wzdłuż dłuższej krawędzi blatu umiejscowiona jest belka spinająca stelaż o przekroju 50x30x2 mm skręcona na śruby zapewniając sztywność konstrukcji. |  |
|  | Umiejscowienie belki wzdłużnej w osi blatu, pozwala m in. na swobodne zamontowanie póki pod klawiaturę, blendy podwieszanej oraz nie ogranicza przestrzeni ergonomicznej dla pracującego |  |
|  | Biurko powinno posiadać regulację wysokości w zakresie 0-20 mm. |  |
|  | Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno być wewnątrz nóg i nie może być widoczne z zewnątrz. |  |
|  | Stopki regulacyjne w wykończeniu chromowym. |  |
|  | Stelaż malowany proszkowo |  |
|  | Jeśli w formularzu asortymentowo-cenowym uwzględniono dodatkowe wyposażenie to biurko należy wyposażyć w: - Półka na klawiaturę z płytymelaminowanej, wymiary około 69x35x6-10,5 cm |  |

FOTEL OBROTOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Fotel obrotowy, oparcie tapicerowane w całości, mechanizm synchroniczny |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 960 – 1180 mm, - szerokość całkowita: 710 mm, - głębokość całkowita: 660 mm, - wysokość siedziska: 450 – 580 mm, - wysokość oparcia: 540 – 630 mm, - wysokość podłokietników: 150 – 230 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - szerokość oparcia: 470 mm, - głębokość siedziska: 410 – 470 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
|  | Amortyzator gazowy, który powinien zapewniać płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Krzesło powinno być wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 |  |
|  | Siedzisko powinno być wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 |  |
|  | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność : 300 000 cykli •Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Krzesło powinno posiadać możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze. |  |
|  | Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. |  |

KONTENEREK NA KÓŁKACH

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość x głębokość x wysokość: 43x45x56 cm (+/-3%). W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. |  |
|  | Kontener wyposażony w nakładany plastikowy piórnik |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty. |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, plecy, wieniec dolny oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. |  |
|  | Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Elementy korpusu oraz wieniec górny są klejone w sposób trwały. |  |
|  | Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze czarnym lub białym. |  |
|  | Szuflady na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. |  |
|  | Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. |  |
|  | Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie ok. 96 mm. Zamek centralny z kluczem łamanym |  |
|  | Kółka plastikowe fi 42mm (+/-2mm) (dwa kółka z hamulcem) |  |

SZAFA LEKARSKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa z przeszklonymi drzwiczkami i ścianami bocznym |  |
|  | Wyposażona w cztery szklane półki oraz zamek zainstalowany w uchwycie ryglujący drzwiczki w dwóch miejscach. Cztery szklane półki przestawne co 25 cm. |  |
|  | Wykonana ze stalowej blachy o grubości 0,7 mm. |  |
|  | Szyby w drzwiczkach oraz ścianach bocznych wykonane z hartowanego szkła. |  |
|  | Wymiary 80x55x210 cm (Szer x głęb. X wys.) |  |
|  | Możliwość wybarwienia szafy na jeden z 15 kolorów z palety |  |

SZAFKA UBRANIOWA TYPU L

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafka ubraniowa dwuosobowa –z wewnętrznym podziałem czyste / brudne - dwumodułowa |  |
|  | Szafka o wymiarach: |  |
|  | - szerokość: 810 mm |  |
|  | - głębokość: 500/815 mm |  |
|  | - wysokość: 2090 mm |  |
|  | Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01 lub równoważny, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01 / DIN-EN 10130/10131 |  |
|  | Korpus malowany proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Korpus lakierowany na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL1015 – beżowy, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Drzwi metalowe z podwyższoną wytrzymałością na włamanie. Wymagane wzmocnienie drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. Wzmocnienie od wewnętrznej strony drzwi |  |
|  | Drzwi metalowe osadzone na zawiasach kołkowych, niewidocznych od zewnątrz szafy |  |
|  | Wymaga się, aby każde drzwi posiadały wentylację w postaci perforacji umieszczonej w ich dolnej i górnej części. |  |
|  | Drzwi malowane proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty. |  |
|  | Drzwi lakierowane na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL9006 – aluminium, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski, RAL6011 – zielony, RAL1023 – żółty, RAL2000 – pomarańczowy, RAL3000 – czerwony, RAL3003 – rubinowy. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Na rogach drzwi powinny znajdować się zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi |  |
|  | Zamek drzwi cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. Wokół zamka szyld z tworzywa z możliwością montażu numeracji. |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę umieszczoną w górnej części |  |
|  | W środku pod półką zamontowany drążek z tworzywa sztucznego w postaci rowkowanego profilu o podwyższonej wytrzymałości. Na drążku umieszczone haczyki przesuwne wykonane z tworzywa o wytrzymałości min. 9 kg każdy. Haczyki powinny być przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych |  |
|  | Półka oraz dno szafki powinny być gładkie, łatwe w czyszczeniu |  |
|  | Szafka posadowiona na podstawie z ławką o wysokości 390 mm. Stelaż z rury kwadratowej, siedzisko z listew bukowych, szlifowanych i malowanych bezbarwnie z niwelacją nierówności podłoża w standardzie. |  |

KRZESŁO ZMYWALNE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem. Wymagane wymiary: - Szerokość siedziska 445 mm - Głębokość siedziska 425 mm - Wysokość siedziska 450 mm - Wysokość oparcia 350 mm - Wysokość całkowita krzesła 800 mm - Szerokość całkowita krzesła 540 mm - Głębokość całkowita krzesła 525 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Funkcja sztaplowania |  |
|  | Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem, wykonane z polipropylenu w kolorze do wyboru z min. 4 kolorów |  |
|  | Kubełek elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców |  |
|  | Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120x30 mm. który może służyć jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła |  |
|  | Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska |  |
|  | Powierzchnia kubełka w całości posiada chropowatą strukturę |  |
|  | Na siedzisku nakładka tapicerowana tkaniną |  |
|  | Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy min. 19 mm |  |
|  | Stelaż o kształcie odwróconej litery V |  |
|  | Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka |  |
|  | Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł |  |
|  | Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem |  |
|  | Nakładka na siedzisko wykonana z pianki o właściwościach trudnopalnych, i tapicerowana tkaniną o właściwościach zmywalnych o strukturze tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura: min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |

SZAFA METALOWA UBRANIOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafka szatniowa dwuosobowa bez wewnętrznego podziału – dwumodułowa |  |
|  | Szafka o wymiarach: - szerokość: 610 mm, - głębokość: 500 mm, - wysokość: 1850 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus szafki powinien być wykonany ze stali węglowej typu DC01 lub równoważny, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01 wg. DIN-EN 10130/10131 |  |
|  | Korpus malowany proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Korpus lakierowany na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL1015 – beżowy, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Drzwi metalowe z podwyższoną wytrzymałością na włamanie. Wymagane wzmocnienie drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. Wzmocnienie od wewnętrznej strony drzwi |  |
|  | Drzwi powinny być osadzone na zawiasach kołkowych, niewidocznych od zewnątrz szafy |  |
|  | Wymaga się, aby drzwi posiadały wentylację w postaci perforacji umieszczonej w ich dolnej i górnej części. Tak umiejscowione otwory wentylacyjne powinny umożliwiać swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz komory.Nad górną perforacją powinna znajdować się wytłoczona ramka na samoprzylepny numer |  |
|  | Na rogach drzwi powinny znajdować się zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi |  |
|  | Wymaga się, aby każde drzwi posiadały ogranicznik otwarcia w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Ogranicznik otwarcia do kąta 90 stopni |  |
|  | Drzwi malowane proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Drzwi lakierowane na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL9006 – aluminium, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski, RAL6011 – zielony, RAL1023 – żółty, RAL2000 – pomarańczowy, RAL3000 – czerwony, RAL3003 – rubinowy. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Drzwi powinny być wyposażone w ergonomiczny, bezpieczny zamek kłódkowy wyposażony w osłonę na kłódkę |  |
|  | Szafka dwumodułowa – każdy moduł o szerokości min. 300 mm wyposażony w półkę umieszczoną w jego górnej części |  |
|  | W środku każdego modułu musi być zamontowany drążek z tworzywa sztucznego w postaci rowkowanego profilu o podwyższonej wytrzymałości. Na drążku powinny być umieszczone haczyki przesuwne wykonane z tworzywa o wytrzymałości min. 10 kg każdy. Haczyki powinny być przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych |  |
|  | Półka oraz dno szafki łatwe w czyszczeniu |  |
|  | Szafka posadowiona na nóżkach z tworzywa sztucznego dla lepszej ochrony antykorozyjnej, nóżki z regulacją |  |

SZAFA METALOWA ZAMYKANA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Metalowa szafa aktowa o wymiarach zewnętrznych: - szerokość: 930 mm, - głębokość: 500 mm, - wysokość: 1950 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej typu DC01 lub równoważnej, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 1 mm |  |
|  | Podwójne ścianki z wypełnieniem wełną mineralną o grubości nie mniejszej niż 25 mm, klasa A1 niepalne wg. DIN 4102 lub równoważne |  |
|  | Drzwi szafy zamontowane na dole i na górze na stabilnych sworzniach obrotowych, drzwi z ryglowaniem w 5 punktach w tym min. 3 do boków |  |
|  | Krawędzie drzwi powinny być tak wyprofilowane aby zazębiać się w korpusie szafy |  |
|  | Szafa wyposażona w cztery półki o grubości min. 24 mm i nośności min. 70 kg |  |
|  | Półki z regulacją wysokości co min. 15 mm |  |
|  | Szafa lakierowana proszkowo – grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm |  |

REGAŁ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Regał ażurowy mobilny z trójstronną galeryjką |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowanej, składająca się ze słupków i półek mocowanych ze specjalnych nakładkach, z możliwością montażu w odstępach co 25 mm |  |
|  | 4 półki ażurowe |  |
|  | Fronty z możliwością oznakowania za pomocą wymiennych etykiet |  |
|  | Każda z półek wyposażona w łatwo demontowaną 3-stronną galeryjkę o wys. 100 mm zabezpieczającą przed spadaniem przewożonych przedmiotów |  |
|  | Wymiary: długość: 914 mm, głębokość: 457 mm, wysokość: 1785 mm (+/-5 mm) |  |
|  | Kółka skrętne o średnicy 150 mm, minimum 2 z blokadą, z szarą, niebrudzącą, gumową powierzchnią jezdną, oprawa kółek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne mocowanie kółka w słupku regału wykonane ze stali z elementem rozporowym ze wzmocnionego polimeru |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg na półkę |  |

SOFA TAPICEROWANA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Sofa wypoczynkowa, rozkładanaz podłokietnikami, z pojemnikiem na pościel |  |
|  | Sofa o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) ok. 180-200x85x80 cm (+/- 10 cm) i ok. 120x85x80 cm (+/- 10 cm) |  |
|  | Sofa z podłokietnikami o szerokości ok. 10 cm każdy |  |
|  | Sofa rozkładana, typu wersalka tworząca wygodne miejsce do spania. Automat wspomagający rozkładanie |  |
|  | Siedzisko powinno posiadać sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka t30 |  |
|  | Szkielet sofy wykonany z drewna iglastego, płyty stolarskiej oraz sklejki |  |
|  | Wyścielenie włóknina filcowa oraz owata 100 |  |
|  | Sofa tapicerowana tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Sofa powinna posiadać taką konstrukcję, która pozwala na zmianę wymiarów w przypadku konieczności dopasowania sofy do zastanych warunków w pomieszczeniu |  |

ZABUDOWA MEDYCZNA WRAZ ZE ZLEWOZMYWAKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zabudowa medyczna – wymiary oraz układ zgodnie z wykazem wyposażenia |  |
|  | Modułowa konstrukcja mebli składająca się z trzech elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek oraz blatu dla szafek stojących zabudowy ciągłej. Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek oraz ewentualną ich wymianę |  |
|  | Podstawa zabudowy meblowej powinna być elementem konstrukcyjnym wolnostojącym, do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa powinna być wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Elementy składowe podstawy do zabudowy meblowej powinny składać się z elementów skrajnych bocznych, gdzie stopki wykonane powinny być z profila o średnicy min. 40 mm zakończonego chromowaną stopką poziomującą w zakresie do min. 10 mm, połączonych integralnie z belką spinającą je ze sobą o przekroju min. 30x25 mm. Elementy skrajne oraz nogi pośrednie połączone ze sobą za pomocą dwóch trawersów metalowych. Wysokość stelaża min. 150 mm |  |
|  | Podstawa powinna mieć zminimalizowaną ilość nóg w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod zabudową |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty tworzywowej zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli nie może być cięższa niż 550 kg/m3 – nie dopuszcza się płyty wiórowej laminowanej dwustronnie |  |
|  | Płyta do produkcji korpusów mebli nienasiąkliwa, całkowicie odporna na wilgoć, płyny, wodę. Nie dopuszcza się stosowania płyty wiórowej pokrytej melaminą |  |
|  | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli w kolorze białym. Wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem w kolorze do wyboru przez Zamawiającego |  |
|  | Zawiasy drzwi płytowych powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek do kąta 270 stopni i posiadać mechanizm umożliwiający ciche domykanie drzwi |  |
|  | W przypadku frontów oszklonych w meblach szyba powinna być zamontowana w systemowej ramie aluminiowej. Uchwyt mocowany do szkła, w sposób bezpieczny, wypełniające szkło przeźroczyste. W szafkach ze szkłem zawiasy o kącie otwarcia 95 stopni |  |
|  | W szafkach z szufladami prowadnice z min. 90% wysuwu, z mechanizmem cichego domyku oraz dociągiem. Prowadnice nie mogą być widoczne po otwarciu szuflady |  |
|  | Półki w szafkach wykonane z płyty tworzywowej, wyposażone w system napinający, który powinien dopasowywać półkę do obciążenia |  |
|  | Blat zabudowy ciągłej wykonany z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat na swojej tylnej krawędzi powinien mieć wywinięcie (fartuch) o wysokości ok. 100 mm |  |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Dostawa i montaż zlewozmywaka |  |
|  | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
|  | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach jednostek ochrony zdrowia, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 15% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |

MEBLE SOCJALNE – ZABUDOWA MEBLOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według tabeli wyposażenia sprzętu |  |
|  | Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm |  |
|  | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Uchwyty metalowe |  |
|  | Stopki o przekroju okrągłym, metalowe z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm |  |
|  | Blat zabudowy ciągłej wykonany z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat na swojej tylnej krawędzi powinien mieć wywinięcie (fartuch) o wysokości ok. 100 mm |  |
|  | Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |  |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku |  |
|  | Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokości pomiędzy 55 – 70 cm |  |
|  | Jeśli występują szafki górne przeszklone – szkło w ramce aluminiowej – szkło przeźroczyste lub matowe |  |
|  | Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi w celu łatwiejszego umycia |  |
|  | Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem typu Gametbox |  |
|  | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |  |
|  | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. |  |

LADA REJESTRACYJNA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lady – wymiary 140 cm. |  |
|  | Lady - sposób wykonania i materiały |  |
|  | Elementy lady na bazie płyty melaminowej lub mdf - tzw. baza muszą być materiałami o podwyższonej klasie trudnozapalności. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1 |  |
|  | Blat roboczy wykonany z bazy trudnozapalnej, melaminowanej lub mdf obłożony HPL-em gr. min. 0,8mm, gr. płyty w zakresie 18-36mm. Wybór materiałów ze względu na przeznaczenie lad, do ustalenia z Zamawiającym podczas realizacji. |  |
|  | Wykończenie blatu obrzeżem PCV min. 2mm. W blacie należy uwzględnić przepusty kablowe – Ø80mm lub Ø60mm wg potrzeb Zamawiającego, a ich rozmieszczenie powinno być ustalone na etapie projektu z Użytkownikiem. |  |
|  | Blat nadstawki wykonany z bazy trudnozapalnej gr. min. 25mm oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,8 mm w połysku lub macie. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie płyty obrzeżem PCV min. 1 mm lub innym w dopasowanym w zależności od złożenia elementów i ich narażenie na uszkodzenie. |  |
|  | Blat nadstawki wykonany w sposób nakładania na elementy frontu lady z nawisem lub bez nawisu poza obrys zewnętrzny frontu. W przypadku lad nie wymagających nawisu nadstawki, musi być możliwość wpuszczenia nadstawki pomiędzy elementy boczne w celu zachowania jednolitej powierzchni frontu lady, bez widocznych łączeń poziomych. |  |
|  | Front prosty wykonany z bazy trudnozapalnej gr. min. 16mm oklejonej dwustronnie. 0,8 mm HPL-em, dostępna opcja HPL w połysku lub macie. Składanie frontu z elementem bocznymi - na „zacios” 45st lub zakładka 90st w zależności od układu – do decyzji po przedstawieniu projektu. Oświetlenie LED – białe na całej długości lady, umieszczone przy cokole. Nie dopuszcza się oświetlenia w postaci naklejonego paska LED bez korytka. |  |
|  | Cokół frontu prostego wykonany z bazy trudnozapalnej gr. min. 16mm oklejonej dwustronnie 0,8 mm HPL-em. Cokół wyposażony w regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Noga boczna wysoka frontu oraz elementy pionowe przy obniżonym blacie wykonane z płyty trudnozapalnej gr. min. 25mm oklejonej dwustronnie 0,8 mm HPL-em w połysku lub macie. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie płyty obrzeżem PCV min. 1 mm. Nogi boczne wyposażone w regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Nogi podpierające blat roboczy metalowe, malowana proszkowo, wymagana na łączeniu blatów. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Lada wyposażona w moduł z blatem bez nadstawki, do obsługi osoby na wózku inwalidzkim, szerokość modułu min. 800 mm i odpowiednio cofniętym frontem i wypuszczeniem blatu poza obrys lady w razie potrzeby. |  |
|  | Lada wyposażona w uchwyty na komputery podblatowe oraz kontenery mobilne (3x szuflada z prowadnicą cichego domyku i zamkiem centralnym, wkłady szuflad płytowe) z materiałów kolorystycznie zgodnych z ladą. Ilość dopasowana do ilości stanowisk pracy. |  |
|  | W przypadku niemożności zastosowania elementów lady obłożonych HPL-em, z powodów technologicznych (wycięcia do kąta ostrego i podobne), w celu uniknięcia uszkodzenia nie wynikającego z użytkowania, dopuszcza się zastosowanie bazy trudnozapalnej obłożonej melaminą w kolorze dopasowanym do HPL-u, lub bazy lakierowanej dopasowanej do kolorystyki HPL-u lad. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymiary lad oraz ich ostateczne rozmieszczenie do przedstawienia na etapie realizacji |  |
|  | Elementy lady i ich wymiary oraz konstrukcja w miejscu mogą ulec zmianie w przypadku kolizji z innymi elementami instalacji pomieszczenia takimi jak gniazdka, sterowniki, oświetlenie, instalacje wod/kan i CO, i inne. |  |

ZESTAW ZE STOŁEM I 2 KRZESŁAMI DLA DZIECI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zestaw ze stołem i 2 krzesłami dla dzieci |  |
|  | Materiałtworzywo PP Waga (kg)8 Kolorniebieski Zalecany wiek1-7 lat Maksymalne obciążenie stołu (kg)50 Maksymalne obciążenie krzesła (kg)50 Wymiary stołu (cm)76,5 x 54,5 x 49,5 Wymiary krzesła (cm)36 x 35 x 66,5 |  |

ZESTAW STÓŁ I CZTERY KRZESŁA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zestaw ze stołem i 4 krzesłami |  |
|  | Materiał płyta meblowa, nogi metalowe Maksymalne obciążenie krzesła (kg)100 Wymiary stołu (cm) 60x60x75 Wymiary krzesła zgodnie z opisem dla krzeseł wskazanym wcześniej |  |

REGAŁ NA ZABAWKI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wymiary 190x90x40 cm. (wys.x szer.x głęb.) |  |
|  | Mebel jest wykonany z płyty laminowanej. Krawędzie mebla wykończone są obrzeżami PCV/ABS zabezpieczającymi w znaczącym stopniu przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią. |  |

ZESTAW TELEWIZYJNY WISZĄCY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zestaw składający się z telewizora i uchwytu ściennego |  |
|  | Telewizor: Ekran: 40" QLED, Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10+ Złącza: HDMI x4, USB x2 Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, |  |
|  | Uchwyt ścienny: Minimalna odległość od ściany/sufitu [mm]: 56 Typ uchwytu: Ruchomy Rozmiar ekranu [cal]: 32 - 60 Maksymalne obciążenie [kg]: 30 Standard VESA: 200 x 100, 200 x 200, 400 x 400 Sposób montażu: Ściana Regulacja w pionie: -2 / +12 stopni Pełna regulacja w pionie i poziomie System maskowania kabli |  |

LODÓWKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lodówka kolor biały bez zamrażarnika, , |  |
|  | wymiary ok. (WxSxG) 142 x 55 x 55 cm., |  |
|  | pojemność ok. 235 l., |  |
|  | poziom hałasu max. 40 dB |  |
|  | klasa energetyczna z zakresu A do C |  |

DRABINKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Drabinka drewniana |  |
|  | Wykonana z drewna bukowego |  |
|  | 14 szczebli |  |
|  | Długość szczebli 84 cm |  |
|  | Rozmiar szczeble wysokość x szerokość - 4x3 cm |  |
|  | Szczeble cofnięte patrząc od góry to numer 2 i 4 |  |
|  | Standardowe szczeble są przesunięte z przodu o 2 cm, z tyłu 5 cm |  |
|  | Cofnięte szczeble są przesunięte z przodu o 5 cm, z tyłu 2 cm |  |
|  | Drabinka po montażu do ściany ma głębokość ok 11 cm |  |
|  | Zestaw montażowy |  |

BIEŻNIA TRENINGOWA

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 180 kg | TAK |  |
|  | Prędkość regulowana w zakresie min. 1 km/h – 22 km/h | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia regulowany w zakresie min. 0 % - 15 % | TAK |  |
|  | Wymiary pasa biegowego: 155 cm x 56 cm x 2,2 mm ( 5 %) | TAK |  |
|  | Amortyzacja min. 8 elastomerów | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED min. 7” | TAK |  |
|  | Min. 36 programów treningowych | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach oraz telemetrycznie za pomocą opaski na klatkę piersiową | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria. min.: uchwyty na bidony, kółka transportowe, głośniki | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 170 kg | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

FOTEL GINEKOLOGICZNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Fotel ginekologiczny trzysegmentowy składający się z: - segmentu głowy, - segmentu pleców, - segmentu siedziska |  |
|  | Fotel osadzony na elektromechanicznie regulowanej osłoniętej kolumnie |  |
|  | Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną w kolorze białym, brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych oraz łatwość i szybkość dezynfekcji |  |
|  | Podstawa, kolumna oraz spodnie części wszystkich segmentów fotela obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |
|  | Nie dopuszcza się fotela bez obudowy siedziska i segmentu pleców z tworzywa sztucznego |  |
|  | Nie dopuszcza się obudowy podstawy metalowej oraz kolumny obudowanej obudową metalową |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na ręcznikijednorazowe w rolce za segmentem pleców zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców |  |
|  | Podpory pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego – 1 para Nie dopuszcza się podpór pod ręce z wykończeniem skajem czy wersji tapicerowanej |  |
|  | Fotel wyposażony w podkolanniki typu Goepela w kolorze tapicerki fotela - 1 para, podkolanniki wyposażone w rzepy mocujące |  |
|  | Fotel wyposażony w uchylną owalną miskę z regulacją jej ustawienia w dwóch osiach |  |
|  | Fotel wyposażony w kółka średnica 75mm z indywidualną blokadą hamulcami |  |
|  | Fotel wyposażony w parę listew – szyn do montażu wyposażenia na odcinku siedziska |  |
|  | Fotel wyposażony w parę listew – szyn do montażu wyposażenia na odcinku pleców |  |
|  | Fotel wyposażony w pas mocujący z uchwytem na listwie |  |
|  | Fotel wyposażony w miskę z odpływem i wiadrem |  |
|  | Fotel wyposażony w segment nożny nakładany manualnie |  |
|  | Schodek nasuwany na podstawę fotela (umożliwiający dobry dostęp do panelu sterującego wbudowanego w podstawę fotela) pokryty białą obudową z tworzywa sztucznego, schodek z możliwością demontażu. Nie dopuszcza się schodka dostawionego do fotela metalowego – malowanego proszkowo oraz z wykończeniem skajem medycznym |  |
|  | Fotel wyposażony w otwory montażowe w spodniej części podstawy fotela po obu jego stronach dające możliwość zintegrowania z uchwytem kolposkopu |  |
|  | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie fotela min. 180 kg |  |
|  | Wymiary całkowite trzysegmentowej powierzchni roboczej w pozycji leża: 1365 mm (+/- 50 m) |  |
|  | Długość x szerokość podstawy: 900 x 600 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Szerokość leża: 615 mm (+/- 25 mm) |  |
|  | Podstawa wyoblona bez wystających ostrych krawędzi, pokryta obudową z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się widocznych elementów metalowych malowanych proszkowo podstawy oraz kolumny. Nie dopuszcza się widocznych śrub |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie min. 640 – 940mm sterowanie za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego min. 0 – 800 elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |
|  | Regulacja segmentu głowy +/-300 za pomocą przycisku sprężyny gazowej zlokalizowanego w tylnej części oparcia segmentu pleców |  |
|  | Regulacja segmentu siedzenia elektromechaniczna 0/+200 regulowana za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |
|  | Fotel wyposażony w programator 3 pozycji do badań i zabiegów. Sterowanie ustawieniami programów oraz ich realizacją za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |
|  | Wybór przynajmniej 15 różnych kolorów tapicerki |  |

INKUBATOR HYBRYDOWY

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | TAK |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | TAK |  |
|  | Dostęp do wnętrzainkubatora z min. 4 stron | TAK |  |
|  | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora | TAK |  |
|  | Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce. | TAK |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne z regulowanym natężeniem światła | TAK |  |
|  | Kopuła inkubatora | TAK |  |
|  | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie | TAK |  |
|  | Po podniesieniu kopuły praca jak inkubator otwarty | TAK |  |
|  | Materacyk(leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie. | TAK |  |
|  | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk – sterowanie z pulpitu inkubatora | TAK |  |
|  | Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym i zamkniętym lub zamkniętym i otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 s. | TAK |  |
|  | Szuflada do wprowadzania kasety RTG - pełna dostępność, z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka. | TAK |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora < 44 dB. | TAK |  |
|  | Regulacja nawilżania | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja autoczyszczenia nawilżacza | TAK |  |
|  | Tryb autoregulacji nawilżania optymalizujący poziom wilgotności do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, wartość nastawiana co 1% | TAK |  |
|  | Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej w układzie zamkniętym - woda z steryna doprowadzana do systemu nawilżania za pomocą linii grawitacyjnej | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | Tlenoterapia | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. | TAK |  |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA / DIN | TAK |  |
|  | Monitorowanie | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry | TAK |  |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła przy pacjencie | TAK |  |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku przy pacjencie | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego odzwyczajania od inkubatora | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno – optyczne | TAK |  |
|  | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów | TAK |  |
|  | Testy i pozostałe parametry | TAK |  |
|  | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Eksploatacja | TAK |  |
|  | Ścianki boczne kopuły odchylane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Brak konieczności stosowania uszczelek w portach dostępowych | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | TAK |  |
|  | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem | TAK |  |
|  | Przewód pneumatyczny do gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i minutnik | TAK |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora | TAK |  |
|  | Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55dB | TAK |  |
|  | Min. 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia | TAK |  |
|  | Pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii | TAK |  |
|  | Ramię do podtrzymywania rur oddechowych mocowane do materacyka | TAK |  |
|  | Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Kardiotokograf

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej > 6” < 9” | TAK |  |
|  | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy. Brak przycisków i pokręteł na obudowie. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | TAK |  |
|  | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy US min. 50bpm - 240 bpm | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz | TAK |  |
|  | Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być ≤ 3,5 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
|  | Monitorowanie tętna matki (MHR) | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US/Cardio | TAK |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US/Cardio (dotyczy monitorowania bliźniaków). | TAK |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US/Cardio Weryfikacja międzykanałowa. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu monitora głowica Toco 1 szt. i głowica US/Cardio –1 szt. | TAK |  |
|  | Jednakowe gniazda głowic.Automatyczne rozpoznawanie podłączonej głowicy | TAK |  |
|  | Wodoszczelność głowic min. IP6X | TAK |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
|  | Zakres sygnału Toco - Minimum 0 - 100 | TAK |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek | TAK |  |
|  | Głowice US/Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda LED) | TAK |  |
|  | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | TAK |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą monitorowanie takich samych parametrów jak aparat przewodowy | TAK |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | TAK |  |
|  | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych. Minimum 15mm/s | TAK |  |
|  | Szerokość papieru ok. 150mm, użyteczna szerokość wydruku ok. 128mm | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | TAK |  |
|  | Wprowadzanie notatek tekstowych | TAK |  |
|  | Wydruk badania dodatkowo zawiera, min.: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN-numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Wiek ciążowy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wydruku 8 punktów/ mm 200 dpi | TAK |  |
|  | Alarm końca papieru | TAK |  |
|  | Zawieszenie ścienne lub wózek na kołach z blokadą. Obydwa rozwiązania z koszykiem na akcesoria i głowice | TAK |  |
|  | Komunikacja z systemem LAN/TCP IP | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

KARDIOMONITOR

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Monitory stacjonarne przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej >14”, <18” oraz wysokiej rozdzielczość min. 1366dpix768 dpi. Waga do 7,5kg. | TAK |  |
|  | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika. | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni, możliwość rozbudowy o pamięć wszystkich krzywych „fulldisclosure” z okresu min. 48 godz. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. Możliwość dopisania własnych notatek do zdarzenia z możliwością ich edycji. | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 prekonfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | TAK |  |
|  | Alarmy co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i/lub wizualnych z możliwością wyboru min. trybu: - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych | TAK |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów (min. 30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). Możliwość utrzymania alarmów w centrali przy wyłączonych alarmach w monitorze. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 V – 240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK |  |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 8 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie max. do 5 godzin. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji sygnału EKG. | TAK |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie min. 24 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | TAK |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | TAK |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |
|  | Respiracja (RESP).Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3odd./min. -150 odd./min. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK |  |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe MasimoRainbow SET lub FAST. | TAK |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP).Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30 mmHg -270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10 mmHg -240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40bpm-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK |  |
|  | Temperatura (TEMP).Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy poprzez moduły o pomiar BIS, IBP, analizator gazów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie kardiomonitorów na szynie ściennej z możliwością szybkiego wypięcia kardiomonitora bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie, nie dopuszcza się chłodzenia monitora z wykorzystaniem wentylatorów. | TAK |  |
|  | Akcesoria: - przewód EKG wielorazowy 3-żyłowy + komplet odprowadzeń- 1szt. - mankiet wielorazowy średni- 1szt. - mankiet wielorazowy duży- 1szt. - mankiet wielorazowy mały- 1szt. - mankiet wielorazowy udowy- 1szt. - czujnik temperatury powierzchniowej- 1szt. przewód NIBP wielorazowy-1 szt. sensor SPO2 wielorazowy typu guma – 1szt. - bateria- 1szt. - zawieszenie ścienne lub wózek z blokadą kół i koszykiem na akcesoria– 1szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

POMPA INFUZYJNA

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
| - 2 | Model | Podać |  |
| - 3 | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| - 4. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. – 1 szt. | TAK |  |
| - 5. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
| - 6. | Klasa ochronności II lub równoważna | TAK |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | TAK |  |
|  | Wymiary pompy (S x W x G): 255 mm x 70 mm x 170 mm ( 5 mm) | TAK |  |
|  | Dokładność podaży max.2% | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz min. 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych – 1 szt. Zakres regulacji min. 20 mm – 40mm. | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczającyprzed swobodnymniekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guardinterval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Shortguardinterval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless EquivalentPrivacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h; zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie min. 0,10 ml - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie min. 00h01min - 99h59min | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | TAK |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
|  | Regulacja intensywności podświetlenia min. na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |
|  | Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania | TAK |  |
|  | Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie min. od 75 mmHg do 900 mmHg; wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; | TAK |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

LAMPA OPERACYJNA POJEDYŃCZA DIODOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Jednoczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED. |  |
|  | Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. |  |
|  | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy 80W. Minimum 55 diód w kopule. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy |  |
|  | Średnica zewnętrzna kopuł nie większa niż 65 cm |  |
|  | Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło |  |
|  | Kopuła przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym |  |
|  | Parametry techniczne |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum trzy uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 360° wokół mocowania głównego |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona |  |
|  | Możliwość obrotu o min.360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz dioda kontrolne włączenia funkcji endo |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 440 w/m2 |  |
|  | Pilot bezprzewodowy |  |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | W wyposażeniu kopuły min. 2 uchwyty sterylizacyjne |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Wyrób klasy I |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu. |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

ROLKA DO PRZENOSZENIA PACJENTÓW

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Rolki przeznaczone są do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko, ze stołu operacyjnego na łóżko |  |
|  | Wymiary: dł. 1100mm, szer. 485mm +/-5mm |  |
|  | Udźwig min. 160 kg |  |
|  | Wykonane z wysokiej jakości duraluminiowej ramy, wyścielone materiałem imitującym skórę. |  |
|  | Materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję. |  |

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKA

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Otwarty inkubator noworodkowy/ stanowisko do resuscytacji noworodka. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK |  |
|  | Stanowisko stacjonarne o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. | TAK |  |
|  | Urządzenie o wymiarach: (szerokość × głębokość) 1375 mm x 775 mm ( 10 mm) i regulowanej wysokości od 1800 mm do 2200 mm ( 10 mm) | TAK |  |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 10" dostępny zarówno z prawej jak i z lewej strony urządzenia. | TAK |  |
|  | Typowy poziom głośności ≤ 40dB; podczas resuscytacji z użyciem układu z trójnikiem ≤ 40dB; pomiar w wolnym polu zgodny z ISO3744 w odległości 1m na wysokości 1,5m. | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia inkubatora z dedykowanym respiratorem przy pomocy sztywnego, łatwo demontowalnego i rozpinanego łącznika celem otrzymania zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego. Złącze nie stanowi przedmiotu postępowania. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w zdejmowaną kopułę chroniącą pacjenta przed ewentualnymi przeciągami w trakcie transportu. Konstrukcja kopuły umożliwiająca dostęp do pacjenta bez konieczności jej zdejmowania w trakcie transportu. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w uchwyt do zdejmowanej kopuły. | TAK |  |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie robocze z regulowanym 3 stopniowym natężeniem światła. | TAK |  |
|  | Promiennik | TAK |  |
|  | Promiennik z dwoma elementami grzewczymi dla optymalnej i równomiernej dystrybucji ciepła na całej powierzchni materacyka oraz automatycznym dostosowaniem dystrybucji ciepła do kąta nachylenia materacyka. | TAK |  |
|  | Promiennik o mocy > 600W. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień promiennika, min.: wyłączony (OFF), od 10 do 100 %. | TAK |  |
|  | Tryb rozgrzewania wstępnego, min.: - 100 % przez 3 minuty - 60 % przez 11,5 minuty - 30 % aż do zmiany ustawień. | TAK |  |
|  | Brak konieczności odchylania promiennika celem wykonania zdjęć RTG. | TAK |  |
|  | Łóżeczko | TAK |  |
|  | Materacyk | TAK |  |
|  | 2 ścianki boczne i ścianka przednia opuszczane w dół zapewniając pełen dostęp do pacjenta podczas zabiegów lub podstawowej opieki medycznej. | TAK |  |
|  | Ścianki bocznie o wysokości 15 cm ( 1 cm) | TAK |  |
|  | Bezstopniowa regulacja nachylania materacyka do 15° w obu kierunkach (głowa do góry i głowa w dół) z wyczuwalnymi zagłębieniami przy 0° i ±10°. | TAK |  |
|  | Materacyk o wymiarach min. 470 mm x 750mm. | TAK |  |
|  | Podstawa | TAK |  |
|  | Kółka jezdne podstawy podwójne, wyposażone w hamulce; jedno kółko wyposażone w blokadę kierunku jazdy. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości 400mm. | TAK |  |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania stanowiska z przodu i z tyłu urządzenia. | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień temperatury skóry od 34 °C do 38 °C, > 37 °C (po potwierdzeniu). | TAK |  |
|  | Monitorowanie | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, symbolu oraz włączenia ekranu przyjaznego rodzicom. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury skóry min. od 13 °C do 43 °C. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry obwodowej i centralnej. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania różnicy pomiędzy temperaturą obwodową, a centralną. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie trendów w zakresie temperatury, ogrzewania, wagi, SpO2, zdarzeń w czasie od 2 godzin do 7 dni (graficznie) i od 30 minut do 24 godzin (tabelarycznie). | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru między 4 różnymi widokami ekranu: stanowisko do resuscytacji, termomonitoring, główny, rodzinny. | TAK |  |
|  | Widok ekranu termomonitoringu. | TAK |  |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry. | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia łóżeczka wyświetlany na ekranie inkubatora. | TAK |  |
|  | Tabela docelowych wartości SpO2 przedprzewodowych zsynchronizowana z APGAR timer, wyświetlana na monitorze w widoku ekranu Stanowisko do resuscytacji. | TAK |  |
|  | Moduł SpO2 o parametrach, min.: - zakres SpO2: od 1 do 100 % - dokładność SpO2: od 70 do 100% ± 3 cyfry, < 69 % nieokreślone - rozdzielczość wyświetlania SpO2: 1 % - zakres tętna: od 25 ud/min do 239 ud/min - dokładność tętna: ± 3 ud/min (w bezruchu) - rozdzielczość wyświetlania tętna: 1 ud/min - zakres perfuzji: od 0,02 % do 20 % - czas uśredniania: 2–4, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16 s. | TAK |  |
|  | Zintegrowane ze stanowiskiem ciągłe, nieinwazyjne monitorowanie saturacji hemoglobiny w krwi tętniczej, tętna oraz wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową. | TAK |  |
|  | Posiada alarmy akustyczno – optyczne. | TAK |  |
|  | Automatyczne nastawy alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany granic alarmowych. | TAK |  |
|  | Regulowana głośność alarmu wzakresie 50dB(A)–65 dB(A). | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu. | TAK |  |
|  | Waga | TAK |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora. | TAK |  |
|  | Funkcja korygowania wagi noworodka. | TAK |  |
|  | Waga gwarantująca prawidłowe zważenie pacjenta bez konieczności poziomowania gondoli przed ważeniem. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy od 200 g. do 15000g. | TAK |  |
|  | Moduł resuscytacyjny | TAK |  |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA | TAK |  |
|  | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny stanowiska, zasilany gazem podłączonym do inkubatora. | TAK |  |
|  | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 mmHg do 150 mmHg. | TAK |  |
|  | Zintegrowany, sterowany z kolumny stanowiska, mieszalnik gazów tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100%. | TAK |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 cmH2O do 40 cmH2O. | TAK |  |
|  | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 l/min.do 15 l/min. | TAK |  |
|  | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia worka samorozprężnego lub wąsów tlenowych do dodatkowego wylotu pacjenta. | TAK |  |
|  | W elementach sterujących parametrów modułu resuscytacyjnego zastosowana koncepcja godziny 12.00, w której pozycja godziny 12.00 oznacza typową wartość ustawienia. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego inwazjnego jak i nieinwazjnego. | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
|  | Ręczna i automatyczna blokada ekranu. | TAK |  |
|  | Automatyczny autotest sprawdzający gotowość do pracy zaraz po włączeniu lub/ i w sposób ciągły podczas pracy urządzenia następujące funkcje: promiennik, system alarmowy, ogrzewacz materacyka, jeśli występuje, wszystkie czujniki, waga, regulacja wysokości urządzenia, pomiar mechanizmu nachylenia materacyka, klawisze na wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Gniazdo USB umożliwiające szybkie przeniesienie ustawień i danych pacjenta do innego tożsamego urządzenia. | TAK |  |
|  | 2 obrotowe szuflady na akcesoria. | TAK |  |
|  | Szuflady na akcesoria dostępne nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych. | TAK |  |
|  | Wbudowany APGAR timer i stoper. | TAK |  |
|  | APGAR timer emituje sygnał dźwiękowy po 1 min, 5 min, 10 min. | TAK |  |
|  | Min. 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowana półka na akcesoria reanimacyjne i teleskopowy uchwyt do kroplówki | TAK |  |
|  | Po cztery przepusty na ścianie wezgłowia i ścianie przedniej. | TAK |  |
|  | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, ręczna podaż wdechów, 25 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowe zbiorniki ssaka z filtrem i drenem, 20 szt. | TAK |  |
|  | Zintegrowana szuflada RTG znajdująca się poza przedziałem pacjenta, umożliwiająca wykonanie badania RTG bez konieczności przenoszenia pacjenta | TAK |  |
|  | Wielorazowe maski silikonowe, po 2 szt. z rozmiarów 00, 0 i 1. | TAK |  |
|  | W komplecie po 5 szt. jednorazowych czujników temperatury skóry do pomiaru centralnego i obwodowego. | TAK |  |
|  | Małe osłonki do czujników temperatury – odblaskowe, z hydrożelem 100 szt. | TAK |  |
|  | Czujniki do modułu saturacji 20 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

ŁÓŻKO PORODOWE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Szeroki zakres możliwych ustawień pozycji: - pozycja horyzontalna - pozycja do badania ginekologicznego - pozycja siedząca - pozycja półsiedząca |  |
|  | Nowoczesna i stabilna konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych. Nie dopuszcza się przestarzałych konstrukcji opartych na pantografach (problemy z utrzymaniem czystości i poprawną dezynfekcją) czy też na jednej centralnej kolumnie. |  |
|  | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. |  |
|  | Długość łóżka: max 2150 - 2200 mm |  |
|  | Długość łóżka w pozycji fotelowej: max 1700 - 1800 mm |  |
|  | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): max 970 mm |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża: 580 do 980 mm (±30 mm ). |  |
|  | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: 700 ( ± 50 ). |  |
|  | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( ± 50 ). |  |
|  | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 |  |
|  | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 |  |
|  | Łóżko wyposażone w trzy systemy sterowania: - Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki - Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele) |  |
|  | Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku |  |
|  | Tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. |  |
|  | Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców - regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji |  |
|  | Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - wysuw segmentu nożnego |  |
|  | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa |  |
|  | Następujące funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) dodatkowo możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel. |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania |  |
|  | Segment nożny leża z elektryczną regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. |  |
|  | Tworzywowe poręcze boczne wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką. Poręcze z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty wyjmowane z ramy leża. Szczyty z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). |  |
|  | Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy) Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego |  |
|  | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG |  |
|  | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. |  |
|  | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej o pojemności min. 12 litrów - podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów do szyn w segmencie siedziska - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet)mocowane do szyn ramy leża - poręcze boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża - uchwyt do pozycji kucznej |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |

KRZESŁO PORODOWE Z MATĄ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | szeroka podstawa i zaokrąglona sztywna obudowa |  |
|  | obły kształt, płaszczyzna siedziska odpowiednio szeroka i odchylona w tył i na boki |  |
|  | Duża wyprofilowana wnęka siedziska |  |
|  | Solidne uchwyty |  |
|  | Gładka, wodoodporna powierzchnia |  |
|  | Głębokość 45 cm +/-1cm Szerokość 56 cm +/-1cm Wysokość 37 cm +/-1cm |  |
|  | Mata antybakteryjna pod krzesło |  |
|  | Pianka zamknięto-komórkowa, wodoodporna z powłoką antybakteryjną |  |
|  | WYMIARY: 200 x 100 x 1,5 cm ( L x S x H ) |  |

MYJNIA DEZYNFEKTOR

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 5. | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | TAK |  |
| 6. | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik | TAK |  |
| 7. | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna | TAK |  |
| 8. | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie min. od A0 60 do A0 3000 | TAK |  |
| 9. | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej, aby pomiar był dokonany w miejscu reprezentatywnym dla najniższej temperatury wsadu. | TAK |  |
| 10. | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. | TAK |  |
| 11. | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie (min.): 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | TAK |  |
| 12. | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia | TAK |  |
| 13. | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego. | TAK |  |
| 14. | System 14 dysz strumieniowych w tym 7 rotacyjnych i centralna obrotowa dysza myjąca wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. | TAK |  |
| 15. | Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody o zakresie min. od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej mocy 0.5 - 0.6 kW | TAK |  |
| 16. | Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | TAK |  |
| 17. | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów | TAK |  |
| 18. | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem | TAK |  |
| 19. | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
| 20. | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | TAK |  |
| 21. | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia. Nie dopuszcza się przycisków tzw. łokciowych. | TAK |  |
| 22. | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych. | TAK |  |
| 23. | Wymiary zewnętrzne ( 10%): - Szerokość:460mm. - Głębokość:500mm. - Wysokość: 1600 mm | TAK |  |
| 24. | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji | TAK |  |
| 25. | Maksymalne zużycie wody na cykl: - program oszczędny do 13 litrów - program normalny do 21 litrów - program intensywny do 26 litrów | TAK |  |
| 26. | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu: 50 dB | TAK |  |
| 27. | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | TAK |  |
| 28. | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max. pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz, max pobór mocy 4,7 kW. | TAK |  |
| 29. | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej z przerwą powietrzną typu AA. | TAK |  |
| 30. | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 | TAK |  |
| 31. | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi | TAK |  |
| 32. | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) | TAK |  |
| 34. | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. | TAK |  |
| 35. | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń. Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | TAK |  |
| 36. | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się, aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | TAK |  |

PARAWAN MEDYCZNY SUFITOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Parawan sufitowy wykonany z profilu aluminiowego ciągnionego na zimno, o przekroju prostokątnym min. 30x20mm. |  |
|  | Profil umożliwiający rozprowadzenie uchwytów mocujących zasłonkę wewnątrz profilu |  |
|  | Profil zestawu podsufitowego wyposażony w dwa kanały z lewej oraz prawej strony, które umożliwiają wprowadzenie żyłki wykonanej z tworzywa w celu płynnego rozprowadzania uchwytów do zasłonek |  |
|  | Uchwyt mocujący do sufitu wykonany z aluminiowej rurki o średnicy min. 16 mm Od strony profilu mocowana na śrubę min. M5. Od strony sufitowej tuleja montażowa, mocowana kołkiem montażowym. |  |
|  | Możliwość montowania dowolnych odległości odcinków prostych oraz łuków o kącie prostym 90 stopni w sposób trwały i stabilny dostosowany do warunków u Zamawiającego |  |
|  | Mocowania parawanu podsufitowego przystosowana do wysokości pomieszczeń w zakresie od min.2300mm-3700mm. |  |
|  | Przy długich odcinkach łączenia za pomocą aluminiowych łączników |  |
|  | Długości odcinków parawanów sufitowych zgodnie z formularzem asortymentowo- cenowym. Mogą wyniknąć różnice (+/-10%) w podanych długościach parawanów w stosunku do wymiaru rzeczywistego. |  |
|  | Każdy z odcinków parawanu wyposażony w komplet zasłonek materiałowych (poliester z powłoką wodoodporną). Możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - minimum 7 kolorów. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Przed realizacją przedmiotu zamówienia, wymagana jest wizja lokalna w szpitalu w celu zweryfikowania rzeczywistych wymiarów parawanów |  |

PIŁKA GUMOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna 65 cm ABS |  |
|  | Wytrzymała na duże dynamiczne obciążenia |  |
|  | Wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału |  |
|  | Zarejestrowana jako wyroby medyczny Klasy I |  |

STANOWISKO  DO BADAŃ I PRZEWIJANIA NIEMOWLĄT

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stolik do pielęgnacji noworodków: 1xblat, 1xszafka 2-drzwiowa |  |
|  | Monolityczny blat zabiegowy stalowy lakierowany proszkowo. Blat tapicerowany materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne i otoczony z trzech stron bandami mocowanymi na stałe. |  |
|  | Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo o grubości min. 30mm. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości wyposażenia dodatkowego oraz przystosowany do rozbudowy stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (np. koszyk na akcesoria, kosz na odpady) wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach. |  |
|  | Podstawa stalowa wyposażona w koła łożyskowane w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą, bieżnik z elastycznego tworzywa niebrudzący podłoża |  |
|  | Stolik powinien posiadać szafkę umieszczoną pod blatem zabiegowym z możliwością regulacji wysokości położenia, szafka z płyty meblowej laminowanej białej, front z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru wg palety płyt meblowych wzornik producenta min. 8 kolorów |  |
|  | Kolorystyka elementów lakierowanych oraz materacyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów) |  |
|  | Wymiary stolika: - wysokość do blatu: 900 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 900 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 700 mm (+/- 10 mm) - wymiar powierzchni użytkowej blatu: 800x650 mm (+/- 10 mm) -banda tapicerowa o wys. 70 mm (+/- 5mm) -promień zaokrąglenia tapicerowanej bandy R50 |  |

WÓZEK NA INSTRUMENTY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |  |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 |  |
|  | Dwa blaty proste |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony wózka |  |
|  | Wymiar (szer/głęb/wys): 930 x 680 x 890 mm (+/-20 mm) |  |
|  | Długość blatu roboczego: 800 mm (+/-20 mm) |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 125 mm w tym min. 2 z blokadą |  |

WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTEK

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala |  |
|  | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana za pomocą 2 kolumn hydraulicznych w obudowach aluminiowych, zapewniających wysoką sztywność oraz łatwość czyszczenia i dezynfekcji. |  |
|  | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców |  |
|  | Wspomaganie regulacji segmentu oparcia pleców z wykorzystaniem sprężyn gazowychw zakresie od 0° do 85° (+/- 5°) |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG |  |
|  | Pod leżem tunel o szerokości min. 38 cmna całej długości leża umożliwiający przesuwanie cyfrowej kasety i wykonanie pacjentowi zdjęcia RTG |  |
|  | Listwy odbojowe na całej długości leża pokryte miękkim tworzywem chroniące leże i poręcze boczne przed możliwymi uszkodzeniami w trakcie przejazdu wózkiem |  |
|  | Krążki odbojowe w 4 narożnikach leża uzupełniające ochronę leża |  |
|  | Dwuczęściowy uchwyt do przetaczania wózka umieszczony od strony głowy pacjenta z możliwością jego opuszczenia pod leże w razie konieczności nieograniczonego dostępu do głowy pacjenta |  |
|  | Jednoczęściowy uchwyt do przetaczania od strony nóg pacjenta |  |
|  | Uchwyty jako elementy narażone na uszkodzenia wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające miękkie nakładki pod ręce |  |
|  | Konstrukcja wózka posiadająca szeroki rozstawu kolumn wznoszących oraz leżewypełnione materiałem umożliwiającym monitorowanie pacjenta aparatem typu C |  |
|  | Wózek umożliwiający bezpieczny transfer pacjenta na łóżko lub stół poprzez: - duży zakres regulacji wysokości wózka - minimalną przerwę transferowej pomiędzy leżem wózka a łóżkiem |  |
|  | System centralnej blokady kół jezdnych wózka realizowany dwoma dźwigniami dostępnymi dla personelu od strony głowy i nóg pacjenta |  |
|  | System wspomagania manewrowaniem wózkiem realizowany przy pomocy piątego koła dołączanym dwoma dźwigniami dostępnymi dla personelu od strony głowy i nóg pacjenta |  |
|  | System hydrauliczny unoszenia i opuszczania leża a także wykonania przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty- Trendelenburga realizowany przez personel przy pomocy dźwigni nożnychumieszczonych z dwóch stron podstawy wózka |  |
|  | Koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną |  |
|  | Osłona podstawy z tworzywa z dedykowanym miejscem dla 2 butli tlenowych o pojemności 5l oraz posiadająca półkę na podręczne rzeczy pacjenta |  |
|  | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Szerokość całkowita wózka max 800 mm |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie min od 585 do 915 mm. |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 16° dla obu funkcji |  |
|  | Nośność maksymalna min. 320 kg |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  | Poręcze boczne z funkcją opuszczania w dół i przesunięci pod leże w celu minimalizacji przerwy transferowanej |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości min. 1200 mm oraz wysokości min. 350 mm mierzonej od leża bez materaca. |  |
|  | Poręcze boczne po ich złożeniu nie wystające ponad poziom leża bez materaca. |  |
|  | Wieszak kroplówki zintegrowany z ramą leża posiadający funkcje: - składaniana ramę leża - regulację wysokości - wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm z zamkiem, wodoszczelny. Materac posiadający system mocowania do leża zapobiegający przesuwaniu się materaca w trakcie przejazdu |  |
|  | W narożnikach leża dodatkowe tworzywowe gniazda posiadające możliwość zamocowania dodatkowego wieszaka kroplówki lub innych elementów wyposażenia wózka. |  |

STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stanowisko umożliwiające badanie noworodka, jego mycie oraz pielęgnację, do użytkowania na oddziałach szpitalnych |  |
|  | System posiadający budowę modułową, umożliwiający także w przyszłości rozbudowę o kolejne moduły systemu. System składający się z następujących modułów: - moduł wanienki z przewijakiem, - moduł – asystor mobilny szeroki, - system dozowania wody – foot control |  |
|  | Dokładny zestaw elementów według formularza asortymentowo – cenowego |  |
|  | Stanowisko powinno zapewniać wysokie bezpieczeństwo noworodka między innymi poprzez ściśle wydzielone strefy pielęgnacyjne oraz strefy przechowywania np. materiałów pielęgnacyjnych |  |
|  | Stanowisko powinno zapewniać ergonomiczną pracę dla personelu medycznego oraz rodziców |  |
|  | Główna konstrukcja modułów, blaty, wanienki, czoła szuflad, boki i nogi głównych modułów wykonane z materiału mineralno-akrylowego np. typu Corian |  |
|  | Górna część robocza wszystkich modułów, na którą składają się wanienka, umywalka, przewijak, pole odkładcze, blaty - wykonana z materiału mineralno-akrylowego typu Corian, modelowana w procesie spawania, klejenia oraz termoformowania w celu uzyskania elementów monolitycznych |  |
|  | Wszystkie krawędzie górnej części roboczej powinny posiadać zaoblone krawędzie oraz tzw. „kołnierze” wywinięte na ścianę, zabezpieczające górną część roboczą modułów przed zbieraniem się wody i brudu. „Kołnierze” o wysokości od 8 do 12 cm |  |
|  | Osłony przednie modułów oraz konstrukcja mobilnych szafek wykonane z płyty tworzywowej, o grubości 19 mm, całkowicie odpornej na wilgoć |  |
|  | Moduł wanienki z przewijakiem |  |
|  | Moduł powinien posiadać wymiary: - szerokość całkowita: 1660 mm (+/- 50 mm), - głębokość całkowita: 678 mm (+/- 50 mm), - szerokość robocza przewijaka: 815 mm (+/- 50 mm), - wysokość robocza przewijaka bez materacyka: 892 mm (+/- 50 mm), - wysokość całkowita: 1105 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Moduł główny wyposażony w komorę wanienki z profilowanym spadkiem od strony lewej do prawej z płynnym przejściem głębokości komory dopasowanej do pielęgnacji noworodków sposobem „wanienkowym” oraz „pod kranem” |  |
|  | Zewnętrzne brzegi wanienki mocno zaokrąglone aby ułatwić osobie pielęgnującej podparcie ręki z dzieckiem w czasie jego kąpieli |  |
|  | Powierzchnia odkładcza w blacie posiadająca zagłębienie na akcesoria do mycia i pielęgnacji |  |
|  | Moduł powinien posiadać łatwy dostęp do podłączeń wody i kanalizacji w celu instalacji mediów oraz przeprowadzania prac serwisowych |  |
|  | Bateria z mieszaczem wody i termostatem oraz z wylewką wody na metalowym wężyku |  |
|  | Przewijak z wnęką pod blatem zapewniający dostęp dla opiekuna do blatu w trakcie pielęgnacji oraz umożliwiający umieszczenie pod blatem mobilnej szafki |  |
|  | Przewijak zaopatrzony w szufladę na akcesoria o wysokości roboczej umożliwiającej umieszczenie wewnątrz np. wagi. Szuflada na całą szerokość przewijaka. |  |
|  | Boki szuflady o konstrukcji metalowej dwuściennej z ukrytą wewnątrz prowadnicą zapewniającą cichą i płynną pracę, prowadnice z mechanizmem dociągu. Dno i tylna ściana szuflady z płyty tworzywowej wilgocioodpornej. Nie dopuszcza się użycia płyty wiórowej laminowanej obustronnie |  |
|  | Czoło szuflady wyprofilowane, wykonane z materiału mineralno-akrylowego typu Corian. Czoło szuflady bez przykręcanego uchwytu |  |
|  | Przewijak wyposażony w materac o grubości min. 4 cm, ściśle odpowiadający kształtem i wymiarami do kształtu powierzchni roboczej przewijaka |  |
|  | Materac powinien posiadać wymienny pokrowiec z zamkiem. Pokrowiec wykonany z materiału zmywalnego o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność: 300 000 cykli, - skład: osnowa 100% poliester, warstwa wierzchnia 100% vinyl, - gramatura: min. 680 g/m2, - trudnozapalność: PN-EN 1021:1; PN-EN 1021:2, - tkanina posiadająca właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne |  |
|  | Moduł asystor mobilny szeroki |  |
|  | Szafka przeznaczona do przechowywania drobnych elementów, akcesoriów potrzebnych do pielęgnacji noworodka |  |
|  | Moduł powinien posiadać wymiary: - szerokość całkowita: 572 mm (+/- 15 mm), - głębokość całkowita: 475 mm (+/- 15 mm), - wysokość robocza blatu umożliwiająca wjazd szafki i jej przechowywanie pod przewijakiem |  |
|  | Korpus szafki wykonany z płyty tworzywowej wilgocioodpornej nie dopuszcza się korpusu wykonanego z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie. Wąskie krawędzie płyty powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem pcv o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Szafka wyposażona w dwie szuflady. Boki szuflad dwuścienne metalowe z ukrytą wewnątrz prowadnicą zapewniającą cichą i płynną pracę, prowadnice z mechanizmem dociągu. Dno i tylna ściana szuflady z płyty tworzywowej wilgocioodpornej. Nie dopuszcza się użycia płyty wiórowej laminowanej obustronnie |  |
|  | Czoła szuflad wykonane z materiału mineralno-akrylowego typu Corian z wyprofilowanym uchwytem służącym do otwierania. Nie dopuszcza się przykręcanych do czoła szuflad uchwytów |  |
|  | Górny blat szafki wykonany z materiału mineralno-akrylowego typu Corian z wyprofilowanym uchwytem do przetaczania szafki. Blat roboczy powinien posiadać przeformowane zagłębienie |  |
|  | Szafka posiadająca koła jezdne z blokada jazdy, umożliwiająca swobodny jej przejazd i umiejscowienie w dogodnym miejscu podczas pielęgnacji |  |
|  | System dozowania wody – foot control: |  |
|  | System powinien pozwalać kontrolować przepływ wody za pośrednictwem stopy, możliwość uruchomienia strumienia bez angażowania rąk |  |
|  | Stała temperatura wody regulowana przez termostat, działający niezależnie od zmiany ciśnienia wody w sieci |  |

STOLIK DO PRZEWIJANIA NOWORODKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stół do badania niemowląt z dodatkową półką |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |  |
|  | Leżę wykonane z płyty meblowej, miękkiej pianki tapicerowane. |  |
|  | Z trzech stron leżę osłonięte plastikowymi osłonami, tapicerowane. |  |
|  | Tapicerowanie materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność : 300 000 cykli •Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Dodatkowa półka pod leżem |  |
|  | Wysokość do leża, mm 790 |  |
|  | Wysokość całkowita, mm 990 |  |
|  | Głębokość, mm 750 |  |
|  | Szerokość, mm 960 |  |
|  | Wymiary półki Głębokość, mm 550 Szerokość, mm 690 |  |

STOJAK NA KROPLÓWKI – MOBILNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wieszak kroplówki przejezdny – wysięgnik do zawieszania pojemników z płynami |  |
|  | Podstawa oraz tubus wykonane ze stali lakierowanej proszkowo |  |
|  | Wysięgnik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |  |
|  | Cztery haczyki |  |
|  | Regulacja wysokości wysięgnika za pomocą zacisku blokującego |  |
|  | Minimalna wysokość wysięgnika kroplówki: 1100 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Maksymalna wysokość wysięgnika kroplówki: 2000 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Pięcioramienna podstawa o średnicy 680 mm (+/- 20 mm), wyposażona w kółka |  |
|  | Kółka z tworzywa sztucznego o średnicy min. 50 mm, co najmniej dwa z blokadą |  |

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |  |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną |  |
|  | Nogi wózka wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Dwa blaty wózka wykonane z płyty HPL o grubości min 6 mm |  |
|  | Górny blat posiadający uchwyt do prowadzenia wózka |  |
|  | Możliwość wyboru koloru płyty HPL- co najmniej 4 kolory |  |
|  | Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. |  |
|  | W środkowej części wózka dwie tworzywowe kuwety posiadające możliwość ich łatwego demontażu. |  |
|  | Długość całkowita wózka 800 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Szerokość całkowita wózka 550 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Wysokość górnego blatu 850 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min 20 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu min 10 kg |  |
|  | Cztery koła o średnicy 75 mm, koła antystatyczne, w tym min dwa z blokadą |  |
|  | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta- przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta- przedstawić na etapie składania oferty |  |

STOLIK JEZDNY Z SZUFLADAMI I NADSTAWKĄ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stanowisko mobilne przeznaczone do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych |  |
|  | Wyposażony w następujące szuflady: - 2 szuflady o wysokości min. 6,5cm - 1 szuflada o wysokości min. 13cm - 2 szuflady o wysokości min. 21cm |  |
|  | Po obu bokach stanowiska po 3 pojemniki na różne materiały, pojemniki niewystające poza obrys stanowiska. Pojemniki z możliwością wyjęcia ich do dezynfekcji. Górne dwa pojemniki z możliwością regulacji położenia. |  |
|  | 4 koła skrętne |  |
|  | Zamek centralny z kluczykiem |  |
|  | Blat roboczy na wysokości min. 95cm |  |
|  | Wymiary całkowite bez galeryjki +/-20mm 650x600x970mm |  |
|  | Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, profilowany, 3 krawędzie podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez łączeń |  |
|  | Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona specjalnymi żebrami |  |
|  | Cztery kolumny wózka z wytłaczanego profilu aluminiowego, z powierzchowną oksydacją srebra. |  |
|  | Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową, przystosowane do montażu opcjonalnych akcesoriów. |  |
|  | W blacie górnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wytłoczone w tylnej części blatu. Głębokość wytłoczenia min. 25mm |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu stronach, aby umożliwić maksymalną manewrowość. Uchwyty niewystające poza obrys wózka. |  |
|  | Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo, wyposażone w samoblokujące aluminiowe uchwyty górne, do otwierania i zamykania, z systemem zamykania blokowego |  |
|  | System zamykania zapobiegający przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku zderzenia, gwałtownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylonej płaszczyźnie, co umożliwia jej otwarcie tylko przez świadome działanie operatora. System działający nawet w przypadku otwartego zamka centralnego. Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujące całą szufladę |  |
|  | Szuflady otwierane całkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych |  |
|  | Koła skrętne o średnicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwójnym łożyskiem kulkowym. Min. 2 koła z blokadą |  |
|  | Tył stanowiska z wnęką w której zamocowano 3 pojemniki na akcesoria niewystające poza obrys wózka |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne stanowiska min. 150kg |  |
|  | Stanowisko z zamocowaną tzw. Galeryjką, zamocowaną na dwóch pionowych elementach metalowych, nierdzewnych |  |
|  | Mocowanie galeryjki w blacie wózka w otworach przygotowanych pod montaż tego elementu. Nie dopuszcza się mocowania galeryjki na plecach stanowiska elementami wystającymi poza obrys. |  |
|  | W górnej części galeryjki zamocowane otwierane do przodu pojemniki w konfiguracji: - moduł 9 pojemników małych w górnym rzędzie - moduł 5 pojemników dużych w dolnym rzędzie Pojemniki przeźroczyste z możliwością wyciągnięcia każdego z nich. |  |
|  | Pojemniki zamocowane w metalowej obudowie chroniącej je z min. 3 stron, tył i boki, obudowa lakierowana w kolorze wózka |  |
|  | Wyjęcie całego modułu galeryjki bez użycia narzędzi, wózek po wyjęciu pozostaje w pełni funkcjonalny. |  |

STOLIK NARZĘDZIOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stolik zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |  |
|  | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. |  |
|  | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. |  |
|  | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. |  |
|  | Wymiary blatu: 750x650 mm. |  |
|  | Wymiary: 865x720x880 mm. |  |

STOLIK DO ZNIECZULEŃ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stolik do przechowywania instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów |  |
|  | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |  |
|  | Stolik posiada blat o wymiarach min. 700x450 mm |  |
|  | Blat podnoszony przy użyciu nożnej pompy hydraulicznej za pomocą jednej dźwigni |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 960 – 1370 mm |  |
|  | Blat z możliwością obrotu w poziomie o 360 stopni |  |
|  | Podstawa jezdna w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy min. 80 mm. Wszystkie kółka powinny być wyposażone w blokadę i posiadać oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu min. 15 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymagana deklaracja zgodności CE – stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Stoliki produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001, ISO 13485 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

WÓZEK REANIMACYJNY DLA NOWORODKÓW

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych i materiałów do reanimacji |  |
|  | Front szuflad z grafikami o motywie dziecięcym – Zamawiający wymaga aby były min. 2 wersje do wyboru |  |
|  | Wyposażony w następujące szuflady: - 2 szuflady o wysokości min. 6,4cm - 1 szuflada o wysokości min. 13cm - 2 szuflady o wysokości min. 21cm |  |
|  | Po obu bokach wózka po 3 pojemniki na różne materiały, pojemniki niewystające poza obrys wózka. Pojemniki z możliwością wyjęcia ich do dezynfekcji. |  |
|  | 4 koła skrętne |  |
|  | Zamek centralny z możliwością założenia plomby zabezpieczającej |  |
|  | Blat roboczy na wysokości min. 95cm |  |
|  | Wymiary całkowite bez wyposażenia +/-20mm 650x600x970mm |  |
|  | Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, profilowany, 3 krawędzie podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez łączeń |  |
|  | Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona specjalnymi żebrami |  |
|  | Cztery kolumny wózka z wytłaczanego profilu aluminiowego, ze powierzchniową srebrną oksydacją. |  |
|  | Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową, przystosowane do montażu opcjonalnych akcesoriów |  |
|  | W blacie górnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wytłoczone w tylnej części blatu. Głębokość wytłoczenia min. 25mm |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu stronach, aby umożliwić maksymalną manewrowość. Uchwyty niewystające poza obrys wózka |  |
|  | Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo, wyposażone w samoblokujące aluminiowe uchwyty górne, do otwierania i zamykania, z systemem zamykania blokowego |  |
|  | System zamykania zapobiegający przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku zderzenia, gwałtownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylonej płaszczyźnie, co umożliwia jej otwarcie tylko przez świadome działanie operatora. System działający nawet w przypadku otwartego zamka centralnego. Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujące całą szufladę |  |
|  | Szuflady otwierane całkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych |  |
|  | Koła skrętne o średnicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwójnym łożyskiem kulkowym. Min. 2 koła z blokadą |  |
|  | Tył wózka z wnęką w której zamocowano uchwyt na butlę z tlenem |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne wózka min. 150kg |  |
|  | Wózek z zamocowaną półką na defibrylator, półka z tworzywa, z otworami do zabezpieczenia pasami defibrylatora |  |
|  | Wózek wyposażony w regulowany za pomocą mechanizmu przyciskowego, wieszak na kroplówki. Nie dopuszcza się regulacji za pomocą pokrętła. Wieszak metalowy |  |
|  | Mocowanie półki i wieszaka na kroplówkę w blacie wózka w otworach przygotowanych pod montaż tego elementu. Nie dopuszcza się mocowania tych elementów na plecach wózka |  |
|  | Na boku wózka zamocowana deska do reanimacji z tworzywa |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki wózka. Możliwość wyboru z minimum 2 wersji kolorystycznych |  |

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych |  |
|  | Wyposażony w następujące szuflady: - 2 szuflady o wysokości min. 6,45cm - 1 szuflada o wysokości min. 13cm - 2 szuflady o wysokości min. 21cm |  |
|  | Po obu bokach wózka po 3 pojemniki na różne materiały, pojemniki niewystające poza obrys wózka. Pojemniki z możliwością wyjęcia ich do dezynfekcji. Górne dwa pojemniki z możliwością regulacji położenia. |  |
|  | 4 koła skrętne |  |
|  | Zamek centralny z kluczykiem |  |
|  | Blat roboczy na wysokości min. 95cm |  |
|  | Wymiary całkowite bez galeryjki +/-20mm 650x600x970mm |  |
|  | Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, profilowany, 3 krawędzie podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez łączeń |  |
|  | Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona specjalnymi żebrami |  |
|  | Cztery kolumny wózka z wytłaczanego profilu aluminiowego, z powierzchowną oksydacją srebra. |  |
|  | Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową, przystosowane do montażu opcjonalnych akcesoriów. |  |
|  | W blacie górnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wytłoczone w tylnej części blatu. Głębokość wytłoczenia min. 25mm |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu stronach, aby umożliwić maksymalną manewrowość. Uchwyty niewystające poza obrys wózka. |  |
|  | Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo, wyposażone w samoblokujące aluminiowe uchwyty górne, do otwierania i zamykania, z systemem zamykania blokowego |  |
|  | System zamykania zapobiegający przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku zderzenia, gwałtownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylonej płaszczyźnie, co umożliwia jej otwarcie tylko przez świadome działanie operatora. System działający nawet w przypadku otwartego zamka centralnego. Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujące całą szufladę |  |
|  | Szuflady otwierane całkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych |  |
|  | Koła skrętne o średnicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwójnym łożyskiem kulkowym. Min. 2 koła z blokadą |  |
|  | Tył wózka z wnęką w której zamocowano 3 pojemniki na akcesoria niewystające poza obrys wózka |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne wózka min. 150kg |  |
|  | Wózek z zamocowaną tzw. Galeryjką, zamocowaną na dwóch pionowych elementach metalowych, nierdzewnych |  |
|  | Mocowanie galeryjki w blacie wózka w otworach przygotowanych pod montaż tego elementu. Nie dopuszcza się mocowania galeryjki na plecach wózka elementami wystającymi poza obrys. |  |
|  | W górnej części galeryjki zamocowane otwierane do przodu pojemniki w konfiguracji: - moduł 9 pojemników małych w górnym rzędzie - moduł 5 pojemników dużych w dolnym rzędzie Pojemniki przeźroczyste z możliwością wyciągnięcia każdego z nich. |  |
|  | Pojemniki zamocowane w metalowej obudowie chroniącej je z min. 3 stron, tył i boki, obudowa lakierowana w kolorze wózka |  |
|  | Wyjęcie całego modułu galeryjki bez użycia narzędzi, wózek po wyjęciu pozostaje w pełni funkcjonalny. |  |

ZAMYKANY POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | wózek pojedynczy, idealny do efektywnego gromadzenia brudnej bielizny lub odpadów o pojemności worka 100-120 litrów. |  |
|  | Wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Obręcz wyposażona jest w klipsy zaciskowe, zabezpieczające przed przypadkowym zsunięciem się worka |  |
|  | Pokrywa wózka wyposażona w spowalniacz gwarantujący ciche opadanie |  |
|  | Wózek jest wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą |  |
|  | Wymiary całkowite to 445x495x850 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |  |

FOTEL DO POBIERANIA KRWI

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Fotel do pobrań z regulacją kąta pochylenia oparcia oraz zagłówkiem | TAK |  |
|  | Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z tworzywowymi stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem | TAK |  |
|  | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości oraz odchylenia | TAK |  |
|  | Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, - ścieralność: 300 000 cykli, - gramatura: min. 680 g/m2, - trudnozapalność: BS EN 1021:1:2 - odporność na światło: min. 7 - właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość max. 800mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość max. 800mm | TAK |  |
|  | Szerokość podstawy max. 660mm | TAK |  |
|  | Długość podstawy max. 750mm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita uwzględniając regulację zagłówka min. 1130 mm do 1250mm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 120kg | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

DIATERMIA

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną oparta na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki o częstotliwości pracy 380 +/10% | TAK |  |
| 5. | Obudowa urządzenia pozbawiona otworów wentylacyjnych, o wydajnym systemie chłodzenia | TAK |  |
| 6. | Obsługa aparatu z jednego panelu sterującego wyposażonego w ekran wyświetlający komunikaty i ostrzeżenia w języku polskim | TAK |  |
| 7. | Możliwość integracji z ewakuantom dymów z pola operacyjnego, polegająca na zaprogramowaniu określonych parametrów pracy - odrębnie dla każdego instrumentu i programu | TAK |  |
| 8. | Możliwość regulacji jasności ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego czasu aktywacji, itd. | TAK |  |
| 9. | Możliwość podłączenie dwóch włączników nożnych i ich dowolnego przypisania do funkcji mono lub bipolarnej z menu urządzenia | TAK |  |
| 10. | Cięcie monopolarne delikatne i intensywne standardowe regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 11. | Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego każdego w/w rodzaju (niezależnie od regulacji mocy) | TAK |  |
| 12. | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie dla koagulacji kontaktowej, bezkotakowej typ natryskowego (spray) | TAK |  |
| 13. | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 0 W -120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 14. | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między min. łagodną, intensywną – iskrową i bezkontaktową typy sprej | TAK |  |
| 15. | Funkcja autostop dla koagulacji bipolarnej polegająca na automatycznym wyłączeniu aparatu po skoagulowaniu tkanki | TAK |  |
| 16. | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia, z dokładnościąmin.0,1s | TAK |  |
| 17. | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt. - monopolarne – min. 2 szt. - neutralne – 1 szt. | TAK |  |
| 18. | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów): - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym, - bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm | TAK |  |
| 19. | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie elektrod neutralnych z wtykiem jednopinowym śr. 6,35 mm i dwu pinowym | TAK |  |
| 20. | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych oraz zmiany ich konfiguracji umożliwiająca rozbudowę aparatu | TAK |  |
| 21. | Możliwość programowania min. 6 pozycji w pamięci aparatu za pomocą czytelnego ekranu umożliwiającego nadawanie dowolnych nazw programom | TAK |  |
| 22. | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta, sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta | TAK |  |
| 23. | Automatyczny, system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej, zezwalający na pracę w zakresie oporności tkanki od 5 do 135 Ohm lub mniejszym | TAK |  |
| 24. | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta w postaci wizualnej np. linijki i liczbowa – dane o rezystancji połączenia | TAK |  |
| 25. | Diatermia powinna zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu stosownym komunikatem w języku polskim | TAK |  |
| 26. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 27. | Wyposażenie | TAK |  |
| 28. | Uchwyt jednorazowy z elektroda nożową i przyciskami cięcia i koagulacji z kablem min. 3 m – do min. 25 zabiegów. | TAK |  |
| 29. | Pęseta bipolarna jednorazowa dł. 190 - 200 mm końcówką tępa 1 z kablem przyłączeniowym dł. min. 3m 0 do min. 20 zabiegów | TAK |  |
| 30. | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona pow. 80-85cm2 z elektrycznie izolowanym od powierzchni elektrody pierścieniem o różnej szerokości, umożliwiającym niekierunkowa aplikacje w stronę pola oberwanego – min. 50szt | TAK |  |
| 31. | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej z klipsem i wtykiem jednopinowym dł. min 4m – 1 szt. | TAK |  |
| 32. | Sterownik nożny podwójny – 1 szt. | TAK |  |
| 33. | Wózek na podstawie 4 kołowej - 1 szt. | TAK |  |
| 34. | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. | TAK |  |
| 35. | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1. Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | TAK |  |
| 36. | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się, aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | TAK |  |
| 37. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKA Z PROMIENNIKIEM CIEPŁA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogrzewacz noworodkowy mocowany do ściany |  |
|  | Ogrzewacz powinien posiadać wymiary: Szerokość: 680 mm Wysokość: 360 mm Długość: 545 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Promiennik z równolegle do ściany usytuowanym elementem emitującym podczerwień |  |
|  | Kwarcowy element promieniujący podczerwień |  |
|  | Oświetlenie luminescencyjne lub diodowe wbudowane w głowicę promiennika o mocy min. 100W |  |
|  | Parametry elektryczne promiennika: - zasilanie 230 V 50 Hz - moc promiennika min. 700 W - natężenie promieniowania 20 [ W/cm2] |  |
|  | Klasa ochronności I, typ BF |  |
|  | Regulacja mocy grzania ręczna od 0-700 W 20 stopniowa ze skokiem 35W |  |
|  | Regulacja mocy grzania automatyczna w zakresie 34 – 39 0C |  |
|  | Pamięć nastawy mocy automatyczna |  |
|  | Alarm niedogrzania i przegrzania – optyczny i akustyczny |  |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim |  |
|  | Wyświetlacz temperatury o wysokości cyfr min. 30 mm kolorowy |  |
|  | Zegar AGAR – sygnał akustyczny po 1,3,5,10 minutach |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury od 10-60 0C z dokładnością +/- 0,2 0C |  |
|  | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku |  |

SSAK MEDYCZNY

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Pompa próżniowa bezolejowa typ membranowy | TAK |  |
| 5. | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |
| 6. | Poziom podciśnienia maksymalny min. 92 kPa -0,092 MPa | TAK |  |
| 7. | Pełna rozbieralność pompy gwarantująca możliwość oczyszczenia w przypadku zalania | TAK |  |
| 8. | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |
| 9. | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego - opcja | TAK |  |
| 10. | Posiada filtr antybakteryjny | TAK |  |
| 11. | Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 2 sztuki przystosowane w wkładów jednorazowych. Zbiorniki z metalowymi pokrywami | TAK |  |
| 12. | Przewód silikonowy pacjenta 1,5 mb | TAK |  |
| 13. | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 14. | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 15. | Wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 16. | Wózek wyposażony euroszynę do montażu osprzętu | TAK |  |
| 17. | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 18. | Maksymalna waga ssak po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja do dalszej rozbudowy | TAK |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 1 litrowe, 4 litrowe i 5 litrowe – opcja do dalszej rozbudowy | TAK |  |
| 21. | Podciśnienie kontrolowane mikroprocesorem | TAK |  |
| 22. | Nastawianie podciśnienia za pomiota panelu dotykowego z czytelnym podświetleniem nastawionej wartości podciśnienia | TAK |  |
| 23. | Wpisane w pamięć urządzenia programy ssania: drenaż ograniczeniem do 20kPa, ssanie pulsacyjne w pełnym zakresie | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 25. | Funkcja samoczynnego włączania/wyłączania ssaka przy zabiegach sterowana z poziomu pamięci wewnętrznej urządzenia | TAK |  |
| 26. | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 27. | Wyposażenie: wąż pacjenta silikonowy 1,5m, filtry antybakteryjne 5 sztuk, wózek jezdny, kosz na akcesoria | TAK |  |
| 28. | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max. pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz, max pobór mocy 4,7 kW. | TAK |  |
| 29. | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA. | TAK |  |
| 30. | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 | TAK |  |
| 31. | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi | TAK |  |
| 32. | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) | TAK |  |
| 33. | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | TAK |  |
| 34. | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. | TAK |  |
| 35. | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1. Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | TAK |  |
| 36. | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się, aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | TAK |  |
| 37. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

ŁÓŻKO SZPITALNE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe |  |
|  | Łóżko z ramą wewnętrzną, która ułatwia dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka (rama łóżka ukryta jest pod segmentami leża). |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty są ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia) |  |
|  | Segmenty wypełnione są panelami z płyty HPL. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym |  |
|  | Poręcze boczne dzielone wykonane z tworzywa i zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem, na całej długości leża |  |
|  | Poręcze posiadające mechanizm zwalniający ruch przy ich opuszczaniu. |  |
|  | Długość łóżka max. 2200 mm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka mniej niż 1000 mm |  |
|  | Długość x szerokość leża/materaca min. 1950 x 850 mm |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |  |
|  | Funkcje podstawowe łóżka dostępne na pilocie przewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda Funkcje specjalne dostępne na pilocie przewodowym: - funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - ustawienie łóżka w pozycji krzesła kardiologicznego realizowane przy pomocy jednego przycisku - funkcja wspomagająca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która realizuje parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców dogodne dla pacjenta- realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja oświetlenia nocnego- lampka podświetlająca podłogę łóżka |  |
|  | Pilot wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiający blokowanie funkcji sterujących przez personel |  |
|  | Diody sygnalizujące umieszczone na pilocie pokazujące stan naładowania baterii |  |
|  | Funkcje podstawowe łóżka dostępne na panelu sterowniczym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda Funkcje specjalne dostępne na panelu sterowniczym: - funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - funkcja krzesła kardiologicznego realizowana przy pomocy jednego przycisku - pozycja Fowlera realizowana przy pomocy jednego przycisku - ustawienie łóżka w pozycji do badań realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja wspomagająca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która dobiera parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców, najbardziej dogodne dla pacjenta, realizowana przy pomocy jednego przycisku - pozycja „0” realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja elektryczny CPR realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja oświetlenia nocnego- lampka podświetlająca podłogę łóżka - przyciski start i stop umożliwiające włączanie lub wyłączanie możliwości sterowania łóżkiem |  |
|  | Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel |  |
|  | Diody sygnalizujące na panelu sterowniczym pokazujące: - stan naładowania baterii - podłączenie do sieci |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 390 mm |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 835 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 44° |  |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. 14° obustronnie |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, wyjmowane z wkładką kolorystyczną. Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru i wzoru graficznego na wkładce. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie ruchów łóżka w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 150 mm. Każde koło posiadające blokadę jazdy i obrotu. |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |  |
|  | Wyposażenie: - wieszak kroplówki |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - Wymiar dostosowany do wymiarów leża - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C i prasowanie do 110°C |  |

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |  |
|  | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru kolorów z palety |  |
|  | Blat szafki oraz półka boczna wykonane z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową obramówką PCV |  |
|  | Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm), szerokość szafki wraz z mechanizmem blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm), |  |
|  | Wysokość całkowita szafki: 840 mm (+/-30 mm) |  |
|  | Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Wymiary blatu bocznego 550x360 (+/-20mm) |  |
|  | Blat boczny posiadający bezstopniową regulację wysokości w zakresie 750-1140mm (+/-20mm) oraz z możliwością regulacji pochylenia kąta pochylenia blatu o 30 lub 60 stopni |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady min. 110 mm |  |
|  | Pomiędzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki min. 100 mm |  |
|  | Komora zamykana drzwiczkami o wysokości min. 330 mm |  |
|  | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników |  |
|  | Szafka przejezdna. Podstawa szafki wyposażona w pięć kół tworzywowych o średnicy min 50mm, (cztery pod korpusem szafki, jedno koło pod podporą blatu bocznego) bieżnik kół wykonany z tworzywa niebrudzącego powierzchni |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej z pręta o średnicy 4 mm, pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów, ulokowana poniżej skrzyni w odległości 115 mm (+/- 5 mm). |  |

ŁÓŻECZKO DLA NOWORODKÓW

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki |  |
|  | WYPOSAŻENIE: 1x półka koszowa |  |
|  | WYKONANIE: - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało |  |
|  | - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą |  |
|  | - kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12 stopni, wyposażony w tapicerowany materacyk; regulacja wysokości kojca za pomocą siłownika gazowego (pedałem nożnym) w zakresie 925-1225 mm |  |
|  | - półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo |  |
|  | wymiary zew.: 755x480x925-1225 mm |  |
|  | wymiary wew. kojca: 660x410x220 mm |  |
|  | wymiary materacyka: 600x360x40 mm |  |
|  | wymiary półki koszowej: 405x335x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] |  |

Fotel do karmienia

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Fotel wypoczynkowy na nogach metalowych |  |
|  | Fotel powinien posiadać wymiary: - Wysokość siedziska: 415 mm - Głębokość siedziska: 550 mm - Głębokość poduchy siedziska: 510 mm - Szerokość siedziska: 510 mm - Wysokość oparcia: 765 mm - Szerokość oparcia: 430 mm - Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 660 mm - Wysokość gabarytowa: 1140 mm - Głębokość gabarytowa: 830 mm - Szerokość gabarytowa: 800 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 35 mm |  |
|  | Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element |  |
|  | Oparcie i siedzisko powinno być tapicerowane w całości tkaniną. Nie może posiadać plastikowych maskownic |  |
|  | Siedzisko i oparcie powinno być wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki trudnozapalnej |  |
|  | Oparcie w górnej części na wysokości głowy podwyższone o kształcie półksiężyca, który stanowi znacznie grubszy element niż pozostała część oparcia |  |
|  | Siedzisko powinno posiadać dodatkową poduchę wykonaną z wtryskowej pianki trudnozapalnej tapicerowaną tkaniną od spodu zamykaną na zamek błyskawiczny |  |
|  | Poducha siedziska mocowana do wnętrza fotela na rzepy |  |
|  | Tapicerka oparcia powinna być zszywana z elementów tak, aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty |  |
|  | Linie szycia podkreślone grubszą nicią (stębnówka). |  |
|  | Z tyłu oparcia na linii tylnych nóg w pionie tapicerka powinna być łączona za pomocą zamka błyskawicznego. |  |
|  | Podstawa stalowa czteronożna malowana proszkowo |  |
|  | Fotel tapicerowany materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |

WOREKL SACO

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Pokrowiec zewnętrzny: tkanina wodoodporna, poliestrowa, 100% PES. Pokrowiec wewnętrzny: 100% PP. Wypełnienie granulatem EPS (kulki styropianowe). |  |
|  | Wymiary min.: Podstawa: 120 (dł.) x 100 (szer.), Wysokość: 90cm. Wymiar może się wahać o +/- 5%. Uchwyt do łatwego przenoszenia. Wyrób bezftalanowy, zgodny z normą REACH. Produkt antyalergiczny. Wypełnienie posiada atest PZH |  |

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Dozownik do ręczników papierowych, wykonany z białego ABS |  |
|  | Wąska konstrukcja niezajmująca wiele miejsca |  |
|  | Otwierany z boku - łatwy do uzupełnienia w każdej chwili. |  |
|  | Prosty i wygodny dozownik - łatwy w utrzymaniu w czystości. |  |
|  | Wysokość43,9cm |  |
|  | Szerokość33,3cm |  |
|  | Głębokość13,6cm |  |

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Dozownik mydła, wykonany z białego ABS |  |
|  | Prosty i wygodny dozownik - łatwy w utrzymaniu w czystości. |  |
|  | Wysokość: 28,6 cm |  |
|  | Szerokość: 11,3 cm |  |
|  | Głębokość: 10,5 cm |  |

DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego, wykonany z białego ABS |  |
|  | Prosty i wygodny dozownik - łatwy w utrzymaniu w czystości. |  |
|  | Wysokość: 28,6 cm |  |
|  | Szerokość: 11,3 cm |  |
|  | Głębokość: 10,5 cm |  |

KONTENER NA ODPADY MEDYCZNE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub odpadów w workach |  |
|  | Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego zapewniającego trwałość lekkość konstrukcji |  |
|  | Ściana przednia składająca się z 3 elementów, które można złożyć i zsunąć do dołu dla ułatwienia załadunku przez personel |  |
|  | Pokrywa otwierana na całej długości kontenera dla uzyskania swobodnego dostępu od góry |  |
|  | Podstawa wzmocniona ramą. Zderzak dookoła podstawy kontenera |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe o średnicy min. 150 mm |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia po stronie kół obrotowych |  |
|  | Wymiary kontenera: (szerokość x głębokość x wysokość) - zewnętrzne 1100 x 650 x 1450 mm (+/- 30 mm) - wewnętrzne 990 x 600 x 1150 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | W podłodze umieszczony kurek umożliwiający odprowadzanie wody |  |
|  | Ładowność: min. 180 kg |  |

UMYWALKA DWUSTANOWISKOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |  |
|  | Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. |  |
|  | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach. |  |
|  | Panel przedni zdejmowany. |  |
|  | Wyrób jest konstrukcją samonośną. |  |
|  | Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu syfon - 2x. |  |
|  | Wymiary całkowite myjni: 1600x600x1240 mm |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | 2 x Podajnik do szczotek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, podajnik wyposażony w 9 szczotek. Wymiary 110x62x340 mm. |  |
|  | 2 x Dozownik mydła - 1000 ml. Mydło uzupełniane poprzez wyjęcie naczynia z dozownika. Dozownik ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubości 2 mm). |  |
|  | 2 x Dozownik płynu dezynfekcyjnego - 1000 ml. Płyn uzupełniany poprzez wyjęcie naczynia z dozownika. Dozownik ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubości 2 mm). |  |
|  | 2 x Podajnik do ręczników papierowych - 250 szt. Ręczniki uzupełniane poprzez otwarcie obudowy z góry. |  |
|  | 2 x Bateria łokciowa ścienna, bateria z przedłużonym uchwytem klinicznym. |  |
|  | 1 x Lustro nad myjnie. Wymiary 1600x600 mm |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Podane w formularzu asortymentowo – cenowym wymiary są wymiarami oczekiwanymi przez Zamawiającego jednak konstrukcja myjni musi umożliwiać jej wykonanie „na miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji oraz warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń |  |
|  | Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 15% lub innym podanym w specyfikacji |  |
|  | Myjnie przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia, które umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Myjnie muszą posiadać Atest Higieniczny na gotowy wyrób / system mebli – nie dopuszcza się przedstawienia atestów na składowe elementy mebli. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Myjnie produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001, ISO 13485 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

LUSTRO

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lustro fazowane na brzegach |  |
|  | Zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia |  |
|  | Zaopatrzone w otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie |  |
|  | Grubość lustra 4 mm |  |
|  | Wysokość 60 cm |  |
|  | Szerokość 50 cm |  |

PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLCE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Podajnik papieru toaletowego w rolce, wykonany z białego ABS |  |
|  | Prosty i wygodny dozownik - łatwy w utrzymaniu w czystości. |  |
|  | Pojedyncze dozowanie odcinków papieru |  |
|  | Wysokość: 26,9 cm |  |
|  | Szerokość: 26,9 cm |  |
|  | Głębokość: 15,6 cm |  |

ZLEW GOSPODARCZY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zlew gospodarczy z kratką ociekową. |  |
|  | Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z odchylaną kratą. |  |
|  | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione. |  |
|  | Zlew z trzech stron wyposażony w maskownicę. |  |
|  | Zlew na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania). |  |
|  | Zlew bez baterii, bez otworu pod baterię sztorcową. |  |
|  | W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa oraz krata ociekowa. |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Wymiary: 600x600x500 mm |  |

ZLEW ZE STALI NIERDZEWNEJ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zlew gospodarczy z kratką ociekową. |  |
|  | Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z odchylaną kratą. |  |
|  | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione. |  |
|  | Zlew z trzech stron wyposażony w maskownicę. |  |
|  | Zlew na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania). |  |
|  | Zlew bez baterii, bez otworu pod baterię sztorcową. |  |
|  | W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa oraz krata ociekowa. |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Wymiary: 600x600x850 mm |  |

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | zlewozmywak dwukomorowy 80x60 cm |  |
|  | ze stali nierdzewnej |  |
|  | Zamontowany na szafce zlewozmywakowej |  |
|  | szafką pod zlewozmywak z płyty meblowej |  |

ZESTAW PRYSZNICOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Komplet natryskowy z baterią mechaniczną, zestaw natryskowy wyposażony w baterię natryskową z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40. Bateria z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Korpus z chromowanego mosiądzu i długi uchwyt ażurowy. Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Słuchawka natryskowa na suwaku na chromowanym drążku natryskowym z mydelniczką i wężem Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej. Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, Jednouchwytowa bateria mechaniczna certyfikowana (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. |  |

SIEDZISKO PRYSZNICOWE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | ## siedzisko prysznicowe uchylane, materiał: stal nierdzewna, wykończenie: połysk, wymiary całkowite: 500 x 400 x 400 mm (a/b/c) (± 40 mm) , wymiary blach: 180 x 100 mm (e/d), średnica rury: ⌀ 25, grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm, kąt zgięcia rury: 90°, montaż poziomy na ścianie, maksymalne obciążenie: 120 kg, atest PZH |  |

ZESTAW UCHWYTÓW NPS

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni – poler, średnica rury – ø 25 mm, uchwyty dostosowane do zamontowanych urządzeń, uchwyty stałe i uchylne w zależności od rodzaju i usytuowania w pomieszczeniu |  |

ZESTAW WC PODTYNKOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | ### zestaw podtynkowy do wc: stelaż podtynkowy do wc z przyciskiem chrom błyszczący + miska wc z deską + niezbędne elementy montażowe do stelaża, możliwośc montażu w zabudowie lekkiej. Stelaż: rama samonośna malowana proszkowo, przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania. nogi montażowe ocynkowane, kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm, mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie. Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu z izolacją przeciwroszeniową. Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi, obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami. Przycisk uruchamiający do spłukiwania dwudzielnego, kolor: chrom błyszczący Bezrantowa miska wisząca z deską sedesową duroplast, wisząca, kolor: biały, deska wolnoopadająca, twarda. Mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych. |  |

UMYWALKA Z BATERIĄ ŁOKCIOWĄ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Umywalka ceramiczna |  |
|  | Szczegółowe wymagania odnośnie umywalek zostaną określone w projekcie technicznym w zależności od miejsca instalacji i wymagań przepisów |  |
|  | Bateria łokciowa ścienna, bateria z przedłużonym uchwytem klinicznym |  |

SZCZOTKA DO WC

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa: - uchwyt przykręcany do ściany - wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych - wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie - głębokość10 cm - wysokość39 cm - szerokość10 cm |  |

KOSZ NA ŚMIECI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Pedałowy kubełek na odpady |  |
|  | Wykonany z blachy stalowej lakierowanej na biało |  |
|  | Stabilna konstrukcja pedału ze stali nierdzewnej |  |
|  | Trwały, ogniodporny wkład ocynkowany o pojemności 20 l, z uchwytem ułatwiającym wyciąganie |  |
|  | Zapachoszczelna pokrywa z mechanizmem pozwalającym na pozostawienie kubła w pozycji otwartej |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia kubełka |  |
|  | Wymiary (+/- 5 mm): średnica: 290 mm, gł. 400 mm wysokość (zamknięty): 450 mm wysokość (otwarty): 750 mm |  |

WIESZAK ŚCIENNY 3 HACZYKI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Listwa – 3 haczyki / chrom - wykonany z metalu, - powierzchnia chrom, - do montażu ściennego, - w komplecie odporny na korozję zestaw do mocowania Wymiary S/G/W: 20 × 4 × 2.5 cm |  |

KOSZ NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stelaż pojedynczy na brudną bieliznę lub odpady |  |
|  | Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud |  |
|  | Stelaż wyposażony w 1 uchwyt- kołnierz gumowy zawijany na zakładkę do zamocowania worków foliowych lub materiałowych o pojemności 70-120 l, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących |  |
|  | Stelaż z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiającego (min. 8 kolorów) |  |
|  | Pokrywa podnoszona pedałowo, z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokrywy |  |
|  | Mechanizm spowalniający opadanie pokrywy |  |
|  | Mechanizm pedału skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż |  |
|  | Dno stelaża z rurkami, z dodatkową płytą z tworzywa ABS, zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem, płyta z możliwością wyjęcia do mycia i dezynfekcji |  |
|  | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznym ogumieniem, niebrudzące |  |
|  | Wymiar: 410 x 495 x 950 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 10 mm |  |

KOSZNA BRUDNE OBUWIE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stelaż pojedynczy na brudną bieliznę lub odpady |  |
|  | Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud |  |
|  | Stelaż wyposażony w 1 uchwyt- kołnierz gumowy zawijany na zakładkę do zamocowania worków foliowych lub materiałowych o pojemności 70-120 l, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących |  |
|  | Stelaż z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiającego (min. 8 kolorów) |  |
|  | Pokrywa podnoszona pedałowo, z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokrywy |  |
|  | Mechanizm spowalniający opadanie pokrywy |  |
|  | Mechanizm pedału skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż |  |
|  | Dno stelaża z rurkami, z dodatkową płytą z tworzywa ABS, zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem, płyta z możliwością wyjęcia do mycia i dezynfekcji |  |
|  | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznym ogumieniem, niebrudzące |  |
|  | Wymiar: 410 x 495 x 950 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 10 mm |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia folderów lub kart katalogowych oferowanego wyrobu potwierdzających wymagane parametry na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca w dniu przekazania sprzętu dostarczy dokumenty: atesty, paszporty, instrukcję obsługi, certyfikaty, deklaracje zgodności.

……………………………		                                                              ……………………………………………………………………

miejscowość i data 						podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy