Warszawa, lipiec 2022

STAN ISTNIEJĄCY

Projekt przygotowano dla nieistniejącego budynku, dostosowując zabudowę ekspozycji do projektu wykonawczego "Budowa budynku Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich wraz z infrastrukturą techniczną" przygotowanego przez Konsorcjum:

STUDIUM Sp. z o.o.

ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

oraz

STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa

ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

Układ ekspozycji, w szczególności ilość oraz kubatura akwariów oparty jest na wytycznych Inwestora oraz rysunkach projektu wykonawczego, budowlanego, w szczególności w zakresie stalowej podkonstrukcji dla zbiorników akwariów.

Dla podkonstrukcji stalowej przygotowano rysunki rewizyjne. Zaznaczono konieczność przesunięcia profilu poprzecznego w dolnej części konstrukcji oraz  usunięcia górnego profilu poprzecznego, w celu uzyskania dostępu do akwariów.

OPIS EKSPOZYCJI

Ekspozycja prezentować będzie zespół akwariów z obsadą ryb słodkowodnych z różnych biotopów. Podświetlone akwaria stanowią więc wizualny element dominujący w przestrzeni scenografię sali pozostawiając w półmroku.

Salę oświetlono światłem efektowym, lampami dającymi efekt kaustyki na powierzchni tafli wody, zarówno na suficie, jak i na podłodze.

Elementy graficzne prezentowane są na podświetlonych równym światłem lightboksach, co ułatwiać będzie ich czytanie. Obok akwarium centralnego zaprojektowano pulpit z dodatkowymi informacjami i ciekawostkami na temat ryb.

Nad boczną ścianą sali przewidziano projekcję mapowaną na obszar zabudowy zlokalizowany nad akwariami.

ELEMENTY EKSPOZYCJI

| NR | ILOŚĆ | NUMER I OPIS ELEMENTU |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | E_4-1 Zabudowa ekspozycyjna akwariów. Płyta HPL, 10mm. Podział płyt zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Płyty nad akwariami mocowane na podnośnikach. Kolor: antracyt. |
| 6 | 30 | Podnośnik teleskopowy, stalowy. Możliwość zatrzymania na dowolnej wysokości, system cichego domyku. W komplecie: zestaw siłowników, reling stabilizacji poprzecznej oraz komplet ramion. Zdjęcie referencyjne: |
| 7 | 23 | G_1-1 Lightboksy z opisem obsady akwarium. 60cm, wysokość 15 cm. Lightboksy z paskami LED rozmieszczonymi na całej powierzchni, w zabudowie stalowej lub aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9005 Lightboks dający równą powierzchnię świecenia, z możliwością regulacji natężenia światła na etapie montażu ekspozycji. Lightboksy mocowane w zabudowie, front z pleksi z poddrukiem treści na folii samoprzylepnej dającej możliwość wymiany folii w razie zmiany obsady w akwarium. |
| 8 | 1 | G_2-1 Lightboks w zabudowie 40cm na 70cm z paskami LED rozmieszczonymi na całej powierzchni, w zabudowie stalowej lub aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9005. Lightboks dający równą powierzchnię świecenia, z możliwością regulacji natężenia światła na etapie montażu ekspozycji. |
| 9 | 2 | G_3-1 Lightboksy w pulpicie ekspozycyjnym. Wymiary: 70cm x 45 cm z paskami LED rozmieszczonymi na całej powierzchni, w zabudowie stalowej lub aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9005. Lightboks dający równą powierzchnię świecenia, z możliwością regulacji natężenia światła na etapie montażu ekspozycji. |
| 10 | 1 | E-2-1 Pulpit ekspozycyjny z informacjami dodatkowymi. Konstrukcja stalowa, spawana/ skręcana. Okładzina blacha stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7016. |
| 11 |  | E-3-1 Obudowa konstrukcji stalowej podstawy pod akwarium wolnostojące. Górna część: płyta mineralno – akrylowa podświetlona paskiem LED po obwodzie. LED ukryty we frezie, z możliwością regulacji natężenia światła w czasie montażu. Dolna część: płyta hpl, 10 mm, kolor RAL 9005. |
| 12 |  | Sufit podwieszany, systemowy, modułowy typu kratownica, moduł: 60 x 60 cm, oczko 10 cm x 10 cm Reakcja na ogień: A1 - dot. coil coating Wymagane atesty i aprobaty: Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN – EN 13964 Atest Higieniczny PZH: B-BK-60211-0585/19 Materiał: polistyren lub aluminum. Kolor czarny. Zdjęcie referencyjne: |
| 13 | 10 | Podłoga: wykładzina winylowa montowana na instejącej wylewce, również w przestrzeni pomiędzy i za zabudową stalową. Kolor: bladoniebieski Trudnozapalna, antystatyczna, wykładzina obiektowa w rolce o grubości 2,2mm, parametrach antypoślizgowości: R10 i DS. Wykładzina zgodna z normami EN 649, EN ISO 10582, EN 685/EN ISO 10874 o klasie użytkowej „obiektowej 34” i „przemysłowej 43” oraz wadze 5100g/m2. Wykładzina o najwyższej klasie odpornosci na ścieranie: „Klasa T” zgozdnie z EN 660-2 oraz „Typ I” zgodnie z EN ISO 10582. Wykładzina zabezpieczona powierzchniowo powloką PUR o strukturze „cross-linked” utwardzoną promieniami UV, która ułatwia użytkowanie pokrycia podłogowego bez konieczności akrylowania zapewniając tym samym niskie koszty eksploatacji wykładziny. W zakresie bezpieczeństwa, emisji substancji lotnych oraz przyjazności dla środowiska naturalnego materiał spełniający wymogi Indoor Air Comfort GOLD, AgBB VOC test, Finnish M1, Affset A+, Floorscore, BRE Global Environmental A+ (zgodnie z certyfikatem Nr: ENP 429). Wykładzina zgodna z deklaracją EPD, produkowana zgodnie z wymogami normy BES 6001 oraz SA 8000, w 100% podlegająca recyklingowi oraz zawierająca 40% składników pochodzących z recyklingu. Wykładzina o właściwościach odbicia światła (LRVs) zgodnych z normą BS 8300 : 2009. |

SPRZĘT AV

| NR | ILOŚĆ | OPIS ELEMENTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | M_1-1 Projektor multimedialny podwieszany do sufitu Parametr Źródło światła laserowe o żywotności min. 20.000h Rozdzielczość natywna min. FHD (1920x1080px), 16:9 Jasność min. 5 000 lm Stosunek projekcji 0,28 - 0,33:1 Rozmiar projekcji 65 cale - 130 cale Złącza wejściowe: min. 1x HDBase-T ze wsparciem HDCP2.2; 1x HDMI ze wsparciem HDCP2.2; Złącza wyjściowe: 1x AUDIO stereo mini-jack Sterowanie / komunikacja: LAN (100 Base-TX / 10 Base-T); Funkcje użytkowe: •możliwość montażu w dowolnej pozycji bez utraty jakości i parametrów użytkowych (kąt nachylenia pion/poziom 360 stopni); •korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; Gwarancja producenta o długości min. 5 lat lub 20000h pracy (zależnie co nastąpi pierwsze) na urządzenie i źródło światła Kolor obudowy: Czarny/Biały Inne wymagania: oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora i konfiguracji; |
| 2 | 1 | Komputer Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark v10 wynik co najmniej 4000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net.) wynik z dnia składania oferty Dysk twardy: minimum 120 GB SSD Pamięć RAM: minimum 4GB Złącza wideo minimum: 1xHDMI 2.0 Złącza I/O -USB minimum 2 port 3.0 -Wyjście audio min. 2 kanały Oprogramowanie: Licencja na system Licencja na system sterowania Wymagania dodatkowe: Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbps maksymalny pobór 80W uchwyt montażowy VESA Wymiary: |
| 3 | 1 | Wzmacniacz stereo Instalacyjny wzmacniacz stereo Klasa D. Moc wyjściowa na kanał / impedancja 2 x 25W RMS 8ohmRegulacja basów / tonów wysokich Stalowa skrzynka do montażu powierzchniowego. |
| 4 | 8 | Lampa efekt wody Rodzaj produktu Efekty świetlne LED Typ Efekt wody Spektrum kolorów Biały zimny, LED Temperatura barwy 9400 K Liczba diod LED 1 Liczba kolorów Koło kolorów 7 + kolory otwarte i dzielone Liczba tarcz efektowych 2 (oddzielnie sterowalne) Typ diod LED 90 W LED Kąt wiązki światła Obiektywy A 28 °, Obiektywy B 40 ° Wejście DMX 3-stykowe XLR, męskie Wyjście DMX 3-stykowe XLR, żeńskie Tryb DMX 5-kanałowy Funkcje DMX 2 x Koło efektu, Dimmer, Strobe, Tarcza kolorów Standalone modes Static, Tryb Master / Slave Ustawienia systemowe DMX Fail, Kalibracja kolorów, Pilot na podczerwień, Podświetlenie wyświetlacza, Reset fabryczny Sterowanie: DMX 512, Zasilanie 100 V AC–240 V AC/50–60 Hz Pobór mocy 100 W Złącze zasilania gniazdo IEC, wejście i wyjście Materiał obudowy Metal Kolor obudowy Czarny Chłodzenie Wentylator z regulacją temperatury |
| 5 | 4 | Kolumna Głośnikowa 1 niskotonowy 5 1/4 "polipropylen 1-calowy głośnik wysokotonowy Zakres 80-20 000 Hz Moc. Min 30W RMS Uchwyt do montażu głośnika z regulacją |
| 6 | 1 | Oświetlenie szynowe Szynoprzewód z akcesoriami 2x3m; Lampy: 3 sztuki. Parametry techniczne lamp: Mocowanie: Adapter do szynoprzewodu Regulacja strumienia światła: Analogowa 20-100%, manualna w każdej oprawie realizowana poprzez regulację prądu czipa LED Analogowa przystosowana do czujników obecności (włączenie narastające, wyłączenie opadające) Zasilanie 220-240V AC/50-60Hz Klasa izolacji 1 Moc bierna cosϕ > 0.9 (Aktywne PFC) Stopień ochrony IP20 Temperatura pracy od -15°C do +35°C Kolor szyn i lamp: czarny |