I. DOKUMENTACJA  BADAŃ   PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

1.1  WSTĘP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Projektanta.

Celem opracowania jest określenie rodzaju gruntów budujących podłoże i ich stanów, rozpoznanie warunków wodnych oraz ocena przydatności podłoża pod projektowaną inwestycję.

Dane zawarte w opracowaniu zostaną wykorzystane do opracowania projektu przebudowy i budowy drogi gminnej nr 109721L w miejscowości Olesin i Wielobycz Kolonia w gm. Gorzków.

Zakres prac dostosowany będzie między innymi do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Szczegółową  Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Krasnystaw

2. Wyniki obecnych prac i badań

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

# 1.2  PRZEBIEG  BADAŃ

1. Prace geodezyjne.

Miejsce badania wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapach dokumentacyjnych w skali 1:500, które opracowano na bazie mapy do celów projektowych dostarczonej przez Zamawiającego.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie wykonania mapy do celów projektowych. Układem wysokościowym jest prawdopodobnie układ Kronsztadt.

Rzędne terenu przy wyrobiskach  określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperów roboczych, za które przyjęto pikiety geodezyjne. Lokalizację reperów pokazano na mapach dokumentacyjnych.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 6 odwiertów do głębokości 2,5m ppt

- 6 sond dynamicznych (DPL)

- szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów

- wizję lokalną terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w II dekadzie listopada 2023r pod stałym dozorem geologicznym.

3. Prace kameralne.

W ramach tych prac wykonano:

- tekst wraz z podsumowaniem

- załączniki graficzne dołączone do opracowania

Dokumentację niniejszą sporządzono w 5 egzemplarzach, z których 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum „Geoproblemu”.

# POŁOŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU

Badania prowadzono na drodze  gminnej nr 109721L w miejscowości Olesin i Wielobycz Kolonia w gm. Gorzków. Droga ma na części nawierzchnię asfaltową, na części z płyt betonowych, na części gruntową utwardzoną tłuczniem i w rejonie odwiertu nr 6 nie jest utwardzona. Biegnie ona na wysokości terenu, na rożnej wysokości nasypach i lokalnie w wąwozie.

W  sąsiedztwie drogi istnieją budynki mieszkalne i gospodarcze w układzie rozproszonym.

Uzbrojenie nadziemne i  podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu urozmaicona od płaskiej do lokalnie stromej. Różnica wysokości na badanym odcinku wynosi ponad 35m.

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest  na wyniesieniu, według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) teren objęty badaniami wchodzi w skład Wyniosłości  Giełczewskiej, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.

1.4  BUDOWA  GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza się, że w podłożu rozpatrywanego terenu istnieją utwory plejstoceńskie i holoceńskie.

Utwory plejstoceńskie to lessy i grunty deluwialne.

Lessy reprezentowane są przez pyły i pyły z pogranicza gliny pylastej. Stwierdzono je w odwiertach 3-6 od głębokości 0,2-0,7m ppt.

Grunty deluwialne to pyły, pyły z okruchami opoki i domieszkami części organicznych, pyły z przewarstwieniami pyłów piaszczystych z okruchami opoki oraz rumosze gliniaste (piaski gliniaste z okruchami opoki). W odwiertach 1 i 2 zalegają pod nasypami do głębokości badania.

Utwory  holoceńskie to gleba i nasypy.

Gleba (pyły) istnieje w odwiercie 6 na głębokości 0,0-0,2m ppt.

Nasypy tworzą  tłuczeń, żużel, okruchy cegły i kamieni oraz pyły. Występują w strefie przypowierzchniowej, gdzie mają miąższość 0,28-0,70m.

Lokalnie zarówno skład, jak i miąższość nasypów będą odmienne od opisanych obecnie.

Grunty spoiste to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

W zawilgoconych gruntach tego rodzaju  łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.

### 1.5  WARUNKI  WODNE

Wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono. Z uwagi na ukształtowanie terenu lokalnie po opadach i roztopach płyną znaczne ilości wody, które rozmywają podłoże.

1.6  CHARAKTERYSTYKA  GEOTECHNICZNA  PODŁOŻA

W oparciu o wykonane badania stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują:

- grunty mineralne spoiste

- spoista gleba

- spoiste i niespoiste nasypy

Na podstawie analizy makroskopowej uzupełnionej badaniami sondą dynamiczną dla przewiercanych gruntów oceniono ich stany i podano je na przekrojach geotechnicznych (zał. nr 5) oraz kartach sondowania (zał. nr 6).

Grunty spoiste i nasypy z gruntów spoistych oraz gleba są w stanach od plastycznego do półzwartego.

# 1.7  PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe są średnio trudne.

2. Podłoże jest uwarstwione geotechnicznie.

3. Grunty spoiste i nasypy z gruntów spoistych oraz gleba są w stanach od plastycznego do półzwartego.

4. Grunty spoiste to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.

W zawilgoconych gruntach tego rodzaju  łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”.

5. Wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono. Z uwagi na ukształtowanie terenu lokalnie po opadach i roztopach płyną znaczne ilości wody, które rozmywają podłoże.

Problem ten w rejonie odwiertów nr 2 i 3 częściowo rozwiązano wykonując nawierzchnię z płyt betonowych.

6. Wysadzinowość, warunki wodne oraz grupę nośności podłoża należy określić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne są badaniami punktowymi.

8. Przy realizacji prac  należy uwzględnić rodzaj i stan występujących w podłożu gruntów, warunki wodne, sposób zagospodarowania terenu, ukształtowanie powierzchni terenu oraz względy techniczno-ekonomiczne.

9. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa.

10. Powyższe informacje należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych.

# II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w zależności od przyjętych rozwiązań będzie można zaliczyć do prostych lub złożonych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną zadania określi Projektant.