ZAKRES PRZEGLĄDÓW KOMINIARSKICH	 OBEJMUJE:

- Badania techniczne wszystkich istniejących w budynku przewodów kominowych (lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia techniczne, kotłownie, węzły, korytarze, klatki schodowe i inne):

  - dymowych,

  - spalinowych,

  - wentylacyjnych.

- Podanie ewentualnych przyczyn wadliwego działania poszczególnych przewodów kominowych i wentylacyjnych.

- Czyszczenie i ewentualne udrażnianie przewodów kominowych kulą.

- Uzyskanie potwierdzeń od najemców, bądź administratora lub dozorców o wykonanej usłudze.

- Kontrola wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu zawartych w opinii.

- Sporządzanie protokołu z dokonanego przeglądu zgodnie z Art. 62a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który powinien zawierać co najmniej:

  - wskazanie sposobu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości wraz ze szczegółowym opisem, którego przewodu dotyczą (numer lokalu, który obsługuje, konkretne pomieszczenie lub część budynku, głębokość, drożność i niedrożność),

  - opinię na temat usunięcia usterek z poprzedniego przeglądu

  - szczegółową inwentaryzację graficzna przewodów i połączeń wraz z opisem głębokości przewodów, podpisaną przez osobę sporządzającą wraz z oznaczeniem numeru protokołu, którego dotyczy.

- Protokół o którym mowa w ust. 6  w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) musi być sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

- Po sporządzeniu i umieszczeniu protokołu w elektronicznej bazie danych systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), osoba sporządzająca protokół zobowiązana jest do przekazania jego wersji papierowej osobom wskazanym w § 7 ust. 3 umowy.

Do protokołu musi być dołączona w formie graficznej ze szczegółowym opisem aktualna inwentaryzacja kominów, potwierdzona przez wykonawcę z oznaczeniem do którego protokołu jest załącznikiem.

Przeglądy i czyszczenie w pomieszczeniach niemieszkalnych, częściach wspólnych budynku oraz w pomieszczeniach technicznych budynku tj. m.in. korytarze klatek schodowych, węzły cieplne, rozdzielnie, suszarnie, pralnie, wózkownie itd. należy skalkulować w cenach jednostkowych przeglądów przewodów kominowych realizowanych w lokalach.

Z przeglądu wyłączone są lokale usytuowane w budynkach będących w trakcie wykwaterowania, które zostały wyłączone z eksploatacji do czasu przeprowadzenia generalnego remontu.

ZAKRES CZYSZCZENIA PRZEWODÓW OBEJMUJE:

- Czyszczenia istniejących przewodów kominowych:

  - dymowych

  - spalinowych

- Podanie ewentualnych przyczyn wadliwego działania poszczególnych przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz ze szczegółowym opisem, którego przewodu dotyczą (numer lokalu, który obsługuje, konkretne pomieszczenie lub część budynku, głębokość, drożność i niedrożność).

- Ewentualne udrażnianie przewodów kominowych kulą.

- Uzyskanie potwierdzeń od najemców, bądź administratora lub dozorców o wykonanej usłudze.

Zakres przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej

- Przeprowadzenie rocznej kontroli wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i szczelności:

- kurków głównych (miejsce lokalizacji, ilość, sprawność),

- części instalacji na poziomie piwnic,

- pionów gazowych,

- części instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych (prawidłowość lokalizacji gazomierzy, sprawdzenie szczelności połączeń i stanu technicznego obudowy, sprawdzenie czy przed wszystkimi urządzeniami są kurki odcinające),

- urządzeń gazowych, w ty między innymi: kuchni; pieców; kotłowni (szczególną uwagę zwrócić na stan techniczny palników, ich szczelność i sprawność działania).

- Sporządzenie protokołów pokontrolnych z wykonania przeglądów (druki 
w załączeniu).

- Zawiadomienie lokatorów o terminach przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej (data, godzina), poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, a w razie konieczności indywidualnego ich umawiania na dogodny termin wykonania usługi.

Kontrola szczelności musi być wykonana we wszystkich lokalach, do których doprowadzona jest czynna instalacja gazu.

Z przeglądu wyłączone są lokale, do których nie jest doprowadzona instalacja gazowa (połączenie zaplombowane w części wspólnej).

W przypadku stwierdzenia braku gazomierza w lokalu należy sprawdzić czy podejścia do pionu są  prawidłowo zakorkowane wraz z kontrolą ich szczelności.

PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W PIERWSZYCH TERMINACH KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH.