DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  UL. ROGÓZIEŃSKA 63

===================================================================

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ

Z POMPOWNIAMI P1 I P2 ORAZ ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, A TAKŻE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO SIECI GRAWITACYJNEJ LUB CIŚNIENIOWEJ ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ DLA ZABUDOWAŃ DOTYCHCZAS NIE WŁĄCZONYCH DO UKŁADU KANALIZACYJNEGO

W M. ŁASZCZÓW, KOL. ŁASZCZÓW, DOBUŻEK I PODHAJCE

GM. ŁASZCZÓW”.

NAZWA I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - 45231300-8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA ŁASZCZÓW

UL.CHOPINA 14

22-650 ŁASZCZÓW

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektant branży sanitarnej: inż. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji

i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

Opracował:

mgr inż. Agnieszka Chmielewska

Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Grzegorz Zlot upr. nr. 1341/Lb/91 w specjalności instalacyjno -

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

TOMASZÓW LUBELSKI   27.02.2017r

1.Podstawa opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy p.n. "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z  pompowniami P1 i P2 oraz ich zasilaniem energetycznym, a także przyłączy kanalizacyjnych do sieci grawitacyjnej lub ciśnieniowej istniejącej i projektowanej dla zabudowań dotychczas nie włączonych do układu kanalizacyjnego w m. Łaszczów, Kol. Łaszczów, Dobużek i Podhajce  gm. Łaszczów” stanowi załącznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2.Materiały wyjściowe

Informację opracowano w oparciu o następujące materiały:

-projekt budowlany p.n. "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z  pompowniami P1 i P2 oraz ich zasilaniem energetycznym, a także przyłączy kanalizacyjnych do sieci grawitacyjnej lub ciśnieniowej istniejącej i projektowanej dla zabudowań dotychczas nie włączonych do układu kanalizacyjnego w m. Łaszczów, Kol. Łaszczów, Dobużek i Podhajce  gm. Łaszczów powiat Tomaszów Lubelski.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      (D.U.120/2003)

3.Zakres robót oraz kolejność realizacji

Przewody ciągów głównych grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych PVC SN8 dz 200/5,9 łączonych za pomocą kielichów i uszczelek gumowych zakładanych metodą rozkopu o ścianach pionowych z odeskowaniem.  Łączna długość głównych kanałów grawitacyjnych  wynosi 972 m.

Ponadto przewiduje się dwie pompownie ścieków oznaczonych jako P1 i P2. Z tych pompowni ścieki będą tłoczone pompami do studzienki położonej wyżej rurociągiem z rur PE100 SDR17 RC dz 90/5,4 o długości 869 m w tym z P1 357 m, a z P2 422 m. Oba rurociągi połączone  zostaną w węźle nr 1 i uzbrojone w zasuwy odcinające. Odcinek po łączeniu obu przewodów  ma długość 90 m.  Istniejąca studzienka oznaczona jako Kistn. o parametrach T212,44/D210,54, na działce nr. 405 (ul. Armii Krajowej).

W studzience rozprężnej dla rur PE100 RC dz 90/5,4 wykonany będzie otwór  z pierścieniem uszczelniającym dla tego rurociągu, a wewnątrz deflektor dn 125 wmontowane w ścianę studzienki ze stali kwasoodpornej dn 125 PTR przy wejściu rurociągu tłocznego

Ponadto studnia będzie wyposażona  w antyodorowy filtr podwłazowy.

Ze studni rozprężnej ścieki  istniejącym kanałem grawitacyjnym popłyną do oczyszczalni.

Na projektowanym kanale głównym grawitacyjnym przewiduje się łącznie 40 szt. studzienek w tym:

-studzienki węzłowe oraz na załamaniach z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego (D-40T) - 8 szt.

-studzienki połączeniowe z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi z rurą wznoszącą dz 425 i rurą teleskopową gładką dz 315 z włazem żeliwnym klasy D o nośności 40T – 32

Studzienki PCV wyposażone będą w kinety zbiorcze dn 200/200 lub 200/160.

Ponadto opracowanie to obejmuje wykonanie przyłączy grawitacyjnych i ciśnieniowych dla zabudowań, które z różnych względów nie mają takich przyłączy. Ogółem przewiduje się 108 szt przyłączy w tym:

- grawitacyjne – 25 szt. z rur PVC SN8 dz 160/4,7 o długości 520 m z 46 studzienkami PVC dz 425

- grawitacyjne przykanaliki czyli połączenie instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej z pierwszą studzienką przyłącza z rur dz 160/4,7 o dlugości 277 m z 10 studzienkami PVC dz 425

- ciśnieniowe – 83 szt. z rur PE100 RC SDR11 o długości łącznej  2787 m w tym dz 40/3,7 – 1907 m oraz 880 m dz 50/4,6 z pompowniami przydomowymi indywidualnymi zasilanymi z instalacji zalicznikowych. pompowni wyposażonych w pompy wyporowe  z rozdrabniaczem  z silnikami jedno lub trójfazowymi o mocy 1,5 kW. Obudowy tych pompowni z PEHD dz 800.

Szerokość wykopu przyjęto dla dz 200 – 1,0 m i dla średnic pozostałych  – 0,9m.

Podłoże pod kanał główny z PVC z piasku o grubości 0,20 m należy zastosować na całej długości. Zasypka strefy niebezpiecznej 0,3 m ponad rurę również z piasku.

Przejścia pod drogami wojewódzką, powiatowymi i gminnymi urządzonymi wykonane zostaną metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej dostosowanej do średnicy rury przewodowej bez naruszenia powierzchni terenu.

Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej rozpocząć od rurociągów ciążących do pompowni P1.

4.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane występujące w rejonie realizowanych sieci kanalizacyjnych z przyłączami to budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe stanowiące zabudowania   poszczególnych miejscowości. Do wielu z tych obiektów wykonane będą przyłącza. Ponadto na terenie realizowanych rurociągów występują rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, linie energetyczne napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne.

5. Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki i terenu budowy, które             mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy występują rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, linie energetyczne napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne.

6.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót przy realizacji sieci kanalizacyjnej stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

-wykonanie wykopów pod rurociągi o głębokości większej niż 1.5 m (w projekcie budowlanym wykopy o ścianach pionowych  o głębokości 1.60 m i większe  przewidziano zabezpieczyć deskowaniem z rozparciem) - zagrożenie  przysypania ziemią

-wykonywanie robót w pobliżu linii elektroenergetycznych do 1 kV w odległości 3.0 m od       skrajnego przewodu i 5.0 m dla linii od 1 kV lecz nie przekraczającym 15 kV - zagrożenie     porażeniem prądem

-wykonywanie robót w pasach ciągów komunikacyjnych  lub w najbliższym ich sąsiedztwie - zagrożenie ruchem pojazdów

-wykonywanie przejść pod przeszkodami metodą przewiertu - zagrożenie dla ludzi podczas pracy dźwigników hydraulicznych i maszyn wiertniczych

-montaż studzienek oraz obudów pompowni ścieków – zagrożenie dla ludzi podczas pracy koparek i dźwigów, a także brak powietrza wentylacyjnego

Wyżej wymienione zagrożenia mogą występować podczas realizacji całego zakresu robót przy sieci kanalizacyjnej z przyłączami.

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy uczestnik biorący udział w realizacji robót budowlano - montażowych winien być ogólnie  przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezpośrednio przy robotach  szczególnie niebezpiecznych  winni być zapoznani szczegółowo z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na budowie winna przekazać ludziom bezpośrednio pracującym w sąsiedztwie istniejących urządzeń nad- i podziemnych sposób wykonywania robót (skrzyżowań) wymagany przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń i instalacji.

Ponadto  należyte uświadomienie uczestników procesu inwestycyjnego na budowie o konieczności prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa to również obowiązek kierownika budowy.

8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót budowlano - montażowych przy budowie sieci kanalizacyjnej należy:

- wyposażyć ludzi  i  teren budowy   w niezbędny sprzęt gwarantujący bezpieczne prowadzenie robót. Sprzęt ten, a także narzędzia i materiały używane na budowie muszą być sprawne technicznie i posiadać atesty

- przestrzegać zaleceń użytkowników innych obiektów i urządzeń, z którymi konieczna  jest współpraca przy realizacji robót

- przestrzegać instrukcji montażu, rozruchu i eksploatacji urządzeń montowanych w czasie prowadzenia robót

- przygotować do wbudowania odpowiednią ilość rurociągów i  ich uzbrojenia, ale również     obudowy ścian i rozpory proporcjonalnie do wydajności pracujących koparek i innego             sprzętu oraz ludzi

- przygotować odpowiednią  ilość materiałów do zabezpieczenia wykopów przed postronnymi ludźmi i pojazdami (bariery ochronne, taśmy ostrzegawcze, lampy oświetleniowe itp.)

- tak organizować wykonanie wykopów i roboty montażowe by możliwy był przejazd do            zabudowań umożliwiający ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń

- roboty zewnętrzne prowadzić w temperaturze powyżej 5o C.

9. Podstawa prawna

Podstawą do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny być następujące przepisy:

-ustawa prawo budowlane- tekst jednolity D.U. 207/2003 poz. 2016

-ustawa kodeks pracy- tekst jednolity D.U. 21/1998 poz. 21

-rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity D.U.169/2003 poz.1650

-rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych D.U. 47/2003 poz. 401

-rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych,  budowlanych i drogowych D.U. 118/2001 poz 1263

-rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy D.U.191/2002 poz.1596

-rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia D.U. 120/2003 poz.1126

-rozporządzenie w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych D.U. 26/2000 poz.313

-rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy D.U.62/1996 poz. 85

-rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy D.U.69/1996 poz. 332

-rozporządzenie w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby D.U. 62/1996 poz. 288