Nr sprawy ZP/05/2025                                                                                                                                 Załącznik nr 2c do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawy 5 100 igieł 16G z zabezpieczeniem przed ukłuciem

- Igły z drenem dopasowane do zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza.

- Igła 16G, z obrotowym skrzydełkiem.

- Dren o długości min. 15 (piętnastu) cm, z plastikowym, zatrzaskowym zaciskiem umożliwiającym szybkie zamknięcie jego światła.

- Dren igły zakończony końcówką Luer.

- Nakręcana plastikowa osłona końcówki Luer.

- Igła wyposażona fabrycznie w nasadkę ochronną do zabezpieczenia przed przypadkowym zakłuciem po wyjęciu igły z żyły dawcy.

- Igła z drenem znajdująca się w opakowaniu jednostkowym.

- Na opakowaniu jednostkowym oznaczenia: typ produktu (REF), nr serii (LOT) w postaci kodu kreskowego, data ważności.

- Igły z drenem sterylne, jednorazowego użytku.

- Igły z drenem muszą być oznakowane znakiem CE.

- Termin ważności przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostawy.