Obliczenia przepust ramowy 1m x 1m – Jasienica

# Obliczenie hydrologiczne dla przekroju powyżej obiektu.

# Przedmiotowe obliczenia przeprowadzono metodą formuły opadowej:

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

Dane zlewni:

Obliczenia przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie metodą Stachy i Fal

Przepływem miarodajnym dla dalszych obliczeń jest przepływ odpowiadający prawdopodobieństwu p2% - Q2%=3,67m3/s.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZEPUSTU

DANE WYJŚCIOWE

| PARAMETR | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Klasa drogi |  | - |
| Prawdopodobieństwo p | 2 | % |
| Powierzchnia zlewni A | 0,51 | km2 |
| Przepływ miarodajny wg. Obliczeń hydrologicznych | 3,67 | m3/s |

Przepływ miarodajny dla przepustu stałego w ciągu drogi  ustalono na podstawie tabeli z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  ( Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. Rozdział 2 § 40.2.).

OBLICZENIA HYDRAULICZNE  KORYTA POWYŻEJ
 PRZEPUSTU DLA Qm

METODA KOLEJNYCH PRZYBLIŻEŃ
obliczeń dokonano według wzorów kolejno przybliżając

DANE

| PARAMETR | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Przepływ - Qm | 3,67 | m3/s |
| Współczynnik szorstkości Współczynnik szorstkości n do wzoru Manninga (Ven te Chow, 1959) - koryto umocnione narzutem kam | 0,03 | n |
| Zmierzona rzędna dna rzeki górne stanowisko | 520 | m.n.p.m |
| Zmierzona rzędna dna rzeki dolne stanowisko | 395,98 | m.n.p.m |
| Odległość pomiędzy punktami pomiaru rzędnych - l | 1200 | m |
| Średni spadek zwierciadła wody ( koryta) - i | 0,1034 |  |
| Szerokość przepustu - b | 1 | m |
| Wysokość przepustu - hp | 1 | m |
| Długość przepustu - Lp | 13,5 | m |
| Rodzaj wlotu - m | 0,36 |  |
| Współczynnik szorstkości przewodu przepustu - np. | 0,017 |  |
| Projektowany spadek przepustu - ip | 0,03 |  |
| Proj. rzędna dna wlotu przepustu | 395,89 | m.n.p.m |
| Proj. rzędna dna wylotu przepustu | 395,49 | m.n.p.m |

Spadek zwierciadła obliczono według wzoru:

Rzg-Rzd/l=i

Wyniki obliczeń

| PARAMETR |  | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Założone napełnienie w korycie |  | 0,78 | m |
| Pole powierzchni przekroju - F |  | 0,79 | m2 |
| Szerokość zwierciadła wody- B |  | 2 | m |
| Obwód zwilżony -U |  | 2,59 | m |
| Średni spadek koryta ( zwierciadła) I |  | 0,1034 | - |
| `i^1/2 |  | 0,3215 | - |
| Promień hydruliczny R=F/U |  | 0,305 | - |
| R2/3 |  | 0,453 | - |
| 1/n |  | 33,3 | - |
| Prędkość wody V |  | 4,86 | m/s |
| Rzędna wody miarodajnej |  | 396,67 | m.n.p.m |
| SPRAWDZENIE OBLICZEŃ |  |  |  |
| Q | = | Qm |  |
| 3,84 | ≈ | 3,67 |  |
| Założone napełnienie koryta odpowiada przepływowi Qm |  |  |  |

SPRAWDZENIE RODZAJU RUCHU W POTOKU

sprawdzono za pomocą równania

DANE

| PARAMETR |  | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia przekroju koryta przy przepływie miarodajnym -F |  | 0,79 | m2 |
| Szerokość swobodnego zwierciadła wody-B |  | 2 | m |
| Współczynnik Saint Venanta dla koryt otw. - a |  | 1 | - |
| Przepływ miarodajny Qm |  | 3,67 | m3/s |
| Przyspieszenie ziemskie - g |  | 9,81 | m/s2 |
| SPRAWDZENIE RÓWNANIA |  |  |  |
| LEWA STRONA | = | PRAWA STRONA |  |
| 0,25 | < | 1,37 |  |
| W korycie panuje ruch podkrytyczny rwący |  |  |  |

OBLICZENIE SPIĘTRZENIA PRZED PRZEPUSTEM:

Wyniki obliczeń:

| PARAMETR |  | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokość energii strumienia na wlocie do przepustu - H0 |  | 1,74 | m |
| Wysokość napełnienia przed przepustem z uwzględnieniem spiętrzenia - H |  | 0,54 | m |
| Wysokość piętrzenia na wlocie - Δz |  | -0,24 | m |
| Typ wlotu - skrzydła odchylenie 45 stopni - m |  | 0,36 | - |
| SPRAWDZENIE WARUNKU |  |  |  |
| H | < | 1.2 hp |  |
| 0,54 | < | 1,2 |  |
| Warunek spełniony - wlot do przepustu nie będzie zatopiony |  |  |  |

PROJEKTOWANE PARAMETRY OBIEKTU

| PARAMETR | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Szerokość przewodu przepustu - bp | 1 | m |
| Wysokość przewodu przepustu - hp | 1 | m |
| Długość przepustu - Lp | 13,5 | m |
| Typ wlotu - kołnierzowy - m | 0,36 | - |
| Spadek przepustu - ip | 0,03 | - |

OBLICZENIE PARAMETRÓW RUCHU KRYTYCZNEGO 
W PRZEWODZIE

Obliczono za pomocą wzorów:

Wyniki obliczeń:

| PARAMETR |  |  |  |  | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysokość krytyczna - hkr |  |  |  |  | 1,18 | m |
| Powierzchnia krytyczna- Fkr |  |  |  |  | 1,18 | m |
| Predkość krytyczna - Vkr |  |  |  |  | 3,40 | m/s |
|  |  | U kr |  |  | 3,36 | - |
| Rkr |  |  |  |  | 0,35 | - |
| Spadek krytyczny - Ikr |  |  |  |  | 0,0105 | - |

OBLICZENIA  NAPEŁNIENIA W PRZEWODZIE PRZEPUSTU 
DLA RUCHU RWĄCEGO

| PARAMETR |  |  |  |  | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spadek przepustu |  |  |  |  | 0,0300 | - |
| Napełnienie w przepuście - h0 |  |  |  |  | 0,8 | m |
| Pole powierzchni przekroju - F |  |  |  |  | 0,8 | m2 |
| Szerokość zwierciadła wody- B |  |  |  |  | 1 | m |
| Obwód zwilżony -U |  |  |  |  | 2,6 | m.n.p.m |
| `i^1/2 |  |  |  |  | 0,1732 | - |
| Promień hydrauliczny R=F/U |  |  |  |  | 0,308 | - |
| R2/3 |  |  |  |  | 0,456 | - |
| Współczynnik szorstkości - beton z żwirem w dnie |  |  |  |  | 0,017 |  |
| 1/n |  |  |  |  | 58,8 | - |
| Prędkość wody V |  |  |  |  | 4,64 | m |
| SPRAWDZENIE |  |  |  |  |  |  |
| Qp |  |  | = | Qm |  |  |
|  | 3,71 |  | ≈ |  | 3,67 |  |
| h0 |  |  | < | h p |  |  |
| 0,80 |  |  | < | 2 |  |  |
| hp-h0 |  |  | > | 0.25 m |  |  |
| 0,20 |  |  | > | 0.25 m |  |  |

OBLICZENIA STANOWISKA DOLNEGO

DANE - ZAŁOŻENIA

| Sapadek dna przepustu ip |  |  | > | Spadek krytyczny ik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0300 |  |  | > | 0,0105 |
| Zgodnie z rozporzadzeniem przyjmuje się głebokość na wylocie równą (0.7-1.0 h0) - zaleca się przyjęcie 0.7 |  |  |  |  |

Wyniki obliczeń

| PARAMETR | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Głębokość w przekroju wwylotu - hwyl | 0,56 | m |
| Pole powierzchni wylotu Fwyl | 0,56 | m2 |
| Prędkość wody na wylocie | 6,55 | m/s |
| Wylot z przepustu jest niezatopiony |  |  |

OBLICZENIE NAPEŁNIENIA PONIŻEJ PRZEPUSTU

Obliczenia

| PARAMETR | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Proj. spadek dna | 0,0300 | - |
| Założone napełnienie w korycie poniżej przepustu | 0,7 | m |
| Pole powierzchni przekroju - F | 1,21 | m2 |
| Szerokość zwierciadła wody- B | 2,47 | m |
| Obwód zwilżony -U | 3 | m |
| `i^1/2 | 0,1732 | - |
| Promień hydrauliczny R=F/U | 0,403 | - |
| R2/3 | 0,546 | - |
| Współczynnik szorstkości - n | 0,030 |  |
| 1/n | 33,3 | - |
| Prędkość wody V | 3,15 | m/s |

SPRAWDZENIE RODZAJU RUCHU W POTOKU 
PONIŻEJ PRZEPUSTU

sprawdzono za pomocą równania

| PARAMETR |  | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia przekroju koryta przy przepływie miarodajnym -F |  | 1,21 | m2 |
| Szerokość swobodnego zwierciadła wody - B |  | 2,47 | m |
| Współczynnik Saint Venanta dla koryt otw. - a |  | 1 | - |
| Przepływ miarodajny Qm |  | 3,67 | m3/s |
| Przyspieszenie ziemskie - g |  | 9,81 | m/s2 |
| SPRAWDZENIE RÓWNANIA |  |  |  |
| LEWA STRONA | = | PRAWA STRONA |  |
| 0,72 | < | 1,37 |  |
| W korycie panuje ruch podkrytyczny rwący |  |  |  |

Wnioski: Przy spadku 3% przepust ramowy o wymiarach 1m na 1m pomieści wodę Q2%.

Parametry techniczno użytkowe proj. przepustu ramowego 1m x 1m

| ZESTAWIENIE WYNIKÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Oznaczenie | wartość | jednostka |
| ZLEWNIA |  |  |  |
| Powierzchnia zlewni | A | 0,51 | km2 |
| Przepływ miarodajny | Qm | 3,67 | m3/s |
| Prawdopodobieństwo wyst. | p | 2 | % |
| PRZEPUST |  |  |  |
| Szerokość przepustu proj. | bp | 1 | [m] |
| Wysokość przepustu | hp | 1 | [m] |
| Długość przepustu | Lp | 13,5 | [m] |
| Spadek przepustu | ip | 3 | % |
| Rzędna wlotu przepustu |  | 395,89 | m.n.p.m |
| Rzędna wylotu z przepustu |  | 395,49 | m.n.p.m |
| Rzędna stropu przepustu na wlocie |  | 396,89 | m.n.p.m |
| Rzędna stropu przepustu na wylocie |  | 396,49 | m.n.p.m |
| Rzędna wody miarodajnej w korycie powyżej przepustu |  | 396,67 | m.n.p.m |
| Głębokość wody miarodajnej powyżej przepustu | hm | 0,78 | [m] |
| Napełnienie koryta przed wlotem z uwzględnieniem spiętrzenia | H | 0,54 | [m] |
| Spiętrzenie | Δz | -0,24 | [m] |
| Rzędna wody spiętrzonej przed przepustem |  | 396,43 |  |
| Wypełnienie przewodu | h0 | 0,8 | [m] |
| Głębokość wody na wylocie | hwyl | 0,56 | [m] |
| Napełnienie koryta poniżej przepustu | hm | 0,7 | [m] |
| Rzędna wody miarodajnej w korycie poniżej przepustu |  | 396,19 | mnpm |