## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## 1. STRONA TYTUŁOWA ……………………………………………………………………………………..str.1

## 2.ZAWARTOŚĆOPRACOWANIA  …………………………………………………………………………..str.2

## 3 OPIS TECHNICZNY   .....................................................................................................................str.3-5

## 4. OBLICZENIA   .............................................................................................................................str.6-14

## 5.ZAŁĄCZNIKI …………………………………………………………………………………………….str.15-18

## 5.1.Uprawnienia i zaświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego.

## 6. RYSUNKI   .................................................................................................................................str.19-26

| ## Lp. | ## Tytuł rysunku | ## skala | ## Nr rys | ## str |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Konstrukcja płyty fundamentowej | ## 1:50 | ## K1 | ## 19 |
| ## 2. | ## Rzut parteru | ## 1:50 | ## K2 | ## 20 |
| ## 3. | ## Rzut konstrukcji dachu | ## 1:50 | ## K3 | ## 21 |
| ## 4. | ## Wiązar dachowy | ## 1:50 | ## K4 | ## 22 |
| ## 5. | ## Ściany szkieletowe nr 1 i nr 2 | ## 1:50 | ## K5 | ## 23 |
| ## 6. | ## Ściany szkieletowe nr 3, nr 4, nr 5 | ## 1:50 | ## K6 | ## 24 |
| ## 7. | ## Ściany szkieletowe nr 6, nr 7, nr 8 | ## 1:50 | ## K7 | ## 25 |
| ## 8. | ## Ściany szkieletowe nr 9, nr 10, nr 11 | ## 1:50 | ## K8 | ## 26 |

## OPIS   DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LEŚNICTWA

dz. 37/5, obręb 0001 Starków , gm. Rzepin

## I.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie branży architektonicznej

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane

## II.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu technicznego konstrukcji budynku administracyjnego kancelarii leśnictwa zlokalizowanego w miejscowości Starków, gm. Rzepin.

W projekcie przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe w zakresie pozwalającym na realizację projektowanego zamierzenia budowlanego.

## III.OPIS WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH

- Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, w prostych warunkach gruntowych.

- Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na działce nr 37/5 obręb 001 Starków, gm. Rzepin.

- Opis warunków geotechnicznych opracowano na podstawie Opinii geotechnicznej wymienionej wyżej.

Geomorfologicznie cały ten rejon położony jest pośród tzw. Pojezierza Łagowskiego, w rejonie gdzie tworzącą je

wysoczyznę pokrywa sandr starkowski. Piaszczysta równina urozmaicona jest licznymi jeziorami rynnowymi.

Teren pod względem geomorfologicznym jest położony pośród tzw. Pojezierza Łagowskiego, w rejonie gdzie tworzącą je wysoczyznę pokrywa sandr starkowski. Piaszczysta równina urozmaicona jest licznymi jeziorami rynnowymi. Podłoże gruntowe w rejonie opracowania zbudowane jest z utworów czwartorzędowych wieku plejstoceńskiego, wykształconych jako pyły i gliny piaszczyste występujące z piaskiem drobnoziarnistym, piaskiem pylastym czy nawet średnioziarnistym w przewarstwieniach różnej grubości. Są to osady lodowcowe fazy pomorskiej, które wraz pokrywą piasków wodnolodowcowych biorą udział w budowie wysoczyzny w rejonie sandru starkowskiego. Grunty rodzime przykrywa niewielka warstwa gleby nasypowej o grubości 0,9 – 0,6 m.

Podłoże rodzime jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie i zostało podzielone na dwie warstwy geotechniczne. Grunty nasypowe, gleba uznane za nie budowlane występują jedynie przypowierzchniowo.

Warstwa IA - IB – Piaski drobne (IA) podrzędnie piaski średnie (IB) wilgotne i mokre, 
w przedziale średnio zagęszczonych, rozdzielone na piaski o ID ≈ 0,45 ÷ 0,55

Warstwa IIA - IIC – Gliny piaszczyste gliny i piaski gliniaste genezy B, rozdzielone na mokre w przedziale plastycznych, o IL ≈ 0,4 ÷ 0,3 (IIA), o IL ≈ 0,3 ÷ 0,25 (IIB) oraz wilgotne i mało wilgotne w przedziale twardoplastycznych, o IL ≈ 0,2 ÷ 0,1 (IIC)

W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa. Warunki wodne określono jako średniokorzystne i nie powinny nastręczać kłopotów podczas prowadzenia prac fundamentowych. Należy jednak pamiętać, że w okresach z dużą sumą opadów lub/i po roztopach wiosennych może dochodzić do występowania krótkookresowych wysięków wód podskórnych.

Poziom zera budynku	±0,00 = 65,10 m n.p.m.

Poziom posadowienia płyty fundamentowej  	64,57 m n.p.m.

Poziom posadowienia „ostrogi” obwodowej min. 50 cm poniżej poziomu terenu	64,27 m n.p.m.

## IV.ROBOTY ZIEMNE

W pierwszej kolejności pod płytą fundamentową należy bezwzględnie usunąć wszystkie grunty niebudowlane i nienośne tj. warstwę humusu o miąższości ~0,6÷0,8 m aż do stropu warstwy nośnej tj. rzędnej ~64,0 m n.p.m. Następnie na nienaruszonym gruncie rodzimym należy wykonać warstwami podsypkę piaskową z kwalifikowanego kruszywa – piasku grubo i średnioziarnistego bez domieszek organicznych i zawartości frakcji pylastej bądź ilastej (< 2%). Układanie i zagęszczenie podsypki powinno odbywać się warstwami o miąższości około 0,30 m do uzyskania stopnia zagęszczenia ID = 0,6. Podsypka powinna być wykonana pod całym obrysem obiektu z marginesem 0,5 m liczonym w koronie nasypu i pod kątem ok. 45° (max. 60° liczonym od poziomu). Po wykonaniu nasypu zaleca się wykonać badanie geotechniczne celem ustalenia parametrów geotechnicznych wbudowanego gruntu. Do obliczeń posadowienia założono grunt z piasków średnich o stopniu zagęszczenia ID = 0,6. Wbudowany grunt musi posiadać parametry niegorsze.

Po wykonaniu podsypki piaskowej wykonać warstwę chudego betonu C8/10 (B10) z obwodową ostrogą zagłębioną min. 50 cm poniżej projektowanego poziomu terenu. Na tak przygotowanym podłożu można wykonywać żelbetową konstrukcję płyty fundamentowej.

Zaleca się wykonanie wykopu w porze bezopadowej, bezpośrednio przed fundamentowaniem. W czasie wykonywania robót ziemnych zaleca się w ciągu jednego dnia pogłębić wykop do żądanej głębokości.

W przypadku konieczności pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, należy chronić fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem, a w szczególności przed zawilgoceniem.

## V.ROBOTY  BUDOWLANE

### 5.1 Płyta fundamentowa

Pod drewnianą konstrukcję budynku zaprojektowano płytę fundamentową grub. 25 cm z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie płyty wykonać w postaci siatki o oczku 15×15 cm z prętów  10 ze stali A-IIIN. Po obwodzie płyty zaprojektowano wieniec W-1 17×45 cm. Wieńce należy zazbroić prętami f 12 ze stali A-IIIN oraz strzemionami f 8 ze stali A-I w rozstawie co 25 cm. Wszystkie naroża wieńców typu „L” należy dodatkowo dozbroić prętami  12 ze stali A-IIIN.

### 5.2 Konstrukcja ścian nośnych

Ściany nośne zaprojektowano jako drewniane szkieletowe obudowane płytami OSB 12 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej. Ściany zewnętrzne wykonać z profili 4,5×17 cm w rozstawie max. co 62,5 cm, natomiast ściany wewnętrzne z profili 4,5x7 cm oraz 4,5×12 cm również w max. rozstawie co 62,5 cm. Słupki ścian należy stężyć wymianami 4,5x17 cm w rozstawie max. co 1,0 m

Podwaliny ścian szkieletowych należy mocować w płycie fundamentowej za pomocą kotew metalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, w rozstawie nie większym niż 120 cm.

### 5.3 Nadproża

Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi zaprojektowano nadproża wykonane z belek drewnianych o przekrojach 2×4,5×17 cm w ścianach zewnętrznych, natomiast w ścianach wewnętrznych zaprojektowano nadproża z belek drewnianych o przekroju 4,5×14,5 cm zgodnie z rysunkami technicznymi.

### 5.4 Strop

Zaprojektowano strop belkowy z wykorzystaniem pasa dolnego wiązara o przekroju 4,5×19 cm w rozstawie co ~70 cm, oparty na ścianach zewnętrznych oraz mocowany na złącza kątowe.

### 5.5 Więźba dachowa

Więźbę dachową zaprojektowano w postaci prefabrykowanych trójkątnych wiązarów drewnianych z tarcicy w klasie C24 o rozpiętości w świetle ścian 519 cm w rozstawie co ~70 cm i kącie nachylenia połaci 35°. Pas dolny dźwigara ma przekrój 4,5×19,5 cm, pas górny 4,5×17 cm, natomiast słupki i krzyżulce 4,5×9,5 cm. Połączenia elementów wiązara - słupki, krzyżulce, pasy zaprojektowano na płytki kolczaste. Płytki kolczaste należy wprasowywać w tarcicę za pomocą odpowiednich urządzeń pras hydraulicznych.

Wiązary ustawić na oczepie ścian szkieletowych i mocować przy pomocy złączy kątowych wzmocnionych z możliwością regulacji 105×105×90×2 po 2 sztuki na podporę. Na każdej z podpór należy zastosować kotew mechaniczną M10×100, zaś w połączeniu z wiązarem na jednej z nich pełne gwoździowanie, na drugiej podporze dla zapewnienia przesuwu należy zastosować śrubę M10.

Dźwigary należy stężyć ukośnie przeciwwiatrowo w płaszczyźnie pasa górnego deskami o przekroju 2,5×10 cm układanymi na kształt litery „X” lub „V”. Stężenia te należy mocować na każdym wiązarze gwoździami karbowanymi. Ponadto do wiązarów należy mocować łaty drewniane o przekroju 50×50 mm w rozstawie 4 szt. na 1 m, które są traktowane jako stężenie przeciwwyboczeniowe pasa górnego. Pas dolny wiązara należy również stężyć podłużnie. W przestrzeni użytkowej strychu uwzględniono płytę OSB grub. 22 mm jako stężenie pasa dolnego. Poza przestrzenią użytkową pas dolny należy stężyć podłużnie deskami o przekroju 2,5×10 cm w rozstawie co 2,0 m. Słupki i krzyżulce również stężyć deską o przekroju 2,5×10 cm.

### 5.6 Uziomy

W miejscach wskazanych w projekcie branży elektrycznej wypuścić z płyty fundamentowej uziomy wyprowadzone 1,5 m poza obrys obiektu. Uziomy wykonać z bednarki FeZn 25x4 ustawionej na sztorc, łączonej przez spawanie spoiną a = 3 mm na odcinku dł. min. 0,50 m do zbrojenia poziomego fundamentu.

### 5.7.Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielęgnacji betonu należy:

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia:

- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny  w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

- przy temperaturze poniżej  +5°C  betonu nie należy polewać.

- powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed odparowaniem wody.

### 5.8.Zabezpieczenia elementów betonowych

Elementy betonowe stykające się z gruntem:

- Izolacja pozioma: 	2x papa na lepiku lub papa termozgrzewalna,

- Izolacja pionowa: 	2x masa bitumiczno - kauczukowa

## VI.UWAGI KOŃCOWE

- W przypadku warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

- Projekt budowlany jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowała : mgr inż. Anna Olbracht