ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.STRONA TYTUŁOWA........................................................................................................................................str.1

2.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA .......................................................................................................................str.2

3.OPIS …………………………………………………………………………………………………………………….str.3-9

| Lp. |  | Str. |
| --- | --- | --- |
| I. | Podstawa opracowania | 3 |
| II. | Część opisowa projektu zagospodarowania terenu: | 3 |
| 2.1 | Przedmiot zamierzenia budowlanego: | 3 |
| 2.2 | Istniejący stan zagospodarowania terenu | 3 |
| 2.3 | Projektowane zagospodarowanie terenu 2.3.1.Projektowane elementy zagospodarowania terenu 2.3.2. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu | 3 4 4 |
| 2.4. | Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym: 2.4.1.Zaopatrzenie w wodę 2.4.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 2.4.3.Zagospodarowanie wód opadowych 2.4.4. Zasilanie energią elektryczną 2.4.5. Dostęp do drogi publicznej 2.4.6. Układ komunikacyjny 2.4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 2.4.8. Urządzenia melioracyjne 2.4.9. Gromadzenie odpadów stałych 2.410. Ogrodzenie 2.4.11.Opaska wokół budynku | 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 |
| III | Informacje i dane: | 7 |
| 3.1. | Informacje o rodzaju zagrożeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu | 7 |
| 3.2 | Informacje o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków | 7 |
| 3.3 | Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na teren inwestycji | 7 |
| 3.4 | Informacje dotyczące zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników 3.4.1.Zagrożenie dla Środowiska naturalnego 3.4.2.Zabezpieczenie potrzeb higieniczno – sanitarnych użytkowników oraz bezpieczeństwa | 7 7 7 |
| IV | Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej | 7 |
| V. | Informacja o obszarze oddziaływania obiektu | 8 |
| 5.1 | Przepisy prawa | 8 |
| 5.2 | Zasięg obszaru oddziaływania obiektu | 8 |
| VI | Informacja o poszanowaniu uzasadnionych interesów osób trzecich | 8 |
| VII | Uwagi końcowe | 9 |

4. RYSUNKI  ……………………………………………………………………………………………………..…….. str.10-11

| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | 1 : 500 | A1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Plansza koordynacyjna | 1 : 500 | A2 | 11 |

5.ZAŁĄCZNIKI ……………………………………………………………………………………………….str.12-19

| 1. | Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby projektantów | 12-19 |
| --- | --- | --- |

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA

STARKÓW  działki o nr ewid.  37/5 z obrębu 0001  Starków, gm. Rzepin

I.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora –  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rzepin

Ul. Puszczy Rzepińskiej 11 , 69-110 Rzepin

1.2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

1.3. Decyzja nr 55/2024 o warunkach zabudowy z dnia 28.10.2024r.- RGPN.6730.55.2024.EW

1.4. Aktualny wtórnik z mapy zasadniczej 1 : 500

1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.6. Wizja lokalna .

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest  budowa budynku administracyjnego w miejscowości Starków , na działce

nr 37/5  , obręb nr 0001  Starków, gmina Rzepin.

Budynek użytkowany będzie przez  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin i wykorzystywany na cele administracyjno - socjalne  -  budynek stanowić będzie zaplecze leśnictwa w celu prowadzenia gospodarki leśnej .

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania części  działki  o nr ewid.  37/5  dla inwestycji polegającej na budowie:

- budynku  administracyjnego,

- infrastruktury technicznej  związanej z projektowanym budynkiem  ,

- zagospodarowania  terenu przy budynku.

2.2.Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Działka nr 37/5 o pow.0,8450 ha  jest  niezabudowana .

Powierzchnia części działki  przeznaczonej na inwestycję  – ok.600 m2.

Infrastruktura techniczna :

- woda – zaopatrzenie z istniejącej sieci miejskiej PEHD100 DN90  usytuowanej w działce drogowej nr 43.

- kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków bytowych do  szczelnego zbiornika bezodpływowego – dopuszcza się korzystanie ze zbiornika do czasu wykonania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- energia elektryczna – ze złącza kablowego usytuowanego na granicy działki nr 37/5 ( wg. opracowania ENEA).

Obsługę komunikacyjną przedmiotowej działki  stanowi droga gminna  - działka o nr ewid. 43.

Na terenie występuje zieleń w postaci krzewów i niewielu drzew. Zieleń nieurządzona, pochodząca z samosiewów. Obecnie zieleń jest zaniedbana, chaotyczna, na terenie zalegają połamane gałęzie oraz inne zanieczyszczenia pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego.

## 2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu :

1.Budynek administracyjny – usytuowany w części centralnej terenu objętego opracowaniem,przed budynkiem zaprojektowano parking ogólnodostępny dla samochodów osobowych – 3 miejsca postojowe w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami, obsługiwany przez projektowany zjazd z drogi gminnej  - działka nr 43 dr.

2. Niezbędna infrastruktura techniczna związana z budynkiem w postaci :

- zewnętrznej instalacja wody – zasilanej poprzez proj. przyłącze ( wg. odrębnego opracowania) z sieci gminnej,

- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  - odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego o poj.5 m3

( wg. odrębnego opracowania)

- zewnętrznej instalacji elektrycznej – od proj. szafki ZKP ( wg. opracowania ENEA) przy granicy działki  nr 37/5

do projektowanego budynku,

2.3.1. Zestawienie powierzchni  elementów zagospodarowania terenu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | projektowane | Decyzja nr 55/2024 o warunkach zabudowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia działki nr 37/5 | 0,8450 ha | 0,8450 ha |
|  | Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – część działki nr 37/5 | Ok.600 m2 | Ok.600 m2 |
| 2. | Udział powierzchni zabudowy Powierzchnia zabudowy - 54,55m2 | 0,09 | Udział powierzchni zabudowy 0,17 |
| 3. | Maksymalna intensywność zabudowy Powierzchnia całkowita - 54,55 m2 | 0,09 | maksymalny intensywności zabudowy 0,11 |
| 4. | nadziemna intensywność zabudowy Powierzchnia całkowita - 54,55 m2 | 0,09 | maksymalny intensywności nadziemnej zabudowy 0,08 - 0,11 |
|  | Powierzchnia terenów utwardzonych - kostka betonowa pełna - kostka betonowa ażurowa wypełniona żwirem – pow.104 m2 przyjęto 50% | 127 m2 75 m2 52 m2 |  |
| 5. | powierzchnia biologicznie czynna | Pow. terenów zielonych 418 m2 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 0,7 | minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 0,66 |

2.4.Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym :

Projektowany  budynek wyposażony  będzie  w wewnętrzne instalacje :  wodociągową  i kanalizacji  sanitarnej , centralnego ogrzewania ,   energii elektrycznej  i wentylacji mechanicznej.

2.4.1.Zaopatrzenie w wodę :

Zapotrzebowanie wody – dla   budynku administracyjnego

| Ilość osób |  | 2 pracowników |
| --- | --- | --- |
| Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę | Q śr. d | 2x35/1000 = 0,07 m3/d |
| Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę | Q maxd | 0,07 x1,5 = 0,105 m3/d |
| Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę | Q maxh | 0,105 x1,6/24 = 0,007 m3/h |

Budynek  zasilany  będzie  w wodę z sieci gminnej  poprzez przyłącze i zewnętrzną instalację wody.

Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur pe 32.

2.4.2.Odprowadzenie ścieków sanitarnych :

Ilość ścieków – w ilości poboru wody.

Odprowadzenie ścieków bytowych poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej pcv 160 do przyłącza w postaci  szczelnego zbiornika bezodpływowego o poj.5 m3 ( wg. odrębnego opracowania) – zbiornik będzie użytkowany do czasu powstania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej..

2.4.3.Zagospodarowanie wód opadowych

Wody opadowe należy zagospodarować w granicach działki nr 37/5.

Wody opadowe z dachu budynku   projektowanego odprowadzane będą poprzez rury spustowe  na teren zielony.

Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano z kostki betonowej pełnej i ażurowej ,ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi o nachyleniu ok. 2% -4 % kierując wody opadowe od budynku w stronę terenów zielonych.

Teren wokół budynku  należy ukształtować w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych w kierunku działek sąsiednich.

2.4.4.Zasilanie energią elektryczną

Budynek zasilany będzie w energię elektryczną z projektowanego złącza kablowo pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy granicy działki nr 37/5 ( wg, opracowania ENEA )

Zasilanie tablicy głównej wykonać kablem YKY 4x10mm 2. Kabel do rozdzielnicy należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7 m, linią falistą, w warstwie piasku 2x10 cm. Kabel na całej długości przykryć folią koloru niebieskiego.

2.4.5.Zaopatrzenie w ciepło

Budynek zaopatrywany będzie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła zasilanego energią elektryczną – energia elektryczna pozyskiwana z sieci i instalacji fotowoltaicznej.

2.4.6. Dostęp do drogi publicznej

Obsługę komunikacyjną  przedmiotowej  inwestycji  stanowi droga  gminna -  działka  43 dr.

2.4.7.Układ komunikacyjny

Wg. Decyzji nr 55/2024 o warunkach zabudowy :

Minimalna ilość miejsc do parkowania : jedno miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej budynku administracyjnego .

Powierzchnia użytkowa budynku – 41,74 m2  [ 41,74 : 50  = 0,84 miejsca postojowego]

Dla obsługi   budynku  administracyjnego zaprojektowano  parking - trzy miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami .

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej pełnej i ażurowej wypełnionej żwirem

1) dojazd , miejsca postojowe  i dojście do budynku :

- kostka betonowa  gr.8 cm,

- podsypka cementowo -  piaskowa (1:4)               -  gr. 3 - 5 cm,

- warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm          –  gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm      -  gr. 15 cm.

2) część manewrowa :

- kostka betonowa ażurowa wypełniona żwirem     -  gr.8 cm,

- podsypka cementowo -  piaskowa (1:4)                -  gr. 3 - 5 cm,

- warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm           –  gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm      -  gr. 15 cm.

Nawierzchnie należy wykonać w obramieniu z prefabrykowanych obrzeży betonowych 8x30x100 cm, ułożonych na ławie betonowej   z beton C20/25 .

2.4.8. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren objęty opracowaniem   - posiada nieznaczne zróżnicowanie wysokości  od  ok.64,2 – 65,1m npm ,

z naturalnym  spadkiem w kierunku południowo -zachodnim.

Na terenie występuje zieleń w postaci krzewów i niewielu drzew. Zieleń nieurządzona, pochodząca z samosiewów. Obecnie zieleń jest zaniedbana, chaotyczna, na terenie zalegają połamane gałęzie oraz inne zanieczyszczenia pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji teren należy oczyścić. Kolidujące z inwestycją  drzewa , krzewy i inną roślinność pochodzącą z samosiewu należy usunąć  wraz z usunięciem karp i zasypaniem powstałych dołów.

Teren należy uprzątnąć z zalegających odpadów i gruzu ( kamień cegła) będącego prawdopodobnie pozostałością fragmentów fundamentów, a następnie zniwelować.

Ziemię z wykopów  budowlanych należy wykorzystać do niwelacji terenu , a ewentualny wykopany torf użyć  do kształtowania trawników na terenie działki nr 37/5

Teren wokół budynku należy ukształtować, tak aby uniemożliwić spływ wód opadowych w kierunku działek sąsiednich. Wody opadowe należy w całości zagospodarować w granicach działki nr 37/5

Ukształtowanie terenu przy granicy z działkami sąsiednimi , wykonać  ze spadkiem umożliwiającym spływ wód opadowych  w kierunku terenów nieutwardzonych na działce Inwestora.

2.4.9. Urządzenia melioracyjne

W przypadku natrafienia , podczas prac budowlanych, na urządzenia melioracyjne należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny  i kierunek spływu wody .

W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracyjnych  należy dokonać naprawy  z zachowaniem dotychczasowego kierunku spływu wody.

2.4.10. Gromadzenie odpadów stałych:

Gromadzenie odpadków stałych bytowych odbywać się będzie  po wstępnej segregacji w   pojemnikach   na śmieci ustawionych w osłonie śmietnikowej, a następnie będą wywożone przez specjalistyczne służby na gminne wysypisko odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osłona śmietnikowa wykonana z paneli ogrodzeniowych  wyposażona w furtkę o szer,1,0 m.

2. 4.11. Ogrodzenie

Na terenie od strony południowej , zachodniej i północnej występuje ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach.

Ogrodzenie należy zdemontować – zakres demontażu wg. rysunku nr 1.

Projektowane ogrodzenie wys.1,5 m należy wykonać z  paneli szer.2,5 m i wys.1,23 m  na prefabrykowanej  podwalinie betonowej wys.20 cm.

Panele wykonane z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego ( podwójnego) 8 mm i średnicy pręta pionowego 6 mm, oczka 50 x 200 mm, kolor grafitowy.

Słupki  60 x 40 mm stalowe  ocynkowane  pokryte  powłoką poliestrową, zakotwione  w fundamencie min. 30 x 30 cm z betonu  C20/25 (B25) W8.

Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, min.  0,8 m .

Brama przesuwana mechanicznie  o szer. 4,5 m – 1 szt..

Wszystkie elementy ogrodzenia należy lokalizować  wewnątrz działki nr 37/5.

2.4.12.Opaska wokół budynku

Wokół budynku  należy wykonać  opaskę  szerokości 50 cm zabezpieczoną obrzeżem betonowym szer.6 cm. Przestrzeń pomiędzy fundamentem , a obrzeżem   wypełnić żwirem płukanym o frakcji 10 do 30 mm ułożonym luźno.

W miejscach występowania rur spustowych zastosować korytka ściekowe.

Warstwy opaski :

- żwir płukany 10-30 mm – min.gr.10cm,

- geotkanina separacyjna,

- piasek średnioziarnisty zagęszczony – gr.10 cm,

- grunt rodzimy.

Obrzeże betonowe 6 x 25 x 100 cm na ławie betonowej 20 x 10 cm z betonu C20/25 .

III.INFORMACJE I DANE :

3.1. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu   terenu

Teren objęty opracowaniem  :

- nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz  osuwania się mas ziemnych.

- nie jest położony w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskiego portu i przystani,

- nie jest położony w strefie ochrony ujęć wody,

Projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze czy też potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko.

3.2. Informacje o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków

Na terenie inwestycji nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024r. poz.1292).

W oparciu o art.32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23 lipca 2003r., przy prowadzeniu robót budowlanych  i ziemnych, odkryty przedmiot ,co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego  konserwatora zabytków , a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Rzepina..

# 3.3.   Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na teren inwestycji

# Obszar inwestycji nie jest położony na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r – prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U.z 2022r, poz.1072).

3.4. Informacje dotyczące zagrożenia  dla środowiska naturalnego oraz  higieny i  zdrowia   użytkowników

3.4.1.Zagrożenia dla środowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego  podczas użytkowania obiektu.

Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji .

Zastosowane rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja nie jest wymieniana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019r.poz.1839 z późn.zm.).

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

3.4.2. Zabezpieczenie potrzeb higieniczno – sanitarnych użytkowników oraz bezpieczeństwa:

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia użytkowników .

IV.INFORMACJE DOTYCZĄCE  WARUNKÓW  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja budynku | Budynek biurowy |
| 2. | Powierzchnia zabudowy | 54,55 m2 |
| 3. | Wysokość budynku | 5,80 m ( wysokość mierzona od najniższego punktu terenu przy głównym wejściu do budynku - do kalenicy) |
|  |  | Wysokość budynku – znacznie poniżej 12 m , co zgodnie z § 8 WT. kwalifikuje go do grupy budynków niskich(N). |
| 4. | Liczba kondygnacji | 1 |
|  | Kubatura | 264,30 m3 |
| 5. | Klasyfikacja pożarowa | ZLIII |
| 6. | klasa odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach | Na podstawie § 213 WT. budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych do trzech kondygnacji naziemnych zwolnione są z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków określonych w § 212 oraz dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216. Elementy drewniane konstrukcji budynku dachu należy impregnować środkami ognioodpornymi do klasy NRO. Na podstawie § 219 obudowy konstrukcji dachowej należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI30. |
| 7. | Zagrożenie wybuchem | Nie występuje |
| 8. | Odległość obiektu od granicy działki | >4 m |
| 9. | Odległość budynku od budynków na działkach sąsiednich | >8 m |
| 11. | Drogi pożarowe | Nie dotyczy |
|  |  | Dojazd do działki zapewniony poprzez drogę gminną - działka o nr ewid.43 dr. |

V. INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

5.1. Przepisy prawa :

| 1. | Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U.2021 poz.2351 z późniejszymi zmianami) | art.3 , art.20 ust1 pkt1c art.5 ust.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz.1679) | §14 pkt.8 |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 poz.1225 późniejszymi zmianami ) | §12, §13 ust.1, §18, §19, §23 ust.1, §40, §60 §271, §272, §273 |

5.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu:

- przyjęte rozwiązania projektowe nie ograniczają możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości,

- obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach  działki o nr  37/5  , na której inwestycja została zaprojektowana.

VI. INFORMACJA O POSZANOWANIU UZASADNIONYCH  INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.14 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz.2351 z późniejszymi zmianami) inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich , nie może spowodować pogorszenia warunków użytkowania przyległych nieruchomości

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej , środków łączności oraz dostępu do światła dziennego przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Rozwiązania techniczne , usytuowanie budynku, zagospodarowanie terenu nie powodują uciążliwości związanych

z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleb.

VII.UWAGI  OGÓLNE:

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polskimi Normami.

- Wszystkie zmiany ,dokonane w toku wykonania robót ,w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z projektantem.

- Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim  i prawami pokrewnych”

z 4 lutego 1994.Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Opracowała :arch. Elżbieta Kojałowicz.- Bethke